Diskussionseinheit mit festem Mikrofon (lang)

Diskussionseinheit mit festem Mikrofon (lang)

Die Diskussionseinheit mit fest montiertem Mikrofon soll es den Teilnehmern ermöglichen zu reden, eine Wortmeldung zu registrieren und dem Redner zuzuhören. Der Arm des Mikrofons hat biegsam zu sein. Die Einheit hat zwei Kopfhörer-anschlüsse aufzuweisen, sodass der Sprecher auch bei lauten Hintergrund-geräuschen deutlich zu hören ist. Der eingebaute Lautsprecher soll bei eingeschaltetem Mikrofon stumm geschaltet sein, um akustische Rückkopplung zu verhindern. Es sollen Ringe (Blenden) in einer Reihe von Farben zur Verfügung stehen, damit die Einheit optisch an die Umgebung angeglichen werden kann.

Es muss möglich sein, die Einheit als Vorsitzenden- oder als Delegierten-sprechstelle einzusetzen. Separate Vorsitzendentasten müssen verfügbar sein.

Zur Arretierung des Durchschleifkabels ist eine Kabelklemme bereitzustellen. Die Einheit ist mit zwei unterschiedlichen Mikrofonlängen bereitzustellen und soll mit hell- und dunkelfarbigen Sockeln vorliegen.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Unempfindlichkeit gegenüber Mobiltelefoninterferenzen

- Kompaktes, ansprechendes und ergonomisches Design

- Fest montiertes oder steckbares Mikrofon

- Eingebauter Lautsprecher

- Reduzierung des Kopfhörer-Ausgangspegels, um akustische Rückkopplung zu verhindern (aktiv, wenn dem Sprecher zugehört wird und das Mikrofon eingeschaltet ist)

- Verwendbar als Delegierten- oder Vorsitzendeneinheit

Die Einheit soll die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufweisen:

- Mikrofon mit roter oder grüner Anzeige

- Mikrofontaste mit einem rot, grün oder gelb leuchtenden Ring. Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist; grün zeigt an, dass die Wortmeldung akzeptiert wurde; gelb zeigt „VIP“ an.

- Die VIP-Anzeige leuchtet, wenn der Delegierte zur Privilegiertenliste gehört (nur bei Verwendung von PC-Software verfügbar)

- Kopfhörer-Lautstärkeregler

- Versenkter Deinitialisierungsschalter

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Zwei 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker

- 2 m Kabel mit einem angegossenen 6-poligen Rund-Steckverbinder

- 6-poliger Rund-Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindungen

Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzgang			30 Hz – 20 kHz

Kopfhörer Belastungsimpedanz	> 32 Ohm < 1 kOhm

Ausgangsleistung			2 x 15 mW/32 Ohm

Mechanische Daten

Installation			Tischgerät (mobil oder fest montiert) 
 				und Einbauversion

Abmessungen (H x B x T) 
(ohne Mikrofon)			Tischgerät		61 x 190 x 116 mm

Einbauversion	6 x 190 x 120 mm

Mikrofonlängen			470 mm

Gewicht				895 g

Farbe Abdeckung			Silber (RAL 9022)

Farbe Sockel			Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-DISL-D

Angebotenes Fabrikat:..................... Typ:.....................

Material:  EURO........................... Lohn: EURO...............