Delegierten-Abstimmfeld

Delegierten-Abstimmfeld

Die Einheit soll Anwesenheitsregistrierung und sechs Abstimmungsarten erlauben: parlamentarische Abstimmung, Beurteilungsabfrage, Multiple-Choice, Meinungsumfrage, Bewertung und Für/Gegen. Die gelben LED-Bestätigungsanzeigen sollen verwendet werden, um den Benutzer zur Registrierung seiner Anwesenheit, zur Abstimmung und zur Bestätigung der abgegebenen Stimme aufzufordern. Die Einheit hat einen Kontakt für externe Anwesenheit aufzuweisen, der für eine externe Anwesenheits- oder Betrugssicherungsfunktion verwendet werden kann. Fingerprintleser sind eine typische Anwendung für den externen Anwesenheitskontakt. Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige soll den normalen Systembetrieb anzeigen. Die Einheit soll so konstruiert sein, dass sie sich in eine 2 mm starke Metalltafel einstecken lässt oder in Verbindung mit Kupplungen und Endabdeckungen auf einer beliebigen Fläche installiert werden kann. Die Kombination der Abstimmeinheit mit den Endabdeckungen soll ein ansprechendes Design aufweisen und sich sowohl in modern als auch in klassisch gestaltete Konferenzräume einfügen. Die Einheit soll an die Einbauschnittstelle angeschlossen werden.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Kontakt für externe Anwesenheitssicherung

- LED-Anzeigen für Abstimmbestätigung und für „Einheit aktiv“

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Fünf Abstimmtasten mit gelben Bestätigungsanzeigen zur Registrierung der folgenden Stimmabgaben: Anwesend, Ja (+), Nein (-) und Enthaltung (x) (Anwesenheitsregistrierung, parlamentarische Abstimmung und Für/Gegen); Ziffern: 1 bis 5 (Multiple-Choice oder Meinungsumfragen, Bewertung); Bewertungsskala: - -, -, 0, +, ++ (Beurteilungsabfragen)

- Eine Anzeige für „Einheit aktiv“. Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an.

- Eine Deinitialisierungs-/Initialisierungstaste (Rückseite der Einheit)

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Zwei RJ11-Buchsen, eine für den Anschluss an die Doppeldelegiertenschnittstelle DCN-DDI und eine für Durchschleifung

- Buchse für externen Anwesenheitssicherungskontakt (AMP173977-3 Buchse).

Technische Daten

Mechanische Daten

Installation			Einstecken in eine Metalltafel mit einer Stärke 
 		von 2 mm oder in Verbindung mit Kupplungen und 
 		Endabdeckungen in beliebiger Umgebung

Abmessungen (H x B x T)		40 x 100 x 82 mm

Gewicht				81 g

Farbe					Silber (RAL 9022)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-FV

Angebotenes Fabrikat:.................. 	Typ:..................

Material:  EURO........................	Lohn: EURO............