Delegierten-Abstimmfeld

Delegierten-Abstimmfeld

Die Einheit soll Anwesenheitsregistrierung und sechs Abstimmungsarten erlauben: parlamentarische Abstimmung, Beurteilungsabfrage, Multiple-Choice, Meinungsumfrage, Bewertung und Für/Gegen. Die gelben LED-Bestätigungsanzeigen sollen verwendet werden, um den Benutzer zur Registrierung seiner Anwesenheit, zur Abstimmung und zur Bestätigung der abgegebenen Stimme aufzufordern.

Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige soll den normalen Systembetrieb anzeigen. Die blaue LED soll blinken, wenn die Einheit eine Kommunikationsstörung feststellt. Die Kombination der Abstimmeinheit mit den Endabdeckungen soll ein ansprechendes Design aufweisen und sich sowohl in modern als auch in klassisch gestaltete Konferenzräume einfügen. Die direkte Verbindung mit dem Netzwerkkabel soll eine wirtschaftliche Lösung für Positionen ergeben, an denen nur Abstimmvorrichtungen benötigt werden.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Erlaubt parlamentarische Abstimmungen, Ziffern und Bewertungsskala

- LED-Anzeigen für Abstimmbestätigung und für „Einheit aktiv“

- Ansprechendes Design, das sich in moderne und klassische Konferenzräume einfügt

- Direkte Durchschleifverbindung zum Netzwerk

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Fünf Abstimmtasten mit gelben Bestätigungsanzeigen zur Registrierung der folgenden Stimmabgaben: Anwesend, Ja (+), Nein (-) und Enthaltung (x) (Anwesenheitsregistrierung, parlamentarische Abstimmung und Für/Gegen); Ziffern: 1 bis 5 (Multiple-Choice oder Meinungsumfragen, Bewertung); Bewertungsskala: - -, -, 0, +, ++ (Beurteilungsabfragen)

- Eine Anzeige für „Einheit aktiv“. Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an. Die blaue LED blinkt, wenn die Einheit eine Kommunikationsstörung feststellt.

- Eine Deinitialisierungs-/Initialisierungstaste (Rückseite der Einheit)

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- 1 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rundstecker

- 1 m Kabel mit angegossener 6-poliger Rundbuchse für Durchschleifverbindung zum Netzwerk

Mechanische Daten

Installation			Einstecken in eine Metalltafel mit einer Stärke 
 			 		von 2 mm oder in Verbindung mit Kupplungen und 
 					Endabdeckungen in beliebiger Umgebung

Abmessungen (H x B x T)		40 x 100 x 82 mm

Gewicht				250 g

Farbe					Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-FVU-D

Angebotenes Fabrikat:.................. 	Typ:..................

Material:  EURO........................	Lohn: EURO............