Basis-Stromversorgungseinheit mit automatischer digitaler

Rückkopplungsunterdrückung

Basis-Stromversorgungseinheit mit automatischer digitaler

Rückkopplungsunterdrückung

die Kontroll- und Stromversorgungs-Einheit (CPSU) soll mit Funktionen zur

Steuerung der Anzahl der offenen Mikrofone sowie zum Einstellen der Betriebsart versehen sein.

Leistungsmerkmale:

- Im laufenden Betrieb darf kein Bediener erforderlich sein

- Steuerung von bis zu 150 Sprechstellen, Stromversorgung von bis zu 50 Sprechstellen

Digitale Rückkopplungsunterdrückung

Anschlussmöglichkeiten für die folgenden Geräte:

- Grafischer Equalizer - zur Verbesserung der Tonqualität unter schwierigen

akustischen Verhältnissen

- Magnetbandgerät - für Einspielungen sowie zur Aufzeichnung der

Veranstaltungen

- Externe Beschallungsanlage - zur Übertragung der Beiträge an Zuhörer im

gleichen Raum

- Externes Mikrofon - für Gastredner bzw. für Beiträge aus dem Publikum.

- Zuspielgerät für Hintergrundmusik

- Telefonkoppler - zur Einbindung von Teilnehmern über eine Fernsprechleitung

Folgende Betriebsarten sollen wählbar sein:

Open Mode: 	Anzahl der Mikrofone, die gleichzeitig aktiviert werden können, muss einstellbar sein. Ein Abschalten der eingeschalteten Mikrofone muss nach 30 Sekunden ohne Signal erfolgen.

Open Mode ohne automatische Abschaltung

Override Mode: 	Nur ein Mikrofon darf aktiv sein. Sobald ein Delegierter ein

Mikrofon einschaltet, wird das vorher offene abgeschaltet.

Chairman-Mode: 	Nur der Vorsitzende hat die Möglichkeit, das Mikrofon

einzuschalten

Testmode: 		Zur Überprüfung sollen in dieser Stellung alle Leuchtringe

leuchten.

Das Gerät soll folgende Anzeigen und Bedienelemente haben:

- Netzanschluss

- Betriebsartenwahlschalter

- Regler für die Lautstärke der Lautsprecher in den Sprechstellen.

- Lautstärkeregler für den Abhör-Lautsprecher bzw. den Kopfhörerausgang

der CPSU

- Einschaltanzeige (grüne LED)

Das Gerät hat folgende Anschlüsse:

- Netzanschluss

- Zwei Anschlüsse für Sprechstellen in durchgeschleifter Verkabelung. Pro

Anschluss können maximal 25 Sprechstellen angeschlossen werden.

Die maximale Kabellänge beträgt 100 m.

Die Anlage ist für ortsfesten und portablen Betrieb geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen (HxBxT)		(84 x 361 x 143) mm

Gewicht				1,5 kg

Netzspannung			100 - 240 V AC

Stromaufnahme			max. 0,9 A (100 VAC)

0,3 A (240 V AC)

Gleichspannungsversorgung der Sprechstellen:

24 V mit Strombegrenzung

Lautstärkeregelung für Lautsprecher:

Regelung (Dämpfung 50 dB) + 10 Schritte a 1,9 dB

Begrenzereinsatz:

10 dB über Nennpegel für Lautsprecher/Kopfhörer

Pegelreduzierung bei mehreren offenen Mikrofonen:

(Anzahl der Mikrofone)+/- 1 dB

Fabrikat:  			Bosch oder gleichwertig

Typ:       			LBB 3310/10

Angebotenes Fabrikat:......................... 	Typ:...................

Material:  EURO...............................	Lohn: EURO.............