16-Kanal Infrarotsender

16-Kanal Infrarotsender

Zur digitalen Audioübertragung für analoge und digitale Eingangssignale,

Modulierung auf Infrarot Trägerwellen. Als 19" Gehäuse (2 HE) für den Einbau in

ein 19" Gestell oder als Auftischgehäuse einsetzbar.

Leistungsmerkmale:

- Universalnetzgerät zum Betrieb an 90 bis 264 V AC für weltweiten Einsatz.

- Konfigurierbare Übertragungsqualität von Mono 10 kHz bis Stereo 20 kHz für jeden Kanal.

- Optisches Netzwerk zur Anbindung an eine zentrale Steuereinheit DCN oder Audioerweiterungen.

- Einsetzbar in Räumen auch bei voller Sonneneinstrahlung.

- Keine Interferenzen oder Verzerrungen bei jeglicher Art der Beleuchtung.

- Eingebauter Mini-Infrarotstrahler zur Tonüberwachung.

- Anschlussmöglichkeit von Konferenzsystemen wie das digitale Bosch DCN oder das analoge Bosch CCS 800.

- Slave-Modus zur Übertragung von Signalen von einem anderen Sender, so dass mehrere Räume gleichzeitig genutzt werden können.

- Automatische Übertragung von Notfallmeldungen auf alle Kanäle.

- Verstellbare Empfindlichkeit für jeden Eingang zur Feinabstimmung der Tonpegel.

- Aux-Betriebsmodus für Übertragung von Musik auf alle Kanäle während einer                                                 Pause.

- Testmodus, der einen unterschiedlichen Frequenzton für jeden Eingang/Kanal generiert, wobei der Ton beim Durchlaufen der Kanäle allmählich ansteigt.

- Anzeige von Strahler- und Systemstatus über Display.

- Konfiguration von Sender und Anlage über eine Anzeige und einen einzigen Dreh-Druckschalter.

- Zuweisung eines eindeutigen Namens durch den Einrichter für jeden Sender zur leichteren Identifizierung.

- Zuweisung eines eindeutigen Namens durch den Einrichter für jeden Tonkanal. Es muss möglich sein, diese Namen aus einer Optionsliste zu wählen oder sie manuell einzugeben.

- Automatische Standby/Ein-Funktion beim Anschluss des Bosch DCN Systems.

- Automatische Synchronisation mit der Anzahl der in einem DCN-System verwendeten Kanäle.

- Selbstdiagnose-Funktionen zur schnellen und wirkungsvollen Fehlersuche und Behebung durch Personal vor Ort.

- 2 x 16-stellige LCD für Statusinformationen und Senderkonfiguration

- Dreh-Druckschalter für die Navigation durch die Menüs und Konfiguration.

Anschlussfeld mit:

- Eurosteckdose für Netzanschluss

- Steckplatz mit Audio-Datenbusanschluss (H15, Andruckleiste) für Anschluss des symmetrischen Toneingangs- und Dolmetschermoduls oder des DCN Schnittstellenmoduls.

- 16 Cinch-Anschlüsse für Eingang der asymmetrischen Audiosignale.

- Zwei XLR-Buchsen für Eingang der symmetrischen Signale vom Redner, Notfallmeldungen oder Musik.

- Zwei optische Netzwerkanschlüsse für den Anschluss von DCN Zentraleinheit oder Audioerweiterungen.

- Eine Klemmleistenbuchse für Übertragung von Notfallmeldungen auf alle Kanäle.

- 3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse für Überwachung der Eingänge und Kanäle.

- Ein BNC-Anschluss für Aufnahme eines HF-Signals von einem anderen Sender.

- Sechs BNC-Anschlüsse für Ausgabe eines HF-Signals an bis zu 30 Strahler.

Technische Daten

Asymmetrische Audio-Eingänge:				-6 bis +6 dBV nominal                                              Symmetrische Audio-Eingänge:  			+6 bis +18 dBV nominal

Audio-Frequenzgang : 			20 Hz bis 10 kHz (-3 dB )

in Standardqualität

20 Hz bis 20 kHz (-3 dB)

in Stereo-Topqualität

Harmonische Verzerrung insgesamt bei 1 kHz:	< 0,05 %

Nebensprechdämpfung bei 1 kHz: 			> 80 dB

Dynamikbereich: 						> 80 dB

Gewichteter Signal-/Rauschabstand:	 		> 80 dB (A)

Kopfhörer-Ausgang: 					32 Ohm bis 2 kOhm

Wellenlänge der IR-Übertragung :  			870 nm

Modulationsfrequenz: 					6 MHz bis 8 MHz

HF-Eingang: 						nominal 1 Vpp, minimal 10 mVpp,

75 Ohm

HF-Ausgang: 						1 Vpp, 6 VDC, 75 Ohm

Leistungsaufnahme: 					55 Watt

Abmessungen (HxBxT): 					88x483x350mm

Gewicht: 							6,7 kg

Fabrikat:  			Bosch oder gleichwertig

Typ:       			INT-TX16

Angebotenes Fabrikat:...........................Typ:..........................

Material:  EURO.................................Lohn: EURO....................