ISC-PPR1-W16

Detector PIR Serie Professional
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sección 281600 – Detección de Intrusión

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01	FABRICANTE

A. Bosch Security Systems

130 Perinton Parkway

Fairport, New York 14450

Tel: +1(585) 223 4060

Fax: +1 (585) 223 9180

www.boschsecurity.com

B.	El producto aquí descrito es fabricado por una empresa cuyo sistema de calidad se encuentra en conformidad con I.S. /ISO 9001/EN 29001, QUALITY SYSTEM.

2.02	Requisitos del Detector PIR

A. El producto aquí descrito es un detector PIR diseñado para aplicaciones comerciales en interiores. La unidad consiste de un gabinete de dos piezas sin tornillos, para simplificar la instalación. El detector incorpora 1) tecnología de fusión de datos del sensor para garantizar que el detector envía condiciones de alarma basadas solamente en información precisa y 2) tecnología óptica tri-focal para eliminar espacios sin cobertura.

B.	El detector provee activa supresión de blancos, capaz de medir la intensidad de la luz en dirección al frente de la unidad y utilizar la información provista por los sensores para eliminar falsas alarmas provocadas por fuentes de luz brillante. No se producen falsas alarmas a causa de fuentes de luz brillante de hasta 10,000 lux.

C.	El detector provee los siguientes campos de cobertura a seleccionar mediante DIP switch:

1)	16 m x 21 m (50 pies x 70 pies)

2)	8 m x 10 m (26 pies x 33 pies)

D.	El detector está diseñado para ser instalado a una altura entre 2.1 m y

3 m (7 pies a 10 pies) y no requiere ajustes.

E.	El detector provee compensación dinámica de la temperatura, la cual ajusta la sensibilidad del PIR y permite identificar con precisión el calor del cuerpo humano a temperaturas críticas para evitar las falsas alarmas y brindar un adecuado funcionamiento de captura a cualquier temperatura de operación.

F.	El detector provee una cubierta y un interruptor tamper de pared con un contacto “normalmente cerrado” que se abre para notificar al panel de control cuando la cubierta es removida o el detector es separado de la pared. Los contactos se estiman a un máximo de 25 VDC, 125 mA.

G. El detector contiene un diodo de emisión de luz (LED) azul que se ajusta automáticamente al nivel de luz del ambiente. El LED indica alarmas, y se activa durante un walk test.

H.	El LED de walk test LED puede ser habilitado o deshabilitado a través de un comando del panel de control, o utilizando el interruptor DIP del detector.

I. El detector provee un relé de contactos secos con alimentación supervisada que produce un menor consumo de energía y brinda mayor capacidad en standby que un relé mecánico. El relé de contactos secos es utilizado para enviar una señal de salida de alarma silenciosa. El relé está estimado en 3W, 125 mA, 25 VDC, con una resistencia menor a 10 ohms.

J.	El detector reduce las falsas alarmas gracias a una cámara óptica sellada 			que brinda inmunidad a suciedad e insectos.

2.03	Requisitos de la Tecnología del Sensor

A.	El detector incorpora tecnología de fusión de datos del sensor la cual utiliza un	microprocesador interno para reunir, analizar, y comparar los datos del sensor a fin de tomar las más inteligentes decisiones de alarma. Los datos procesados del microcontrolador provienen de dos sensores piroeléctricos, un sensor de la temperatura de ambiente, y un sensor del nivel de luz.

B.	El detector también incorpora tecnología tri-focal que utiliza ópticas 			con tres distancias focales específicas: cobertura de largo alcance, cobertura de mediano alcance, y cobertura de corto alcance. El detector aplica las tres distancias focales a 86 zonas de detección que se combinan para producir 11 sólidas cortinas de detección. La tecnología óptica tri-focal incluye dos sensores piroeléctricos, lo cual duplica la efectividad óptica estándar.

2.04	Soportes de Montaje

A.	El fabricante ofrece los siguientes tres soportes opcionales de montaje:

1)	Un soporte giratorio [Bosch B328] que permite la rotación del detector.

2)	Un soporte plástico y de bajo perfil con eje rotatorio para montaje sobre pared [Bosch B335-3]. Esta opción permite un pivote vertical con rango de +10º a -20º y un pivote horizontal con rango de ±25º.

3)	Un soporte plástico con eje rotatorio universal para montaje sobre cielorraso [Bosch B338]. Esta opción permite un rango de pivote vertical de +7º a -16º y un pivote horizontal de ±45º.

2.05	CERTIFICACIONES y APROBACIONES

A. El detector aquí descrito está diseñado para cumplir con los siguientes estándares y aprobaciones:

1)	UL639 y cULus

2) CE

3)	C-Tickº

4)	EN50131-1 Grado 2

2.06	ESPECIFICACIONES MECANICAS

A.	Dimensiones: 127 mm x 69 mm x 58 mm (5 pulg. x 2.75 pulg. x 2.25 pulg.)

B.	Material:	plástico ABS de alto impacto.

C.	Color: blanco

2.07	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A.	Voltaje de Operación:	9 VDC a 15 VDC

B. 	Corriente (máximo): menor a 15 mA

C.	Corriente (standby): menor a 10 mA a 12 VDC

2.08	ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A.	Temperatura, Operación y Almacenamiento: -30ºC a +55ºC (-20ºF a +130ºF)

1) Para Instalaciones con Certificación UL: 0ºC a +49ºC (+32ºF a +120ºF).

B.	IP Rating:	IP 41, IK02 (EN60529, EN50102, EN50130-5 Clase II)

C.	Humedad Relativa: 0 a 95%, sin condensar

El producto aquí descrito es el Detector PIR de la Serie Professional de Bosch, Modelo ISC-PPR1-W16

8/1/06		Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso