## Poste délégué avec long microphone

Modèle portable et également encastrable, équipé d’un microphone sur col de cygne avec pare -vent intégré. Sur la tête du microphone on retrouve des voyants bicolores (rouge = microphone enclenché ; vert = demande le parole enregistrée). Le poste est compact et d’un style attractif et ergonomique. L’esthétique peut être adaptée à l’environnement : il y a le choix de la couleur de la base (claire ou foncée) et le choix entre 5 différents types de bagues décoratives.

Un poste peut être utilisé par un délégué ou par un président.

Le poste comprend un haut-parleur à large bande, mis automatiquement hors service lorsque le microphone est actif. L’unité est équipée de 2 sorties pour casque, avec atténuation automatique lorsque le microphone est enclenché, évitant ainsi l’effet Larsen.

Cette unité est très insensible aux perturbations par des téléphones mobiles.

Le poste est équipé des éléments suivants :

- Bouton de mise en/hors service du microphone ou de demande de parole. Ce bouton peut être remplacé par 2 demi-boutons (option) pour l’utilisation par un président. Dans ce cas un des demi - boutons est utilisé comme touche de priorité.

- Voyant LED tricolore pour indications "microphone actif"(rouge), "demande de parole enregistrée" (vert) et « VIP » (jaune).Une LED jaune indique que le délégué peut gérer son microphone de façon autonome, sans intervention de l’opérateur. Les voyants sont disposés sous forme d’anneau autour du bouton.

- 2 sorties pour casque mini-jack 3,5 mm avec régulateur de volume commun.

- Connecteur DIN femelle 6 pôles et câble de 2 m terminé sur un connecteur moulé DIN mâle 6 pôles pour la liaison en boucle. Le connecteur mâle peut être verrouillé par la pose d’une agrafe (option).

- Connecteur mini -XLR 6 pôles à verrouiller pour microphone à col de cygne séparé.

## Caractéristiques techniques

Mode de communication 		: protocole numérique

Courbe de réponse			: 30 Hz – 20 kHz

Couleur de la face avant		: Argent (RAL 9022)

Couleur de la base			: Gris clair (RAL 000 7500) ou Anthracite

Longueur du col de cygne		: 470 mm

Dimensions en apparent		: 61 x 190 x 116 mm (HxLxP)

Dimensions en encastré		:   6 x 190 x 120 mm (HxLxP)

Poids 					: environ 0,9 kg

Marque : 	Bosch

Type  	 : 	DCN-DISL-L (Base claire)

DCN-DISL-D (Base foncée)

A compléter par une bague DCN-DISR… (différents types en métal et en plastique à proposer)