DCN Next Generation

fr Caractéristiques techniques à l'usage de l'architecte et de l'ingénieur

À propos de ce document

Objectif

Lors de la préparation des caractéristiques techniques, d'une soumission ou d'un devis pour une installation Bosch DCN Next Generation, il peut s'avérer nécessaire de fournir une description fonctionnelle détaillée de tout l'équipement fourni. Les caractéristiques techniques à l'usage de l'architecte et de l'ingénieur présentées dans cette publication sont destinées à être utilisées à ces fins et peuvent être librement copiées et/ou reproduites.

Champ d'application

DCN Next Generation peut être couplé avec d'autres systèmes et réseaux, notamment Integrus et CobraNet. Ce document contient uniquement la description fonctionnelle spécifique du système DCN Next Generation.

Audience

Ce document répond aux besoins des sous-traitants, consultants et autres professionnels concernés par la gestion de projet ou la conception, la description technique et la fourniture de systèmes de conférence.

Droits d'auteur

Robert Bosch GmbH (Allemagne) est détenteur des droits d'auteur des présentes caractéristiques techniques. Toutefois, les organisations et les professionnels autorisés peuvent les reproduire dans leur intégralité ou en partie pour élaborer des soumissions, des propositions de caractéristiques techniques et de la documentation connexe dans le cadre de leurs activités de vente et de gestion de projet.

Format du document

Les présentes caractéristiques techniques à l'usage de l'architecte et de l'ingénieur sont disponibles sous la forme d'un document numérique au format Word (.doc). Toutes les références à des pages, des chiffres, des tableaux, etc. dans ce document apparaissent sous la forme de liens hypertexte renvoyant aux emplacements référencés.

Remarque spéciale : définition du terme « conférence »

Dans les présentes caractéristiques techniques, une conférence désigne tout rassemblement de délégués nécessitant une amplification du son.

Table des matières

1	Introduction	5

2	Champ d'application des 
caractéristiques techniques	5

3	Résumé du système	5

3.1	Vue d'ensemble du système	5

3.2	Fonctions du système	6

3.3	Conformité	6

3.4	Configuration du système	7

3.5	Installation et interconnexion du système	7

3.6	Fonctionnement du système	7

3.7	Unités de conférence ou de discussion	7

3.8	Maintenance du système en première ligne	8

4	Description fonctionnelle du système sans contrôle via un PC	9

4.1	Gestion des microphones	9

4.1.1	Opérateur du système	9

4.1.2	Président	9

4.1.3	Délégué	10

4.2	Traitement et affichage des votes	10

4.2.1	Président	10

4.2.2	Délégué	11

4.3	Interprétation	11

4.3.1	Opérateur du système	11

4.3.2	Équipement des cabines d'interprète	11

4.4	Intercom	12

4.5	Distribution	12

4.5.1	Système de distribution infrarouge	12

4.6	Connexion des équipements 
périphériques	12

4.6.1	Écrans de salle	12

4.6.2	Connexion de systèmes externes	13

4.7	Contrôle automatique des caméras	13

4.7.1	Opérateur du système	13

5	Description fonctionnelle du système 
avec contrôle via un PC	14

5.1	Gestion des microphones	14

5.1.1	Opérateur du système	14

5.1.2	Président	15

5.1.3	Délégué	15

5.2	Traitement et affichage des votes	16

5.2.1	Opérateur du système	16

5.2.2	Président	17

5.2.3	Délégué	17

5.3	Identification des délégués	17

5.4	Interprétation	17

5.4.1	Opérateur du système	18

5.4.2	Équipement des cabines d'interprète	18

5.5	Intercom	19

5.6	Distribution	19

5.6.1	Système de distribution infrarouge	19

5.7	Connexion des équipements 
périphériques	19

5.7.1	Écrans de salle	19

5.7.2	Imprimantes	20

5.7.3	Connexion de systèmes externes	20

5.8	Contrôle automatique des caméras	20

6	Équipement de contribution	21

6.1	Unités de discussion de bureau	21

6.1.1	Unité de discussion avec microphone fixe	21

6.1.2	Unité de discussion de base	21

6.1.3	Unité de discussion avec sélecteur 
de canal	22

6.1.4	Unité de discussion avec double 
sélecteur de canal	23

6.1.5	Unité de discussion avec dispositif de vote	24

6.1.6	Unité de discussion avec dispositif de 
vote et sélecteur de canal	25

6.1.7	Microphone enfichable	25

6.1.8	Anneaux pour unité de discussion	26

6.1.9	Boutons pour unité de discussion 
de président	26

6.1.10	Boutons pour unité de discussion double	26

6.1.11	Attaches de câble pour unité 
de discussion	27

6.1.12	Mallette pour unité de discussion	27

6.2	Unités de conférence de bureau	27

6.2.1	Unité de conférence standard	27

6.2.2	Unité de conférence avec sélecteur 
de canal	28

6.2.3	Unité de conférence multifonction	29

6.2.4	Unité de conférence de président	30

6.2.5	Microphone enfichable	31

6.2.6	Mallette pour unité de conférence	32

6.2.7	Combiné intercom	32

6.3	Unités encastrables	32

6.3.1	Interface encastrable	32

6.3.2	Microphone à main	33

6.3.3	Panneau de connexion du microphone	33

6.3.4	Panneau de commande du microphone	34

6.3.5	Panneau de priorité	34

6.3.6	Panneau de haut-parleur	35

6.3.7	Panneau de vote	35

6.3.8	Panneau de vote et de carte	35

6.3.9	Panneau vierge	36

6.3.10	Capots	36

6.3.11	Couplages	36

6.3.12	Outil de positionnement de l'encastrement	37

6.3.13	Combiné intercom	37

6.3.14	Boîtier de bureau	37

6.3.15	Unité de vote	37

6.3.16	Unité de vote (chinois)	38

6.3.17	Microphone à main à condensateur	38

6.3.18	Système d'attache de microphone	39

6.3.19	Trépied de sol	39

6.3.20	Girafe réglable	39

7	Équipement d'interprétation et de distribution des langues	40

7.1	Pupitre d'interprète	40

7.2	Casque d'interprète	41

7.3	Unité de sélection du canal	41

7.4	Boîtier de bureau	42

7.5	Casque stéréo léger	42

7.6	Casque stéréo de menton	42

7.7	Écouteur	43

7.8	Casque dynamique de haute qualité	43

8	Équipement de commande centrale	44

8.1	Unité de commande centrale de base	44

8.2	Alimentation d'extension	46

8.3	Unité d'extension audio numérique	47

8.4	Unité d'extension audio	47

8.5	Interface Cobranet	48

8.6	Suppresseur de larsen	49

8.7	Encodeur de carte d'identification	50

8.8	Cartes d'identification	50

9	Logiciel d'application	51

9.1	Introduction	51

9.2	Logiciel de commande PC	51

9.3	Installation système	51

9.4	Module de gestion des microphones	51

9.5	Module de contrôle synoptique	52

9.6	Base de données des délégués	53

10	Affichage d'informations	54

10.1	Panneau de distribution des données	54

10.2	Affichage vidéo	54

10.3	Affichage numérique	54

10.4	Affichage alphanumérique	54

10.5	Affichage géographique	54

11	Caméras et accessoires	55

11.1	Commutateur vidéo	55

11.2	Clavier pour commutateur vidéo	55

11.3	Contrôleur AutoDome	55

11.4	Système AutoDome	56

11.5	Caméra couleur	56

11.6	Moniteur à cristaux liquides	57

12	Équipement d'installation	58

12.1	Répartiteur interurbain	58

12.2	Unité de dérivation	58

12.3	Rallonge	58

12.4	Attaches de câble	58

12.5	Fiche de raccordement pour câble	58

12.6	Répartiteur réseau optique	59

12.7	Interface fibre optique sans adresse	59

12.8	Câbles réseau optique	59

12.9	Kit connecteur/câble optique	60

12.10	Coupleurs de câble optique	60

13	Caractéristiques techniques	61

# Introduction

DCN Next Generation est un système de contrôle de conférence qui offre aux utilisateurs et aux propriétaires des lieux de réunion une solution polyvalente qui satisfait à toutes les exigences de l'organisation de conférences. Ces manifestations peuvent aller de petites réunions, sans opérateur ni président, à des événements internationaux majeurs, exigeant un contrôle complet des conférences, des services d'interprétation, un système de distribution des langues, des dispositifs de vote électronique et d'identification des délégués.

La conception modulaire du système permet de configurer librement les installations requises et de disposer ainsi d'un système hautement flexible. Le système est conforme à toutes les normes ISO et IEC en la matière.

# Champ d'application des caractéristiques techniques

Les présentes caractéristiques techniques couvrent la fourniture, l'installation et la maintenance du système DCN Next Generation qui inclut les fonctions spécifiées pour l'identification, la participation et les votes du président et des délégués. Elles couvrent également l'interprétation simultanée sur 31 canaux linguistiques maximum, plus la langue de discours, ainsi que la commande des caméras pour l'affichage des délégués actifs sur les dispositifs d'affichage et les moniteurs de la salle. Un réseau optique est également disponible pour assurer une connexion optimisée aux systèmes audio analogique et numérique, Infrared Language Distribution et CobraNet.

Les fonctions spécifiques requises dans une situation particulière sont fournies par la sélection et la combinaison des périphériques système modulaires requis. Le système peut être étendu, à la fois en termes de fonctions et de taille, simplement et de façon économique, par l'ajout des périphériques modulaires compatibles requis.

# Résumé du système

## Vue d'ensemble du système

Le système de conférence assure le traitement numérique du signal et la transmission de tous les signaux audio via un système de réseau. Il présente une faible sensibilité aux interférences des téléphones mobiles. Il assure polyvalence, qualité audio élevée, sécurité de transmission des données et simplicité de fonctionnement et d'installation. Il est possible d'utiliser le système de conférence par l'intermédiaire d'un PC exécutant un logiciel convivial. Le logiciel aide l'utilisateur dans les opérations de préparation, de contrôle et de surveillance.

Le système de conférence est un système modulaire. Les éléments d'un système peuvent être connectés simplement et rapidement, avec une configuration en bus ou en boucle. Il est possible d'agrandir ou de réduire les systèmes en ajoutant ou en supprimant des équipements. Le système de conférence convient pour les situations allant des petites réunions informelles aux congrès internationaux et multilingues couvrant jusqu'à 31 langues en plus de la langue de discours. Il est également possible d'associer des salles avec peu de langues à un système complet couvrant jusqu'à 31 langues.

L'éventail des produits du système de conférence inclut des unités de commande centrales, un équipement d'interprétation simultanée et de distribution des langues, des modules logiciels spécifiques aux applications, des systèmes d'affichage des informations et un équipement d'installation. Cet éventail est complété par des équipements externes : vidéo, afficheurs, PC, moniteurs, amplificateurs de puissance, caméras et accessoires, haut-parleurs et imprimantes, etc. Ces équipements sont entièrement compatibles avec le système de conférence et s'y intègrent facilement.

La transmission et le traitement des signaux utilisent une technologie audionumérique de pointe. Cette technologie de pointe garantit des performances audio de haut niveau (jusqu'à 20 kHz de bande passante), ainsi que le maintien de la qualité et du niveau des signaux lors de leur transmission. Le bruit de fond, les interférences, la diaphonie et les distorsions doivent être quasiment éliminés (le rapport signal/bruit sera d'au moins 80 dB).

Un câble bipolaire coaxial souple et fin ainsi qu'un câble bipolaire optique fin assurent le transport de tous les signaux numériques du système. Il est généralement possible de faire passer ces câbles à travers les gaines et les conduites existantes. Les câbles peuvent prendre en charge jusqu'à 32 canaux de participation haute qualité, 32 canaux de distribution haute qualité et 10 canaux de données distincts pour les messages et les autres informations. Il est possible de faire des branchements sur ces câbles en n'importe quel point pour raccorder d'autres équipements de système de conférence. Tous les appareils sont alimentés par l'intermédiaire des câbles.

L'unité de commande centrale intègre une fonction de contrôle de la tonalité pour les haut-parleurs présents dans les appareils de participation. Cette fonction est accessible via une interface utilisateur basée sur des menus sur le panneau avant.

Le système de conférence fournit cinq fonctions principales qui simplifient le déroulement des conférences.

Premièrement, le système de conférence permet de réaliser des installations complètes pour la gestion du son, notamment la prise du son pour les interventions des délégués, du président et des autres intervenants, la distribution audio pour tous les participants et la gestion de contrôle du président sur la conférence.

Deuxièmement, le système de conférence autorise l'ajout d'un certain nombre de fonctions électroniques telles que l'identification des délégués (avec un lecteur de carte ou un numéro d'identification personnel unique pour chaque délégué). Ce dispositif permet d'empêcher les personnes non autorisées de participer aux séances.

Le vote électronique, qui permet aux délégués de voter discrètement via les appareils de contrôle individuels, est possible ainsi qu'une présentation automatique des résultats, totalisant l'ensemble des votes, sur un écran de président, un écran de délégué ou un écran de salle.

Troisièmement, le système de conférence fournit des équipements d'interprétation simultanée. Ces derniers incluent des systèmes pour retransmettre la langue de discours vers les cabines des interprètes et pour distribuer la/les langue(s) interprétée(s) et la langue de discours aux délégués qui en ont besoin.

Quatrièmement, le système de conférence fournit des installations pour le contrôle des caméras. Ces dernières incluent des dispositifs pour basculer automatiquement les sorties des caméras vers les écrans ou les moniteurs de la salle.

Cinquièmement, le système de conférence intègre un réseau optique pour un couplage avancé du son avec des systèmes infrarouges, un réseau CobraNet et des appareils audio analogiques et numériques.

Toutes ces fonctions sont fournies par le système de conférence. Le fonctionnement du système est simple et logique pour tout le personnel concerné ainsi que pour les délégués, les interprètes, les présidents et les opérateurs. Il respecte les normes et les pratiques professionnelles reconnues pour toutes les fonctions fournies.

## Fonctions du système

Le système de conférence, dans sa configuration la plus complète, offre toutes les fonctions suivantes par le biais d'un équipement professionnel conçu spécialement à cet effet :

- contrôle des microphones des unités des délégués, soit entièrement automatisé soit commandé manuellement par le président et/ou l'opérateur du système ;

- enregistrement de la demande de prise de parole d'un délégué et gestion automatique de la liste d'attente par une procédure de mise en file d'attente, avec affichage des intervenants et des délégués en liste d'attente sur des écrans LCD individuels, des moniteurs et/ou un écran de salle ;

- possibilité de communication entre l'opérateur, le président et/ou les délégués via un canal intercom ;

- vote électronique par les délégués, avec ou sans contrôle d'accès au moyen de cartes d'identification, et avec des installations pour le vote secret ou ouvert et le calcul et l'affichage des résultats sur des écrans individuels, des moniteurs et/ou un écran de salle ;

- identification des délégués par nom et/ou numéro de fauteuil pour le président et/ou l'opérateur du système ;

- contrôle et distribution des traductions simultanées dans 31 langues différentes (maximum), plus la langue de discours originale, avec affectation des canaux linguistiques sous le contrôle de l'opérateur du système ;

- fourniture d'installations d'interprétation simultanée répondant aux normes professionnelles communément reconnues, ainsi qu'aux normes ISO et IEC correspondantes ;

- affichage des informations d'état sur le moniteur de l'opérateur du système, les écrans individuels du président, des délégués et des interprètes, et/ou un écran de salle ;

- possibilité d'accéder à certaines installations à partir d'autres systèmes externes pour des besoins spéciaux : sonorisation, Cobranet, contrôle des caméras fixes et mobiles, enregistrement des données et du son, impression papier, système d'affichage vidéo, etc. ;

- entrée des paramètres système et des fichiers de base de données des délégués pour la présélection, le contrôle et l'affichage de l'état et des modes de fonctionnement du système, pour toutes les fonctions exécutées par un opérateur du système à partir d'un poste de commande central ;

- configuration et contrôle d'un système de commutation des caméras pour s'assurer que les intervenants sont affichés sur les écrans et les moniteurs de la salle.

Tout l'équipement pourra être combiné en fonction des besoins pour répondre aux caractéristiques techniques voulues en termes de taille et/ou de fonctions, et pourra ensuite être étendu sur place grâce à l'ajout des fonctions et des périphériques supplémentaires requis.

## Conformité

Le système de conférence respecte toutes les réglementations en vigueur et est conforme aux normes applicables à ce type d'équipement, notamment à la norme ISO 2603 pour le matériel d'interprétation et à la norme IEC 60914 pour le matériel de congrès. En outre, le système respecte toutes les réglementations internationales, nationales et locales en vigueur en matière de conception, de construction et d'installation de l'équipement électrique.

## Configuration du système

Le système de conférence est une configuration modulaire intégrée, avec l'ensemble ou une partie des composants suivants :

- un poste de commande comprenant une unité de commande centrale (ou des périphériques) avec un PC ;

- des postes d'interprète munis de dispositifs pour la parole, la sélection de la langue d'entrée et la sélection du canal de la langue de sortie ;

- des postes d'auditeur avec des dispositifs de distribution des langues, des casques, des haut-parleurs, etc. ;

- des installations d'affichage avec des moniteurs, des téléviseurs et des écrans de salle ;

- des interfaces pour les périphériques et les systèmes externes, notamment les caméras vidéo, les imprimantes, les enregistreurs de données et vocaux et un système de sonorisation ;

- la commande à distance de certaines fonctions du système de conférence via un équipement tiers et un port RS-232.

## Installation et interconnexion du système

L'installation du système est basée sur un concept modulaire, géré par l'unité de commande centrale (jusqu'à concurrence de 247 périphériques).

Le câblage des postes des délégués et des interprètes se fait par l'intermédiaire d'un câble spécial à 4 fils, avec des connecteurs à 6 broches fabriqués spécialement. La configuration des broches des connecteurs est conforme aux spécifications DIN relatives aux connecteurs à 6 broches. Un câblage en série (topologie des dérivations connectées en boucle ou en série) pour l'interconnexion de l'équipement de participation. L'équipement de participation peut être monté sur un bureau ou encastré dans les meubles. Le principe modulaire de la configuration du système et la technique d'interconnexion en boucle restent les mêmes pour les deux types d'équipement.

Un répartiteur de câble interurbain est disponible. Il permet de diviser le câblage des lignes interurbaines pour aider les installateurs à réaliser un agencement optimal. Une unité de dérivation est disponible pour créer des points de dérivation protégés contre les courts-circuits sur le câblage des lignes interurbaines. Une procédure d'installation et d'interconnexion présente certaines ou l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- des câbles de dérivation connectés en boucle ou en série sont utilisés pour la connexion des unités de délégué et de président ;

- des câbles de dérivation connectés en boucle ou en série sont utilisés pour la connexion des unités d'interprète et de distribution des langues.

Le câblage vers l'équipement central se fait via une fibre optique bifilaire spéciale et deux âmes en cuivre combinées dans un même câble. Ce câble est terminé par des connecteurs spécialement conçus. La partie optique des connecteurs est compatible SC. Un câblage en série avec possibilité de redondance (topologie des dérivations connectées en boucle ou en série) est utilisé pour l'interconnexion de l'équipement central. L'équipement peut être monté sur un bureau ou encastré dans un rack de 19".

Un répartiteur réseau optique est disponible. Il permet de diviser le câblage réseau optique pour aider les installateurs à réaliser un agencement optimal. Une interface fibre optique est disponible pour l'établissement d'une connexion longue distance via une conversion fibre plastique/fibre optique. Une procédure d'installation et d'interconnexion présente certaines ou l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- des câbles de dérivation connectés en boucle ou en série pour la connexion de l'équipement central ;

- interfaces pour Cobranet et systèmes de distribution infrarouges, périphériques audio analogiques et numériques.

## Fonctionnement du système

Le système peut être utilisé et/ou contrôlé à différents niveaux :

- par le technicien, avec un ou plusieurs modes de fonctionnement prédéfinis qui permettent de contrôler automatiquement les séances de la conférence. Ces modes prédéfinis sont sélectionnés via une interface à base de menus sur le panneau avant de l'unité de commande centrale ;

- par le délégué, avec un ou plusieurs modes automatiques prédéfinis qui permettent aux délégués de contrôler de façon limitée les séances de discussion ;

- par l'/les opérateur(s) du système, avec un ou plusieurs programmes exécutés sur un ou plusieurs PC raccordés au système ;

- des systèmes à un seul ou à plusieurs PC sont pris en charge.

Des dispositifs de contrôle appropriés sont prévus pour chacun de ces niveaux.

## Unités de conférence ou de discussion

Il existe deux types d'appareils pour la participation des délégués et du président : les périphériques de conférence et les périphériques de discussion. Les périphériques de conférence sont destinés aux congrès importants qui nécessitent davantage de fonctions pour les participants. Les périphériques de discussion sont destinés aux discussions et aux réunions organisées à une petite échelle.

Les périphériques de discussion sont fonctionnellement similaires aux périphériques de conférence, mais ils ne possèdent pas d'écrans LCD pour l'affichage des informations. Les périphériques de conférence et de discussion utilisent le même câblage système et sont entièrement compatibles et interchangeables. Les périphériques de conférence et de discussion peuvent être montés sur un bureau ou encastrés.

## Maintenance du système en première ligne

La conception du système doit permettre une localisation et une correction rapides et efficaces des pannes par le personnel local. Ces opérations sont prises en charge par des fonctions de diagnostic automatique intégrées. Des instructions ainsi que des kits de pièces de rechange sont fournis.

En cas d'interruption de la communication des données système avec le PC, le système repasse automatiquement en mode de fonctionnement de base, permettant ainsi de poursuivre l'interprétation.

Les informations et l'état système présélectionnés qui ont été entrés dans le système ne sont pas perdus en cas de panne de courant. Dans une telle situation, le dernier état de fonctionnement du système est automatiquement et immédiatement restauré lorsque le courant est rétabli.

# Description fonctionnelle du système sans contrôle via un PC

Le système de conférence dans une configuration autonome (sans PC ni logiciel) garantit au président un haut niveau de contrôle sur les séances de la conférence et la participation des délégués.

## Gestion des microphones

La gestion des microphones couvre la méthode de mise sous/hors tension des microphones du système de conférence, le nombre de microphones pouvant être actifs simultanément et le mode de fonctionnement des microphones utilisé par le système. La gestion des microphones est assurée par le président et/ou programmée dans l'unité de commande centrale.

### Opérateur du système

L'opérateur du système contrôle la sélection et le préréglage du mode de fonctionnement des microphones du système via l'unité de commande centrale. Une sélection des modes de fonctionnement est proposée. Elle inclut les modes suivants :

- mode ouvert (contrôle automatique avec un maximum de quatre intervenants simultanés) ;

- mode remplacement (« premier entré, premier sorti »), avec un maximum de quatre intervenants simultanés ;

- mode activé par la parole.

En mode ouvert :

les délégués demandant la parole rejoignent automatiquement une liste d'attente et leurs microphones sont activés tour à tour au fur et à mesure que les intervenants arrêtent leurs microphones.

En mode remplacement (« premier entré, premier sorti ») :

les délégués demandant la parole rejoignent immédiatement le groupe des intervenants, tandis que l'intervenant actuel, le premier à avoir rejoint le groupe, quitte ce dernier.

En mode d'activation par la parole :

les délégués activent leurs microphones automatiquement en prenant la parole (aucun bouton marche/arrêt n'est requis). Ils passent automatiquement à l'état actif lorsqu'ils parlent.

### Président

Le président contrôle la participation des délégués avec l'unité de président et a la priorité sur tous les autres délégués participant au congrès. Il existe deux types d'unité de président :

L'unité de discussion de président est équipée d'un bouton de priorité et d'un bouton de microphone pour la prise de parole. L'unité intègre un microphone fixe ou enfichable, avec un col flexible et un haut-parleur. Le voyant rouge sur le microphone indique qu'il est actif. Un autre voyant rouge circulaire autour du bouton de microphone de l'unité de discussion de président indique également que le microphone est actif. Le président peut prendre la parole à n'importe quel moment en activant son microphone. Deux prises pour casque sont disponibles. L'unité de discussion de président peut être montée sur un bureau ou encastrée. Il est possible de spécifier une unité de discussion de président avec

un col de microphone ultralong.

Il est également possible de la spécifier avec l'une des options supplémentaires suivantes :

- 5 boutons de vote avec voyants de confirmation et de présence ;

- un sélecteur de canal avec des boutons de sélection et un écran LCD indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- 5 boutons de vote avec voyants de confirmation et de présence, un sélecteur de canal muni de boutons de sélection et un écran LCD indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- un double sélecteur de canal avec une commande individuelle de volume, des boutons individuels de sélection de canal et un écran LCD individuel indiquant le numéro et le nom abrégé du canal.

L'unité de conférence de président inclut un bouton de priorité et un bouton de microphone pour la prise de parole ainsi que cinq boutons programmables pour les fonctions de vote et/ou de contrôle. L'unité intègre un microphone enfichable, avec un col flexible et un haut-parleur rabattable. Un voyant rouge s'allume sur le bouton marche/arrêt du microphone pour indiquer qu'il est actif. Un autre voyant rouge sur l'unité de président et le haut-parleur indiquent également que le microphone est actif. Le président peut prendre la parole à n'importe quel moment en activant son microphone. L'unité de conférence de président est équipée d'un écran LCD graphique, d'un lecteur de carte à puce, d'un sélecteur de canal avec deux commandes de volume et de deux connecteurs pour casque audio. Il est possible de : raccorder un combiné et un support intercom pour la communication avec les interprètes, les délégués ou l'opérateur ; raccorder un microphone à condensateur extérieur (à partir d'un casque d'écoute, par exemple). Des informations sur l'écran LCD sont disponibles ; contrôler le nombre de participants qui ont la parole et le nombre de délégués qui attendent de prendre la parole ; annuler toutes les demandes de prise de parole. Un contact extérieur est disponible pour fournir des fonctions externes (présences et fraudes). L'unité de discussion de président peut être montée sur un bureau ou encastrée.

### Délégué

L'unité de discussion de délégué est munie d'un bouton pour la demande de prise de parole. L'unité intègre un microphone fixe ou enfichable, avec un col flexible et un haut-parleur. Elle est munie d'un voyant circulaire autour du bouton de demande de prise de parole. Ce voyant s'allume en vert lorsque le délégué est présent dans la liste des demandes ; il s'allume en rouge lorsque le microphone est allumé.

Le microphone est équipé d'un voyant qui s'allume en vert lorsqu'une demande de prise de parole est acceptée par le système ; il s'allume en rouge lorsque le microphone est allumé. Deux prises pour casque sont disponibles. L'unité de discussion de délégué peut être montée sur un bureau ou encastrée. Il est possible d'ajouter un bouton auxiliaire pour annoncer les intervenants.

Il est possible de spécifier une unité de discussion de délégué avec :

- un col de microphone ultralong ;

- une installation double avec bouton de demande de prise de parole individuel entièrement opérationnel.

Il est possible de spécifier une unité de discussion de délégué avec l'une des options suivantes :

- 5 boutons de vote avec voyants de confirmation et de présence ;

- un sélecteur de canal avec des boutons de sélection et un écran LCD indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- 5 boutons de vote avec voyants de confirmation et de présence, et un sélecteur de canal muni de boutons de sélection et d'un écran LCD indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- un double sélecteur de canal avec une commande individuelle de volume, des boutons individuels de sélection de canal et un écran LCD individuel indiquant le numéro et le nom abrégé du canal.

L'unité de conférence de délégué inclut un bouton pour les demandes de prise de parole et cinq boutons programmables pour les fonctions de vote et d'enregistrement des réponses. L'unité intègre un microphone enfichable, avec un col flexible et un haut-parleur rabattable.

Elle est munie d'un voyant au-dessus du bouton de demande de prise de parole qui s'allume en vert lorsque le délégué est présent dans la liste des demandes ; il s'allume en rouge lorsque le microphone est allumé.

Le microphone est équipé d'un voyant qui s'allume en vert lorsqu'une demande de prise de parole est acceptée par le système ; il s'allume en rouge lorsque le microphone est allumé.

Lorsqu'une demande de prise de parole est entrée, les voyants verts s'allument pour confirmer la demande. Elle est ensuite annulée par une seconde pression sur le bouton de demande de prise de parole.

Les voyants verts clignotent lorsque le délégué est le premier dans la liste des demandes, et donc le prochain à prendre la parole.

Les unités avec un écran LCD graphique affichent le message approprié : « demande acceptée », « demande annulée », « parlez maintenant », « réponse acceptée » ou « réponse annulée ».

Des informations sur l'écran LCD sont disponibles. Il est possible de contrôler le nombre de participants qui ont la parole et le nombre de délégués qui attendent de prendre la parole.

Les unités de délégué encastrées (autres que les unités de bureau) ont des microphones distincts, qui peuvent être fixes (tige ou col de cygne) ou détachables (à main).

Des dispositifs sont prévus pour la connexion et l'utilisation d'autres types de microphone, avec les mêmes fonctions de base que les unités de délégué. La participation d'un délégué peut se faire par l'intermédiaire d'un microphone tenu à la main, d'un microphone col de cygne, d'un microphone à tige ou d'un micro-cravate fonctionnant comme une unité de délégué.

Un bouton individuel de demande de prise de parole est disponible.

Des unités de haut-parleur individuelles, encastrées ou intégrées, sont fournies pour la retransmission de la voix (langue de discours) vers les postes de délégué. Toutes les dispositions seront prises pour désactiver automatiquement le haut-parleur d'une unité de délégué lorsque le microphone est activé sur cette dernière.

## Traitement et affichage des votes

Le vote électronique permet aux délégués de voter à l'aide de quatre des cinq boutons de vote disponibles sur leur unité de délégué. Les votes sont automatiquement totalisés par le système et présentés sur les écrans LCD des unités de conférence président et délégué, ainsi que sur des écrans de salle. Le vote parlementaire est contrôlé par le président.

### Président

L'unité de conférence de président inclut des boutons de commande pour annoncer, démarrer, suspendre, redémarrer et arrêter la procédure de vote parlementaire. Une pression sur le bouton « page » (annoncer) permet d'émettre un signal sonore pour indiquer aux délégués qu'un vote va avoir lieu. Une pression sur le bouton « vote start » (démarrer le vote) permet de commencer la procédure de vote. Le bouton « hold » (pause) permet de suspendre le vote sous le contrôle du président. Le bouton « stop » (arrêt) met fin à la procédure de vote. Le président peut voter à l'aide de trois boutons programmables (Oui, Non, Abstention) sur l'unité de président. Ces boutons sont munis de voyants jaunes. Si le vote a été suspendu, le président qui a lancé la procédure de vote est le seul à pouvoir changer son vote et recommencer ou arrêter la procédure. L'unité de conférence de président inclut un écran LCD graphique pour l'affichage des résultats des votes.

L'unité de discussion de président inclut une fonction de vote électronique intégrée. Celle-ci est constituée de cinq boutons permettant aux délégués d'enregistrer leur présence et de participer à un vote parlementaire. Des voyants jaunes confirment le vote du président.

### Délégué

L'unité de délégué inclut une fonction de vote électronique intégrée. Celle-ci est constituée de cinq boutons permettant aux délégués d'enregistrer leur présence et de participer à un vote parlementaire. Des voyants jaunes confirment le vote d'un délégué. Les unités de délégué avec un écran LCD affichent le texte « présent », « oui », « non » et « abstention » avant le vote du délégué ; elles affichent également le nombre de participants présents, le nombre de votes positifs, le nombre de votes négatifs, le nombre d'abstentions et le nombre de participants n'ayant pas voté.

## Interprétation

Le système prévoit des installations d'interprétation simultanée incluant jusqu'à 31 canaux linguistiques, avec un maximum de six pupitres d'interprète pouvant être raccordés dans chaque cabine.

Le système d'interprétation fournit des dispositifs de contrôle pour le routage des langues de discours et relais jusqu'aux interprètes, et pour la distribution des langues d'interprétation et de discours aux délégués.

### Opérateur du système

Le système d'interprétation inclut des dispositifs de préréglage pour l'affectation des canaux linguistiques, le routage et les verrouillages sous le contrôle de l'opérateur du système. Ces opérations sont effectuées à partir du mode d'installation du pupitre de l'interprète.

L'interprète a la possibilité d'affecter librement les langues d'interprétation aux 31 canaux d'interprétation et de modifier ces affectations lorsque cela s'avère nécessaire.

Chaque pupitre d'interprète possède deux canaux linguistiques : A et B. Le canal A est normalement utilisé pour les langues de sortie directement traduites à partir de la langue de discours, et le canal B pour une langue de sortie destinée à une interprétation-relais.

Chaque interprète est en mesure de présélectionner et de modifier le routage des canaux linguistiques vers les canaux A et B depuis son pupitre d'interprète. L'interprète peut assigner la sélection libre du numéro de canal de la langue de sortie sur le canal d'interprétation B. Trois paramètres de verrouillage des microphones entre les cabines sont disponibles sur les pupitres d'interprète. Ces paramètres déterminent si les microphones doivent être mis hors tension pour que d'autres microphones puissent être activés ou si une fonction de remplacement peut être mise en œuvre.

### Équipement des cabines d'interprète

Le système de conférence peut prendre en charge jusqu'à six pupitres d'interprète avec écran LCD par cabine. Chaque pupitre est équipé d'un microphone à condensateur cardioïde enfichable sur un col flexible, de deux prises de sortie pour le raccordement d'un casque audio et d'une connexion pour le raccordement d'un casque d'écoute. L'anneau lumineux rouge sur le microphone indique qu'il est actif. Un autre voyant autour du bouton microphone s'allume en rouge pour indiquer que le microphone est actif. Il s'allume en vert pour indiquer que la cabine n'est pas en service. Un haut-parleur intégré, avec commande de volume et possibilité de sélection du canal, est automatiquement mis hors tension lorsqu'un microphone de la cabine est activé. Un bouton marche/arrêt et une touche de coupure du son sont disponibles sur le microphone. Des commandes de tonalité et de volume sont fournies pour les sorties casque. Le nombre des canaux linguistiques programmés dans le pupitre d'interprète pendant la configuration devient automatiquement le nombre de canaux disponibles sur chaque sélecteur de programme électronique.

La sélection du canal de sortie de la langue contrôlée par l'interprète est limitée aux canaux A et B : le canal A pour l'interprétation normale de la langue de discours et le canal B pour l'interprétation-relais. Ce dernier peut également être utilisé comme langue « relais automatique » pour l'interprétation à partir de langues rares.

La sélection du canal A ou du canal B se fait au moyen des boutons « A select » et « B select ». Lorsque le canal A ou le canal B est activé par l'interprète, la langue de sortie correspondante prédéfinie pour ce canal est indiquée par un afficheur de texte sur le pupitre de l'interprète. Cet afficheur indique également le nom et le numéro de la langue.

Des voyants dans l'écran LCD graphique au-dessus des boutons de sélection du canal sont prévus pour indiquer la sélection du canal (A ou B). Des voyants jaunes sont prévus pour indiquer que le canal de sortie sélectionné est déjà utilisé par un autre interprète.

Lorsque le canal B est sélectionné sur un pupitre d'interprète particulier, la langue traduite à partir de ce pupitre est automatiquement transmise aux canaux de distribution correspondants et aux autres cabines d'interprète pour une interprétation-relais vers d'autres langues (si la fonction « relais automatique » est activée).

Un voyant vert est prévu pour indiquer à quel moment la fonction « relais automatique » est en service, c'est-à-dire quand la langue reçue par un interprète correspond à une interprétation-relais. Une touche de sélection est prévue pour pouvoir basculer rapidement entre la langue de discours et la langue « relais automatique ». Un voyant vert s'allume pour indiquer la sélection.

Lorsque la sélection libre du canal B de la langue de sortie est activée, l'interprète installé devant le pupitre peut sélectionner n'importe quel canal de langue de sortie disponible pour sa traduction à l'aide d'un bouton de sélection de canal. Cet état est indiqué dans l'écran LCD graphique au-dessus du bouton de sélection de canal.

Un sélecteur rotatif, disponible sur chaque pupitre d'interprète, autorise la présélection de cinq canaux linguistiques en entrée. L'écran LCD graphique affiche une confirmation de la langue de discours ou des canaux linguistiques présélectionnés. Il affiche également une abréviation de la langue sélectionnée, avec le numéro de langue correspondant, et indique si l'interprétation est directe (« + ») ou indirecte (« - »).

Lorsque les microphones d'une cabine sont hors tension, la langue de discours est transmise via le canal de sortie pour lequel aucun microphone n'est sous tension. Plusieurs boutons-poussoirs sont prévus pour : autoriser la communication vocale bidirectionnelle entre l'interprète et le président via un canal intercom ; autoriser la communication vocale bidirectionnelle entre l'interprète et l'opérateur via un canal intercom ; demander à l'intervenant de ralentir son débit ; permettre à l'interprète de demander de l'aide ; permettre à l'interprète de lire un message texte reçu.

## Intercom

Le réseau du système de conférence permet de configurer deux canaux intercom pour la communication bidirectionnelle entre le président, l'opérateur, les délégués et les interprètes. Le combiné intercom est connecté à l'unité de conférence de président ou aux unités de conférence de délégué qui ont besoin d'utiliser la fonction intercom. Le pupitre de l'interprète utilise le microphone et le casque audio disponibles pour l'intercom. Toutes les communications se font entre l'opérateur intercom assigné ou le président assigné et un autre délégué ou interprète.

## Distribution

La distribution des langues traduites pour le président et les délégués se fait par l'intermédiaire du système de câblage des unités de président, des unités de délégué avec des sélecteurs de canal, des pupitres d'interprète ou des panneaux de sélection de canal électroniques. Il est également possible de distribuer les langues via un système de distribution infrarouge.

### Système de distribution infrarouge

Ce système utilise un émetteur infrarouge connecté au système de conférence via un câble optique. Il assure une distribution du son de qualité, sans interférences, qui permet aux délégués d'entendre les interprètes lors des conférences. Ce système, fonctionnant dans la bande de fréquences comprise entre 2 et 8 MHz, ne peut pas être perturbé par les systèmes d'éclairage. Il fournit des signaux audio de haute qualité en recourant à une technologie numérique avancée pour minimiser les erreurs de transmission et augmenter le rapport signal/bruit. Il permet de transmettre jusqu'à 32 canaux distincts. Il est également possible de transmettre un nombre inférieur de signaux audio d'une qualité supérieure en combinant des canaux.

L'émetteur est l'élément central du système.  Il accepte des entrées provenant de sources analogiques ou numériques, module ces signaux sur les ondes porteuses, puis transmet les ondes vers des radiateurs infrarouges situés autre part dans la salle de conférence. L'émetteur peut être installé dans un rack 19" ou sur un bureau et inclut un logement dédié pour loger des modules d'interface spéciaux afin d'assurer la compatibilité avec ces sources de signal externes.

Les radiateurs infrarouges sortent un signal infrarouge modulé que les délégués de la conférence peuvent recevoir sur des récepteurs à infrarouge portables. Ce signal infrarouge est démodulé par les récepteurs et un signal audio est disponible sur une sortie compatible avec les casques audio. Le délégué peut écouter le signal audio par l'intermédiaire du casque. Le système est sans fil et les délégués n'ont besoin d'aucune connexion physique au système. Un ou plusieurs radiateurs infrarouges sont installés et positionnés conformément à leurs caractéristiques techniques.

Le système a une conception modulaire et il est possible de connecter diverses combinaisons d'un système. Il est possible d'agrandir ou de réduire les systèmes en ajoutant ou en supprimant des équipements.

Tous les produits de la gamme infrarouge incluent un émetteur, des radiateurs et des récepteurs. Ils sont complétés par un casque audio, un chargeur de piles et un équipement de montage des radiateurs, lesquels doivent être entièrement compatibles avec le système et s'y intégrer facilement.

La transmission et le traitement des signaux utilisent une technologie audionumérique et infrarouge de pointe. Cette technologie de pointe garantit une qualité audio et une intelligibilité de la parole de haut niveau, ainsi qu'une transmission sans baisse de la qualité ou du niveau. Le bruit de fond, les interférences, la diaphonie et les distorsions doivent être quasiment éliminés.

## Connexion des équipements périphériques

Toutes les dispositions seront prises pour l'interconnexion du système de conférence avec divers périphériques et systèmes externes, suivant les besoins.

### Écrans de salle

Toutes les dispositions seront prises pour sortir les informations du système vers un panneau d'affichage numérique qui fait office d'écran de salle. Le panneau d'affichage de la salle inclut un écran électroluminescent, des diodes électroluminescentes, des écrans à cristaux liquides, plasma ou à lampe incandescente, selon les conditions qui prévalent dans la salle de conférence.

L'écran de salle numérique affiche les résultats finaux des votes. La sortie du système vers l'écran de salle numérique se fait par l'intermédiaire de la carte de distribution de données raccordée au système de conférence.

### Connexion de systèmes externes

D'autres ressources sont prévues pour la connexion des équipements externes du système. Ces installations incluent :

- au moins deux sorties de ligne audio (symétrique et asymétrique) pour la connexion à un système de sonorisation, à des mélangeurs audio et/ou à un système d'enregistrement de la voix pour l'enregistrement audio durant la conférence ;

- au moins deux entrées de ligne audio (symétrique et asymétrique) pour autoriser la connexion de sources audio ;

- sortie audio analogique (symétrique et asymétrique) et numérique (AES/EBU SPDIF) de tous les canaux linguistiques pour autoriser la connexion de l'équipement de diffusion, d'enregistrement et de distribution du son au système de conférence ;

- entrée/sortie analogique (symétrique et asymétrique) et numérique (AES/EBU SPDIF) de tous les canaux linguistiques pour autoriser l'interprétation ou la distribution de musique à distance ;

- couplage avec CobraNet pour autoriser une distribution du son polyvalente et la participation à de longues distances ;

- utilisation d'un coupleur téléphonique pour la connexion d'un participant ou d'un système de conférence à distance ;

- insertion d'un périphérique de traitement du son externe, par exemple un égaliseur graphique dans le circuit audio des haut-parleurs des délégués.

## Contrôle automatique des caméras

Il est possible d'utiliser un système de contrôle automatique des caméras pour veiller à ce que les intervenants soient affichés automatiquement sur les écrans et les moniteurs de salle. Le système est contrôlé par l'activité des microphones des unités de délégué et de président. Le système permet de contrôler des caméras fixes ou mobiles, équipées de zooms et de têtes panoramiques et inclinables, et avec des positions prédéfinies. L'utilisation de caméras dôme rapides est privilégiée. Il est possible de raccorder jusqu'à 256 caméras pour couvrir un maximum de 1 500 postes de délégué. Des sorties vidéo sont disponibles pour raccorder au moins un moniteur d'opérateur et quatre écrans de salle. Il est possible d'afficher les noms des intervenants sur l'image vidéo avec une ou deux lignes de 16 caractères chacune. La configuration et le contrôle du système sont assurés par un logiciel de contrôle automatique des caméras. Ce dernier est disponible en deux versions : une pour les systèmes autonomes et une pour les autres systèmes avec contrôle par PC.

### Opérateur du système

La configuration du système nécessite uniquement l'utilisation d'un PC temporaire avec un logiciel dédié à cette application de contrôle des caméras. Après le téléchargement des paramètres de configuration sur l'équipement de commande central, le PC temporaire est retiré. L'opérateur du système peut annuler la sélection automatique des caméras et des paramètres à l'aide d'un clavier de commande raccordé au mélangeur vidéo/appareil de contrôle.

# Description fonctionnelle du système avec contrôle via un PC

Le système de conférence sous contrôle de l'opérateur permet à ce dernier de contrôler entièrement les séances de la conférence et la participation des délégués. Le contrôle opérateur du système de conférence se fait par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs PC exécutant des logiciels d'application modulaires. Les logiciels tournent sous Windows® sur un ou plusieurs PC.

Les applications sont modulaires et l'opérateur est en mesure de configurer un système de commande en fonction des besoins du congrès.

## Gestion des microphones

La gestion des microphones couvre la méthode de mise sous/hors tension des microphones du système de conférence, le nombre de microphones pouvant être actifs simultanément et le mode de fonctionnement des microphones utilisé par le système. La gestion des microphones est assurée par l'opérateur du système et le président. Deux modules logiciels, Microphone Management et Synoptic Microphone Control, fournissent les ressources requises pour assurer presque intégralement la gestion des microphones.

### Opérateur du système

La définition des paramètres relatifs aux microphones lors de la préparation d'une conférence et le fonctionnement des microphones pendant une conférence sont contrôlés par l'opérateur du système via le logiciel exécuté sur un PC. Des dispositifs de surveillance visuelle via le moniteur du PC et des dispositifs de surveillance audio via le casque sont disponibles sur le poste de l'opérateur.

Cinq modes de fonctionnement sont proposés :

- Contrôle des microphones par l'opérateur avec liste des demandes.

- Contrôle des microphones par l'opérateur avec liste des demandes et des réponses.

- Contrôle des microphones par le délégué avec liste des demandes.

- Contrôle du microphone par le délégué avec remplacement.

- Contrôle des microphones par le délégué avec activation par la voix.

#### En mode de contrôle par l'opérateur avec liste des demandes :

l'opérateur du système a la possibilité de présélectionner l'ordre des délégués, d'activer les microphones des délégués qui se suivent dans la séquence présélectionnée, de modifier la liste des délégués présélectionnés pendant les séances et de sélectionner un délégué pour l'activation immédiate du microphone. Les délégués peuvent soumettre des demandes de prise de parole pendant une conférence en activant une touche sur l'unité de délégué. Les microphones des délégués sont activés uniquement par l'opérateur du système. Une liste des délégués qui demandent la parole et des intervenants actuels est affichée sur le moniteur de l'opérateur du système (et l'écran de salle, le cas échéant). L'opérateur du système a la possibilité d'annuler à tout moment toutes les demandes de prise de parole.

#### En mode de contrôle par l'opérateur avec liste des demandes et des réponses :

les délégués ont la possibilité de déposer une demande de réponse. Cette demande est provisoirement prioritaire et apparaît en tête de la liste des demandes. Lorsqu'une telle demande de réponse passe à l'état actif, l'intervenant en cours est désactivé, mais reste sur la liste des intervenants et le délégué qui a demandé à répondre passe dans la liste des réponses. Le nombre de demandes de réponse est limité à cinq ; une seule peut être active à la fois.

#### En mode de contrôle par le délégué avec liste des demandes :

les délégués demandant la parole rejoignent automatiquement une liste d'attente et leurs microphones sont activés tour à tour au fur et à mesure que les intervenants arrêtent leurs microphones. Une liste des délégués qui demandent la parole et des intervenants actuels est affichée sur le moniteur de l'opérateur du système (et l'écran de salle, le cas échéant). L'opérateur du système a la possibilité d'annuler à tout moment toutes les demandes de prise de parole.

#### En mode de contrôle par le délégué avec remplacement (mode « premier entré, premier sorti ») :

les délégués demandant la parole rejoignent immédiatement le groupe des intervenants, tandis que l'intervenant actuel, le premier à avoir rejoint le groupe, quitte ce dernier. L'opérateur du système a la possibilité de présélectionner une limite de temps de parole comprise entre 1 et 60 minutes ; après ce délai, le microphone du délégué suivant dans la liste d'attente est automatiquement activé, tandis que celui de l'intervenant en cours est désactivé.

#### En mode de contrôle par l'opérateur avec activation par la voix :

les délégués activent leurs microphones automatiquement en prenant la parole (aucun bouton marche/arrêt n'est requis). Ils passent automatiquement à l'état actif lorsqu'ils parlent. Aucune intervention de l'opérateur n'est requise. L'opérateur du système a la possibilité d'entrer les emplacements géographiques de tous les délégués à l'intérieur de la salle de telle sorte que les positions de ceux dont le microphone est activé puissent être affichées graphiquement sur son moniteur.

Toutes les dispositions seront prises pour que seuls les délégués autorisés qui se sont identifiés au moyen d'un lecteur de carte ou d'un code PIN puissent participer aux séances. Il est possible de spécifier un code PIN à 3, 4 ou 5 chiffres.

L'opérateur du système a la possibilité d'entrer les noms et d'autres informations sur les délégués dans le système de telle sorte que leurs noms apparaissent automatiquement sur le moniteur ou l'écran de salle lors de leur identification sur le système de conférence.

Toutes les dispositions seront prises pour sauvegarder les informations saisies et les paramètres du système. Toutes les dispositions seront prises pour imprimer des copies papier de certains paramètres relatifs aux conférences.

### Président

La participation des délégués à la conférence est contrôlée par le président à l'aide de l'unité de président. Le président est prioritaire sur les autres délégués pour participer à la conférence, mais un état de priorité peut également être affecté aux autres délégués par l'opérateur du système, à l'aide du logiciel approprié. Il est possible de configurer un état de microphone spécial pour tout délégué ayant un numéro de siège valide en entrant ses coordonnées dans un bloc-notes. Un délégué inscrit sur le bloc-notes peut accéder immédiatement à la liste des intervenants. L'unité de délégué est équipée d'un voyant jaune pour indiquer que l'unité est répertoriée dans le bloc-notes. Les présidents sont automatiquement inclus dans le bloc-notes.

Il existe deux types d'unité de président :

L'unité de discussion de président est équipée d'un bouton de priorité et d'un bouton de microphone pour la prise de parole. L'unité intègre un microphone fixe ou enfichable, avec un col flexible et un haut-parleur. Le voyant rouge sur le microphone indique qu'il est actif. Un autre voyant rouge circulaire autour du bouton de microphone de l'unité de discussion de président indique également que le microphone est actif. Le président peut prendre la parole à n'importe quel moment en activant son microphone. Deux prises pour casque sont disponibles. L'unité de discussion de président peut être montée sur un bureau ou encastrée. Il est possible de spécifier une unité de discussion de président avec un col de microphone ultralong.

Il est également possible de la spécifier avec l'une des options supplémentaires suivantes :

- 5 boutons de vote avec voyants de confirmation et de présence ;

- un sélecteur de canal avec des boutons de sélection et un écran LCD indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- 5 boutons de vote avec voyants de confirmation et de présence, un sélecteur de canal muni de boutons de sélection et un écran LCD indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- un double sélecteur de canal avec une commande individuelle de volume, des boutons individuels de sélection de canal et un écran LCD individuel indiquant le numéro et le nom abrégé du canal.

L'unité de conférence de président inclut un bouton de priorité et un bouton de microphone pour la prise de parole ainsi que cinq boutons programmables pour les fonctions de vote et/ou de contrôle. L'unité intègre un microphone enfichable, avec un col flexible et un haut-parleur rabattable. Un voyant rouge s'allume sur le bouton marche/arrêt du microphone pour indiquer qu'il est actif. Un autre voyant rouge sur l'unité de président et le haut-parleur indiquent également que le microphone est actif. Le président peut prendre la parole à n'importe quel moment en activant son microphone. L'unité de conférence de président est équipée d'un écran LCD graphique, d'un lecteur de carte à puce, d'un sélecteur de canal avec deux commandes de volume et de deux connecteurs pour casque audio. Il est possible de : raccorder un combiné et un support intercom pour la communication avec les interprètes, les délégués ou l'opérateur ; raccorder un microphone à condensateur extérieur (à partir d'un casque d'écoute, par exemple). Des informations sur l'écran LCD sont disponibles ; contrôler le nombre de participants qui ont la parole et le nombre de délégués qui attendent de prendre la parole ; annuler toutes les demandes de prise de parole. Un contact extérieur est disponible pour fournir des fonctions externes (présences et fraudes). L'unité de discussion de président peut être montée sur un bureau ou encastrée.

### Délégué

Il existe deux types d'unité de délégué :

L'unité de discussion de délégué est munie d'un bouton pour la demande de prise de parole. L'unité intègre un microphone fixe ou enfichable, avec un col flexible et un haut-parleur. Elle est munie d'un voyant circulaire autour du bouton de demande de prise de parole. Ce voyant s'allume en vert lorsqu'une demande de prise de parole est acceptée par le système ; il s'allume en rouge lorsque le microphone est allumé.

Le microphone est équipé d'un voyant qui s'allume en vert lorsqu'une demande de prise de parole est acceptée par le système ; il s'allume en rouge lorsque le microphone est allumé. Deux prises pour casque sont disponibles. L'unité de discussion de délégué peut être montée sur un bureau ou encastrée. Il est possible d'ajouter un bouton auxiliaire pour annoncer les intervenants.

Il est possible de spécifier une unité de discussion de délégué avec :

- un col de microphone ultralong.

- une installation double avec bouton de demande de prise de parole individuel entièrement opérationnel.

Il est également possible de la spécifier avec l'une des options supplémentaires suivantes :

- 5 boutons de vote avec voyants de confirmation et de présence ;

- un sélecteur de canal avec des boutons de sélection et un écran LCD indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- 5 boutons de vote avec voyants de confirmation et de présence, un sélecteur de canal muni de boutons de sélection et un écran LCD indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- un double sélecteur de canal avec une commande individuelle de volume, des boutons individuels de sélection de canal et un écran LCD individuel indiquant le numéro et le nom abrégé du canal.

L'unité de conférence de délégué inclut un bouton pour les demandes de prise de parole et cinq boutons programmables pour les fonctions de vote et d'enregistrement des réponses. L'unité intègre un microphone enfichable, avec un col flexible et un haut-parleur rabattable.

Elle est munie d'un voyant au-dessus du bouton de demande de prise de parole Ce voyant s'allume en vert lorsqu'une demande de prise de parole est acceptée par le système ; il s'allume en rouge lorsque le microphone est allumé.

Le microphone est équipé d'un voyant qui s'allume en vert lorsqu'une demande de prise de parole est acceptée par le système ; il s'allume en rouge lorsque le microphone est allumé.

Lorsqu'une demande de prise de parole est entrée, les voyants verts s'allument pour confirmer la demande. Une demande de prise de parole est ensuite annulée par une seconde pression sur le bouton de demande de prise de parole.

Les voyants verts clignotent lorsque le délégué est le premier dans la liste des demandes, et donc le prochain à prendre la parole.

Les unités avec un écran LCD graphique affichent le message approprié : « demande acceptée », « demande annulée », « parlez maintenant », « réponse acceptée » ou « réponse annulée ».

Des informations sur l'écran LCD sont disponibles. contrôler le nombre de participants qui ont la parole et le nombre de délégués qui attendent de prendre la parole ;

Les unités de délégué encastrées (autres que les unités de bureau) ont des microphones distincts, qui peuvent être fixes (tige ou col de cygne) ou détachables (à main).

Des dispositifs sont prévus pour la connexion et l'utilisation d'autres types de microphone, avec les mêmes fonctions de base que les unités de délégué. La participation d'un délégué peut se faire par l'intermédiaire d'un microphone tenu à la main, d'un microphone col de cygne, d'un microphone à tige ou d'un micro-cravate fonctionnant comme une unité de délégué.

Un bouton individuel de demande de prise de parole est disponible.

Des unités de haut-parleur individuelles, encastrées ou intégrées, sont fournies pour la retransmission de la voix (langue de discours) vers les postes de délégué. Des mesures seront prises pour désactiver automatiquement le haut-parleur d'une unité de délégué lorsque le microphone est activé sur cette dernière.

Il est possible d'attribuer un état prioritaire à un maximum de 15 délégués. Les délégués désignés comme prioritaires peuvent prendre la parole à n'importe quel moment en activant leur microphone. L'état prioritaire est indiqué par un voyant jaune sur l'unité de délégué.

## Traitement et affichage des votes

Le vote électronique permet aux délégués de voter à l'aide des cinq boutons programmables sur leur unité de délégué. Les votes sont automatiquement totalisés par le système et présentés sur les écrans LCD des unités de conférence président et délégué, ainsi que sur des écrans de salle. Plusieurs modes de vote peuvent être sélectionnés par l'opérateur : vote parlementaire, vote pour/contre, vote de réponse de l'auditoire, vote d'évaluation, vote avec choix multiple et vote d'enquête d'opinion. Le vote est contrôlé par l'opérateur du système et/ou le président.

### Opérateur du système

L'opérateur du système peut spécifier les paramètres de vote suivants :

- options d'affichage des résultats du vote ;

- type de vote : ouvert ou fermé ;

- affichage des résultats provisoires ;

- quorum requis ;

- majorité requise ;

- vote limité dans le temps.

L'opérateur du système peut également effectuer la préparation du vote, notamment en :

- créant et modifiant les textes soumis au vote ;

- affectant un nom et un numéro aux motions soumises au vote ;

- affectant une description aux motions soumises au vote ;

- spécifiant un quorum et/ou une majorité pour chaque motion soumise au vote.

Les modes de vote suivants sont disponibles :

- Vote parlementaire - les délégués déposent leurs votes simultanément (présent, non, abstention ou oui, à l'aide de quatre des cinq touches de fonction de l'unité de délégué). Tous les votes sont totalisés et affichés sur les écrans LCD personnels, les écrans LCD des unités de président et des unités de délégué, ainsi que sur les écrans de salle, pendant le vote et pendant une minute après la fin du vote.

- Vote pour/contre - les délégués choisissent entre deux options (pour et contre). Tous les votes sont totalisés et affichés sur les écrans de salle pendant et après le vote.

- Vote de réponse de l'auditoire - les délégués choisissent une option (--, -, 0, + ou ++, à l'aide des cinq touches de fonction de l'unité de délégué). Tous les votes sont totalisés et affichés sur les écrans de salle pendant et après le vote.

- Vote d'évaluation - les délégués choisissent une option (de 1 à 5, à l'aide des cinq touches de fonction de l'unité de délégué). Tous les votes sont totalisés et affichés sur les écrans de salle pendant et après le vote.

- Vote avec choix multiple - les délégués choisissent une option (de 1 à 5, à l'aide des cinq touches de fonction de l'unité de délégué). Tous les votes sont totalisés et affichés sur les écrans de salle pendant et après le vote.

- Vote d'enquête d'opinion - les délégués choisissent une option (de 1 à 5, à l'aide des cinq touches de fonction de l'unité de délégué). Tous les votes sont totalisés et affichés sur les écrans de salle pendant et après le vote.

### Président

L'unité de conférence de président inclut des boutons de commande pour annoncer, démarrer, suspendre, redémarrer et arrêter la procédure de vote parlementaire. Une pression sur le bouton « page » (annoncer) permet d'émettre un signal sonore pour indiquer aux délégués qu'un vote va avoir lieu. Une pression sur le bouton « vote start » (démarrer le vote) permet de commencer la procédure de vote dans le mode présélectionné. Le bouton « hold » (pause) permet de suspendre le vote sous le contrôle du président. Le bouton « stop » (arrêt) met fin à la procédure de vote. Le président peut voter à l'aide de trois boutons programmables (Oui, Non, Abstention) sur l'unité de président. Ces boutons sont munis de voyants jaunes. Si le vote a été suspendu, le président qui a lancé la procédure de vote est le seul à pouvoir changer son vote et recommencer ou arrêter la procédure. L'unité de conférence de président est munie d'un écran LCD graphique qui fournit des informations sur le numéro de la motion, la description de la motion et les résultats du vote.

L'unité de discussion de président inclut une fonction de vote électronique intégrée. Celle-ci est constituée de cinq boutons permettant aux délégués d'enregistrer leur présence et de participer à un vote parlementaire. Des voyants jaunes confirment le vote du président.

### Délégué

L'unité de délégué inclut une fonction de vote électronique intégrée. Celle-ci est constituée de cinq boutons programmables permettant aux délégués de participer à un vote parlementaire. Des voyants jaunes confirment le vote d'un délégué. Les unités de délégué avec un écran LCD graphique affichent le texte « présent », « oui », « non » et « abstention » avant le vote du délégué ; elles affichent également le nombre de participants présents, le nombre de votes positifs, le nombre de votes négatifs, le nombre d'abstentions et le nombre de participants n'ayant pas voté. L'écran LCD graphique fournit des informations sur le numéro et la description de la motion.

Toutes les dispositions seront prises pour assurer une identification positive des délégués lors des votes. Il est possible de s'identifier en utilisant le bouton de présence des unités de délégué, en présentant une carte d'identification au lecteur de carte intégré à différents types d'unité de délégué ou en présentant une carte d'identification et en saisissant un code PIN via les cinq boutons des unités de délégué. L'opérateur du système a la possibilité de présélectionner une procédure de vote à laquelle seuls les délégués qui se sont inscrits peuvent participer.

## Identification des délégués

Il est possible, au gré de l'opérateur, de préconfigurer le système de telle sorte que la participation à la conférence et/ou l'utilisation de la fonction de vote par les délégués soient soumises à des conditions d'autorisation. Pour satisfaire à ces conditions, le délégué peut utiliser le bouton de présence des unités de délégué, présenter une carte d'identification au lecteur de carte intégré à différents types d'unité de délégué ou présenter une carte d'identification et saisir un code PIN via les cinq boutons des unités de délégué.

Il est possible d'associer les noms des délégués à leurs cartes respectives en saisissant leurs noms et d'autres informations sur le poste de l'opérateur.

Si l'identification préalable du délégué est requise, l'écran LCD graphique sur l'unité de délégué lui indique que son identification a été acceptée par le système de conférence et qu'il peut participer à la procédure de conférence suivante.

Les cartes d'identification des délégués sont codées de façon unique. Les codes PIN sont attribués avec les chiffres 1 à 5. Un délégué signale sa présence (s'il est prévu dans la procédure de vote) en insérant la carte d'identification (ou en saisissant un code PIN avec la carte d'identification). Il est possible d'afficher la liste des délégués présents ou absents et une liste complète des délégués présents et absents sur le poste de l'opérateur et sur les écrans de salle.

## Interprétation

Le système prévoit des installations d'interprétation simultanée incluant jusqu'à 31 canaux linguistiques, avec un maximum de six pupitres d'interprète pouvant être raccordés dans chaque cabine.

Le système d'interprétation fournit des dispositifs de contrôle pour le routage des langues de discours et relais jusqu'aux interprètes, et pour la distribution des langues d'interprétation et de discours aux délégués. Des installations sont disponibles pour surveiller tous les canaux linguistiques du système de conférence.

Le module logiciel Simultaneous Interpretation permet de répondre à quasiment tous les besoins en matière d'interprétation simultanée et de distribution des langues.

### Opérateur du système

Le système d'interprétation à 31 canaux inclut des dispositifs de préréglage pour l'affectation et le routage des canaux linguistiques sous le contrôle de l'opérateur du système. Ces opérations sont effectuées à partir d'un PC exécutant le module logiciel DCN Simultaneous Interpretation.

L'opérateur du système a la possibilité d'affecter librement les langues d'interprétation aux canaux linguistiques et de modifier ces affectations lorsque cela s'avère nécessaire.

Chaque pupitre d'interprète possède deux canaux linguistiques : A et B. Le canal A est normalement utilisé pour les langues de sortie directement traduites à partir de la langue de discours, et le canal B pour une langue de sortie destinée à une interprétation-relais.

L'opérateur du système a la possibilité de présélectionner et de modifier le routage des canaux linguistiques sur les deux canaux A et B vers tous les pupitres d'interprète du système. L'interprète peut assigner la sélection libre du numéro de canal de la langue de sortie sur le canal d'interprétation B sur tous les pupitres d'interprète.

L'opérateur du système a la possibilité de libérer des ressources pour les pupitres d'interprète par étapes, en fonction des exigences propres à chaque situation, ce qui facilite et clarifie le fonctionnement du système pour les interprètes.

### Équipement des cabines d'interprète

Le système d'interprétation peut prendre en charge jusqu'à six pupitres d'interprète avec écran LCD par cabine.

Chaque pupitre est équipé d'un microphone à condensateur cardioïde enfichable sur un col flexible, de deux prises de sortie pour le raccordement d'un casque audio et d'une connexion pour le raccordement d'un casque d'écoute. L'anneau lumineux rouge sur le microphone indique qu'il est actif. Un autre voyant autour du bouton microphone s'allume en rouge pour indiquer que le microphone est actif. Il s'allume en vert pour indiquer que la cabine n'est pas en service. Un haut-parleur intégré, avec commande de volume et possibilité de sélection du canal, est automatiquement mis hors tension lorsqu'un microphone de la cabine est activé. Un bouton marche/arrêt et une touche de coupure du son sont disponibles sur le microphone. Des commandes de tonalité et de volume sont fournies pour les sorties casque. Le nombre des canaux linguistiques programmés dans le pupitre d'interprète pendant la configuration devient automatiquement le nombre de canaux disponibles sur chaque sélecteur de programme électronique.

La sélection du canal de sortie de la langue contrôlée par l'interprète est limitée aux canaux A et B : le canal A pour l'interprétation normale de la langue de discours et le canal B pour l'interprétation-relais. Ce dernier peut également être utilisé comme langue « relais automatique » pour l'interprétation à partir de langues exotiques.

La sélection du canal A ou du canal B se fait au moyen des boutons « A select » et « B select ». Lorsque le canal A ou le canal B est activé par l'interprète, la langue de sortie correspondante prédéfinie pour ce canal est indiquée par un afficheur de texte sur le pupitre de l'interprète. Cet afficheur indique également le nom et le numéro de la langue.

Des voyants dans l'écran LCD graphique au-dessus des boutons de sélection du canal sont prévus pour indiquer la sélection du canal (A ou B). Des voyants jaunes sont prévus pour indiquer que le canal de sortie sélectionné est déjà utilisé par un autre interprète.

Lorsque le canal B est sélectionné sur un pupitre d'interprète particulier, la langue traduite à partir de ce pupitre est automatiquement transmise aux canaux de distribution correspondants et aux autres cabines d'interprète pour une interprétation-relais vers d'autres langues (si la fonction « relais automatique » est activée).

Un voyant vert est prévu pour indiquer à quel moment la fonction « relais automatique » est en service, c'est-à-dire quand la langue reçue par un interprète correspond à une interprétation-relais. Une touche de sélection est prévue pour pouvoir basculer rapidement entre la langue de discours et la langue « relais automatique ». Un voyant vert s'allume pour indiquer la sélection.

Lorsque la sélection libre du canal B de la langue de sortie est activée, l'interprète installé devant le pupitre peut sélectionner n'importe quel canal de langue de sortie disponible pour son interprétation à l'aide d'un bouton de sélection de canal. Cet état est indiqué dans l'écran LCD graphique au-dessus du bouton de sélection de canal.

Un sélecteur rotatif, disponible sur chaque pupitre d'interprète, autorise la présélection de cinq canaux linguistiques en entrée. L'écran LCD graphique affiche une confirmation de la langue de discours ou des canaux linguistiques présélectionnés. L'écran LCD graphique sur le pupitre de l'interprète affiche une abréviation de la langue sélectionnée, avec le numéro de langue correspondant, et indique si l'interprétation est directe (« + ») ou indirecte (« - »).

Lorsque les microphones d'une cabine sont hors tension, la langue de discours est transmise via le canal de sortie pour lequel aucun microphone n'est sous tension. Plusieurs boutons-poussoirs sont prévus pour : autoriser la communication vocale bidirectionnelle entre l'interprète et le président via un canal intercom ; autoriser la communication vocale bidirectionnelle entre l'interprète et l'opérateur via un canal intercom ; demander à l'intervenant de ralentir son débit ; permettre à l'interprète de demander de l'aide ; permettre à l'interprète de lire un message texte reçu.

## Intercom

Le réseau du système de conférence permet de configurer deux canaux intercom pour la communication bidirectionnelle entre le président, l'opérateur, les délégués et les interprètes. Le combiné intercom est connecté à l'unité de conférence de président ou aux unités de conférence de délégué qui ont besoin d'utiliser la fonction intercom. Le pupitre de l'interprète utilise le microphone et le casque audio disponibles pour l'intercom. L'opérateur du système a la possibilité d'aiguiller les appels privés entre le président, les délégués, les interprètes et lui-même. Le module logiciel intercom permet de répondre à quasiment tous les besoins intercom.

## Distribution

La distribution des langues traduites pour le président et les délégués se fait par l'intermédiaire du système de câblage des unités de président, des unités de délégué avec des sélecteurs de canal, des pupitres d'interprète ou des panneaux de sélection de canal électroniques. Il est également possible de distribuer les langues via un système de distribution infrarouge.

### Système de distribution infrarouge

Ce système utilise un émetteur infrarouge connecté au système de conférence via un câble optique. Il assure une distribution du son de qualité, sans interférences, qui permet aux délégués d'entendre les interprètes lors des conférences. Ce système, fonctionnant dans la bande de fréquences comprise entre 2 et 8 MHz, ne peut pas être perturbé par les systèmes d'éclairage. Il fournit des signaux audio de haute qualité en recourant à une technologie numérique avancée pour minimiser les erreurs de transmission et augmenter le rapport signal/bruit. Il permet de transmettre jusqu'à 32 canaux distincts. Il est également possible de transmettre un nombre inférieur de signaux audio d'une qualité supérieure en combinant des canaux.

L'émetteur est l'élément central du système.  Il accepte des entrées provenant de sources analogiques ou numériques, module ces signaux sur les ondes porteuses, puis transmet les ondes vers des radiateurs infrarouges situés autre part dans la salle de conférence. L'émetteur peut être installé dans un rack 19" ou sur un bureau et inclut un logement dédié pour loger des modules d'interface spéciaux afin d'assurer la compatibilité avec ces sources de signal externes.

Les radiateurs infrarouges sortent un signal infrarouge modulé que les délégués de la conférence peuvent recevoir sur des récepteurs à infrarouge portables. Ce signal infrarouge est démodulé par les récepteurs et un signal audio est disponible sur une sortie compatible avec les casques audio. Le délégué peut écouter le signal audio par l'intermédiaire du casque. Le système est sans fil et les délégués n'ont besoin d'aucune connexion physique au système. Un ou plusieurs radiateurs infrarouges sont installés et positionnés conformément à leurs caractéristiques techniques.

Le système a une conception modulaire et il est possible de connecter diverses combinaisons d'un système. Il est possible d'agrandir ou de réduire les systèmes en ajoutant ou en supprimant des équipements.

Tous les produits de la gamme infrarouge incluent un émetteur, des radiateurs et des récepteurs. Ils sont complétés par un casque audio, un chargeur de piles et un équipement de montage des radiateurs, lesquels doivent être entièrement compatibles avec le système et s'y intégrer facilement.

La transmission et le traitement des signaux utilisent une technologie audionumérique et infrarouge de pointe. Cette technologie de pointe garantit une qualité audio et une intelligibilité de la parole de haut niveau, ainsi qu'une transmission sans baisse de la qualité ou du niveau. Le bruit de fond, les interférences, la diaphonie et les distorsions doivent être quasiment éliminés.

## Connexion des équipements périphériques

Toutes les dispositions seront prises pour l'interconnexion du système de conférence avec divers périphériques et systèmes externes, suivant les besoins.

### Écrans de salle

Toutes les dispositions seront prises pour sortir les informations du système vers un panneau d'affichage alphanumérique, numérique ou géographique qui fait office d'écran de salle. Le panneau d'affichage de la salle inclut un écran électroluminescent, des diodes électroluminescentes, des écrans à cristaux liquides, plasma ou à lampe incandescente, selon les conditions qui prévalent dans la salle de conférence.

L'écran de salle numérique affiche les résultats finaux et le compte à rebours du vote. La sortie du système vers l'écran de salle numérique se fait par l'intermédiaire de la carte de distribution de données raccordée au système de conférence.

L'écran de salle alphanumérique affiche des informations sur les microphones, notamment la liste des intervenants ou la liste des demandes de prise de parole, les résultats des votes, des informations sur les motions et des messages. Les informations affichées sont générées à l'aide des modules logiciels appropriés et envoyées vers l'écran de salle alphanumérique via le module logiciel Text/Status Display. La sortie du système vers l'écran de salle alphanumérique se fait par l'intermédiaire de la carte de distribution de données raccordée au système de conférence.

L'affichage de salle géographique est constitué de lampes de trois couleurs différentes et permet d'indiquer la façon dont chaque délégué a voté, soit en fonction du plan de la salle, soit par nom ou par région. La sortie du système vers l'écran de salle alphanumérique se fait par l'intermédiaire de la carte de distribution de données raccordée au système de conférence.

### Imprimantes

Deux sorties d'imprimante sont prévues. Elles permettent de connecter des imprimantes pour consigner sur papier les informations relatives aux conférences, notamment l'activité des microphones, les messages d'erreur et les résultats des votes avec des en-têtes. Une imprimante ligne à ligne est utilisée pour imprimer les informations telles que l'activité des microphones et les étiquettes. Une imprimante laser est utilisée pour imprimer les informations telles que les résultats des votes avec des en-têtes.

### Connexion de systèmes externes

D'autres ressources sont prévues pour la connexion des équipements externes du système. Ces ressources incluent au moins :

- une interface PC pour le contrôle des équipements externes, notamment des caméras vidéo (via une matrice de contrôle vidéo) et des écrans vidéo ;

- au moins deux sorties de ligne audio (symétrique et asymétrique) pour la connexion à un système de sonorisation, à des mélangeurs audio et/ou à un système d'enregistrement de la voix pour l'enregistrement audio durant la conférence ;

- au moins deux entrées de ligne audio (symétrique et asymétrique) pour autoriser la connexion de sources audio ;

- sortie audio analogique (symétrique et asymétrique) et numérique (AES/EBU SPDIF) de tous les canaux linguistiques pour autoriser la connexion de l'équipement de diffusion, d'enregistrement et de distribution du son au système de conférence ;

- entrée/sortie analogique (symétrique et asymétrique) et numérique (AES/EBU SPDIF) de tous les canaux linguistiques pour autoriser l'interprétation ou la distribution de musique à distance ;

- couplage avec CobraNet pour autoriser une distribution du son polyvalente et la participation à de longues distances ;

- utilisation d'un coupleur téléphonique pour la connexion d'un participant ou d'un système de conférence à distance ;

- insertion d'un périphérique de traitement du son externe, par exemple un égaliseur graphique dans le circuit audio des haut-parleurs des délégués ;

- port de communication pour la connexion d'un équipement de contrôle provenant d'un fournisseur indépendant.

## Contrôle automatique des caméras

Il est possible d'utiliser un système de contrôle automatique des caméras pour veiller à ce que les intervenants soient affichés automatiquement sur les écrans et les moniteurs de salle. Le système est contrôlé par l'activité des microphones des unités de délégué et de président. Le système permet de contrôler des caméras fixes ou mobiles, équipées de zooms et de têtes panoramiques et inclinables, et avec des positions prédéfinies. L'utilisation de caméras dôme rapides est privilégiée. Il est possible de raccorder jusqu'à 256 caméras pour couvrir un maximum de 1 500 postes de délégué.

Des sorties vidéo sont disponibles pour raccorder au moins un moniteur d'opérateur et quatre écrans de salle. Il est possible d'afficher les noms des intervenants sur l'image vidéo avec une ou deux lignes de 16 caractères chacune. La configuration et le contrôle du système sont assurés par un logiciel de contrôle automatique des caméras.

# Équipement de contribution

## Unités de discussion de bureau

### Unité de discussion avec microphone fixe

L'unité de discussion avec microphone fixe permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole et d'écouter l'intervenant. Le col du microphone doit être flexible. L'unité prend en charge deux connexions de casque audio afin que l'intervenant puisse être entendu clairement, même dans les situations où le bruit de fond est important. Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

Des anneaux sont disponibles en différentes couleurs de manière à harmoniser l'unité avec tous les intérieurs.

L'unité doit pouvoir être utilisée comme unité de délégué ou unité de président. Des boutons distincts sont disponibles pour le président.

Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle. L'unité est disponible en deux longueurs de microphone et avec une base claire ou foncée.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux interférences des téléphones portables ;

- design compact, élégant et ergonomique ;

- microphone fixe ou enfichable ;

- haut-parleur intégré ;

- réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'orateur et que le microphone est activé) ;

- utilisable en tant qu'unité de délégué ou unité de président.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- microphone avec voyant rouge ou vert ;

- bouton de microphone avec un anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif ; le vert indique que la demande de prise de parole a été acceptée ; et le jaune représente « VIP ».

- le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé) ;

- les casques sont équipés de boutons de réglage du volume ;

- interrupteur « De-init » encastré.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs stéréo pour casque de 3,5 mm ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms < 1 kOhm

du casque

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage 		sur un bureau (montage portatif ou 
		fixe) ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau		61 x 190 x 116 mm

Encastré		6 x 190 x 120 mm

Longueurs microphone

300 mm ou 470 mm

Poids

880 g ou 895 g

Couleur de la

partie supérieure		Argent (RAL 9022)

Couleur de la base	Gris clair (RAL 000 7500) ou

anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISS-L : unité de discussion avec microphone

microphone court, base claire

DCN-DISS-D :unité de discussion avec microphone

microphone court, base foncée

DCN-DISL-L : unité de discussion avec microphone

microphone long, base claire

DCN-DISL-D : unité de discussion avec microphone

microphone long, base foncée

### Unité de discussion de base

L'unité de discussion de base permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole et d'écouter l'intervenant. Une prise est prévue pour connecter les microphones enfichables. L'unité est également dotée de deux prises pour casque avec une commande de volume individuelle de chaque côté de l'unité. Une unité peut ainsi servir à deux délégués. Il est possible de la convertir en une unité double complète en remplaçant le bouton de microphone par deux boutons de microphone indépendants, permettant de contrôler les microphones et d'identifier les délégués individuellement.

Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

Différents anneaux sont disponibles de manière à harmoniser l'unité avec tous les intérieurs.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'unité puisse être utilisée comme unité de délégué simple, unité de délégué double, unité de président ou unité de délégué simple avec un bouton auxiliaire. Le bouton auxiliaire polyvalent peut servir, par exemple, à annoncer les intervenants.

Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle.

L'unité est disponible avec une base claire ou foncée.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux interférences des téléphones portables ;

- design compact, élégant et ergonomique ;

- microphone enfichable ;

- haut-parleur intégré ;

- réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'orateur et que le microphone est activé)* ;

- utilisable en tant qu'unité de délégué, unité de délégué double, unité de président ou unité de délégué simple avec bouton auxiliaire.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- bouton du microphone avec un anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif ; le vert indique que la demande de prise de parole a été acceptée ; et le jaune représente « VIP ». *

- le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé) ;

- deux boutons de réglage du volume du casque ;

- interrupteur « De-init » encastré.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- deux connecteurs stéréo pour casque de 3,5 mm ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle.

* Lorsque le mode Deux délégués est activé sur l'unité, cette fonction est disponible individuellement.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquenc	e	30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms < 1 kOhm

du casque

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage 	sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau	61 x 190 x 116 mm

Encastré	6 x 190 x 120 mm

Poids	800 g

Couleur de la partie

supérieure	Argent (RAL 9022)

Couleur de la base	Gris clair (RAL 000 7500) ou			anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISD-L : unité de discussion de base

microphone enfichable, base claire

DCN-DISD-D : unité de discussion de base

microphone enfichable, base foncée

### Unité de discussion avec sélecteur de canal

L'unité de discussion avec sélecteur de canal permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole et d'écouter l'intervenant. Une prise est prévue pour connecter les microphones enfichables. L'unité est dotée d'un sélecteur de canal intégré, idéal dans les cas de conférences multilingues pour lesquelles une interprétation simultanée est disponible. Le sélecteur de canal intègre deux touches haut/bas de sélection du canal et un afficheur indiquant le numéro et l'abréviation de chaque langue, ce qui permet de sélectionner rapidement le canal correspondant à la langue requise. L'unité est dotée de deux prises pour casque.

Le haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

Une large gamme d'anneaux est disponible de manière à harmoniser l'unité avec tous les intérieurs.

L'unité doit pouvoir être utilisée comme unité de délégué ou unité de président.

Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle.

L'unité est disponible avec une base claire ou foncée.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux interférences des téléphones portables ;

- design compact, élégant et ergonomique ;

- microphone enfichable ;

- sélecteur de canal indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- haut-parleur intégré ;

- réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'orateur et que le microphone est activé) ;

- utilisable en tant qu'unité de délégué ou unité de président.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- afficheur alphanumérique pour la sélection du canal linguistique, indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- prise pour les microphones enfichables (DCN-MICS ou DCN-MICL) ;

- bouton du microphone avec un anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif ; le vert indique que la demande de prise de parole a été acceptée ; et le jaune représente « VIP » ;

- le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé) ;

- les casques sont équipés de boutons de réglage du volume ;

- interrupteur « De-init » encastré.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- deux connecteurs stéréo pour casque de 3,5 mm ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge	> 32 ohms < 1 kOhm

du casque

Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage 		sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau		61 x 190 x 116 mm

Encastré		6 x 190 x 120 mm

Poids		800 g

Couleur de la

partie supérieure		Argent (RAL 9022)

Couleur de 	Gris clair (RAL 000 7500) ou

la base	anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISCS-L : unité de discussion avec sélecteur de canal

microphone enfichable, base claire

DCN-DISCS-D : unité de discussion avec sélecteur de canal

microphone enfichable, base foncée

### Unité de discussion avec double sélecteur de canal

L'unité de discussion avec double sélecteur de canal permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole et d'écouter l'intervenant. Une prise est prévue pour connecter les microphones enfichables. L'unité intègre deux sélecteurs de canal avec prises pour casque et des commandes pour le réglage du volume sur chacun de ses côtés, ce qui lui permet d'être utilisée par deux délégués à la fois. Les sélecteurs de canal sont utiles en cas de conférences multilingues pour lesquelles une interprétation simultanée est disponible. Chaque sélecteur de canal intègre deux touches haut/bas de sélection du canal et un afficheur indiquant le numéro et le nom abrégé du canal, ce qui permet de sélectionner rapidement le canal correspondant à la langue requise.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'unité puisse être utilisée en tant qu'unité double complète en remplaçant le bouton de microphone par deux boutons de microphone indépendants, l'un pour le réglage du microphone et l'autre pour l'identification du délégué. Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

Des anneaux sont disponibles en différentes couleurs de manière à harmoniser l'unité avec tous les intérieurs.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'unité puisse être utilisée comme unité de délégué simple, unité de délégué double, unité de président ou unité de délégué simple avec un bouton auxiliaire. Le bouton auxiliaire polyvalent peut servir, par exemple, à annoncer les intervenants.

Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle.

L'unité est disponible avec une base claire ou foncée.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux téléphones portables ;

- design compact, élégant et ergonomique ;

- microphone enfichable ;

- deux sélecteurs de canal indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- haut-parleur intégré ;

- réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'orateur et que le microphone est activé)* ;

- utilisable en tant qu'unité de délégué, unité de délégué double, unité de président ou unité de délégué simple avec bouton auxiliaire.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- deux afficheurs alphanumériques pour la sélection du canal linguistique, indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- bouton du microphone avec un anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif ; le vert indique que la demande de prise de parole a été acceptée ; et le jaune représente « VIP ». *

- le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé) ;

- deux boutons de réglage du volume du casque ;

- interrupteur « De-init » encastré.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- deux connecteurs stéréo pour casque de 3,5 mm ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle.

* Lorsque le mode Deux délégués est activé sur l'unité, cette fonction est disponible individuellement.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge	> 32 ohms < 1 kOhm

du casque

Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage 		sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau		61 x 190 x 116 mm

Encastré		6 x 190 x 120 mm

Poids		800 g

Couleur de la

partie supérieure		Argent (RAL 9022)

Couleur de 		Gris clair (RAL 000 7500)

la base		Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISCS-L : unité de discussion avec double sélecteur de canal

microphone enfichable, base claire

DCN-DISCS-D : unité de discussion avec double sélecteur de canal

microphone enfichable, base foncée

### Unité de discussion avec dispositif de vote

L'unité de discussion avec dispositif de vote permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole, d'écouter l'intervenant et de voter. Une prise est prévue pour connecter les microphones enfichables. L'unité est dotée de cinq boutons de vote, adaptés à tous les types de vote. Les anneaux lumineux jaunes qui entourent les boutons de vote servent à inviter les utilisateurs à enregistrer leur présence, à voter et à confirmer leur vote. Le voyant de présence s'allume en jaune pour indiquer que le délégué est présent.

L'unité prend en charge deux connexions de casque audio afin que l'intervenant puisse être entendu clairement, même dans les situations où le bruit de fond est important.

Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

Une large gamme d'anneaux est disponible de manière à harmoniser l'unité avec tous les intérieurs. Toutes les dispositions seront prises pour que l'unité puisse être utilisée en tant qu'unité de délégué, unité de président ou unité de délégué simple avec bouton auxiliaire. Le bouton auxiliaire polyvalent peut servir, par exemple, à annoncer les intervenants.

Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle.

L'unité est disponible avec une base claire ou foncée.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux interférences des téléphones portables ;

- design compact, élégant et ergonomique ;

- microphone enfichable ;

- cinq boutons de vote ;

- haut-parleur intégré ;

- réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'orateur et que le microphone est activé) ;

- utilisable en tant qu'unité de délégué ou unité de président.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- cinq boutons de vote entourés d'anneaux lumineux ;

- voyant d'activité de l'unité/de présence du délégué ;

- bouton du microphone avec un anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif ; le vert indique que la demande de prise de parole a été acceptée ; et le jaune représente « VIP » ;

- le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé) ;

- les casques sont équipés de boutons de réglage du volume ;

- interrupteur « De-init » encastré.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- deux connecteurs stéréo pour casque de 3,5 mm ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge	> 32 ohms < 1 kOhm

du casque

Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage 		sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau		61 x 190 x 116 mm

Encastré		6 x 190 x 120 mm

Poids		800 g

Couleur de la

partie supérieure		Argent (RAL 9022)

Couleur de la base

Gris clair (RAL 000 7500)

anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISV-L : unité de discussion avec dispositif de vote

microphone enfichable, base claire

DCN-DISV-D : unité de discussion avec dispositif de vote

microphone enfichable, base foncée

### Unité de discussion avec dispositif de vote et sélecteur de canal

L'unité de discussion avec dispositif de vote et sélecteur de canal permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole, d'écouter l'intervenant et de voter. Une prise est prévue pour connecter les microphones enfichables. L'unité est dotée de cinq boutons de vote, adaptés à tous les types de vote. Les anneaux lumineux jaunes qui entourent les boutons de vote servent à inviter les utilisateurs à enregistrer leur présence, à voter et à confirmer leur vote. Le voyant de présence s'allume en jaune pour indiquer que le délégué est présent.

L'unité est dotée d'un sélecteur de canal intégré, idéal dans les cas de conférences multilingues pour lesquelles une interprétation simultanée est disponible.

Le sélecteur de canal intègre deux touches haut/bas de sélection du canal et un afficheur indiquant le numéro et l'abréviation de chaque langue, ce qui permet de sélectionner rapidement le canal correspondant à la langue requise. L'unité est également dotée de deux prises pour casque.

Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

Divers anneaux sont fournis de manière à harmoniser l'unité avec tous les intérieurs.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'unité puisse être utilisée en tant qu'unité de délégué, unité de président ou unité de délégué simple avec bouton auxiliaire.

Le bouton auxiliaire polyvalent peut servir, par exemple, à annoncer les intervenants.

Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle.

L'unité est disponible avec une base claire ou foncée.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux interférences des téléphones portables ;

- design compact, élégant et ergonomique ;

- sélecteur de canal indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- haut-parleur intégré ;

- réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'orateur et que le microphone est activé) ;

- utilisable en tant qu'unité de délégué ou unité de président.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- cinq boutons de vote entourés d'anneaux lumineux ;

- voyant d'activité de l'unité/de présence du délégué ;

- afficheur alphanumérique pour la sélection du canal linguistique, indiquant le numéro et le nom abrégé du canal ;

- bouton du microphone avec un anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif ; le vert indique que la demande de prise de parole a été acceptée ; et le jaune représente « VIP » ;

- le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé) ;

- les casques sont équipés de boutons de réglage du volume ;

- interrupteur « De-init » encastré.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- deux connecteurs stéréo pour casque de 3,5 mm ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge	> 32 ohms < 1 kOhm

du casque

Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage 	sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau	61 x 190 x 116 mm

Encastré	6 x 190 x 120 mm

Poids	800 g

Couleur de la partie

supérieure	Argent (RAL 9022)

Couleur de la base

Gris clair (RAL 000 7500)

anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISVCS-L : unité de discussion avec dispositif de vote et sélecteur de canal

microphone enfichable, base claire

DCN-DISVCS-D : unité de discussion avec dispositif de vote et sélecteur de canal

microphone enfichable, base foncée

### Microphone enfichable

Le microphone enfichable est un microphone innovant, élégant et ergonomique doté d'un col réglable, qui se branche et se fixe directement sur n'importe quelle unité. Ce microphone est caractérisé par une réponse unidirectionnelle garantissant des performances optimales même dans un environnement bruyant et est doté d'un voyant qui s'allume en rouge lorsque le microphone est actif et en vert lorsque l'unité de délégué est en état de requête. Le microphone est proposé en deux longueurs de col.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- microphone unidirectionnel sur col réglable ;

- protection anti-vent intégrée.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- voyant rouge ou vert. Le rouge indique que le microphone est actif ; le vert indique que la demande de prise de parole a été acceptée.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- connecteur destiné à brancher et à fixer le microphone.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être branché et fixé sur toutes les 
unités

Longueur

310 mm

480 mm

Poids

100 g

115 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-MICS : microphone enfichable à col court

DCN-MICL : microphone enfichable à col long

### Anneaux pour unité de discussion

Les unités de discussion sont équipées d'un anneau. Une large gamme d'anneaux de couleurs variées est disponible de manière à harmoniser l'unité avec tous les types d'intérieur.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur tout type d'unité 
de discussion

Couleur

Argent (RAL 9022) ultrabrillant

Argent (RAL 9022)

anthracite (PH 10736)

Métallique ultrabrillant

Métallique semi-brillant

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISR-SRH : kit de 10 anneaux pour unité de discussion

Argent, ultrabrillant

DCN-DISR-SR : kit de 10 anneaux pour unité de discussion

Argent

DCN-DISR-D : kit de 10 anneaux pour unité de discussion

Foncé

DCN-DISRM-H : kit de 10 anneaux pour unité de discussion

Métallique, ultrabrillant

DCN-DISRM-S : kit de 10 anneaux pour unité de discussion

Métallique, semi-brillant

### Boutons pour unité de discussion de président

En mode présidentiel, les boutons des unités de discussion de président remplacent le bouton de microphone unique des unités de discussion classiques. Ces boutons peuvent également être utilisés pour les unités de discussion classiques en mode de contrôle auxiliaire.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peuvent être encliquetés sur tout type 
d'unité de discussion

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISBCM : 10 jeux de boutons pour unité de discussion de président

### Boutons pour unité de discussion double

En mode Deux délégués, les boutons pour unité de discussion double remplacent le bouton de microphone unique des unités de discussion classiques.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peuvent être encliquetés sur tout type 
d'unité de discussion

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISBDD : 10 jeux de boutons pour unité de discussion double

### Attaches de câble pour unité de discussion

Les attaches de câble pour unité de discussion servent à attacher le câble en boucle à l'unité suivante.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur tout type d'unité de discussion

Couleur	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DISCLM : jeux de 25 attaches de câble pour unité de discussion

### Mallette pour unité de discussion

La mallette peut contenir 10 unités de discussion et microphones. Il n'est pas obligatoire de débrancher les microphones.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- construction robuste avec coins renforcés ;

- simplifie l'emballage et le déballage ;

- facile à porter et à ranger.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	$ x $ x $ mm

(H x l x P)

Poids	$ kg

Couleur	$

## Unités de conférence de bureau

### Unité de conférence standard

L'unité de conférence standard permet aux délégués de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole et une demande de réponse, d'écouter l'orateur et de voter. Elle est peu sensible aux interférences des téléphones portables. Une prise est prévue pour connecter les microphones enfichables. Le haut-parleur plat est caractérisé par une acoustique de qualité supérieure et un effet Larsen minimal, ce qui accroît l'intelligibilité. Le son du haut-parleur est automatiquement coupé lorsqu'un microphone est activé. Il est possible de rabattre le haut-parleur. L'unité est dotée de cinq boutons de vote, adaptés à tous les types de vote. Un contact externe est disponible pour connecter des lecteurs d'empreintes digitales externes.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux téléphones portables ;

- unité de délégué compacte et élégante ;

- haut-parleur plat et rabattable intégré ;

- cinq boutons de vote ;

- raccords de câbles situés sous l'unité ;

- contact externe de présence et de fraude.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- haut-parleur plat et rabattable intégré, dont le son est automatiquement coupé lorsqu'un microphone est activé ;

- bouton de microphone « marche/arrêt » ou « demande de prise de parole » ;

- voyant d'activation du microphone sur la partie supérieure du haut-parleur ;

- voyant tricolore au-dessus du bouton du microphone :

    - rouge : microphone actif

    - vert : confirmation de la demande de prise de parole

    - jaune : « VIP » Le voyant VIP s'allume lorsque l'unité de délégué est répertoriée dans le bloc-notes, qui est disponible uniquement si le logiciel de commande PC est utilisé ;

- cinq boutons de vote dotés d'un voyant de confirmation de couleur jaune. Ils peuvent servir à indiquer :

  - PRÉSENT, OUI (+), NON (-), ABSTENTION (X), (vote parlementaire)

  - Numéros : 1 à 5 (choix multiples ou enquêtes d'opinion)

  - Échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (réponse d'audience).

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle.

- connecteur modulaire à 8 pôles pour combiné intercom et contact externe de présence et de fraude (par ex. un lecteur d'empreintes digitales).

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage 	sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau	50 x 275 x 155 mm

Encastré	30 x 275 x 155 mm

Poids	1,4 kg

Couleur de la partie supérieure	Anthracite (PH 10736) avec panneau couleur argent

(RAL 9022)

Couleur de la base	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-CON : unité Concentus

microphone enfichable, dispositif de vote

### Unité de conférence avec sélecteur de canal

L'unité de conférence avec sélecteur de canal est similaire à l'unité de conférence standard, mais est équipée en plus d'un sélecteur de canal linguistique intégré. Les sélecteurs de canal sont utiles en cas de conférences multilingues pour lesquelles une interprétation simultanée est disponible. Le sélecteur de canal est équipé de touches haut/bas de sélection et d'un afficheur à deux chiffres avec rétroéclairage, permettant de sélectionner rapidement le canal correspondant à la langue requise. La sélection du canal est automatiquement limitée au nombre de canaux linguistiques disponibles. Le haut-parleur plat est caractérisé par une acoustique de qualité supérieure et un effet Larsen minimal, ce qui accroît l'intelligibilité. Il est possible de rabattre le haut-parleur.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux téléphones portables ;

- unité de délégué compacte et élégante ;

- haut-parleur plat et rabattable intégré ;

- cinq boutons de vote ;

- raccords de câbles situés sous l'unité ;

- contact externe de présence et de fraude.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- sélecteur de canal avec affichage rétroéclairé du numéro de canal et touches de sélection du canal (haut/bas) ;

- commande de réglage du volume du casque de chaque côté de l'unité ;

- haut-parleur plat et rabattable intégré, dont le son est automatiquement coupé lorsqu'un microphone est activé ;

- bouton de microphone « marche/arrêt » ou « demande de prise de parole » ;

- voyant d'activation du microphone sur la partie supérieure du haut-parleur ;

- voyant tricolore au-dessus du bouton du microphone :

    - rouge : microphone actif

    - vert : confirmation de la demande de prise de parole

    - jaune : « VIP » Le voyant VIP s'allume lorsque l'unité de délégué est répertoriée dans le bloc-notes, qui est disponible uniquement si le logiciel de commande PC est utilisé ;

- cinq boutons de vote dotés d'un voyant de confirmation de couleur jaune. Ils peuvent servir à indiquer :

  - PRÉSENT, OUI (+), NON (-), ABSTENTION (X), (vote parlementaire)

  - Numéros : 1 à 5 (choix multiples ou enquêtes d'opinion)

  - Échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (réponse d'audience).

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- prise pour microphone externe ou pour casque d'écoute ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle ;

- connecteur modulaire à 8 pôles pour combiné intercom et contact externe de présence et de fraude (par ex. un lecteur d'empreintes digitales) ;

- connecteurs stéréo gauche et droit pour casque de 3,5 mm ;

- connecteur stéréo pour microphone externe ou casque d'écoute (3,5 mm).

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Connexion du casque

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Connexion du casque d'écoute

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Niveau d'entrée nominal	7 mVrms

du microphone

Niveau de surcharge		>124 mVrms

du microphone

Données d'interface

Type de microphone externe recommandé (ou casque d'écoute)

Élément		Condensateur à électret

Diagramme polaire		Omnidirectionnel

Tension de

fonctionnement		5 Vcc

Sensibilité		62 dB à 1 200 ohms

(0 dB = 1 V/mbar à 1 kHz)

Réponse en fréquence		100 Hz à 14 kHz

Connecteur		connecteur 3,5 mm mono ou stéréo

Caractéristiques mécaniques

Montage 	 sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau	50 x 275 x 155 mm

Encastré	30 x 275 x 155 mm

Poids	1,4 kg

Couleur de la partie supérieure	Anthracite (PH 10736) avec panneau couleur argent

(RAL 9022)

Couleur de

la base	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-CONCS :	unité Concentus avec sélecteur de canal

microphone enfichable, dispositif de vote, sélecteur de canal, 2 prises pour casque

### Unité de conférence multifonction

L'unité de conférence multifonction est similaire à l'unité de conférence avec sélecteur de canal, à la différence qu'elle intègre un lecteur de carte à puce et un afficheur graphique rétroéclairé. Lorsqu'une carte à puce est insérée dans le lecteur de carte, l'écran graphique LCD affiche automatiquement les informations relatives à l'utilisateur, dans la langue indiquée par la carte à puce du délégué. L'écran graphique LCD est rétroéclairé en permanence et peut afficher les caractères de toutes les langues européennes complexes ainsi que les alphabets à icônes comme le chinois. La sélection du canal est automatiquement limitée au nombre de canaux linguistiques disponibles. Le haut-parleur plat est caractérisé par une acoustique de qualité supérieure et un effet Larsen minimal, ce qui accroît l'intelligibilité. Il est possible de rabattre le haut-parleur.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux téléphones portables ;

- unité de délégué compacte et élégante ;

- haut-parleur plat et rabattable intégré ;

- cinq boutons de vote ;

- raccords de câbles situés sous l'unité ;

- contact externe de présence et de fraude.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- sélecteur de canal avec affichage rétroéclairé du numéro de canal et touches de sélection du canal (haut/bas) ;

- commande de réglage du volume du casque de chaque côté de l'unité ;

- écran graphique LCD. L'affichage type inclut :

  - une description des boutons.

  - des instructions utilisateurs multilingues.

  - des informations sur le nombre actuel d'intervenants.

  - la notification et la confirmation de demande de prise de parole.

  - les résultats des votes.

  - le temps de parole écoulé et restant.

  - les messages publics et personnels.

  - d'autres informations utilisateurs ;

- cinq boutons avec voyant (pour une utilisation combinée avec l'écran graphique LCD). Ces boutons permettent aux utilisateurs d'afficher des messages ou des informations relatives à la conférence ou à l'utilisation des microphones. En fonction du logiciel utilisé, les cinq boutons peuvent servir de boutons de vote avec voyants de confirmation (jaunes), permettant à l'utilisateur de sélectionner :

  - PRÉSENT, OUI (+), NON (-), ABSTENTION (X), (vote

  - parlementaire)

  - Numéros : 1 à 5 (choix multiples ou enquêtes

  - d'opinion)

  - Échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (réponse d'audience) ;

- identification et contrôle d'accès par lecteur de carte, avec ou sans PIN ;

- haut-parleur plat et rabattable intégré, dont le son est automatiquement coupé lorsqu'un microphone est activé ;

- bouton de microphone « marche/arrêt » ou « demande de prise de parole » ;

- voyant d'activation du microphone sur la partie supérieure du haut-parleur ;

- voyant tricolore au-dessus du bouton du microphone :

    - rouge : microphone actif

    - vert : confirmation de la demande de prise de parole

    - jaune : « VIP » Le voyant VIP s'allume lorsque l'unité de délégué est répertoriée dans le bloc-notes, qui est disponible uniquement si le logiciel de commande PC est utilisé.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- prise pour microphone externe ou pour casque d'écoute ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle ;

- connecteur modulaire à 8 pôles pour combiné intercom et contact externe de présence et de fraude (par ex. un lecteur d'empreintes digitales) ;

- connecteurs stéréo gauche et droit pour casque de 3,5 mm ;

- connecteur stéréo pour microphone externe ou casque d'écoute (3,5 mm).

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Connexion du casque

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge	> 32 ohms

Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Connexion du casque d'écoute

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Niveau d'entrée nominal	7 mVrms

du microphone

Niveau de surcharge		>124 mVrms

du microphone

Données d'interface

Type de microphone externe recommandé (ou casque d'écoute)

Élément	Condensateur à électret

Diagramme polaire	Omnidirectionnel

Tension de

fonctionnement	5 Vcc

Sensibilité	62 dB à 1 200 ohms

(0 dB = 1 V/mbar à 1 kHz)

Réponse en fréquence	100 Hz à 14 kHz

Connecteur		connecteur 3,5 mm mono ou stéréo

Caractéristiques mécaniques

Montage 	sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau	50 x 275 x 155 mm

Encastré	30 x 275 x 155 mm

Poids	1,4 kg

Couleur de la 	Anthracite (PH 10736) avec panneau

partie		couleur argent

supérieure	(RAL 9022)

Couleur de

la base	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-CONFF : unité Concentus multifonction

microphone enfichable, dispositif de 
vote, sélecteur de canal, 2 prises pour casque afficheur graphique

### Unité de conférence de président

L'unité présidentielle est dotée de tous les éléments nécessaires pour permettre à son utilisateur de présider une conférence. Elle est peu sensible aux interférences des téléphones portables. L'unité de conférence de président est dotée d'un bouton de microphone prioritaire. Lorsque ce bouton prioritaire est enfoncé, tous les microphones actifs des délégués sont provisoirement ou définitivement éteints, ce qui permet au président de reprendre le contrôle de la réunion. L'unité de président peut être utilisée pour démarrer, stopper ou suspendre un vote, pour annuler une demande de prise de parole, pour éteindre tous les microphones actifs et pour rappeler l'affichage de messages. L'écran graphique LCD est rétroéclairé en permanence et peut afficher les caractères de toutes les langues européennes complexes ainsi que des alphabets à caractères comme le chinois. La sélection du canal est automatiquement limitée au nombre de canaux linguistiques disponibles. Le haut-parleur plat est caractérisé par une acoustique de qualité supérieure et un effet Larsen minimal, ce qui accroît l'intelligibilité. Il est possible de rabattre le haut-parleur.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux téléphones portables ;

- unité de délégué compacte et élégante ;

- haut-parleur plat et rabattable intégré ;

- cinq boutons de vote ;

- raccords de câbles situés sous l'unité ;

- contact externe de présence et de fraude.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- touche de priorité pouvant entraîner l'activation d'une sonnerie tout en coupant provisoirement ou définitivement le son de toutes les unités actives de délégués. Le microphone du président reste actif aussi longtemps que le bouton prioritaire est enfoncé.

- sélecteur de canal avec affichage rétroéclairé du numéro de canal et touches de sélection du canal (haut/bas) ;

- commande de réglage du volume du casque de chaque côté de l'unité ;

- écran graphique LCD. L'affichage type inclut :

  - une description des boutons.

  - des instructions utilisateurs multilingues.

  - des informations sur le nombre actuel d'intervenants.

  - la notification et la confirmation de demande de prise de parole.

  - les résultats des votes.

  - le temps de parole écoulé et restant.

  - les messages publics et personnels.

  - d'autres informations utilisateurs ;

- cinq boutons avec voyant (pour une utilisation combinée avec l'écran graphique LCD). Ces boutons permettent aux utilisateurs d'afficher des messages ou des informations relatives à la conférence ou à l'utilisation des microphones. En fonction du logiciel utilisé, les cinq boutons peuvent servir de boutons de vote avec voyants de confirmation (jaunes), permettant à l'utilisateur de sélectionner :

  - PRÉSENT, OUI (+), NON (-), ABSTENTION (X), (vote parlementaire)

  - Numéros : 1 à 5 (choix multiples ou enquêtes d'opinion)

  - Échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (réponse d'audience) ;

- identification et contrôle d'accès par lecteur de carte, avec ou sans PIN ;

- haut-parleur plat et rabattable intégré, dont le son est automatiquement coupé lorsqu'un microphone est activé ;

- bouton de microphone « marche/arrêt » ou « demande de prise de parole » ;

- voyant d'activation du microphone sur la partie supérieure du haut-parleur ;

- voyant tricolore au-dessus du bouton du microphone :

    - rouge : microphone actif

    - vert : confirmation de la demande de prise de parole

    - jaune : « VIP » Le voyant VIP s'allume lorsque l'unité de délégué est répertoriée dans le bloc-notes, qui est disponible uniquement si le logiciel de commande PC est utilisé ;

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise pour microphone enfichable ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- prise pour microphone externe ou pour casque d'écoute ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle ;

- connecteur modulaire à 8 pôles pour combiné intercom et contact externe de présence et de fraude (par ex. un lecteur d'empreintes digitales) ;

- connecteurs stéréo gauche et droit pour casque de 3,5 mm ;

- connecteur stéréo pour microphone externe ou casque d'écoute (3,5 mm).

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Connexion du casque

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Connexion du casque d'écoute

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Niveau d'entrée nominal	7 mVrms

du microphone

Niveau de surcharge		>124 mVrms

du microphone

Données d'interface

Type de microphone externe recommandé (ou casque d'écoute)

Élément		Condensateur à électret

Diagramme polaire		Omnidirectionnel

Tension de

fonctionnement		5 Vcc

Sensibilité		62 dB à 1 200 ohms

(0 dB = 1 V/mbar à 1 kHz)

Réponse en fréquence		100 Hz à 14 kHz

Connecteur		connecteur 3,5 mm mono ou stéréo

Caractéristiques mécaniques

Montage 	sur un bureau (montage portatif ou fixe)

ou encastré

Dimensions (H x l x P) (sans microphone)

Sur bureau	50 x 275 x 155 mm

Encastré	30 x 275 x 155 mm

Poids	1,4 kg

Couleur de la partie

supérieure	Anthracite (PH 10736) avec panneau couleur argent

(RAL 9022)

Couleur de

la base	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-CONCM : unité Concentus de président

microphone enfichable, dispositif de 
vote, sélecteur de canal, 2 prises pour casque afficheur graphique, touche prioritaire

### Microphone enfichable

Le microphone enfichable est un microphone innovant, élégant et ergonomique doté d'un col réglable, qui se branche et se fixe directement sur n'importe quelle unité. Ce microphone est caractérisé par une réponse unidirectionnelle garantissant des performances optimales même dans un environnement bruyant et est doté d'un voyant qui s'allume en rouge lorsque le microphone est actif et en vert lorsque l'unité de délégué est en état de requête. Le microphone est proposé en deux longueurs de col.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- microphone unidirectionnel sur col réglable ;

- protection anti-vent intégrée.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- voyant rouge ou vert. Le rouge indique que le microphone est actif ; le vert indique que la demande de prise de parole a été acceptée.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- connecteur destiné à brancher et à fixer le microphone.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être branché et fixé sur toutes les unités

Longueur

310 mm

480 mm

Poids

100 g

115 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-MICS : microphone enfichable à col court

DCN-MICL : microphone enfichable à col long

### Mallette pour unité de conférence

Cette mallette peut contenir 10 unités de conférence. Elle est équipée d'un compartiment supérieur spécial permettant de loger 10 microphones (standard et longs).

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- construction robuste avec coins renforcés ;

- simplifie l'emballage et le déballage ;

- facile à porter et à ranger.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Miniconnecteur XLR à 6 pôles

Dimensions	430 x 665 x 255 mm

(H x l x P)

Poids	9,3 kg

Couleur	Gris foncé

### Combiné intercom

Léger, compact et solide, le combiné intercom est équipé d'un support. Il permet aux participants de la conférence de converser à deux. Le combiné est attaché à son support à l'aide d'un câble spiralé d'une longueur de 0,5 m lorsqu'il est enroulé et de 2 m lorsqu'il est déroulé. Ce câble est doté d'un connecteur RJ-45 à 6 pôles permettant le branchement aux unités de conférence et aux unités encastrables. L'unité peut être facilement fixée sur un bureau ou sur un mur.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- idéal pour les applications intercom ;

- compatible avec toutes les interfaces Concentus et Deux délégués ;

- peut être fixé de façon permanente sur un mur, un siège ou un bureau.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- connecteur RJ-45 à 6 pôles.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	sur bureau ou au mur,
à l'aide des deux trous de vis sur le 
support

Dimensions (H x l)	53 x 210 mm

Poids	250 g

Couleur	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 3555/00 : combiné intercom et support

## Unités encastrables

### Interface encastrable

L'encastrement permet d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités, ce qui permet à ces unités de convenir aussi bien au président qu'aux délégués. Ces fonctionnalités comprennent par exemple la connexion d'un panneau de vote, avec ou sans lecteur de carte. En outre, l'unité est dotée de deux entrées audio indépendantes, dont chacune peut être utilisée avec ou sans les microphones fantômes fournis, de type condensateur ou dynamique.

Ces deux entrées servent d'entrées de ligne. À chaque entrée correspond un numéro de siège, si bien que l'unité peut être utilisée par deux postes de délégués.

L'unité est adaptée aux microphones à main et aux microphones enfichables. De plus, elle est dotée d'une connexion unique pour combiné intercom.

Des paramètres permettent d'attribuer l'interface à un seul délégué, à deux délégués, au président, à l'unité d'entrée/de sortie ou au microphone d'ambiance. Le microphone d'ambiance est situé dans la salle de conférence et est automatiquement activé lorsqu'aucun des microphones des unités des délégués ou du président n'est actif.

Deux connecteurs stéréo de 3,5 mm permettent de connecter des casques ou un panneau de haut-parleur (DCN-FLSP). La sortie du haut-parleur est coupée dès que l'entrée correspondante est allumée. L'unité peut être montée librement sur un bureau ou un mur, ou bien encastrée dans le bureau, dans un bras du fauteuil, etc.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- mode Deux délégués offrant deux microphones et deux dispositifs de vote et de carte ;

- deux entrées microphone/ligne ;

- sorties vers les casques ou haut-parleurs ;

- plusieurs options de montage ;

- fonction d'enregistrement d'entrée/de sortie ;

- microphone partagé mais à double réglage.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- trois commutateurs par entrée avec les possibilités suivantes :

  - choix entre microphone ou ligne ;

  - entrée microphone asymétrique, entrée microphone/ligne symétrique ou entrée microphone symétrique avec sélection d'alimentation fantôme ;

  - sélection d'atténuation de l'entrée de 0, 6, 12 ou 18 dB. Potentiomètre de réglage fin (+/- 3 dB) du niveau d'entrée par l'interconnexion d'entrée ;

- deux entrées audio équilibrées pour les sources de ligne (0 dB) ou de microphone (-60 dB), avec ou sans alimentation fantôme (2 prises DIN 262° à 8 pôles) ;

- entrées (commutateurs) et sorties (voyants) de commande à distance correspondant aux microphones et aux panneaux de commande ;

- deux connecteurs stéréo de sortie de 3,5 mm pour casques ou haut-parleurs ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle ;

- interrupteur de sélection des différents modes de l'interface : deux délégués, président, deux délégués, un microphone, deux délégués, haut-parleurs muets, un seul délégué, unité d'entrée/de sortie, microphone d'ambiance.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs RJ-11 pour le panneau de commande du microphone, le panneau de priorité, le panneau de vote et le panneau de carte ;

- un connecteur RJ-11 pour combiné intercom ;

- deux entrées audio équilibrées pour les microphones ;

- une alimentation fantôme (2 prises DIN 262° à 8 pôles) ;

- des entrées (commutateurs) et sorties (voyants) de commande à distance ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle ;

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	sur un mur, sous un bureau ou un siège,
dans un bras de fauteuil ou dans le conduit de câbles

Dimensions	35 x 100 x 170 mm

(H x l x P) 	(sans les câbles)

Poids : 	500 g

Couleur	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DDI : interface Deux délégués

### Microphone à main

Le microphone à main est un microphone unidirectionnel à condensateur doté d'une protection anti-vent. Il tient confortablement dans la main et est idéal pour les situations où l'orateur n'est pas statique. Un bouton marche/arrêt et des voyants sont intégrés au boîtier du microphone. Il est possible de brancher deux microphones à main sur l'interface encastrable. L'unité est disponible avec un câble droit ou spiralé.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- microphone léger et portable ;

- protection anti-vent intégrée ;

- interrupteur marche/arrêt et voyant d'état ;

- câble de 5 m.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- microphone à condensateur avec protection anti-vent intégrée ;

- bouton de microphone « marche/arrêt » ou « demande de prise de parole » ;

- voyant de microphone actif (rouge) ;

- voyant de confirmation de demande de prise de parole (vert).

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble terminé par un connecteur DIN 262° à 8 pôles.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	À l'aide d'une attache, le

microphone peut être monté sur un

meuble, un mur ou un siège

Dimensions	215 x 30 mm

(H x l)

Longueur du câble

5 m

enroulé 0,4 m ; déroulé 1,4 m

Poids	350 g

Couleur	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FHH : microphone à main

DCN-FHH-C : microphone à main avec câble spiralé

### Panneau de connexion du microphone

Le panneau de connexion du microphone permet de brancher les microphones enfichables sur l'une des entrées audio de l'interface encastrable.

Le panneau de connexion du microphone est équipé d'une sortie qui commande le niveau de sortie du sélecteur de canal. De cette façon, lorsque le microphone est actif, le niveau de sortie du sélecteur de canal est réduit, afin de minimiser l'effet Larsen.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- commande du niveau de sortie du sélecteur de canal.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 2 m terminé par un connecteur DIN 2620 à 8 pôles ;

- connecteur destiné à contrôler la réduction du niveau de sortie du sélecteur de canal (prise AMP173977-2).

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Avec raccords et

capots dans tous les types 
d'environnements

Dimensions	40 x 50 x 50 mm

(H x l x P)

Poids	10 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FMIC : panneau de connexion du microphone

### Panneau de commande du microphone

Le panneau de commande du microphone se branche sur l'interface encastrable via l'une des entrées de commande RJ-11.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- bouton de microphone « marche/arrêt » ;

- voyant de microphone actif (rouge) ;

- voyant de demande de prise de parole (vert) ;

- voyant VIP (orange).

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- un bouton de commande du microphone ;

- trois anneaux de couleur lumineux autour du bouton du microphone, pouvant servir dans plusieurs cas :

Rouge

Le microphone est actif.

Rouge clignotant*

Il s'agit de la dernière minute de temps de parole.

Vert

Le délégué est inscrit sur la liste d'attente de parole.

Vert clignotant

Le délégué est le premier sur la liste d'attente et sera le prochain à prendre la parole.

Jaune

Le délégué est répertorié dans le bloc-notes et peut contrôler son microphone sans interaction de l'opérateur.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs RJ-11, l'un pour connecter l'interface encastrable et l'autre pour la boucle.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou avec raccords et capots, dans tous les types 	d'environnements

Dimensions	40 x 50 x 50 mm

(H x l x P)

Poids	200 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FMICB : panneau de commande du microphone

### Panneau de priorité

Le panneau de priorité se branche sur l'interface encastrable via l'une des entrées de commande RJ-11.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- bouton de priorité « marche/arrêt » ;

- voyant de microphone actif (rouge).

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- un bouton de commande du microphone ;

- un anneau lumineux rouge autour du bouton du microphone.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs RJ-11, l'un pour connecter l'interface DCN-DDI pour deux délégués et l'autre pour les connexions en boucle.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou avec raccords et capots, dans tous les types d'environnements

Dimensions	40 x 50 x 50 mm

(H x l x P)

Poids	200 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FPRIOB : panneau de priorité

### Panneau de haut-parleur

Ce panneau de haut-parleur est destiné à être utilisé avec l'interface encastrable. Il est composé d'un haut-parleur recouvert d'une grille ronde. Il comprend aussi un câble de 2 m terminé par un connecteur stéréo de 3,5 mm.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- forme d'angle pour une meilleure intelligibilité.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 2 m terminé par un connecteur stéréo de 3,5 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou avec

raccords et capots, dans tous les types

d'environnements

Dimensions	40 x 100 x 100 mm

(H x l x P)

Poids	203 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FLSP : panneau de haut-parleur

### Panneau de vote

L'unité permet l'enregistrement de présence et six types de vote distincts : parlementaire, réponse d'audience, choix multiple, enquête d'opinion, évaluation et pour/contre.

Les voyants de confirmation jaunes servent à inviter l'utilisateur à indiquer sa présence, à voter et à confirmer l'enregistrement de son vote.

L'unité est dotée d'un contact de présence externe, qui peut être utilisé comme interrupteur externe de présence ou de fraude. Les lecteurs d'empreintes digitales sont généralement utilisés pour le contact de présence externe.

Le voyant bleu d'unité active indique que le système fonctionne normalement.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'unité puisse être encliquetée dans un panneau métallique de 2 mm d'épaisseur, ou montée avec raccords et capots sur n'importe quel type de surface.

La combinaison de l'unité de vote et de capots est très élégante et convient aussi bien à des salles de réunion modernes que classiques.

L'unité se branche sur l'interface encastrable.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- contact de présence externe ;

- voyants de confirmation de vote ;

- voyant d'unité active.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- cinq boutons de vote avec voyants de confirmation pour sélectionner : Présent, oui (+), non (-) ou abstention (x) (enregistrement de présence, vote parlementaire et pour/contre) ; numéros : 1 à 5 (choix multiple, enquête d'opinion, évaluation) ; échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (réponse d'audience) ;

- un voyant d'unité active. Le voyant bleu indique que le système fonctionne normalement ;

- un bouton « de-init/init » (face arrière de l'unité).

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs RJ-11, l'un pour connecter l'interface DCN-DDI pour deux délégués et l'autre pour les connexions en boucle ;

- connecteur de contact de présence externe (prise AMP173977-3).

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou avec

raccords et capots, dans tous les types

d'environnements

Dimensions	40 x 100 x 82 mm

(H x l x P)

Poids	81 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FV : panneau de vote

### Panneau de vote et de carte

Le panneau de vote et de carte a les mêmes fonctionnalités que le panneau de vote, à la différence près qu'il est équipé d'un lecteur de carte d'identification.

Le lecteur de carte d'identification permet d'identifier les délégués au niveau du système de conférence, et de réunir les conditions nécessaires pour que seuls les délégués autorisés puissent prendre part aux séances de vote ou avoir droit aux procédures d'usage de la conférence, comme celui d'utiliser un microphone.

L'activation du voyant jaune de l'unité indique que la carte d'identification est valide.

L'unité se branche sur l'interface encastrable.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- identification à l'aide d'une carte d'identification ;

- contact de présence externe ;

- voyants de confirmation de vote ;

- voyant d'unité active.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- cinq boutons de vote avec voyants de confirmation pour sélectionner : Présent, oui (+), non (-) ou abstention (x) (enregistrement de présence, vote parlementaire et pour/contre) ; numéros : 1 à 5 (choix multiple, enquête d'opinion, évaluation) ; échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (réponse d'audience) ;

- un voyant d'unité active. Le voyant bleu indique que le système fonctionne normalement. Le voyant jaune indique que la carte d'identification est valide ;

- un bouton « de-init/init » (face arrière de l'unité).

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs RJ-11, l'un pour connecter l'interface DCN-DDI pour deux délégués et l'autre pour les connexions en boucle ;

- connecteur de contact de présence externe (prise AMP173977-3).

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou avec

raccords et capots, dans tous les types

d'environnements

Dimensions	40 x 100 x 82 mm

(H x l x P)

Poids	104 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FVCRD : panneau de vote et de carte

### Panneau vierge

Le panneau vierge ferme nettement la fente d'extension d'une unité encastrée inutilisée. Toutes les dispositions seront prises pour que ce panneau puisse être enlevé si une future extension requiert la fente en question.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur panneau métallique de

2 mm d'épaisseur ou avec

raccords et capots, dans tous les types

d'environnements

Dimensions	40 x 100 mm

(H x l)

Poids	17 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FBP : kit de 10 panneaux vierges

### Capots

Des capots assortis servent à donner une touche de finition aux dispositifs encastrables. Deux capots sont nécessaires pour chaque poste à montage encastré.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peuvent être encliquetés dans des couplages DCN-FCOUP

Dimensions	40 x 100 x 82 mm

(H x l)

Poids	2 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FEC : kit de 50 capots

### Couplages

Les couplages servent à encastrer et à connecter les panneaux encastrables et les capots.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peuvent être vissés dans la partie découpée du bureau

Dimensions	40 x 100 x 82 mm

(H x l)

Poids	12 g

Couleur	Noir

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FCOUP : kit de 50 couplages

### Outil de positionnement de l'encastrement

Les éléments encastrables se positionnent facilement grâce à l'outil de positionnement de l'encastrement.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Poids	31 g

Couleur	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FPT : outil de positionnement de l'encastrement

### Combiné intercom

Léger, compact et solide, le combiné intercom est équipé d'un support. Il permet aux participants de la conférence de converser à deux. Le combiné est attaché à son support à l'aide d'un câble spiralé d'une longueur de 0,5 m lorsqu'il est enroulé et de 2 m lorsqu'il est déroulé. Ce câble est doté d'un connecteur RJ-45 à 6 pôles permettant le branchement aux unités de conférence et aux unités encastrables. L'unité peut être facilement fixée sur un bureau ou sur un mur.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- idéal pour les applications intercom ;

- compatible avec toutes les interfaces Concentus et Deux délégués ;

- peut être fixé de façon permanente sur un mur, un siège ou un bureau.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- connecteur RJ-45 à 6 pôles.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	sur bureau ou au mur, à l'aide des deux trous de vis sur le support

Dimensions (H x l)	53 x 210 mm

Poids	250 g

Couleur	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 3555/00 : combiné intercom et support

### Boîtier de bureau

Ce boîtier permet d'utiliser les panneaux encastrables dans des applications sur bureau. Il suffit d'encliqueter le panneau dans ce boîtier. Il est conçu pour l'unité de vote, mais peut aussi être utilisé pour d'autres unités encastrées, comme l'unité de sélection du canal.

Toutes les dispositions seront prises pour que, dans les cas d'applications permanentes, le boîtier soit fixé sur le bureau.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être posé ou fixé sur un bureau

Dimensions	40 x 100 x 82 mm

(H x l)

Poids	243 g

Couleur	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-TTH : kit de 10 boîtiers de bureau

### Unité de vote

L'unité permet l'enregistrement de présence et six types de vote distincts : parlementaire, réponse d'audience, choix multiple, enquête d'opinion, évaluation et pour/contre.

Les voyants de confirmation jaunes servent à inviter l'utilisateur à indiquer sa présence, à voter et à confirmer l'enregistrement de son vote.

Le voyant bleu d'unité active indique que le système fonctionne normalement. Le voyant bleu clignote lorsque l'unité détecte un problème de communication.

La combinaison de l'unité de vote et de capots est très élégante et convient aussi bien à des salles de réunion modernes que classiques.

La connexion directe au câble réseau constitue une solution économique pour les postes qui ne requièrent que des capacités de vote.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- conçue pour le vote parlementaire, les numéros et l'échelle d'évaluation ;

- voyants de confirmation de vote ;

- voyant d'unité active ;

- facile à monter ;

- design élégant, convenant aussi bien aux salles de réunions modernes que classiques ;

- connexion réseau directe en boucle ;

- solution économique pour les postes ne nécessitant que des capacités de vote.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- cinq boutons de vote avec voyants de confirmation pour sélectionner : Présent, oui (+), non (-) ou abstention (x) (enregistrement de présence, vote parlementaire et pour/contre) ; numéros : 1 à 5 (choix multiple, enquête d'opinion, évaluation) ; échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (réponse d'audience) ;

- un voyant d'unité active. Le voyant bleu indique que le système fonctionne normalement. Le voyant bleu clignote lorsque l'unité détecte un problème de communication ;

- un bouton « de-init/init » (face arrière de l'unité).

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 1 m terminé par un connecteur mâle circulaire moulé à 6 pôles ;

- câble de 1 m terminé par un connecteur femelle circulaire moulé à 6 pôles, pour une connexion en boucle au réseau.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou avec

raccords et capots, dans tous les types

d'environnements

Dimensions	40 x 100 x 82 mm

(H x l x P)

Poids	250 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FVU : unité de vote

### Unité de vote (chinois)

Cette unité sert pour l'enregistrement de la présence, le vote parlementaire et le vote pour ou contre. Elle est équipée de boutons de vote colorés et de texte en chinois. Ce texte représente les indications suivantes : présent, oui, non et abstention. Les couleurs des boutons sont le blanc, le vert, le rouge et le jaune. Les voyants de confirmation jaunes servent à inviter l'utilisateur à indiquer sa présence, à voter et à confirmer l'enregistrement de son vote.

Le voyant bleu d'unité active indique que le système fonctionne normalement. Le voyant bleu clignote lorsque l'unité détecte un problème de communication.

La combinaison de l'unité de vote et de capots est très élégante et convient aussi bien à des salles de réunion modernes que classiques.

La connexion directe au câble réseau constitue une solution économique pour les postes qui ne requièrent que de capacités de vote.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award.

- boutons de vote colorés ;

- texte en chinois ;

- voyant d'unité active ;

- design élégant, convenant aussi bien aux salles de réunions modernes que classiques ;

- connexion réseau directe en boucle ;

- voyants de confirmation de vote ;

- conçu pour le vote parlementaire ;

- solution économique pour les postes ne nécessitant que des capacités de vote.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- quatre boutons de vote dotés de voyants de confirmation jaunes. Ils servent à indiquer : présent, oui, non, abstention ;

- un voyant d'unité active. Le voyant bleu indique que le système fonctionne normalement. Le voyant bleu clignote lorsque l'unité détecte un problème de communication ;

- un bouton « de-init/init » (face arrière de l'unité).

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 1 m terminé par un connecteur mâle circulaire moulé à 6 pôles ;

- câble de 1 m terminé par un connecteur femelle circulaire moulé à 6 pôles, pour une connexion en boucle au réseau.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou avec

raccords et capots, dans tous les types

d'environnements

Dimensions	40 x 100 x 82 mm

(H x l x P)

Poids	250 g

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FVU-CN : unité de vote (chinois)

### Microphone à main à condensateur

Il s'agit d'un microphone à main à directivité unidirectionnelle. Il se compose d'un élément piézoélectrique à électret, logé dans un châssis robuste à protection anti-vent et contre les « plops ». Le faible niveau de bruit d'entrée équivalent et l'insensibilité aux champs électrostatiques et électromagnétiques perturbateurs garantissent un signal audio exempt de bruits parasites.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- transducteur condensateur ;

- unidirectionnel ;

- haute intelligibilité de la parole ;

- sensibilité réduite aux bruits et vibrations du châssis ;

- alimentation fantôme ;

- construction robuste ;

- finition moderne noir mat antireflet.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

  - Elle utilise une alimentation fantôme, disponible sur les entrées microphone des amplificateurs de sonorisation Bosch.

  - Il s'agit d'un excellent microphone, qui présente une directivité unidirectionnelle pratiquement indépendante de la fréquence.

  - Il comprend un interrupteur marche/arrêt à glissière et une prise XLR verrouillable à trois pôles.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques*

Type	Microphone à main

Diagramme polaire	Unidirectionnel

Bande de fréquences	100 Hz à 16 kHz

Sensibilité	2 mV/Pa ±3 dB (-54 dB par rapport

à 1 V/Pa)

Impédance	200 ohms

de sortie nominale

Niveau de bruit 	26 dB (A)

d'entrée équivalent

Alimentation 	11-52 V (conformément aux

fantôme		normes DIN 45596 et

IEC 268-15A)

Consommation	≤ 1,5 mA

Température

ambiante	20 °C à +55 °C

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (Ø x L)	54 x 170 mm

Connecteur	connecteur XLR mâle 3 pôles

Couleur	Noir

Poids	245 g

* Données techniques conformes à la norme IEC 268-4

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB9600/20 : microphone à main à condensateur

### Système d'attache de microphone

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- système d'attache de microphone universel à desserrage rapide ;

- support de microphone sur ressorts ;

- réglage de l'angle de friction ;

- se visse sur un filetage Whitworth 3/8", 1/2" ou 5/8" ;

- conçu pour un col de microphone de 19 à 32 mm de diamètre.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Poids	60 g

Couleur	Noir mat

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBC1215/01 : système d'attache de microphone

### Trépied de sol

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- réglable de 850 à 1 600 mm à l'aide d'attaches torsadées ;

- trois pieds repliables de 360 mm (pour la stabilité) ;

- Colonne terminée par filetage Whitworth mâle de 3/8".

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	850 x 110 mm

(plié)

Poids	2,4 kg

Couleur	Noir mat

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBC1215/01 : système d'attache de microphone

### Girafe réglable

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- portée et angle réglables (attache à desserrage rapide) ;

- distance maximale de 670 mm ;

- se fixe sur filetage Whitworth 3/8".

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Longueur	840 mm

Poids	0,85 kg

Couleur	Noir mat

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBC 1226/01 : girafe réglable

# Équipement d'interprétation et de distribution des langues

## Pupitre d'interprète

Le pupitre d'interprète, moderne et élégant, est conçu pour un seul interprète. Il est conforme aux normes internationales. Un positionnement clair de chaque zone fonctionnelle du pupitre permet de l'utiliser intuitivement et sans risque d'erreur. Le pupitre d'interprète est disponible en couleur claire ou foncée.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- faible sensibilité aux téléphones portables ;

- conception ergonomique et fonctionnalités pour les malvoyants ;

- jusqu'à 31 canaux d'interprétation plus la langue de discours utilisée, avec une bande passante audio de 20 kHz ;

- écran graphique LCD rétroéclairé pour un affichage lumineux des informations même dans des environnements sombres ;

- 5 touches présélectionnées pour les langues de relais avec indication de l'activation à l'écran ;

- bouton du microphone avec un anneau lumineux rouge, vert ou jaune ;

- base claire ou foncée.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- canal de sortie A et B avec indication du statut et de la sélection à l'écran ;

- pour tous les canaux, le numéro du canal, la langue et le niveau de qualité sont indiqués à l'écran ;

- conception ergonomique et fonctionnalités pour les malvoyants, comme un bouton central en relief et des bips pour indiquer la marche ou l'arrêt du microphone et la sélection d'un double relais ;

- haut-parleur intégré avec sélecteur du canal linguistique ;

- programmateur de parole pour indiquer le temps d'interprétation écoulé ;

- dispositif permettant de demander à l'orateur de parler plus doucement ;

- demande d'aide à un opérateur ou à un placeur ;

- voyant de cabine de téléphone et d'intercom ;

- possibilité d'installer jusqu'à 6 pupitres par cabine ;

- montage sur bureau ou encastré ;

- microphone enfichable ;

- sélection automatique du casque lorsque celui-ci est connecté ;

- programmation facile à l'aide de menus à l'écran, après choix du mode de programmation ;

- touche de microphone entourée d'un voyant rouge d'activation ou d'un voyant vert « cabine non utilisée » ;

- touche de mode muet ;

- touche d'aide ;

- touche de requête de discours plus lent ;

- touches intercom d'appel de l'opérateur ou du président (pour un usage futur) ;

- touche de message avec voyant jaune (pour un usage futur) ;

- voyants jaunes d'appel téléphonique ou intercom ;

- voyants jaunes indiquant que les canaux A et B sont occupés ;

- commande rotative de sélection du canal (et autres fonctions).

Appuyer sur ce bouton définit la sélection du premier canal disponible ;

- écran LCD rétroéclairé indiquant le canal de sortie sélectionné et activé, avec le numéro du canal et l'abréviation de la langue ;

- commande de réglage rotative du volume des haut-parleurs ;

- commande de réglage rotative du volume des casques ;

- Commande de réglage rotative des basses et des aigus du casque ;

- touche « marche/arrêt » du bip ;

- cinq touches de présélection de la langue relais ;

- touche parole/relais auto. avec voyants verts ;

- commande rotative (similaire à celle de la section consacrée à la parole) de sélection des langues relais pour les touches de présélection du relais et du canal du haut-parleur. Appuyer sur ce bouton définit la sélection du premier canal disponible ;

- écran LCD rétroéclairé indiquant la langue relais sélectionnée, avec numéro du canal, noms abrégés et voyants d'indication de la qualité. Le canal du haut-parleur sélectionné apparaît également, avec son nom abrégé.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise microphone à 6 pôles ;

- connecteur pour haut-parleur ou casque de type DIN 180° à 5 pôles, câblé conformément à la norme 
IEC 574-3 ;

- prises pour casque stéréo de 6,3 mm et de 3,5 mm ;

- câble de 2 m avec connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- prise circulaire à 6 pôles pour connexion en boucle au réseau ;

- connecteur modulaire à 8 pôles pour connexion de signal cabine téléphone, intercom ou à l'antenne.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Connexion du casque

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Connexion du casque d'écoute

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms

Puissance d'émission		60 mW/32 ohms

Niveau d'entrée nominal	7 mVrms

du microphone

Niveau de surcharge		>124 mVrms

du microphone

Caractéristiques mécaniques

Montage			posé ou fixé sur un bureau

Dimensions			82 x 330 x 170 mm

(H x l x P)			(avec microphone)

Pente			25 degrés

Poids			1,3 kg

Couleur de la partie

supérieure			Argent (RAL 9022)

Couleur de la base

Gris clair (RAL 000 7500)

Couleur de la base	anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-IDESK-L : pupitre d'interprète avec base claire

DCN-IDESK-D : pupitre d'interprète avec base foncée

## Casque d'interprète

Le casque d'interprète est léger et dynamique.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- coussinets remplaçables.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 1,5 m terminé par un connecteur stéréo de 6,3 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Impédance	2 x 720 ohms

Réponse en fréquence	250 Hz à 13 kHz (-10 dB)

Puissance maximale	200 mW

Sensibilité (1 kHz)	97 dB NPA/écouteur à 0

dBV/système

96 dB NPA/écouteur à

1 mW/écouteur

Caractéristiques mécaniques

Poids	78 g

Couleur	Noir/gris

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 9095/30 : casque d'interprète

LBB 9095/50 : kit de 25 paires de coussinets

Valise pour pupitre d'interprète

La valise pour pupitre d'interprète peut contenir 2 pupitres, 2 microphones et certains accessoires tels que les casques, écouteurs et lampes de lecture.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- construction robuste avec coins renforcés ;

- simplifie l'emballage et le déballage ;

- facile à porter et à ranger.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	235 x 530 x 385 mm (H x l x P)

Poids (vide)	6 kg

Couleur	Gris foncé

## Unité de sélection du canal

L'unité de sélection du canal est un sélecteur de canal audio compact et élégant qui est conçu pour un seul utilisateur et pour une écoute par casque. Il permet de choisir entre 32 canaux audio de grande qualité, utilisés pour distribuer les canaux d'interprétation et de discours.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- aucune sortie audio tant que le casque n'est pas connecté ;

- s'adapte automatiquement aux canaux disponibles ;

- conception élégante et moderne ;

- fonction « Silence » intégrée : aucune sortie audio tant que l'une des touches n'a pas été activée pour éliminer tout bruit en provenance des casques lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;

- après connexion d'un casque, le canal de discours par défaut (canal 0) est sélectionné avec un volume optimal et le rétroéclairage est activé ;

- encastrable sur le plateau ou la face verticale avant d'un bureau, ou dans les bras d'un fauteuil ;

- deux boutons-poussoirs (haut/bas) pour sélectionner le canal ;

- deux boutons-poussoirs (haut/bas) pour régler le volume du casque

- écran LCD rétroéclairé à deux chiffres pour indiquer le numéro du canal.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- prise jack pour casque stéréo de 3,5 mm ;

- prise pour casque externe ;

- câble de 2 m avec connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les interconnexions en boucle.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge		> 32 ohms < 1 kOhm

du casque

Puissance de sortie		2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage 	Encastrable

Dimensions (H x l x P)	40 x 100 x 100 mm

Poids	0,3 kg

Couleur	Argent (RAL 9022)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-FCS : unité de sélection du canal (pour 32 canaux)

## Boîtier de bureau

Ce boîtier permet d'utiliser les panneaux encastrables dans des applications sur bureau. Il suffit d'encliqueter le panneau dans ce boîtier. Il est conçu pour l'unité de vote, mais peut aussi être utilisé pour d'autres unités encastrées, comme l'unité de sélection du canal.

Toutes les dispositions seront prises pour que, dans les cas d'applications permanentes, le boîtier soit fixé sur le bureau.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être posé ou fixé sur un bureau

Dimensions	40 x 100 x 82 mm

(H x l)

Poids	243 g

Couleur	Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-TTH : kit de 10 boîtiers de bureau

## Casque stéréo léger

Le casque stéréo léger offre une reproduction du son de grande qualité.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- coussinets remplaçables.

- coussinets lavables et solides, en option.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 1,3 m terminé par un connecteur stéréo angulaire de 3,5 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Impédance	> 32 ohms par écouteur

Réponse en fréquence

audio	50 Hz à 20 kHz (-10 dB)

Puissance maximale	50 mW

Sensibilité (1 kHz)	98 dB NPA/écouteur à

1 mW/écouteur

Caractéristiques mécaniques

Poids	70 g

Finition	Anthracite (PH 10736)

avec argent

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 3443/00 : casque stéréo léger

LBB 3443/50 : kit de 100 paires de coussinets

HDP-LWSP : kit de 50 paires de coussinets solides

## Casque stéréo de menton

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- conception ergonomique pour une utilisation sous le menton ;

- embouts remplaçables.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 1,2 m terminé par un connecteur stéréo angulaire de 3,5 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Impédance	> 150 ohms par écouteur

Réponse en fréquence

audio	50 Hz à 5 kHz (-10 dB)

Puissance maximale	60 mW

Sensibilité (1 kHz)	107 dB NPA/écouteur à

1 mW/écouteur

Caractéristiques mécaniques

Poids	33 g

Finition	Noir

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 3441/10 : casque stéréo de menton

LBB 9095/50 : kit de 1 000 embouts

## Écouteur

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- conception ergonomique pour une utilisation sous le menton ;

- embouts remplaçables.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 1,2 m terminé par un connecteur stéréo de 3,5 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Impédance	> 32 ohms

Réponse en fréquence

audio	100 Hz à 5 kHz (-10 dB)

Puissance maximale	5 mW

Sensibilité (1 kHz)	114 dB NPA/oreillette à

1 mW/par oreillette

Caractéristiques mécaniques

Poids	25 g

Finition	Gris foncé

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 3442/00 : écouteur

## Casque dynamique de haute qualité

Ce robuste casque dynamique offre une reproduction du son de haute qualité.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- coussinets remplaçables.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 1,2 m terminé par un connecteur stéréo de 3,5 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Impédance	> 720 ohms par écouteur

Réponse en fréquence

audio	250 Hz à 13 kHz (-10 dB)

Puissance maximale	200 mW

Sensibilité (1 kHz)	96 dB NPA/écouteur à

1 mW/écouteur

Caractéristiques mécaniques

Poids	25 g

Finition		Gris foncé

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 3015/04 : casque dynamique de haute qualité

LBB 9095/50 : kit de 25 paires de coussinets

# Équipement de commande centrale

## Unité de commande centrale de base

L'unité de commande centrale (CCU) de base inclut des dispositifs de contrôle des microphones de délégués, de distribution de l'interprétation simultanée et de direction des séances de vote, le tout sans intervention d'un opérateur.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award.

- contrôle d'un maximum de 245 unités de contribution ;

- dispositif de contrôle pour un nombre illimité de sélecteurs de canaux ;

- 2 x 32 canaux audio de haute qualité ;

- dispositif de base de gestion des microphones ;

- trois modes de fonctionnement des microphones :

- Ouvert : bouton de commande du microphone avec demande de prise de parole (Auto).

- Prioritaire : bouton de commande du microphone prioritaire par rapport aux microphones actifs (FIFO).

- Parole : microphones activés par la voix ;

- entre 1 et 4 microphones ouverts ;

- contrôle de base pour les procédures de vote parlementaire. Les délégués ont le choix entre « Présent », « Oui », « Non » ou « Abstention ». L'unité de président Concentus peut démarrer, arrêter ou suspendre le vote. Les résultats finaux peuvent être affichés sur les écrans de salle et sur les écrans LCD des unités. L'unité comprend également une fonction d'annonce, qui déclenche une sonnerie de vote. Le président peut utiliser cette sonnerie pour indiquer que la séance de vote va commencer ;

- fonction d'interprétation simultanée de base, avec 31 canaux de langues plus un canal de parole ;

- fonction intercom de base avec attribution d'un opérateur et d'un président intercom (pouvant tous les deux être appelés par les bureaux d'interprètes) ;

- contrôle caméra automatique ;

- 2 entrées de ligne audio et 2 sorties de ligne audio ;

- sensibilité réglable des entrées audio ;

- niveau réglable des sorties audio ;

- dispositif d'insertion audio destiné pour connecter des périphériques externes de traitement audio ou des coupleurs téléphoniques ;

- configuration de l'unité de commande centrale et du système via l'écran et le bouton rotatif ;

- les unités de commande centrale peuvent être nommées individuellement afin de faciliter leur identification ;

- mesures du vumètre pour contrôler les entrées et sorties audio. Le système audio peut être contrôlé à l'aide de casques ;

- boîtier de 19" (2U) pour bureau ou montage en rack ;

- poignées facilitant le transport ;

- supports de montage en rack 19", pieds amovibles et accessoires de montage inclus ;

- instructions sur l'installation du système et instructions utilisateur sur CD ROM.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- interrupteur marche/arrêt à l'avant ;

- écran LCD 2 x 16 caractères à l'avant pour l'affichage du statut et de la configuration de l'unité de commande centrale ;

- bouton rotatif à l'avant pour parcourir les menus à l'écran LCD ;

- deux voyants rouges de surcharge à l'arrière pour les sorties réseau DCN.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- connecteurs à fusible intégré européen, câble secteur correspondant (1,7 m) inclus ;

- deux connecteurs DCN pour la connexion de dispositifs, plus système d'alimentation extensible. Chaque connecteur est protégé contre les courts-circuits (2 connecteurs circulaires à 6 pôles) ;

- deux entrées de ligne audio stéréo Cinch, non symétriques ;

- une sortie de ligne audio, XLR 3 pôles, symétrique ;

- deux sorties de ligne audio stéréo Cinch, non symétriques ;

- une sortie pour casque stéréo 3,5 mm ;

- un connecteur de données série RS-232 pour équipements de contrôle et diagnostic pour caméra.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	115/230 V +/-10 %

Consommation	200 W

Alimentation DCN	40 Vcc, max. 65 W par connecteur DCN

Alimentation totale	130 W

Connexion RS-232	connecteur femelle à 9 pôles 
D-Sub

Réponse en fréquence	30 Hz – 20 kHz (-3 dB au niveau nominal)

Taux d'harmoniques au

niveau nominal	< 0,5 %

Atténuation diaphonie	> 85 B à 1 kHz

Plage dynamique	> 90 dB

Rapport signal/bruit	> 87 dBA

Entrées audio

Entrée nominale Cinch	24 dBV (+/-6 dB)

Entrée maximale Cinch	+0 dBV

Sorties audio

Sortie nominale XLR	12 dBV (+6/-24 dB)

Sortie maximale XLR	+12 dBV

Sortie nominale Cinch	24 dBV (+6/-24 dB)

Sortie maximale Cinch	+0 dBV

Caractéristiques mécaniques

Montage		Libre ou monté en rack 19"

Dimensions (H x l x P)	88 x 483 x 350 mm

(avec supports, sans pieds)

92 x 440 x 350 mm

(sans supports, avec pieds)

Poids		7 kg

Couleur		Anthracite (PH 10736)

argent

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-CCUB : unité de commande centrale de base

DCN-CCUB-UL : unité de commande centrale de base UL/CSA

destinée à l'Amérique du Nord

Unité de commande centrale

Reliée à un ordinateur, l'unité de commande centrale (CCU) offre plus de subtilités en matière de contrôle de conférence. Les utilisateurs peuvent alors avoir accès à une vaste gamme de logiciels présentant chacun une fonction spécifique de contrôle ou de surveillance de conférence. Ces logiciels permettent d'étendre les capacités de gestion d'une conférence. Dans le cas d'un dysfonctionnement de votre ordinateur, l'unité de commande centrale bascule en mode de fonctionnement autonome, permettant ainsi le déroulement de la conférence.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- contrôle d'un maximum de 245 unités de contribution ;

- dispositif de contrôle pour un nombre illimité de sélecteurs de canaux ;

- 2 x 32 canaux audio de haute qualité ;

- réseau optique pour le raccord de l'unité de commande centrale à l'émetteur infrarouge Integrus de distribution de langues, à une unité d'extension audio et aux interfaces Cobranet, permettant plusieurs installation de distribution et de contribution audio • Réseau optique conçu pour un câblage redondant. Branchement simple ou en boucle ;

- dispositif de base de gestion des microphones ;

- trois modes de fonctionnement des microphones :

- Ouvert : bouton de commande du microphone avec demande de prise de parole (Auto).

- Prioritaire : bouton de commande du microphone prioritaire par rapport aux microphones actifs (FIFO).

- Parole : microphones activés par la voix ;

- entre 1 et 4 microphones ouverts ;

- contrôle de base pour les procédures de vote parlementaire. Les délégués ont le choix entre « Présent », « Oui », « Non » ou « Abstention ». L'unité de président Concentus peut démarrer, arrêter ou suspendre le vote. Les résultats finaux peuvent être affichés sur les écrans de salle et sur les écrans LCD des unités. L'unité comprend également une fonction d'annonce, qui déclenche une sonnerie de vote. Grâce à ce signal de vote, le président peut indiquer que la séance de vote va commencer ;

- fonction d'interprétation simultanée de base, avec pas moins de 31 canaux de langues plus un canal de parole ;

- fonction intercom de base avec attribution d'un opérateur et d'un président intercom (pouvant tous les deux être appelés par les bureaux d'interprètes) ;

- contrôle caméra automatique ;

- installations de conférence étendues lors de l'utilisation d'un logiciel de contrôle ou de commandes à distance ;

- 2 entrées de ligne audio et 2 sorties de ligne audio ;

- sensibilité réglable des entrées audio ;

- niveau réglable des sorties audio ;

- dispositif d'insertion audio destiné pour connecter des périphériques externes de traitement audio ou des coupleurs téléphoniques ;

- configuration de l'unité de commande centrale et du système via l'écran et le bouton rotatif ;

- les unités de commande centrale peuvent être nommées individuellement afin de faciliter leur identification ;

- mesures du vumètre pour contrôler les entrées et sorties audio. Le système audio peut être contrôlé à l'aide d'un casque ;

- boîtier 19" (2U) pour bureau ou montage en rack ;

- poignées facilitant le transport ;

- supports de montage en rack 19", pieds amovibles et accessoires de montage inclus ;

- instructions sur l'installation du système et instructions utilisateur sur CD ROM.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- interrupteur marche/arrêt à l'avant ;

- écran LCD 2 x 16 caractères à l'avant pour l'affichage du statut et de la configuration de l'unité de commande centrale ;

- bouton rotatif à l'avant pour parcourir les menus à l'écran LCD ;

- deux voyants rouges de surcharge à l'arrière pour les sorties réseau DCN ;

- deux voyants rouges de surcharge à l'arrière pour les connexions optiques.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- connecteurs à fusible intégré européen, câble secteur correspondant (1,7 m) inclus ;

- deux connecteurs DCN pour la connexion de dispositifs, plus système d'alimentation extensible. Chaque connecteur est protégé contre les courts-circuits (2 connecteurs circulaires à 6 pôles) ;

- deux connecteurs de réseau optique pour la connexion d'unités d'extension audio ;

- deux entrées de ligne audio XLR à 3 pôles avec séparation galvanique disponibles en option ;

- deux entrées de ligne audio stéréo Cinch, non symétriques ;

- deux sorties de ligne audio XLR à 3 pôles avec séparation galvanique ;

- deux sorties de ligne audio stéréo Cinch, non symétriques ;

- une sortie pour casque stéréo 3,5 mm ;

- deux connecteurs de données série RS-232 pour connexion PC et équipement de diagnostic.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	115/230 V +/-10 %

Consommation	200 W

Alimentation DCN	40 Vcc, max. 65 W par connecteur DCN

Alimentation réseau

optique	40 Vcc, max. 65 W

Alimentation totale	130 W

Connexion RS-232	2 connecteurs femelle à 9 pôles D-Sub

Réponse en fréquence	30 Hz – 20 kHz (-3 dB au niveau nominal)

Taux d'harmoniques au

niveau nominal	< 0,5 %

Atténuation diaphonie	> 85 B à 1 kHz

Plage dynamique	> 90 dB

Rapport signal/bruit	> 87 dBA

Entrées audio

Entrée nominale XLR	12 dBV (+/-6 dB)

Entrée maximale XLR	+12 dBV

Entrée nominale Cinch	24 dBV (+/-6 dB)

Entrée maximale Cinch	+0 dBV

Sorties audio

Sortie nominale XLR	12 dBV (+6/-24 dB)

Sortie maximale XLR	+12 dBV

Sortie nominale Cinch	24 dBV (+6/-24 dB)

Sortie maximale Cinch	+0 dBV

Caractéristiques mécaniques

Montage		Libre ou monté en rack 19"

Dimensions (H x l x P)	88 x 483 x 350 mm

(avec supports, sans pieds)

92 x 440 x 350 mm

(sans supports, avec pieds)

Poids		7 kg

Couleur		Anthracite (PH 10736)

avec argent

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-CCU : unité de commande centrale

DCN-CCU-UL : unité de commande centrale UL/CSA

destinée à l'Amérique du nord

## Alimentation d'extension

L'unité d'alimentation d'extension est utilisée avec une unité de commande centrale pour fournir l'alimentation supplémentaire au réseau.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- connexion simple au réseau ;

- alimentation maximum de 255 W ;

- installation possible à tout niveau du câblage système grâce à son séparateur réseau intégré ;

- utilisation du câblage en boucle ;

- activation automatique lors de l'activation de l'unité de commande centrale ;

- toutes les sorties sont protégées contre les courts-circuits ;

- montage libre sur bureau ou montage en rack 19".

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- voyant d'alimentation ;

- trois voyants rouges de surcharge pour les sorties réseau.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- connecteurs à porte-fusibles intégré européen, câble secteur correspondant (1,7 m) inclus ;

- câble DCN de 2 m avec connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- prise circulaire à 6 pôles pour connexion en boucle au réseau ;

- trois connecteurs d'unités, plus alimentation d'extension. Chaque connecteur est protégé contre les courts-circuits (3 connecteurs circulaires à 6 pôles).

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension 	105, 115, 125, 220, 230,

d'alimentation	240 Vca, 50/60 Hz

Consommation	350 W

Alimentation	40 Vcc, max. 85 W par connecteur

Caractéristiques mécaniques

Montage	Libre sur bureau ou en rack 19"

(nécessite 2U, _largeur 19")

Dimensions	100 x 220 x 308 mm

(H x l x P)

Poids	8,3 kg

Couleur boîtier	Gris clair (PH 10709)

Couleur poignées	Gris foncé (PH 10711)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-EPS : alimentation d'extension

DCN-EPS-UL : alimentation d'extension UL/CSA

destinée à l'Amérique du nord

## Unité d'extension audio numérique

L'unité d'extension numérique permet des transmissions audio numériques bidirectionnelles avec le système.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- équipement de raccord de salle ;

- outil de distribution audio polyvalent ;

- réseau optique pour le raccord à l'unité de commande centrale ;

- AES/EBU ou SPDIF ;

- convertisseur de fréquence d'échantillonnage 
(8 – 96 kHz) ;

- contrôle automatique de gain ;

- conçu pour un câblage réseau redondant. Branchement simple ou en boucle ;

- quatre canaux d'entrée audio pour orateurs et interprètes ;

- quatre canaux de sortie audio pour orateurs et interprètes (16 bits - 44,1 kHz) ;

- routage flexible des canaux orateurs et interprètes ;

- configuration de l'unité d'extension audio numérique via l'écran et le bouton rotatif ;

- les unités d'extension audio numériques peuvent être nommées individuellement afin de faciliter leur identification ;

- mesures du vumètre pour contrôler les entrées et sorties audio. Le système audio peut être contrôlé à l'aide de casques ;

- boîtier de 19" (2U) pour bureau ou montage en rack ;

- poignées facilitant le transport ;

- supports de montage en rack 19", pieds amovibles et accessoires de montage inclus ;

- unité alimentée par le réseau.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- écran LCD à 2 x 16 caractères pour l'affichage du statut et de la configuration de l'unité d'extension audio ;

- bouton rotatif à l'avant pour parcourir les menus à l'écran LCD.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs de réseau optique pour la connexion à l'unité de commande centrale ;

- deux entrées stéréo AES/EBU XLR à 3 pôles pour 2 canaux audio par entrée ;

- deux entrées stéréo Cinch SPDIF pour 2 canaux audio par entrée ;

- deux sorties stéréo AES/EBU XLR à 3 pôles pour 2 canaux audio par sortie ;

- deux sorties stéréo Cinch SPDIF pour 2 canaux audio par sortie ;

- huit entrées de contrôle permettant entrées et sorties audio ;

- cinq sorties de contrôle indiquant l'état du canal engagé

- Une sortie pour casque stéréo 3,5 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation		24 – 48 Vcc

Consommation électrique	6 W

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz

Taux d'harmoniques au

niveau nominal		< 0,5 %

Caractéristiques mécaniques

Montage	Libre ou monté en rack 19"

Dimensions (H x l x P)	88 x 483 x 350 mm

(avec supports, sans 	pieds)

92 x 440 x 350 mm

(sans supports, avec 	pieds)

Poids	6 kg

Couleur	Anthracite (PH 10736)

avec argent

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

PRS-4DEX4 : unité d'extension audio numérique

## Unité d'extension audio

L'unité d'extension audio permet des transmissions audio bidirectionnelles avec le système.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- équipement de raccord de salle ;

- outil de distribution audio polyvalent ;

- réseau optique pour le raccord à l'unité de commande centrale ;

- conçu pour un câblage réseau redondant. Branchement simple ou en boucle ;

- quatre entrées de ligne audio (dont deux peuvent être configurées comme entrée de microphone) pour les canaux orateurs et interprètes ;

- quatre sorties de ligne audio pour canaux orateurs et interprètes ;

- routage flexible des canaux orateurs et interprètes ;

- sensibilité réglable des entrées audio ;

- niveau réglable des sorties audio ;

- configuration de l'unité d'extension audio via l'écran et le bouton rotatif ;

- les unités d'extension audio peuvent être nommées individuellement afin de faciliter leur identification ;

- mesures du vumètre pour contrôler les entrées et sorties audio. Le système audio peut être contrôlé à l'aide d'un casque ;

- boîtier de 19" (2U) pour bureau ou montage en rack ;

- poignées facilitant le transport ;

- supports de montage en rack 19", pieds amovibles et accessoires de montage inclus ;

- unité alimentée par le réseau.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- écran LCD à 2 x 16 caractères pour l'affichage du statut et de la configuration de l'unité d'extension audio ;

- bouton rotatif à l'avant pour parcourir les menus à l'écran LCD.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs de réseau optique pour la connexion à l'unité de commande centrale ;

- quatre entrées de ligne audio XLR à 3 pôles avec séparation galvanique ;

- quatre entrées de ligne audio stéréo Cinch, non symétriques ;

- quatre sorties de ligne audio XLR à 3 pôles avec séparation galvanique ;

- quatre sorties de ligne audio stéréo Cinch, non symétriques ;

- huit entrées de contrôle permettant entrées et sorties audio ;

- cinq sorties de contrôle indiquant l'état du canal engagé ;

- une sortie pour casque stéréo 3,5 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation		24 – 48 Vcc

Consommation électrique	7,6 W

Réponse en fréquence		30 Hz à 20 kHz (-3 dB

niveau nominal)

Taux d'harmoniques au

niveau nominal		< 0,5 %

Atténuation diaphonie		> 85 B à 1 kHz

Plage dynamique		> 90 dB

Rapport signal/bruit		> 87 dBA

Entrées de ligne audio

Entrée nominale XLR		0 dBV (±6 dB)

Entrée maximale XLR		+12 dBV

Entrée nominale Cinch		12 dBV (±6 dB)

Entrée maximale Cinch		+0 dBV

Entrées microphone audio

Entrée nominale		57 dBV (±6 dB)

Entrée maximale		26 dBV

Alimentation fantôme		12 V ± 1 V à 15 mA

Sorties de ligne audio

Sortie nominale XLR		12 dBV (+6/-24 dB)

Sortie maximale XLR		+12 dBV

Sortie nominale Cinch		24 dBV (+6/-24 dB)

Sortie maximale Cinch		+0 dBV

Caractéristiques mécaniques

Montage		Libre ou monté en rack 19"

Dimensions (H x l x P)		88 x 483 x 350 mm

(avec supports, sans pieds)

92 x 440 x 350 mm

(sans supports, avec pieds)

Poids (vide)		6 kg

Couleur		Anthracite (PH 10736)

avec argent

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4402/00 : unité d'extension audio

## Interface Cobranet

L'interface Cobranet fait la liaison audio entre le système de conférence et un réseau CobraNet à l'aide de réseaux Ethernet standard.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- prix IF Design Award ;

- équipement de raccord de salle ;

- outil de distribution audio polyvalent ;

- compatible CobraNet sur Ethernet ;

- réseau optique pour le raccord à l'unité de commande centrale ;

- contrôle automatique de gain ;

- conçu pour un câblage réseau redondant. Branchement simple ou en boucle ;

- quatre entrées audio pour canaux orateurs et interprètes ;

- quatre sorties audio pour canaux orateurs et interprètes ;

- routage flexible des canaux orateurs et interprètes ;

- configuration du routage du canal audio de l'interface Cobranet via l'écran et le bouton rotatif ;

- configuration de l'interface Cobranet à l'aide des outils logiciels inclus ;

- les interfaces Cobranet peuvent être nommées individuellement afin de faciliter leur identification ;

- mesures du vumètre pour contrôler les entrées et sorties audio. Le système audio peut être contrôlé à l'aide d'un casque ;

- boîtier de 19" (2U) pour bureau ou montage en rack ;

- poignées facilitant le transport ;

- supports de montage en rack 19", pieds amovibles et accessoires de montage inclus ;

- unité alimentée par le réseau.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- écran LCD 2 x 16 caractères pour l'affichage du statut et du routage du canal audio de l'interface Cobranet ;

- bouton rotatif à l'avant pour parcourir les menus à l'écran LCD.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- deux connecteurs de réseau optique pour la connexion à l'unité de commande centrale ;

- deux connecteurs Ethernet RJ-45 pour CobraNet ;

- huit entrées de contrôle permettant entrées et sorties audio ;

- cinq sorties de contrôle indiquant l'état du canal engagé ;

- une sortie pour casque stéréo 3,5 mm.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	24 – 48 Vcc

Consommation	10,5 W

Réponse en fréquence	30 Hz – 20 kHz

Taux d'harmoniques

au niveau nominal	< 0,5 %

CobraNet

Couche physique	Ethernet

Canaux	4 entrées/4 sorties par unité. Max.

64 sur CobraNet

Conformité	IEEE 802.3

Transmission audio	16, 20 ou 24 bits

Fréquence

d'échantillonnage	48 kHz

Délai d'attente	5,33 ms

Caractéristiques mécaniques

Montage	Libre ou monté en rack 19"

Dimensions (H x l x P)	88 x 483 x 350 mm

(avec supports, sans 	pieds)

92 x 440 x 350 mm

(sans supports, avec 	pieds)

Poids	7 kg

Couleur	Anthracite (PH 10736)

avec argent

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

Interface Cobranet LBB 4404/00

## Suppresseur de larsen

Le fonctionnement du suppresseur de larsen repose sur la technologie de pointe DSP et sur un algorithme breveté. Cet appareil utilise la technique d'annulation de l'écho et l'algorithme de déréverbération pour supprimer le larsen via le filtrage des réverbérations acoustiques. Par l'ajout de bruit masqué (inaudible) au signal de sortie ou par la modification de la fréquence du signal de sortie de 5 Hz, le suppresseur de larsen peut détecter la présence de réverbération dans le signal et la supprimer avant l'apparition de l'effet larsen, de manière à garder le signal initial intact.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- algorithme de suppression de larsen breveté ;

- suppression de l'effet larsen avant son apparition ;

- adaptation automatique à la situation acoustique ;

- gain supplémentaire de 12 dB maximum avant l'apparition de l'effet larsen ;

- entrée ligne ou microphone symétrique avec alimentation fantôme ;

- deuxième entrée microphone avec mélangeur automatique.

L'unité est caractérisée par les fonctions suivantes :

Le filtre adaptatif peut être défini en mode rapide ou en mode précis. Le mode rapide convient parfaitement aux situations où le microphone doit être déplacé, comme dans un système de discussion utilisant plusieurs microphones commutables. Quant au mode précis, il convient mieux en cas d'utilisation d'un microphone fixe, posé sur un pupitre dans un environnement acoustique plus stable, par exemple. Le filtre adaptatif peut converger plus lentement pour réduire encore davantage la réverbération. En fonction de l'environnement acoustique et du mode de fonctionnement choisi, il est possible d'obtenir un gain supplémentaire allant jusqu'à 12 dB avant l'apparition du larsen.

Le suppresseur de larsen intègre également un mélangeur automatique pour les deux entrées microphone. Dans de nombreuses situations (estrade, pupitre ou table de conférence), deux microphones sont utilisés afin de mieux capturer la voix d'un orateur en mouvement. Toutefois, cette technique augmente souvent le risque d'apparition d'effet larsen. Pour remédier à ce problème, le mélangeur automatique du suppresseur de larsen réduit automatiquement le gain du microphone dont l'entrée de signal est la plus faible et augmente celui du microphone dont l'entrée de signal est la plus élevée. De cette manière, le système parvient à « suivre » l'orateur en mouvement pour garantir une netteté phonique optimale. En outre, le maintien du gain total permet de conserver la marge de larsen maximale. Enfin, même lorsque le suppresseur de larsen est en mode passif, le mélangeur automatique reste opérationnel.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- commutateur marche/arrêt ;

- commutateur actif/passif à voyant jaune/vert ;

- bouton d'étalonnage. Pour lancer le cycle d'étalonnage rapide ;

- voyants de signal ;

    - surcharge à 0 dBFS, rouge ;

    - présence à -40 dBFS, vert ;

    - mélangeur automatique activé, vert ;

    - étalonnage, jaune.

Certifications et homologations

Émissions électromagnétiques conformément à EN 55103-1

Immunité électromagnétique conformément à EN 55103-2

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension secteur	230 Vca/115 Vca, ±10 %,

50/60 Hz

Consommation maximale	50 VA

Courant d'appel maximal	1,5 A à 230Vca/3 A à

115 Vca

Fréquence

d'échantillonnage (fs)	32 kHz

Réponse en fréquence	125 Hz – 15 kHz

Distorsion	< 0,1% à 1 kHz

Gain (mode passif)	0 dB entrée ligne

24/36/48 	dB entrée micro

Gain (mode actif)	0 dB entrée ligne

24/36/48 dB entrée micro

S/B	> 90 dB

Retard du signal	< 11 ms

Décorrélateur		Augmentation de fréquence de 5 Hz

Bruit masqué

Entrée ligne/micro 1 (XLR 3 broches, DIN 5 broches, symétrique)

Niveau d'entrée max.	18/6/-6 dBV entrée ligne

-18/-30/-42 dBV

entrée micro

Impédance	10 kOhm/2 kOhm

(ligne/micro)

RRMC	> 25 dB (50 Hz-20 kHz)

Alimentation fantôme	16 V (micro uniquement,

commutable)

Gestion de priorité	Boucle des broches 4

et 5 du connecteur DIN

Entrée micro 2 (XLR 3 broches, DIN 5 broches, symétrique)

Niveau d'entrée max.	18/-30/-42 dBV

Impédance	2 kOhm

Alimentation fantôme	16 V (commutable)

Gestion de priorité	Boucle des broches 4

et 5 du connecteur DIN

Entrée ligne 3 (Cinch, non symétrique)

Niveau d'entrée max.	18/6/-6 dBV

Impédance	20 kOhm

Sortie ligne 1 (XLR 3 broches, symétrique)

Niveau de sortie max.	18/6/-6 dBV (entrée ligne)

6 dBV (entrée micro)

Impédance	< 100 ohms

Sortie ligne 2 (Cinch, non symétrique)

Niveau de sortie max.	8/6/-6 dBV (entrée ligne)

6 dBV (entrée micro)

Impédance	< 100 ohms

Sortie micro 3 (DIN 5 broches, symétrique)

Niveau de sortie max.	22/-34/-46 dBV

(entrée ligne) 34 dBV 
(entrée micro)

Impédance	< 100 ohms

Gestion de priorité	Boucle des broches 4

et 5 du connecteur DIN à partir des entrées

Caractéristiques mécaniques

Dimensions		56 x 430 x 270 mm avec pieds, sans supports de montage 19" 1U avec supports de montage, sans pieds

Poids	3 kg

Caractéristiques environnementales

Température

de fonctionnement	10 °C à +55 °C

Température

de stockage	40 °C à +70 °C

Taux d'humidité relative	< 95 %

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 1968/00 : suppresseur de Larsen Plena

## Encodeur de carte d'identification

L'encodeur de carte d'identification est utilisé conjointement avec un logiciel. Il permet d'encoder les cartes d'identification des délégués.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	90 x 70 x 16,5 mm

Poids	145 g

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4157/00 : encodeur de carte d'identification

## Cartes d'identification

Les cartes d'identification sont au format carte de crédit standard. Elles permettent aux délégués de s'identifier au système de conférence.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- design élégant ;

- espace suffisant pour indiquer le nom d'un délégué ou autres informations personnelles ;

- instructions claires sur l'insertion d'une carte dans le lecteur.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l)	85 x 54 mm

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4159/00 : jeu de 100 cartes d'identification

# Logiciel d'application

## Introduction

Il s'agit d'une application modulaire fonctionnant sous Microsoft Windows.

Toute combinaison est possible selon les fonctions requises.

Les modules logiciels sont protégés contre la copie grâce à une clé de licence.

Le logiciel est disponible dans les langues suivantes : catalan, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, japonais, letton, lituanien, polonais, portugais, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois.

## Logiciel de commande PC

Le logiciel de commande est le module principal et est utilisé en tant que plate-forme depuis laquelle s'exécutent les autres modules.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- définition des niveaux du volume principal ;

- ouverture, fermeture et suppression des fichiers d'installation et de noms ;

- chargement automatique de tous les modules qui étaient activés lors du dernier arrêt ;

- accès, reconnaissance et impression des messages d'erreur ;

- contrôle ponctuel de l'installation système ;

- équipements d'affectation de fonctions aux canaux audio ;

- messages d'avertissement en cours de conférences en cas de modification de configuration.

L'unité est caractérisée par les fonctions suivantes :

Une fois le logiciel chargé, l'écran d'ouverture s'affiche.

Des icônes représentant les autres modules s'affichent dans une barre d'outils. Il suffit de cliquer sur une icône pour activer le module correspondant. Le logiciel charge automatiquement les modules qui étaient activés lors du dernier arrêt. Cela évite d'avoir à ouvrir à nouveau ces modules manuellement.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-SW : logiciel de commande PC

## Installation système

Le logiciel d'installation système est un module puissant et effectif d'installation et de configuration du système. La configuration du système et de ses fonctions s'effectue aisément à partir d'un logiciel basé Windows.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- contrôle ponctuel de l'installation système ;

- équipements d'affectation de fonctions aux canaux audio ;

- messages d'avertissement en cours de conférences en cas de modification de configuration.

L'unité est caractérisée par les fonctions suivantes :

Le logiciel d'installation système permet de spécifier le nombre de canaux audio dédiés aux équipements d'interprétation et au boîtier intercom de manière simple et méthodique.

Il permet également d'affecter un poste aux unités de contribution. Il existe deux méthodes d'affectation :

- l'ordinateur attribue automatiquement un numéro aux unités de contribution des délégués.

- l'opérateur sélectionne un microphone et lui affecte un numéro. Les numéros sont affectés de manière consécutive. Le logiciel reconnaît instantanément l'installation d'une nouvelle unité et lui affecte un numéro de poste.

Le logiciel d'installation système permet d'attribuer des canaux audio.

Le système de conférence présente au total 32 canaux de sortie audio, avec une configuration par défaut de 26 liaisons de distribution, 4 liaisons de contribution et 1 liaison intercom (2 canaux). Ces 31 canaux sont destinés aux activités d'interprétation.

Le logiciel d'installation système permet d'effectuer des tests audio.

Il existe deux sortes de tests audio. Pour tester les canaux, une tonalité de test doit être activée sur un canal. De cette façon, toutes les sorties sont vérifiées. Un test de microphone permet de tester automatiquement toutes les unités de microphone des délégués et les pupitres des interprètes. Une fois le test effectué, une liste répertoriant l'état de toutes les unités de contribution est disponible.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-SWSI : installation système

## Module de gestion des microphones

Le module de gestion des microphones est un outil puissant et facile d'utilisation englobant tous les aspects de la gestion de microphones en un seul point de contrôle.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- point de contrôle unique pour toutes les unités de microphone ;

- diverses options de contrôle de microphone ;

- large gamme d'options pour les paramètres liés aux microphones ;

- sortie imprimante et/ou équipements externes, comme une caméra.

L'unité est caractérisée par les fonctions suivantes :

Les microphones sont contrôlés à l'aide du nom (ou du numéro du périphérique) du délégué. L'utilisateur peut sélectionner des microphones pour la liste des orateurs (microphones actifs) ou élaborer une liste de demandes. L'ordre d'apparition des délégués dans les listes de demandes et d'orateurs peut être modifié à tout moment, avant ou au cours d'une conférence. Une fonction de recherche permet à l'opérateur de localiser des délégués spécifiques.

Il est possible d'informer les délégués de l'état du bloc-notes. Ainsi, il ne leur est pas nécessaire de s'inscrire sur la liste des demandes et ils bénéficient en même temps de privilèges spécifiques non accordés à d'autres délégués. Le type de microphone doit être spécifié pour le bloc-notes. Voici les différentes possibilités :

- « Bouton » permettant aux délégués d'activer leur microphone en appuyant sur ses boutons. (Dans ce mode, le voyant « VIP » des unités de contribution s'allume.)

- « Opérateur » permettant à l'opérateur d'activer les microphones des délégués actifs.

- « Parole » définissant le contrôle par la voix des microphones des délégués.

Le système de conférence reconnaît une unité de président et l'ajoute automatiquement au bloc-notes.

Le module de gestion des microphones présente un grand nombre d'options de contrôle de microphones. Ces options sont les suivantes :

- contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de prise de parole (manuel) ;

- contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de prise de parole et liste des réponses ;

- contrôle par le délégué avec liste des demandes de prise de parole (manuel) ;

- contrôle par le délégué avec priorité des microphones d'autres délégués (« premier entré, premier sorti ») ;

- contrôle des microphones par le délégué avec activation par la voix.

Chaque mode définit un niveau différent de contrôle de l'opérateur et du délégué.

Il est possible de définir si les délégués sont autorisés à annuler des demandes de prise de parole ou à désactiver leurs microphones. Le nombre d'autorisations de prise de parole des délégués est réglable.

Plusieurs options de présentation des informations de conférence sont disponibles. Le contenu de la fenêtre principale peut être modifié et la façon dont chaque délégué est représenté dans les listes est définissable par l'utilisateur.

Le rapport de l'activité des microphones des délégués doit être enregistré sur fichier ou imprimé.

Au cours d'une conférence, la fenêtre principale affiche l'état des microphones des délégués. En fonction du mode de fonctionnement en cours, les microphones des délégués peuvent être activés ou désactivés par un simple clic à l'écran sur l'icône du microphone ou en double-cliquant sur le nom d'un délégué.

Un simple clic sur le nom d'un délégué permet à l'opérateur d'insérer, de supprimer ou de remplacer le délégué dans la liste de demande de prise de parole.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-SWMM : module de gestion des microphones

## Module de contrôle synoptique

Les contrôles synoptiques sont une représentation graphique des unités de contribution lors d'une conférence. Les différentes icônes et couleurs présentent à l'utilisateur l'état de tous les participants de la conférence. Il s'agit d'un équipement de commande de conférence extrêmement visuel.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- présentation synoptique du contrôle ;

- point de contrôle unique pour toutes les unités de microphone ;

- diverses options de contrôle de microphone ;

- sortie imprimante et/ou équipements externes, comme une caméra.

L'unité est caractérisée par les fonctions suivantes :

Il existe deux modes de contrôle synoptique : le mode présentation et le mode contrôle.

Mode présentation

En mode présentation, l'utilisateur peut créer une représentation graphique des unités de contribution actives lors de la conférence.

La présentation synoptique est une vue du plan de la salle de conférence. Ce mode contient des outils dédiés à la création de cette présentation. Elle se crée à l'aide des icônes représentant les outils de contribution. Chaque élément d'outil de contribution (unité de délégué, unité de président, microphone lavalier ou sur podium) est représenté par une icône différente. Les options d'affichage permettent de réduire la taille des icônes, ce qui permet de travailler plus facilement avec de grandes présentations. Une grille à l'écran (disponible en option) facilite l'alignement et un outil de positionnement aligne les icônes avec les lignes de la grille. Les numéros de postes sont affectés automatiquement à chaque élément de la présentation. La présentation synoptique est facilement et rapidement modifiable. Vous pouvez déplacer les unités de contribution en les faisant glisser à l'aide de votre curseur. Les fonctions Windows standard de coupage et collage peuvent être utilisées pour déplacer, supprimer ou ajouter des éléments à la présentation.

Mode contrôle

Le mode contrôle permet de contrôler une conférence. Une présentation synoptique générée en mode présentation peut faire office de panneau de commande en mode contrôle. Les icônes de la présentation deviennent fonctionnelles et servent de bouton ou d'indicateur d'état afin d'initier les actions de l'unité de contribution représentée par cette icône. La couleur d'une icône particulière dépend de l'état (demande de prise de parole, actif, etc.) du microphone qu'elle représente. En mode contrôle, les icônes ne peuvent pas être déplacées. Vous pouvez modifier l'état du microphone d'un délégué en cliquant sur l'icône appropriée.

Le contrôle synoptique propose les options de mode de contrôle de microphone suivantes :

- Contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de prise de parole (manuel).

- Contrôle par le délégué avec liste des demandes de prise de parole (manuel).

- Contrôle par le délégué avec priorité des microphones d'autres délégués (« premier entré, premier sorti »).

La présentation synoptique peut être stockée dans un fichier de présentation. Il existe plusieurs options permettant à l'utilisateur de travailler avec ces fichiers, toutes étant des options de fichier Windows standard. Il s'agit des options d'ouverture, de création et d'enregistrement de fichiers sous un nouveau nom. L'activité du microphone d'un délégué peut être enregistrée dans un fichier ou imprimée.

Ces données d'activité sont aussi disponibles pour le contrôle d'équipements externes, tels qu'un système de caméra automatique.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-SWSC : module de contrôle synoptique

## Base de données des délégués

La base de données des délégués permet aux utilisateurs de compiler des informations complètes sur les participants à une conférence ou à une réunion.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- création d'une base de données complète de tous les délégués ;

- outil de configuration de « trame » ;

- champs dédiés pour une facilité d'utilisation.

L'unité est caractérisée par les fonctions suivantes :

Les données relatives à chaque délégué peuvent être enregistrées dans des fichiers comportant des champs dédiés. Tous les enregistrements peuvent être stockés dans un fichier de noms. Il existe plusieurs options permettant de travailler avec ces fichiers, toutes étant des options de fichier Windows standard. Il s'agit des options d'ouverture, de création, de suppression et d'enregistrement de fichiers sous un nouveau nom. Toutes les informations sont consignées par ordinateur, avant ou au cours d'une conférence. Un nombre considérable de données peut être spécifié pour chacun des participants d'une conférence. Les données relatives à tous les délégués sont consignées via la fenêtre principale. Certaines entrées (prénom, nom), présentent une restriction au niveau du nombre de caractères. Pour d'autres entrées (pays, groupe, etc.), les éléments peuvent être sélectionnés à partir d'une liste déroulante. Certains champs peuvent être identifiables de manière à être associés (en tant que trame) à d'autres modules de logiciel tel que le module de gestion des microphones.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-SWDB : base de données des délégués

# Affichage d'informations

## Panneau de distribution des données

Le panneau de distribution des données est une carte à circuits imprimés utilisée avec un équipement numérique, tel que salle de conférence, système d'enregistrement ou caméras. Il autorise la transmission de données. La transmission des données entre les panneaux de distribution du système de conférence (c'est-à-dire commande à distance de rétroprojecteurs, de lumières, de volets, d'écrans, etc.) est transparente. Le système est adapté aux équipements externes et comprend un port de communication RS-232 d'un débit en bauds de 9 600 ou 1 200 bauds (sélection par commutateur intégré). Des coupleurs optiques l'isolent du système de conférence. Il est possible de l'alimenter par le système de conférence ou par source externe. D'autres fonctions permettent aux interprètes d'effectuer des demandes de discours plus lent ou des demandes d'aide.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- affichage sur l'écran de la salle de conférence ;

- permet la transmission de données pour la commande à distance des équipements externes ;

- indicateur d'aide ou de demande de discours plus lent.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- bouton d'initialisation avec voyant.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur de carte à circuits imprimés multipôle pour :

  - Bouton d'initialisation externe et voyant.

  - Entrée et sortie de données en parallèle 8 bits.

- connecteur à 9 pôles D-Sub pour sortie RS-232.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Alimentation externe	7,5 - 35 Vcc

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l)		100 x 200 mm

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

DCN-DDB : panneau de distribution des données

## Affichage vidéo

L'affichage vidéo présente les informations relatives à la conférence dans la salle de conférence sous forme de texte, de nombres et de graphiques (par ex. histogrammes). Toutes les informations disponibles depuis le système de conférence sont affichées.

## Affichage numérique

L'affichage numérique sur écran matriciel avec alimentation intégrée présente les résultats de vote et le temps de vote écoulé/restant. L'écran numérique est équipé d'un panneau de distribution des données. Les informations suivantes relatives au vote s'affichent :

• Temps écoulé/restant

• Présent

• Oui

• Non

• Abstention

• N'ayant pas voté

## Affichage alphanumérique

L'affichage alphanumérique sur écran matriciel avec alimentation intégrée présente les informations relatives aux microphones, les résultats de vote et les messages. Les informations affichées sont générées à l'aide des modules logiciels appropriés et envoyées vers l'écran de salle alphanumérique via le module logiciel Text/Status Display. L'affichage peut contenir un maximum de 10 lignes, contenant chacune un maximum de 33 caractères. L'affichage alphanumérique est équipé d'un panneau de distribution des données.

## Affichage géographique

L'affichage géographique à voyant avec alimentation intégrée présente les résultats de vote par zone géographique ou par nom et pays des délégués. Chaque unité de contribution connectée lors de la conférence doit être représentée par trois voyants de couleur différente, indiquant le vote de chaque délégué (« OUI », « NON », « ABSTENTION »). L'affichage géographique est équipé d'un panneau de distribution des données.

# Caméras et accessoires

## Commutateur vidéo

Le commutateur vidéo permet d'activer/désactiver automatiquement les caméras au cours d'une conférence. Il peut être configuré de manière simple à l'aide du logiciel du système de conférence et du système de commutation vidéo. Il permet d'activer/désactiver automatiquement les caméras en fonction des participants prenant la parole lors de la conférence.

Des caméras fixes ou dômes peuvent y être connectées. Il existe cinq sorties vidéo utilisées pour la connexion des écrans ou moniteurs.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- 16 entrées caméra et 5 sorties vidéo ;

- contrôle des caméras AutoDome ;

- affichage à l'écran de 48 caractères ;

- construction à baie unique compacte.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- entrées vidéo BNC et sorties moniteur ;

- console, port RS-232 pour PC ou interface de contrôle externe (unité de commande centrale du système DCN) - connecteur à 9 broches de type D ;

- sortie biphasée, plusieurs ports (12 pour LTC 8200) de contrôle caméras - blocs de connexion à bornier à vis amovibles ;

- claviers, plusieurs ports (4 pour LTC 8200) de connexion clavier - ports RS-485 à 6 broches pour claviers Allegiant.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220 - 240 Vca (50/60 	Hz)

Plage de tension	198 - 264 Vca

Consommation	50 W

ou

Tension nominale	120 Vca (50/60 Hz)

Plage de tension	100 - 140 Vca

Consommation	50 W

Entrée du signal vidéo	0,5 Vcàc à 2 Vcàc

(composite : synchronisation

négative)

Gain	Unité ±2 % (75 W)

Bande passante vidéo	(-3 dB)	25 MHz

Caractéristiques mécaniques

Dimensions

(l x P x H)	440 x 305 x 40 mm

Poids	4 kg

Montage	Supports de montage en rack

inclus

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

| Référence | Nombre d'entrées vidéo | Nombre de sorties vidéo | Nombre max. de claviers |
| --- | --- | --- | --- |
| LTC 8100 | 8 | 2 | 2 |
| LTC 8200 | 16 | 5 | 3 |
| LTC 8300 | 32 | 6 | 4 |

## Clavier pour commutateur vidéo

Ce clavier s'utilise avec le système de commutation vidéo. Il permet d'utiliser et de configurer le commutateur de manière efficace. Il est équipé d'une manette de panoramique/inclinaison à vitesse variable pour le positionnement des caméras et d'un écran élégant affichant les informations enregistrées par les caméras.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- clavier ergonomique multifonction ;

- manette à vitesse variable ;

- affichage à l'écran de 48 caractères ;

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	220 x 51 x 155 mm

(l x P x H)

Poids	0,55 kg

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LTC 8555/00 : clavier Allegiant

## Contrôleur AutoDome

Ce contrôleur AutoDome présente les mêmes fonctionnalités qu'un clavier de commutateur vidéo pour la configuration et le contrôle d'un système AutoDome. Il permet un contrôle direct des caméras dans le système de conférence pour le prépositionnement du système AutoDome. Le système AutoDome est temporairement connecté au contrôleur AutoDome pour configurer les positions prédéfinies pour chaque unité de microphone. Ensuite, le système AutoDome doit être connecté à l'unité de commande centrale. Le contrôleur AutoDome permet également de modifier les positions prédéfinies programmées si nécessaire.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension nominale		220 - 240 Vca (50/60 Hz)

Plage de tension		195,5 - 253 Vca

Consommation électrique	6 W

ou

Tension nominale		120 Vca. (50/60 Hz)

Plage de tension		105 - 132 Vca.

Consommation électrique	6 W

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	220 x 101 x 155 mm

(l x P x H)

Poids	0,55 kg

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LTC 5136/51 : contrôleur AutoDome

230 Vca

LTC 5136/61 : contrôleur AutoDome

120 Vca

## Système AutoDome

Le système AutoDome permet une surveillance totale d'une zone étendue via un système de caméra unique. Le système de caméra à balayage horizontal/vertical ultrarapide intégrée permet une surveillance sur 360°. Vous pouvez programmer le système avec un maximum de 99 positions prédéfinies.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- système complet pour caméra à balayage horizontal/vertical et récepteur de commande ;

- vidéosurveillance à 360° ;

- fonction de balayage horizontal/vertical ultrarapide ;

- jusqu'à 99 positions prédéfinies.

L'unité est caractérisée par les fonctions suivantes :

Le système AutoDome est idéal pour les salles de conférence. Son puissant objectif zoom à mise au point automatique permet des gros plans nets sur les intervenants, quelle que soit la taille de la salle de congrès. La caméra à balayage horizontal/vertical ultrarapide peut changer rapidement de position et le fonctionnement sur 360° couvre toutes les positions de microphone possibles.

Le système dôme est un système compact et léger qui comprend une caméra CCD couleur 1/4" hautes performances et un objectif zoom de mise au point automatique auto iris 18:1. Un objectif zoom électronique numérique 12 x fournit encore plus de puissance de zoom.

La fonction de balayage horizontal/vertical ultrarapide et le fonctionnement en vitesse variable permettent un positionnement précis et rapide de la caméra. La caméra, l'objectif et le module de balayage horizontal/vertical sont faciles à retirer du boîtier à dôme pour une installation et un entretien simples.

Les caméras sont encastrées au plafond ou suspendues.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

|  | G3ACS5C | G3ACS6C |
| --- | --- | --- |
| Type de caméra | Montage au plafond | Montage au plafond |
| Norme TV | PAL | NTSC |
| Alimentation | 24 Vca/50 Hz | 24 Vca/60 Hz |
| Sphère claire | Oui | Oui |
| Alimentation | Transformateur non fourni. Utiliser le bloc d'alimentation TC220PSX-24 | Transformateur non fourni. Le client doit se procurer un transformateur 24 Vca, 15 W (min). |
|  | G3ACPW2CW | G3ACPW6CW |
| Type de caméra | Suspendu | Suspendu |
| Norme TV | PAL | NTSC |
| Alimentation | 230 Vca/50 Hz | 24 Vca/60 Hz |
| Sphère claire | Oui | Oui |
| Alimentation | Transformateur fourni dans le dispositif de montage mural | Transformateur non fourni. Le client doit se procurer un transformateur 24 Vca, 15 W (min). |

## Caméra couleur

Il s'agit de caméras couleur CCD 1/3", numériques, compactes et robustes.

Les caméras sont également dotées d'un assistant OSD capable de détecter automatiquement le type d'objectif installé et permettant à l'installateur de régler le niveau de l'objectif et de procéder à la mise au point sans devoir utiliser des outils ou des filtres spéciaux.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- capteur CDD 1/3" ;

- haute sensibilité ;

- facilité d'installation ;

- prise en charge des tensions CA ou CC.

L'unité est caractérisée par les fonctions suivantes :

Les caméras comprennent une fonctionnalité de communication bidirectionnelle intégrée au signal vidéo. Cette fonction de communication permet aux techniciens de vérifier l'état des caméras, de modifier leurs réglages et de mettre à jour le micrologiciel.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Consommation : 	4 W, objectif non inclus

Capteur : 	CCD 1/3" à transfert d'interligne

Éléments actifs

Modèles PAL	752 x 582 (H x V)

Modèles NTSC	768 x 494 (H x V)

Caractéristiques mécaniques

Connecteurs	Sortie vidéo/DC iris

connecteur BNC 4 broches EIA-J

Montage de la caméra	Panneaux supérieur et inférieur, 1/4" 20 UNC

Monture d'objectif	C et CS

Dimensions	58 x 66 x 122 mm

(H x l x P)

Poids	0,45 kg

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LTC 0455/10 : caméra couleur

12 V, PAL

LTC 0455/20 : caméra couleur

12 V, NTSC

LTC 0455/50 : caméra couleur

230 V, PAL

LTC 0455/60 : caméra couleur

230 V, NTSC

## Moniteur à cristaux liquides

Le moniteur à cristaux liquides offre une définition et 
des performances supérieures. Il peut servir d'écran d'opérateur avec le logiciel du système de conférence. Le moniteur inclut un écran à cristaux liquides couleur de 38 cm (15") à matrice active (TFT) offrant un affichage de 1 024 sur 768 pixels.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- définition de 500 lignes ;

- entrées audio et vidéo composite en boucle et Y/C (S-vidéo) ;

- entrée VGA analogique ;

- conception compacte et peu encombrante ;

- consommation électrique de 50 % inférieure à celle des moniteurs cathodiques classiques ;

- formats NTSC et PAL ;

- fonction « image dans l'image » ;

- source d'alimentation universelle ;

- verrouillage du panneau avant ;

- configuration et réglage via affichage OSD.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Tension nominale	120/230 Vca, 50/60 Hz

Plage de tensions	90 à 264

Puissance à tension

nominale	38 W

Format de

synchronisation	PAL/NTSC

Écran LCD	LCD TFT

Taille d'écran (H x V)	304,1 x 228,1 mm

Diagonale d'affichage	38 cm

Pas de masque (H x V)	0,297 x 0,297 mm

Définition	1 024 x 768 pixels ;

500 lignes standard

Rapport hauteur/largeur	4:3

Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Matériau : ABS94V0 finition plastique : Anthracite

Dimensions

Écran à cristaux

liquides avec socle	391 x 183 x 395 mm

(l x P x H)

Écran à cristaux liquides uniquement	391 x 70 x 306 mm (l x P x H)

Poids	Écran à cristaux liquides avec socle : 4,9 kg

Écran à cristaux liquides uniquement : 3,6 kg

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

MON152CL : moniteur à cristaux liquides

# Équipement d'installation

## Répartiteur interurbain

Le répartiteur est utilisé pour diviser le câblage des lignes interurbaines, cela permet aux installateurs d'optimiser la mise en place des lignes interurbaines et l'équipement de contribution pour le lieu de conférence. Le répartiteur est livré avec des pinces de retenue de câble et comprend des trous de montage pour une fixation au sol ou au mur.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle ;

- 2 connecteurs circulaires à six pôles pour la séparation des câbles interurbains et le renouvellement des impulsions.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage		Sol, conduit de câble ou mur

Dimensions (H x l x P)	35 x 49 x 140 mm

Poids		0,3 kg

Couleur		Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4114/00 : répartiteur interurbain

## Unité de dérivation

Elles créent des points de dérivation protégés contre les courts-circuits sur les lignes de jonction. Chaque point de dérivation permet la connexion d'un maximum de cinq panneaux de sélection de canaux ou d'une unité de contribution. Une unité de dérivation est constituée de deux points de dérivation. L'unité de dérivation est livrée avec des pinces de retenue et comprend des trous de montage.

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- câble de 2 m terminé par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles ;

- connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle ;

- 2 connecteurs circulaires à six pôles pour la séparation des câbles interurbains et le renouvellement des impulsions.

- points de dérivation protégés contre les courts-circuits sur le câble système.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques électriques

Puissance maximale au niveau des points de dérivation		4,5 W chacun

Caractéristiques mécaniques

Montage		Sol, conduit de câble ou mur

Dimensions (H x l x P)	35 x 49 x 140 mm

Poids		0,3 kg

Couleur		Anthracite (PH 10736)

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4115/00 : unité de dérivation

## Rallonge

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Gaine PVC grise de 6 mm de diamètre

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4116/00 : câble d'installation DCN 100 mm

sans connecteurs

LBB 4116/02 : rallonge 2 m

avec connecteurs

LBB 4116/05 : rallonge 5 m

avec connecteurs

LBB 4116/10 : rallonge 10 m

avec connecteurs

LBB 4116/15 : rallonge 15 m

avec connecteurs

LBB 4116/25 : rallonge 20 m

avec connecteurs

LBB 4116/25 : rallonge 25 m

avec connecteurs

## Attaches de câble

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4117/00 : jeu de 25 attaches de câble

## Fiche de raccordement pour câble

La fiche de raccordement sert au câblage de système ouvert-fermé.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4118/00 : fiche de raccordement pour câble

## Répartiteur réseau optique

Le répartiteur réseau optique est utilisé lors de l'installation du système pour dériver deux branches depuis le câble de réseau optique.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- connexion de réseau redondante ;

- voyant d'alimentation ;

- indication d'erreurs ;

- alimentation externe (48 Vcc) ou depuis l'unité de commande centrale ;

- alimentation externe non dirigée vers le câble principal ;

- alimentation automatique via l'alimentation externe ;

- alimentation maximale vers les prises de dérivation, pouvant être réduite ;

- fonction de répétiteur pour allonger le câble de

- 50 mètres.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- 2 voyants pour les diagnostics ;

- cavaliers de sélection de la puissance maximale alimentée vers les interconnexions de dérivation ;

- 2 connexions de réseau optique pour le câble principal ;

- 2 connexions de réseau optique pour la dérivation ;

- connecteur d'alimentation externe.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	2 vis dans le support

Dimensions (H x l x P)	200 x 82,5 x 28,9 mm

(avec et sans support)

Poids	0,3 kg

Couleur	Gris anthracite

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4410/00 : répartiteur réseau optique

## Interface fibre optique sans adresse

L'interface fibre optique est utilisée lors de l'installation du système et sert à la conversion entre le câble de réseau optique en plastique et la fibre optique en verre, et vice versa.

L'unité est caractérisée par les fonctionnalités et avantages suivants :

- connexion de réseau redondante ;

- voyant d'alimentation ;

- indication d'erreurs ;

- alimentation externe (48 Vcc) ou depuis l'unité de commande centrale ;

- alimentation automatique via l'alimentation externe.

L'unité est caractérisée par les commandes et voyants suivants :

- 2 voyants pour les diagnostics ;

- 2 entrées de contrôle (pour usage ultérieur).

L'unité est caractérisée par les interconnexions suivantes :

- 1 connexion de réseau optique pour fibre optique en plastique ;

- 1 connexion de réseau optique pour fibre optique en verre ;

- connecteur d'alimentation externe.

L'unité présente les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques mécaniques

Montage	2 vis dans le support

Dimensions (H x l x P)	200 x 82,5 x 28,9 mm

(avec et sans support)

Poids	0,3 kg

Couleur	Gris anthracite

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4414/10 : interface fibre optique sans adresse

## Câbles réseau optique

Il s'agit de câbles spéciaux avec deux fibres optiques en plastique pour la communication audio et de données, et deux fils de cuivre pour l'alimentation. Le câble est fourni équipé des connecteurs réseau. Il sert à connecter l'unité de commande centrale aux unités d'extension audio.

Les câbles réseau sont fournis en différentes longueurs. L'extension (/xx) de la référence indique la longueur du câble.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4416/00 100 : câble réseau d'installation

sans connecteurs

LBB 4416/01 : câble réseau optique 0,5 m

avec connecteurs

LBB 4416/02 : câble réseau optique 2 m

avec connecteurs

LBB 4416/05 : câble réseau optique 5 m

avec connecteurs

LBB 4416/10 : câble réseau optique 10 m

avec connecteurs

LBB 4416/20 : câble réseau optique 20 m

avec connecteurs

LBB 4416/50 : câble réseau optique 50 m

avec connecteurs

## Kit connecteur/câble optique

Ce kit comprend les éléments suivants :

- pinces coupantes standard ;

- pinces à dénuder ;

- pinces à sertir ;

- outil à dénuder/couper les fibres optiques plastiques ;

- outil de découpage et de positionnement de fibres optiques plastiques ;

- tournevis Torx ;

- système de coupe de secours.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4418/00 : kit connecteur/câble optique

## Coupleurs de câble optique

Les coupleurs de câble optique servent à relier des câbles réseau optique à des fins d'extension.

Le produit est présenté comme suit ou de façon similaire :

LBB 4419/00 : jeu de 10 coupleurs de câble optique

# Caractéristiques techniques

Le système de conférence est conforme à la norme internationale IEC 60914 sur les systèmes de conférence.

Le système de conférence présente les caractéristiques techniques suivantes :

Diagramme polaire du microphone

Réponse en fréquence du microphone

Microphones

Réponse en fréquence	100 Hz à 16 kHz

Type de transducteur	condensateur

Diagramme directionnel	cardioïde

Sensibilité	9,3 mV à 85 dB NPA

(Rl=3 k3, U=5 V)

NPA max. pour taux

d'harmoniques	 < 3 % 110 dB

Niveau de bruit d'entrée

équivalent	 24 dB, 21 dBA

Chaînons de voie de communication

- De délégué à interprète

- De délégué à délégué

- D'interprète à délégué

- D'interprète à interprète

- D'entrée auxiliaire à délégué

- D'entrée auxiliaire à interprète

- De délégué à sortie auxiliaire

- D'interprète à sortie auxiliaire

Réponse en fréquence		125 Hz à 20 kHz*

Distorsion d'harmonique		< 0,5 %

Distorsion d'harmonique		< 1 %

en surcharge

Affaiblissement diaphonie	> 80 dB

à 4 kHz

Plage dynamique		> 90 dB

*Liaisons intercom		125 Hz à 5 KHz

Unités combinées

- Microphone de délégué avec chaînon de voie de communication vers le casque de l'interprète

- Microphone de délégué avec chaînon de voie de communication vers le casque du délégué

- Microphone de délégué avec chaînon de voie de communication vers sortie auxiliaire

- Microphone d'interprète avec chaînon de voie de communication vers le casque de l'interprète

- Microphone d'interprète avec chaînon de voie de communication vers le casque du délégué

- Microphone d'interprète avec chaînon de voie de communication vers sortie auxiliaire

Réponse en fréquence			125 Hz (-8 dB) à 16

type			kHz (-8 dB)

Indice de sensibilité			>4,6 dB

Index de sensibilité

Niveau nominal de 			<24 dB (A)

pression acoustique équivalente

en raison du bruit inhérent

Distorsion harmonique			< 1 %

totale en surcharge

Atténuation diaphonie			> 96 dB

Caractéristiques électriques et électroacoustiques du système

Niveau d'entrée nominal			85 dB NPA

Niveau d'entrée en surcharge	110 dB NPA

Réduction de gain automatique	canaux

au niveau d'entrée en surcharge 	d'interprétation

(sauf pour sortie diffusion publique)	25 dB,

canal haut-parleur

pour délégué 21 dB

Commande de gain principal	24 x 1 dB et OFF de l'opérateur	 		(Son désactivé)

Conditions environnementales du système

Conditions de

fonctionnement			Fixe/permanent/

pour transport

Plage de températures

- transport			20 °C à +55 °C

- fonctionnement			+5 °C à +45 °C

Humidité relative	15 - 90 % max.

Sécurité	Conformément aux normes IEC 60065, CAN/CSA-E65 (Canada et États-Unis) et UL6500

Émissions 	Conformément aux normes

électromagnétiques	harmonisées EN 55103-1

et du règlement FCC (section 15) en accord avec les limites pour un appareil numérique de classe A

Immunité 	Conformément aux normes

électromagnétique	EN 55103-2

harmonisées

Approbations EMC	Accordées avec la marque CE

Décharge électrostatique	Conformément à la norme 
	harmonisée EN 55103-1

Harmoniques secteur	Conformément à la norme 
	harmonisée EN 55103-1

Autres obligations 	Cadmium non utilisé sauf dans

juridiques		le cas de la batterie au nickel-cadmium qui se trouve dans l'unité centrale

Résistance aux chocs	Conformément à la norme IEC 60069 - 2

- 29 Eb

Résistance aux 	Conformément à la norme

vibrations	IEC 60068 – 2

- 6 Fc

Pour de plus amples informations, visitez le site Web www.boschsecurity.com.

© 2005 Bosch Security Systems B.V. Les données sont susceptibles de modifications sans notification préalable. Septembre 2005 ¦ CO-EH-fr-65_4998146843_01 / DCN NG phase III A&E specs