Haut-parleur sur panneau 6 Watts

Système à 2 voies monté sur un panneau rectangulaire en ABS auto-éteignant  (UL94V0) avec une grille métallique (blanc cassé RAL 9010). Montage simple dans un boîtier apparent ou encastré à l’aide de deux vis.

Equipé d'un transformateur d'adaptation 100 V à 3 prises (6 - 3 et 1.5 W).

Le haut-parleur est équipé des protections nécessaires pour utilisation dans les systèmes d’évacuation. Un bloc céramique à 2 entrées/sorties pour un bouclage aisé, un fusible thermique et un câblage résistant au feu permettent d’éviter la mise hors service du circuit haut-parleur en cas d’endommagement du haut-parleur par un incendie.

Spécifications techniques ( suivant IEC 268-5)

Puissance (PHC) 			: 6 W

Puissance max. 			: 9W

Pression acoustique 1kHz, 1m, 1W 	: 88 dB

Pression acoustique max.		: 96 dB

Courbe de réponse (-10 dB) 		: 75Hz - 18kHz

Angle d’ouverture 4kHz, -6 dB 	: 85° (horizontal)

: 100° (vertical)

Dimensions (HxLxP) 			: 165 x 284 x 60 mm

Découpe ( H x L ) 			: 143 x 238 mm

Poids					: 1,2 kg

Marque : Bosch

Type 	  : LBC3011/41