DCN Next Generation

it Specifiche per architetti e ingegneri

Informazioni su questo documento

Scopo

In occasione della preparazione di una specifica, di un'offerta o di un preventivo per l'installazione di un sistema DCN Next Generation Bosch, potrebbe essere necessario dover fornire una descrizione funzionale dettagliata di tutte le apparecchiature fornite. Le Specifiche per architetti e ingegneri presentate in questa pubblicazione sono destinate a tale scopo e, se necessario, possono essere copiate e/o riprodotte.

Area di applicazione

DCN Next Generation può essere abbinato ad altri sistemi e reti come Integrus o CobraNet. Le presenti Specifiche per architetti e ingegneri contengono soltanto la descrizione funzionale specifica per il sistema DCN Next Generation.

Destinatari

Le presenti Specifiche per architetti e ingegneri soddisfano le necessità di appaltatori, consulenti ed altri professionisti impegnati nella gestione di progetti o nella progettazione, nella definizione e fornitura di sistemi per congressi.

Copyright

Il copyright delle presenti specifiche appartiene a Robert Bosch GmbH, Germania; tuttavia, i professionisti e le organizzazioni autorizzati a preparare offerte, proposte di specifiche e la documentazione correlata a supporto delle proprie attività di vendita e gestione dei progetti possono riprodurle completamente o in parte.

Formato del documento

Le Specifiche per architetti e ingegneri sono disponibili sotto forma di documento digitale in formato Word (.doc). Tutti i riferimenti a pagine, figure, tabelle e altri elementi contenuti in questo documento digitale sono associati a collegamenti ipertestuali che rimandano alla relativa posizione originale.

Nota speciale: definizione di conferenza

Ai fini delle presenti specifiche, si intende per "conferenza" qualsiasi riunione di delegati in cui occorra un'amplificazione audio.

Sommario

1	Introduzione	5

2	Ambito delle specifiche	5

3	Riepilogo del sistema	5

3.1	Panoramica del sistema	5

3.2	Funzioni del sistema	6

3.3	Conformità	6

3.4	Configurazione del sistema	7

3.5	Installazione ed interconnessione del 
sistema	7

3.6	Funzionamento del sistema	7

3.7	Unità per conferenza o dibattito	7

3.8	Manutenzione del sistema di prima linea	8

4	Descrizione funzionale del sistema 
senza controllo PC	9

4.1	Gestione dei microfoni	9

4.1.1	Operatore del sistema	9

4.1.2	Presidente	9

4.1.3	Delegato	9

4.2	Elaborazione e visualizzazione del voto	10

4.2.1	Presidente	10

4.2.2	Delegato	10

4.3	Interpretariato	11

4.3.1	Operatore del sistema	11

4.3.2	Apparecchiatura della cabina interprete	11

4.4	Intercomunicazione	12

4.5	Distribuzione	12

4.5.1	Sistema di distribuzione ad infrarossi	12

4.6	Connessione di apparecchiature 
periferiche	12

4.6.1	Schermi di sala	12

4.6.2	Connessioni esterne del sistema	13

4.7	Controllo automatico della telecamera	13

4.7.1	Operatore del sistema	13

5	Descrizione funzionale per sistemi 
con controllo PC	14

5.1	Gestione dei microfoni	14

5.1.1	Operatore del sistema	14

5.1.2	Presidente	15

5.1.3	Delegato	15

5.2	Elaborazione e visualizzazione del voto	16

5.2.1	Operatore del sistema	16

5.2.2	Presidente	17

5.2.3	Delegato	17

5.3	Identificazione dei delegati	17

5.4	Interpretariato	17

5.4.1	Operatore del sistema	17

5.4.2	Apparecchiatura della cabina interprete	18

5.5	Intercomunicazione	18

5.6	Distribuzione	19

5.6.1	Sistema di distribuzione ad infrarossi	19

5.7	Connessione di apparecchiature 
periferiche	19

5.7.1	Schermi di sala	19

5.7.2	Stampanti	19

5.7.3	Connessioni esterne del sistema	20

5.8	Controllo automatico della telecamera	20

6	Apparecchiature di contribuzione	21

6.1	Unità per dibattito da tavolo	21

6.1.1	Unità per dibattito con microfono fisso	21

6.1.2	Unità per dibattito versione base	21

6.1.3	Unità per dibattito con selettore canale	22

6.1.4	Unità per dibattito con doppio selettore 
di canale	23

6.1.5	Unità per dibattito con funzione di 
votazione	24

6.1.6	Unità per dibattito con funzione di 
votazione e selettore canale	24

6.1.7	Microfono collegabile	25

6.1.8	Bordi per le unità per dibattito	26

6.1.9	Pulsanti per unità presidente per dibattito	26

6.1.10	Pulsanti per unità per dibattito doppio uso	26

6.1.11	Morsetti di bloccaggio per unità per 
dibattito	26

6.1.12	Valigia per unità per dibattito	26

6.2	Unità per conferenza da tavolo	26

6.2.1	Unità per conferenza standard	26

6.2.2	Unità per conferenza con selettore canale	27

6.2.3	Unità per conferenza con funzioni 
complete	28

6.2.4	Unità presidente per conferenza	29

6.2.5	Microfono collegabile	31

6.2.6	Valigia per unità di conferenza	31

6.2.7	Telefono intercom	31

6.3	Unità ad incasso	31

6.3.1	Montaggio ad incasso	31

6.3.2	Microfono portatile	32

6.3.3	Pannello di collegamento del microfono	33

6.3.4	Pannello di controllo del microfono	33

6.3.5	Pannello priorità	33

6.3.6	Pannello altoparlante	34

6.3.7	Pannello di voto	34

6.3.8	Pannello di voto con lettore di chip-card	34

6.3.9	Pannello vuoto	35

6.3.10	Parti terminali	35

6.3.11	Blocchetti	35

6.3.12	Strumento di posizionamento nell'incasso	35

6.3.13	Telefono intercom	35

6.3.14	Alloggiamento da tavolo	36

6.3.15	Unità di votazione	36

6.3.16	Unità di votazione per Cina	36

6.3.17	Microfono portatile a condensatore	37

6.3.18	Morsetto per microfono	37

6.3.19	Base da terra	38

6.3.20	Supporto regolabile	38

7	Equipaggiamento  per interpretariato 
e distribuzione delle lingue	39

7.1	Postazione interprete	39

7.2	Cuffie per interprete	40

7.3	Unità selettore canale	40

7.4	Alloggiamento da tavolo	41

7.5	Cuffie leggere stereo	41

7.6	Cuffie stereo sottomento	41

7.7	Auricolare singolo	41

7.8	Cuffie dinamiche ad alta qualità	42

8	Apparecchiatura per il controllo 
centrale	43

8.1	Unità di controllo centrale versione base	43

8.2	Alimentatore supplementare	45

8.3	Unità di espansione audio digitale	45

8.4	Unità di espansione audio	46

8.5	Interfaccia CobraNet	47

8.6	Soppressore di feedback acustico	48

8.7	Codificatore di chip-card	49

8.8	Chip-card	49

9	Software applicativi	50

9.1	Introduzione	50

9.2	Software controllo PC	50

9.3	Installazione del sistema	50

9.4	Gestione microfono	51

9.5	Controllo sinottico	51

9.6	Database delegati	52

10	Display delle informazioni	53

10.1	Scheda distribuzione dati	53

10.2	Display video	53

10.3	Display di sala numerici	53

10.4	Display di sala alfanumerici	53

10.5	Display di sala geografici	53

11	Telecamere ed accessori	54

11.1	Switcher video	54

11.2	Tastiera switcher video	54

11.3	Controller AutoDome	54

11.4	Sistema AutoDome	55

11.5	Telecamera a colori	55

11.6	Monitor LCD	56

12	Attrezzature per l'installazione	57

12.1	Sdoppiatore di linea	57

12.2	Unità di connessione	57

12.3	Cavo prolunga	57

12.4	Morsetti blocca cavo	57

12.5	Spina di terminazione cavo	57

12.6	Sdoppiatore rete ottica	57

12.7	Interfaccia in fibra senza indirizzo	58

12.8	Cavi di rete ottici	58

12.9	Cavo ottico e kit strumenti di connessione	58

12.10	Accoppiatori cavo ottico	58

13	Dati tecnici	59

# Introduzione

DCN Next Generation è un sistema di gestione delle conferenze che fornisce sia agli utenti sia ai proprietari dei luoghi di riunione un mezzo versatile per soddisfare 
i requisiti di una conferenza. Questi ultimi possono spaziare da piccole riunioni senza operatore o presidente ad importanti eventi internazionali che necessitano di controllo completo di conferenza, interpretariato, distribuzione delle lingue nonché votazione elettronica 
ed identificazione dei delegati.

Il design modulare del sistema consente la definizione dei servizi richiesti in qualsiasi configurazione desiderata, rendendo possibile un alto grado di flessibilità del sistema. Il sistema è conforme a tutti i relativi standard ISO ed IEC.

# Ambito delle specifiche

Queste specifiche riguardano la fornitura, l'installazione 
e la manutenzione del sistema DCN Next Generation 
che include funzioni particolari per l'identificazione del presidente e dei delegati, la partecipazione ed il voto. Riguardano inoltre la traduzione simultanea fino ad un massimo di 31 canali linguistici separati più la lingua 
di base ed il controllo tramite telecamera per la visualizzazione dei delegati attivi sugli schermi ed i monitor della sala. È inoltre presente una rete ottica per la connessione a sistemi audio sia analogici che digitali, al sistema di Distribuzione delle Lingue ad Infrarossi ed a Cobranet.

Le funzioni specifiche necessarie in ogni singola situazione sono fornite mediante la selezione e la combinazione dei dispositivi modulari del sistema. 
Il sistema può essere esteso, sia a livello funzionale sia dimensionale, in modo semplice ed economico mediante l'aggiunta dei dispositivi modulari compatibili richiesti.

# Riepilogo del sistema

## Panoramica del sistema

Il sistema per conferenza fornisce l'elaborazione del segnale digitale e la trasmissione di tutti i segnali audio attraverso un sistema di rete. Ha una bassa sensibilità 
ai telefoni cellulari. Fornisce versatilità, alta qualità audio, sicurezza di trasmissione dei dati e semplicità 
di funzionamento ed installazione. È possibile utilizzare il sistema per conferenza attraverso un PC con un software di facile uso. Il software è di ausilio durante 
la preparazione, il controllo ed il monitoraggio.

Il sistema per conferenza è di tipo modulare. È possibile collegare elementi di un sistema in modo semplice e rapido, usando una configurazione ad anello passante ("daisy chain") o ad interconnessione ("loop-through"). Aggiungendo o eliminando apparecchiature, i sistemi si espandono o si riducono. Il sistema per conferenza risulta idoneo a situazioni di piccole riunioni informali fino a congressi multilingue internazionali con un massimo di 31 lingue oltre la lingua di base. È inoltre possibile accoppiare locali con poche lingue in un sistema completo con un massimo di 31 lingue.

La gamma dei prodotti del sistema per conferenza include dispositivi di controllo centrale, apparecchiature per traduzione simultanea e distribuzione linguistica, moduli software specifici per applicazione, sistemi di visualizzazione delle informazioni ed apparecchiature 
di installazione. Tale gamma verrà completata con apparecchiature esterne come video, schermi, PC, monitor, amplificatori booster, telecamere ed accessori, altoparlanti e stampanti. Il tutto si integra in modo completo e semplice al sistema per conferenza.

Per la trasmissione e l'elaborazione del segnale, ci si avvale di tecnologia audio digitale avanzata, la quale produce prestazioni audio di alto livello (larghezza di banda fino a 20 kHz) senza perdita di qualità o livello del segnale durante la trasmissione. Non vi è praticamente alcun rumore di fondo, interferenza, infiltrazione di segnale o distorsione (il rapporto segnale/rumore deve essere almeno 80 dB).

Tutti i segnali digitali del sistema vengono trasportati attraverso un sottile cavo coassiale doppio flessibile e attraverso un sottile cavo ottico doppio. In genere, è possibile far passare tali cavi nelle canaline esistenti e nei condotti dei cavi. I cavi sono in grado di trasportare fino a 32 canali di contribuzione ad alta qualità, 32 canali di distribuzione ad alta qualità e 10 canali dati separati per 
i messaggi ed altre informazioni. È possibile "mettere una spina" a questi cavi in qualsiasi punto per collegare apparecchiature aggiuntive del sistema per conferenza. 
I cavi forniscono l'alimentazione a tutti i dispositivi.

L'unità di controllo centrale è dotata di una funzione di controllo toni integrata per gli altoparlanti nelle unità di contribuzione. È possibile usufruire di tale funzione servendosi di un'interfaccia utente basata su menu posta sul pannello anteriore.

Il sistema per conferenza fornisce cinque funzioni principali che facilitano lo svolgimento delle conferenze.

Innanzitutto, il sistema per conferenza fornisce funzionalità complete per la gestione del suono, incluso l'inserimento del discorso da parte dei delegati, del presidente e degli altri partecipanti e l'amplificazione e la ritrasmissione del discorso a tutti i partecipanti, sotto il controllo del presidente della conferenza e/o dell'operatore del sistema.

In secondo luogo, il sistema per conferenza rende possibile l'aggiunta di un certo numero di funzioni elettroniche supplementari, come l'identificazione dei delegati (con un lettore di chip-card o un numero identificativo personale esclusivo per ciascun delegato). Ciò garantisce l'impossibilità a partecipare ai lavori da parte di persone prive di autorizzazione.

È possibile votare elettronicamente, ovvero i delegati possono inserire i propri voti in modo discreto sui singoli dispositivi di controllo; è inoltre possibile visualizzare automaticamente il risultato della votazione sul display del presidente, dei delegati o su display di sala.

In terzo luogo, il sistema per conferenza fornisce le funzionalità necessarie alla traduzione simultanea. Fra di esse, sono incluse funzionalità per la ritrasmissione della lingua base alle cabine degli interpreti e la distribuzione delle lingue tradotte e della lingua di base ai delegati a cui occorrono.

Quarto punto: il sistema per conferenza fornisce le funzionalità per il controllo della telecamera. Esse includono funzionalità per la commutazione automatica delle uscite della telecamera sugli schermi o i monitor della sala.

Quinto punto: il sistema per conferenza è dotato di una rete ottica per la combinazione di audio avanzato con sistemi ad infrarossi, rete CobraNet, dispositivi audio analogici e digitali.

Il sistema per conferenza fornisce tutte queste funzionalità. Sia il personale interessato sia i delegati, gli interpreti, i presidenti e gli operatori sono in grado di utilizzare il sistema in modo semplice e logico, in conformità con tutti gli standard e le pratiche professionali accettati per le funzionalità fornite.

## Funzioni del sistema

Il sistema per conferenza nella sua configurazione più completa fornisce tutte le seguenti funzioni attraverso apparecchiature professionali espressamente progettate:

- controllo dei microfoni dei delegati in modo completamente automatico o manuale da parte 
del presidente e/o dell'operatore del sistema

- registrazione della richiesta di intervento di un delegato e gestione automatica della lista di attesa mediante un procedura di accodamento, con la visualizzazione dei partecipanti che parlano e dei delegati nella lista di attesa sugli schermi LCD personali, sui monitor e/o sullo schermo della sala

- concessione della comunicazione tra operatore, presidente e/o delegati e gli interpreti attraverso un canale di intercomunicazione

- voto elettronico da parte dei delegati, con o 
senza controllo dell'accesso mediante schede di identificazione e con funzionalità per il voto segreto o pubblico ed il calcolo e la visualizzazione dei risultati sui singoli schermi, monitor e/o uno schermo della sala

- identificazione dei delegati per il presidente e/o l'operatore del sistema mediante nome e/o numero 
di posto

- controllo e distribuzione di traduzione simultanea fino ad un massimo di 31 lingue diverse più la lingua di base originale, con le allocazioni del canale linguistico sotto il controllo dell'operatore del sistema

- fornitura di funzionalità di interpretariato in linea con gli standard professionali comunemente accettati e che rispettano i relativi standard ISO ed IEC

- visualizzazione delle informazioni sullo stato mediante il monitor dell'operatore del sistema, gli schermi personali per il presidente, i delegati e gli interpreti e/o uno schermo della sala

- disponibilità di determinate funzionalità su altri sistemi esterni per scopi particolari, comprese le funzionalità di comunicazione al pubblico, Cobranet, controllo di telecamere fisse e mobili, registrazione di dati e discorsi, stampa su carta e visualizzazione video

- inserimento dei parametri di sistema e dei file di database dei delegati per la preselezione, il controllo e la visualizzazione dello stato del sistema e le modalità di funzionamento per tutte le funzionalità realizzate 
da un operatore del sistema da una postazione di controllo centrale

- configurazione e controllo di un sistema di commutazione su telecamera per garantire la visualizzazione sugli schermi di sala e sui monitor dei delegati relatori

Tutte le apparecchiature possono essere combinate a seconda della necessità per soddisfare le specifiche richieste in termini di dimensioni e/o funzioni del sistema e possono essere estese successivamente mediante l'aggiunta delle funzioni richieste e di dispositivi supplementari.

## Conformità

Il sistema per conferenza deve rispettare tutti i regolamenti e gli standard applicabili per questo tipo di apparecchiature ed in particolare lo standard ISO 2603 per le apparecchiature per interpretariato ed i requisiti minimi IEC 60914 per i sistemi congressuali. Inoltre, il sistema deve rispettare tutti i regolamenti internazionali, nazionali e locali applicabili per il progetto, la costruzione e l'installazione di apparecchiature elettriche.

## Configurazione del sistema

Il sistema per conferenza ha una configurazione modulare integrata, con alcuni o tutti i seguenti componenti di sistema:

- una postazione di controllo comprendente un'Unità di controllo centrale (o dispositivi) con un personal computer

- postazioni per gli interpreti con funzionalità per il discorso, la selezione della lingua in entrata e la selezione del canale della lingua in uscita

- postazioni per gli ascoltatori con funzionalità di distribuzione della lingua, cuffie, altoparlanti, ecc.

- funzionalità di visualizzazione con monitor, TV e schermi da sala

- funzionalità di interfaccia per dispositivi e sistemi esterni quali videocamere, stampanti, registratori di dati e voce ed un sistema di comunicazione al pubblico

- controllo a distanza di determinate funzioni del sistema per conferenza attraverso apparecchiature di terzi ed una porta RS232

## Installazione ed interconnessione del sistema

L'installazione del sistema deve basarsi su un concetto modulare, controllato dalla CCU fino ad un massimo di 247 dispositivi.

Il cablaggio alle postazioni dei delegati e degli interpreti è realizzato attraverso uno speciale cavo a 4 conduttori con connettori a sei poli specificamente progettati. I connettori devono avere una configurazione polare conforme alle specifiche DIN per i connettori a sei poli. Viene utilizzato un cablaggio di serie (topologia di derivazione loop-through o collegata in serie) per l'interconnessione dell'apparecchiatura di contribuzione. L'apparecchiatura 
di contribuzione deve essere autonoma (unità da tavolo) 
o incorporata nell'arredamento (unità ad incasso). 
Il principio modulare della configurazione del sistema 
e della tecnica di interconnessione loop-through deve restare invariato per entrambi i tipi di apparecchiatura.

È disponibile uno sdoppiatore di linea per cavi coassiali per la divisione del cablaggio della linea principale, che consente agli installatori di ottenere un layout ottimale della linea principale. È disponibile un'unità di derivazione per la creazione di punti di derivazione a prova di cortocircuito sul cablaggio della linea principale. La procedura di installazione ed interconnessione presenta alcune o tutte le seguenti caratteristiche:

- per la connessione dei dispositivi dei delegati e del presidente si utilizza cablaggio di derivazione loop-through o collegato in serie

- per la connessione dei dispositivi degli interpreti e di distribuzione delle lingue si utilizza cablaggio di derivazione loop-through o collegato in serie

Il cablaggio all'apparecchiatura centrale è realizzato attraverso una speciale fibra ottica doppia più due conduttori in rame combinate in un cavo. Tale cavo è terminato con connettori progettati ad hoc. La parte ottica dei connettori è SC compatibile. Viene utilizzato cablaggio di serie con possibilità di ridondanza (topologia di derivazione loop-through o collegata in serie) per l'interconnessione all'apparecchiatura centrale. L'apparecchiatura è autonoma (dispositivi da tavolo) o incorporata in rack da 48,26 cm (19").

È disponibile un divisore per rete ottica per la divisione 
del cablaggio della rete ottica, che consente agli installatori di ottenere un layout ottimale della rete. È disponibile un'interfaccia in fibra per la creazione di connessioni a lunga distanza mediante la conversione da fibre plastiche in fibre ottiche. La procedura di installazione ed interconnessione presenta alcune o tutte le seguenti caratteristiche:

- per la connessione dei dispositivi all'apparecchiatura centrale si utilizza cablaggio di derivazione loop-through o collegato in serie

- funzionalità di interfaccia per Cobranet e sistemi di distribuzione ad infrarossi, dispositivi audio analogici e digitali

## Funzionamento del sistema

È possibile utilizzare e/o controllare il sistema ad un certo numero di livelli differenti:

- tecnico, usando una o più modalità di funzionamento preimpostate che offrono il controllo automatico delle varie funzioni della conferenza. Tali modalità preimpostate vengono selezionate mediante un'interfaccia utente basata su menu posta sul pannello anteriore dell'unità di controllo centrale.

- delegato, usando una o più modalità di funzionamento preimpostate che offrono ai delegati il controllo limitato nella gestione del dibattito;

- operatore del sistema, usando uno o più programmi software in esecuzione su uno o più PC collegati al sistema

- sono supportati sistemi PC singoli o multipli

Per ciascuno di questi livelli vengono fornite funzionalità di controllo adeguate.

## Unità per conferenza o dibattito

Sono disponibili due tipi di unità di contribuzione delegato e presidente: conferenza e dibattito. Le unità 
per conferenza sono destinate ai congressi di maggiori dimensioni in cui occorrono più servizi per i partecipanti. Le unità per dibattito sono invece destinate a dibattiti e riunioni su scala minore.

Le unità per dibattito sono simili a quelle per conferenza dal punto di vista funzionale, ma senza schermi LCD per la visualizzazione delle informazioni. Entrambi i tipi di unità usano lo stesso cablaggio di sistema e sono del tutto compatibili ed intercambiabili l'uno con l'altro. Le unità per conferenza e dibattito sono idonee all'uso da tavolo ed al montaggio ad incasso

## Manutenzione del sistema di prima linea

Il design del sistema consente l'identificazione e l'eliminazione rapida ed efficace dei guasti ad opera del personale locale. A tal fine, vengono utilizzate funzioni di diagnostica automatica incorporate. Sono forniti kit di parti di ricambio ed istruzioni.

In caso di guasti relativi alla comunicazione dei dati tra il sistema e il PC, il sistema torna automaticamente alla modalità di funzionamento di base, garantendo in tal modo continuità nella traduzione simultanea.

In caso di guasti alla rete elettrica, lo stato del sistema preselezionato e le informazioni inserite non vanno perduti. In tale situazione, al ripristino dell'alimentazione il sistema torna automaticamente ed immediatamente allo stato operativo precedente al guasto.

# Descrizione funzionale del sistema senza controllo PC

Il sistema per conferenza in una configurazione autonoma (senza PC e software) fornisce al presidente un alto grado di controllo sui lavori della conferenza e la partecipazione dei delegati.

## Gestione dei microfoni

Per gestione dei microfoni si intende la modalità 
di accensione/spegnimento dei microfoni del sistema 
per conferenza, il numero di microfoni attivi contemporaneamente e la modalità operativa dei microfoni. La gestione dei microfoni è realizzata dal presidente e/o programmata nell'Unità di controllo centrale.

### Operatore del sistema

La selezione e la preimpostazione della modalità di funzionamento dei microfoni del sistema è controllata dall'operatore del sistema attraverso l'Unità di controllo centrale. Viene fornita una scelta di modalità di funzionamento, che comprende:

- modalità Aperto (controllo automatico con un massimo di quattro microfoni aperti simultaneamente);

- modalità Prevarica ("first-in, first-out"), con un massimo di quattro microfoni aperti simultaneamente;

- modalità Voce.

In modalità Aperto:

i delegati che chiedono la parola entrano a far parte automaticamente di una lista di attesa ed i loro microfoni sono attivati a turno man mano che i delegati che stanno parlando spengono i propri.

In modalità Prevarica (modalità "first-in, first out"):

i delegati che chiedono la parola si uniscono immediatamente al gruppo dei parlanti, mentre allo stesso tempo, il relatore attuale che si è unito al gruppo per primo lo lascia.

In modalità Voce:

i delegati attivano automaticamente i propri microfoni parlando (non occorre alcun pulsante di accensione/ spegnimento). Acquisiscono automaticamente lo stato attivo mentre parlano.

### Presidente

Il controllo della partecipazione dei delegati è nelle mani del presidente mediante l'unità presidente. Il presidente ha la priorità sugli altri delegati partecipanti. Vi sono due tipi di unità presidente:

L'unità presidente per dibattito ha un pulsante priorità ed un pulsante di attivazione microfono. L'unità comprende un microfono fisso o collegabile con un'asta flessibile ed un altoparlante. Un indicatore rosso acceso sul microfono indica lo stato di attivazione dello stesso. Un altro indicatore LED rosso di forma circolare intorno al pulsante del microfono sull'unità presidente indica anche lo stato di attivazione del microfono. Il presidente può parlare in qualsiasi momento lo desideri attivando il proprio microfono. Sono disponibili due attacchi per cuffia. L'unità è autonoma o ad incasso. È possibile specificare un'unità presidente per dibattito mediante:

- asta del microfono extralunga

È possibile specificare un'unità presidente per dibattito con una delle seguenti aggiunte:

- funzione di voto con 5 pulsanti con LED di conferma e indicatore di presenza

- selettore di canale con pulsanti di selezione del canale e schermo LCD che mostra il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

- funzione di voto con 5 pulsanti con LED di conferma e indicatore di presenza ed un selettore di canale con pulsanti di selezione del canale e schermo LCD che mostra il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

- doppio selettore di canale, ciascuno con controllo del volume indipendente, pulsanti di selezione del canale e schermo LCD indipendenti che mostrano il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

L'unità presidente per conferenza ha un pulsante priorità ed un pulsante di attivazione microfono oltre a cinque tasti per le funzioni di voto e/o controllo. L'unità comprende un microfono fisso o collegabile con un'asta flessibile ed un altoparlante ripiegabile. Un indicatore rosso sul pulsante di accensione/spegnimento del microfono indica lo stato di attivazione di quest'ultimo. Un altro indicatore LED rosso sull'unità presidente e sull'altoparlante indica anche lo stato di attivazione del microfono. Il presidente può parlare in qualsiasi momento lo desideri attivando il proprio microfono. L'unità presidente per conferenza ha uno schermo LCD grafico, un lettore chip-card, un selettore 
di canale con due comandi per il volume e due connettori per le cuffie. È possibile collegare un telefono Intercom ed un supporto per la comunicazione con interpreti, delegati od operatore. È possibile collegare un microfono a condensatore esterno (ad esempio, di una cuffia). Sullo schermo LCD sono disponibili informazioni al riguardo. È possibile monitorare i numeri dei partecipanti che parlano e dei delegati in attesa di intervento così come annullare tutte le richieste di intervento. Un contatto esterno sarà disponibile per garantire la funzionalità di controllo di presenze estranee e frodi. L'unità è autonoma o ad incasso.

### Delegato

Vi sono due tipi di unità delegato.

L'unità delegato per dibattito ha un pulsante per la richiesta di intervento. L'unità comprende un microfono fisso o collegabile con un'asta flessibile ed un altoparlante. L'unità delegato per dibattito presenta un indicatore circolare intorno al pulsante di richiesta di intervento. Tale indicatore è di colore verde quando il delegato è presente nell'elenco delle richieste, mentre è di colore rosso quando il microfono è acceso.

Il microfono presenta un indicatore di colore verde quando la richiesta di intervento è accettata dal sistema 
e di colore rosso quando il microfono è acceso. Sono disponibili due attacchi per cuffia. L'unità è autonoma 
o ad incasso. È inoltre possibile aggiungere un pulsante supplementare usato per la chiamata dell'usciere.

È possibile specificare un'unità delegato per dibattito mediante:

- asta del microfono extralunga

- apparecchiatura a doppio uso con pulsanti di richiesta di intervento indipendenti

È possibile specificare un'unità delegato per dibattito con una delle seguenti aggiunte:

- voto con 5 pulsanti con LED di conferma e indicatore di presenza

- selettore di canale con pulsanti di selezione del canale e schermo LCD che mostra il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

- voto con 5 pulsanti con LED di conferma e indicatore di presenza ed un selettore di canale con pulsanti di selezione del canale e schermo LCD che mostra il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

- doppio selettore di canale con controllo del volume indipendente, pulsanti di selezione del canale e schermo LCD indipendenti che mostrano il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

L'unità delegato per conferenza presenta un pulsante per la richiesta di intervento e cinque tasti per le funzioni di registrazione di voto e risposta. L'unità comprende un microfono fisso o collegabile con un'asta flessibile ed un altoparlante ripiegabile.

L'unità delegato per conferenza ha un indicatore posto sopra il pulsante di richiesta di intervento. Tale indicatore è di colore verde quando il delegato è presente nell'elenco delle richieste, mentre è di colore rosso quando il microfono è acceso.

Il microfono presenta un indicatore di colore verde quando la richiesta di intervento è accettata dal sistema e di colore rosso quando il microfono è acceso.

Quando si inserisce una richiesta di intervento, i LED di colore verde si accendono a conferma dell'avvenuta operazione. Se si preme nuovamente il pulsante di richiesta di intervento, la prima richiesta viene annullata.

Quando il delegato è primo nell'elenco delle richieste ed è il prossimo a parlare, i LED di colore verde lampeggiano.

Le unità con schermo LCD grafico visualizzano messaggi di richiesta accettata, richiesta annullata, invito a parlare, risposta accettata o risposta annullata a seconda dei casi.

Sullo schermo LCD sono disponibili informazioni al riguardo. È possibile monitorare i numeri dei partecipanti che parlano e dei delegati in attesa di intervento.

Le unità delegato ad incasso (diverse da quelle da tavolo) hanno microfoni separati, che possono essere fissi (a gambo o ad asta flessibile) o staccabili (portatili).

Vengono forniti dei servizi per la connessione e l'uso di altri tipi di microfoni con le stesse caratteristiche di base delle unità dei delegati. La partecipazione di un delegato può avvenire attraverso un microfono portatile, un microfono ad asta flessibile, un microfono ad asta o un microfono da cravatta che funziona come un'unità delegato.

È disponibile un pulsante individuale di richiesta intervento.

Sono fornite unità altoparlanti singole ad incasso o incorporate per la ritrasmissione della lingua di base alle postazioni dei delegati. Ogniqualvolta viene attivato il microfono presso l'unità delegato si provvede alla disattivazione automatica di questo altoparlante.

## Elaborazione e visualizzazione del voto

La votazione elettronica consente ai delegati di votare usando quattro dei cinque pulsanti di voto posti sulle unità delegato. I voti vengono sommati automaticamente dal sistema e riportati sugli schermi LCD delle unità per conferenza presidente e delegato, oltre che sugli schermi di sala. Il voto parlamentare è controllato dal presidente.

### Presidente

L'unità presidente per conferenza presenta pulsanti di controllo per il paging, l'avvio, la sospensione, il riavvio 
e l'arresto della procedura di voto parlamentare. Quando 
si preme il pulsante di paging, viene emesso un segnale acustico che segnala ai delegati l'imminente avvio di un turno di voto. Quando si preme il pulsante di avvio, inizia la votazione. Il pulsante di sospensione consente la sospensione del voto sotto il controllo del presidente. 
Il pulsante di arresto termina la procedura di voto. Il presidente può votare usando i tre tasti (Sì, No, Astenuto) posti sull'unità presidente. Questi pulsanti presentano degli indicatori LED di colore giallo. In caso di sospensione del voto, solo il presidente che ha avviato la procedura di voto può cambiare il proprio voto e riavviare o arrestare la votazione. L'unità presidente per conferenza ha uno schermo LCD grafico per la visualizzazione delle informazioni sui risultati del voto.

L'unità presidente per conferenza comprende una funzione di voto elettronico integrata, costituita da cinque pulsanti che consentono al presidente di registrare i presenti ed i voti inseriti nella procedura di votazione parlamentare. Gli indicatori LED di colore giallo forniscono la conferma del voto effettuato dal presidente.

### Delegato

L'unità delegato per conferenza comprende una funzione di voto elettronico integrata, costituita da cinque pulsanti che consentono ai delegati di registrare i presenti ed i voti inseriti nella procedura di votazione parlamentare. Gli indicatori LED di colore giallo forniscono la conferma del voto effettuato da un delegato. Le unità delegato con schermo LCD visualizzano il testo "Presente", "Sì", "No" e "Astenuto" prima che il delegato voti, oltre al numero totale di partecipanti presenti, ai voti favorevoli e contrari, alle astensioni e ai partecipanti che non hanno votato.

## Interpretariato

Il sistema comprende la fornitura di servizi di traduzione simultanea fino a 31 canali linguistici, con un massimo di sei postazioni interprete in grado di essere collegate in ciascuna cabina.

Il sistema di interpretariato fornisce servizi di controllo per l'instradamento delle lingue di base e la ritrasmissione agli interpreti e per la distribuzione delle lingue di base e di interpretariato ai delegati.

### Operatore del sistema

Il sistema di interpretariato include servizi di preimpostazione per l'allocazione del canale linguistico, l'instradamento e l’interblocco sotto il controllo dell'operatore del sistema. Per realizzare ciò, occorre operare dalla modalità di installazione della postazione interprete.

L'interprete può allocare liberamente le lingue di interpretariato sui relativi 31 canali e modificare tali lingue in base alle esigenze specifiche.

Ciascuna postazione interprete ha due canali linguistici, A e B. Il canale A si usa normalmente per le lingue di uscita direttamente interpretate dalla lingua di base, mentre il canale B si usa per una lingua di uscita per l'interpretariato di ritrasmissione.

Ciascun interprete è in grado di preimpostare e modificare gli instradamenti dei canali linguistici su entrambi i canali A e B sulla propria postazione. L'interprete è in grado di assegnare la selezione libera del numero di canale della lingua di uscita sul canale di interpretariato B. Sulle postazioni interprete sono disponibili tre impostazioni di interblocco del microfono tra le cabine. Tali impostazioni determinano se spegnere i microfoni prima che altri microfoni possano attivarsi o se implementare una funzionalità di bypass o nessuna delle due cose.

### Apparecchiatura della cabina interprete

Il sistema per conferenza è in grado di alloggiare fino a sei postazioni interprete con schermo LCD per cabina. Ciascuna postazione è dotata di un microfono a condensatore cardioide collegabile su un'asta flessibile, due attacchi di uscita per la connessione di un auricolare ed una per la connessione di una cuffia. Un cerchio rosso acceso sul microfono indica lo stato di attivazione dello stesso. Un indicatore aggiuntivo intorno al pulsante del microfono diventa di colore rosso ad indicare lo stato di attivazione del microfono. Se è di colore verde, segnala che la cabina non è in uso. Un altoparlante incorporato con controllo del volume e selettore canale si spegne automaticamente all'attivazione di eventuali microfoni nella cabina. Sono disponibili un pulsante di accensione/spegnimento microfono ed un tasto di silenziamento microfono. Vengono forniti inoltre controlli di tono e volume per le uscite delle cuffie. Il numero di canali linguistici programmati nella postazione interprete durante la configurazione corrisponde automaticamente al numero di canali disponibili su ciascun selettore di programma elettronico.

La selezione del canale di uscita della lingua sotto il controllo dell'interprete è limitata alla scelta dei canali di uscita A o B: il canale A per il normale interpretariato della lingua di base ed il canale B per l'interpretariato di ritrasmissione, che è possibile usare anche come lingua di "ritrasmissione automatica" ("auto relay") per l'interpretariato da lingue esotiche.

La selezione del canale A o del canale B avviene mediante i pulsanti "Seleziona A" e "Seleziona B". Ogniqualvolta l'interprete abilita il canale A o il canale B, sulla postazione interprete viene visualizzata la lingua di uscita preimpostata per tale canale. Questo display mostra anche il nome ed il numero della lingua.

Sullo schermo LCD grafico sono presenti degli indicatori sopra i pulsanti di selezione del canale ad indicare la selezione del canale A o del canale B. Un indicatore LED di colore giallo segnala che il canale di uscita selezionato è già occupato da un altro interprete.

Quando si seleziona il canale B in una postazione interprete specifica, la lingua interpretata da tale postazione è automaticamente trasmessa ai relativi 
canali di distribuzione e ad altre cabine interprete per l'interpretazione di ritrasmissione in altre lingue (se è abilitata la funzione di "ritrasmissione automatica" 
("auto relay")).

Un indicatore LED di colore verde segnala quando la funzione di "ritrasmissione automatica" ("auto relay") è attiva, ossia se la lingua ricevuta da un interprete è un interpretariato ritrasmesso. Un tasto di selezione consente la commutazione rapida tra la lingua di base e quella di "ritrasmissione automatica" ("auto relay"). Un indicatore LED di colore verde si accende ad indicare la lingua selezionata.

Quando la selezione libera del canale B della lingua di uscita è abilitata, l'interprete in quella postazione è in grado di selezionare uno qualsiasi dei canali linguistici di uscita disponibili per il proprio interpretariato mediante un pulsante di "selezione canale". Questo stato è indicato sullo schermo LCD grafico posto sopra il pulsante di selezione del canale.

Ciascuna postazione interprete dispone di una manopola di selezione per consentire la preselezione dei canali di cinque lingue in entrata. Lo schermo LCD grafico fornisce la conferma dei canali linguistici preselezionati o della lingua di base. Lo schermo LCD grafico sulla postazione interprete visualizza un'abbreviazione della lingua selezionata, il relativo numero di lingua e un'indicazione circa la condizione di interpretazione diretta (indicata da un segno "+") o indiretta (indicata da un segno "-").

Quando i microfoni di una cabina sono spenti, la lingua 
di base è trasmessa nel canale di uscita per il quale non 
vi è alcun microfono acceso. Un pulsante consente la comunicazione vocale bidirezionale tra l'interprete ed il presidente attraverso un canale di intercomunicazione. Un pulsante consente la comunicazione vocale bidirezionale tra l'interprete e l'operatore attraverso un canale di intercomunicazione. Un pulsante consente all'interprete 
di richiedere al relatore di rallentare. Un pulsante consente all'interprete di chiedere aiuto. Un pulsante consente all'interprete di leggere il messaggio di testo ricevuto.

## Intercomunicazione

La rete del sistema per conferenza consente la configurazione di due canali di intercomunicazione per la comunicazione bidirezionale tra presidente, operatore, delegati ed interpreti. Il telefono Intercom è collegato all'unità di conferenza del presidente o alle unità di conferenza dei delegati per l'utilizzo del servizio di intercomunicazione. La postazione interprete usa il microfono e le cuffie disponibili per realizzare l'intercomunicazione. Tutte le comunicazioni avvengono tra l'operatore di intercomunicazione o il presidente assegnato ed un altro delegato o interprete.

## Distribuzione

La distribuzione delle lingue tradotte al presidente ed ai delegati avviene attraverso il cablaggio del sistema alle unità presidente, alle unità delegato con selettori di canale, alle postazioni interpreti o ai pannelli dei selettori di canale elettronici. Esiste inoltre la possibilità di distribuire le lingue attraverso un sistema di distribuzione ad infrarossi.

### Sistema di distribuzione ad infrarossi

Il sistema di distribuzione ad infrarossi utilizza un trasmettitore ad infrarossi collegato al sistema per conferenza attraverso un cavo in fibra ottica. Il sistema ad infrarossi fornisce una distribuzione audio di alta qualità e priva di interferenze, che consente ai delegati 
di ascoltare le interpretazioni linguistiche durante le conferenze. Evita i disturbi provenienti dagli impianti 
di illuminazione funzionando sulla banda di frequenza compresa tra 2 e 8 MHz. Fornisce segnali audio di alta qualità utilizzando tecnologia digitale avanzata per ridurre al minimo gli errori di trasmissione ed aumentare il rapporto segnale/rumore. Consente la trasmissione 
di un massimo di 32 canali separati. È inoltre possibile trasmettere un numero inferiore di segnali audio di qualità più elevata "combinando" i canali.

Il trasmettitore è l'elemento centrale del sistema.  Accetta ingressi provenienti da sorgenti analogiche o digitali, modula tali segnali su onde di trasporto, quindi trasmette le onde ai radiatori ad infrarossi posti in qualsiasi punto del locale della conferenza. Il trasmettitore è idoneo per un rack da 48,26 cm (19") o per il montaggio su tavolo 
e dispone di uno slot dedicato per alloggiare moduli di interfaccia speciali al fine di garantire la compatibilità con le sorgenti di segnali esterne.

I radiatori ad infrarossi emettono un segnale ad infrarossi modulato che i delegati della conferenza possono ricevere su ricevitori ad infrarossi portatili. Tale segnale ad infrarossi viene demodulato dai ricevitori ed un segnale audio è reso disponibile su un'uscita con supporto cuffie. Il delegato è in grado di ascoltare il segnale audio attraverso le cuffie. Il sistema è wireless ed i delegati non necessitano di alcuna connessione fisica al sistema. Uno o più radiatori ad infrarossi devono essere installati e posizionati in base alle relative specifiche tecniche.

Il sistema ha un design modulare che supporta 
diverse combinazioni. Aggiungendo o eliminando apparecchiature, si espandono o riducono le dimensioni dei sistemi.

La gamma completa dei prodotti ad infrarossi include 
un trasmettitore, radiatori e ricevitori. Tale gamma è completata da cuffie, apparecchiatura caricabatteria 
ed apparecchiatura di montaggio del radiatore; il tutto 
è completamente compatibile con il sistema, con il quale si integra con facilità.

La trasmissione e l'elaborazione del segnale avvengono mediante tecnologia audio digitale e ad infrarossi avanzata. Questa tecnologia audio e ad infrarossi avanzata produce qualità del suono di alto livello ed intelligibilità del parlato senza perdite di qualità o livello del segnale durante la trasmissione. Non vi è praticamente alcun rumore di sottofondo, interferenza, infiltrazione di segnale o distorsione.

## Connessione di apparecchiature periferiche

È prevista la possibilità di interconnessione del sistema per conferenza con vari dispositivi e sistemi esterni a seconda delle necessità.

### Schermi di sala

I dati elaborati dal sistema sono visualizzati su un pannello di visualizzazione numerico che funziona da schermo di sala. Il pannello di visualizzazione della sala comprende uno schermo elettroluminescente, diodi ad emissione di luce, schermi a cristalli liquidi, al plasma o luce incandescente, a seconda delle condizioni prevalenti nella sala della conferenza.

Lo schermo numerico di sala mostra i risultati totali delle votazioni. Quanto elaborato dal sistema compare sullo schermo numerico della sala mediante un circuito di distribuzione dati collegato al sistema per conferenza.

### Connessioni esterne del sistema

Per la connessione di apparecchiature esterne del sistema sono disponibili delle attrezzature aggiuntive, che comprendono:

- almeno due uscite di linee audio (bilanciata e non bilanciata) per la connessione ad un sistema di comunicazione al pubblico, ad un mixer audio e/o ad un sistema di collegamento vocale per la registrazione audio di tutte le funzioni della conferenza legate al parlato

- ameno due ingressi di linee audio (bilanciati e non bilanciati) per consentire la connessione di sorgenti audio

- uscita audio analogica (bilanciata e non bilanciata) e digitale (AES/EBU SPDIF) di tutti i canali linguistici per consentire la connessione delle apparecchiature di trasmissione, registrazione e distribuzione del suono al sistema per conferenza

- ingresso/uscita analogici (bilanciati e non bilanciati) e digitali (AES/EBU SPDIF) di tutti i canali linguistici per consentire la traduzione simultanea da remoto o la distribuzione di musica

- connessione a CobraNet per consentire la distribuzione e la trasmissione audio versatile sulle lunghe distanze

- uso di un accoppiatore telefonico per la connessione ad un partecipante da remoto o al sistema per conferenza

- inserimento di un dispositivo di elaborazione del suono esterno come un equalizzatore grafico nel percorso audio degli altoparlanti dei delegati

## Controllo automatico della telecamera

È possibile usare un sistema di controllo automatico 
della telecamera per assicurarsi che i delegati che parlano compaiano automaticamente sugli schermi o sui monitor di sala. Il sistema viene gestito dall'attività del microfono delle unità delegato e presidente. Il sistema consente il controllo della telecamera mediante telecamere fisse o mobili con obiettivi a zoom, testine panoramiche ed inclinabili e preposizionamenti. La preferenza viene data all'uso di telecamere a cupola ad alta velocità. È possibile collegare fino a 256 telecamere per coprire un massimo di 1500 posizioni di delegato. Vi sono delle uscite video per la connessione di almeno un monitor operatore e quattro schermi del pubblico. È possibile visualizzare i nomi 
dei delegati che parlano nel quadro video con una o due righe di testo di 16 caratteri ciascuna. È disponibile un'applicazione software di controllo automatico della telecamera per configurare e controllare il sistema. Questa applicazione è disponibile in due versioni, una per i sistemi autonomi e l'altra per quelli controllati da PC.

### Operatore del sistema

Per la configurazione del sistema occorre soltanto l'uso di un PC provvisorio con software dedicato per l'applicazione di controllo della telecamera. Dopo aver scaricato i parametri di configurazione sull'apparecchiatura di controllo centrale, il PC provvisorio viene scollegato. L'operatore del sistema può ignorare la selezione e le impostazioni automatiche della telecamera mediante una tastiera di controllo collegata al dispositivo di commutazione video o di controllo.

# Descrizione funzionale per sistemi con controllo PC

Il sistema per conferenza sotto il controllo dell'operatore fornisce a quest'ultimo il pieno controllo sui lavori della conferenza e la partecipazione dei delegati. Il controllo del sistema per conferenza da parte dell'operatore avviene attraverso uno o più PC che eseguono moduli software applicativi. Il software opera in ambiente Windows® su uno o più PC.

Le applicazioni software sono modulari e l'operatore può configurare un sistema di controllo a seconda delle necessità dell'applicazione congressuale.

## Gestione dei microfoni

Per gestione dei microfoni si intende la modalità 
di accensione/spegnimento dei microfoni del sistema 
per conferenza, il numero di microfoni attivi contemporaneamente e la modalità operativa dei microfoni. La gestione dei microfoni è realizzata dall'operatore del sistema e dal presidente. Due moduli software, Gestione dei microfoni e Controllo sinottico dei microfoni, forniscono i mezzi per quasi tutti i requisiti di gestione dei microfoni.

### Operatore del sistema

L'impostazione dei parametri correlati ai microfoni per 
la preparazione di una conferenza ed il controllo del funzionamento dei microfoni durante una conferenza vengono gestiti dall'operatore del sistema attraverso il software in esecuzione su un PC. L'operatore è dotato 
di apparecchiature di monitoraggio visivo attraverso il monitor del PC e di apparecchiature di monitoraggio audio attraverso cuffie poste presso la postazione dell'operatore.

Sono disponibili cinque modalità:

- Controllo del microfono da operatore con elenco delle richieste

- Controllo del microfono da operatore con elenco delle richieste e delle risposte

- Controllo del microfono da delegato con elenco delle richieste

- Controllo del microfono da delegato con modalità Prevarica ("first-in, first-out")

- Controllo del microfono da delegato con attivazione vocale

#### In modalità Controllo del microfono da operatore con elenco delle richieste:

si provvede affinché l'operatore del sistema preselezioni la sequenza dei delegati, attivi i microfoni dei delegati successivi secondo la sequenza preselezionata, modifichi l'elenco dei delegati preselezionati durante i lavori e selezioni qualsiasi delegato per l'attivazione immediata del microfono. I delegati possono effettuare richieste di intervento durante una conferenza attivando un tasto sull'unità delegato. I microfoni dei delegati vengono attivati esclusivamente dall'operatore del sistema. Il monitor dell'operatore del sistema (e lo schermo della sala, se lo si usa) visualizza un elenco dei delegati 
che chiedono la parola, oltre che di quelli che parlano attualmente. L'operatore del sistema può annullare 
tutte le richieste di intervento in qualsiasi momento.

#### In modalità Controllo del microfono da operatore con elenco delle richieste e delle risposte:

i delegati possono fare una richiesta di risposta. Tale richiesta ha priorità temporanea e compare in cima all'elenco delle richieste. Quando la richiesta di risposta passa allo stato attivo, il relatore attuale viene disattivato ma rimane nell'elenco dei parlanti mentre il delegato che risponde passa nell'elenco delle "risposte". Possono esservi al massimo cinque richieste di risposta, delle quali soltanto una per volta sarà attiva.

#### In modalità Controllo del microfono da delegato con elenco delle richieste:

i delegati che chiedono di intervenire entrano a far parte automaticamente di una lista di attesa ed i loro microfoni sono attivati a turno man mano che i delegati che stanno parlando spengono i propri. Il monitor dell'operatore del sistema (e lo schermo della sala, se lo si usa) visualizza un elenco dei delegati che chiedono la parola, oltre che 
di quelli che parlano attualmente. L'operatore del sistema può annullare tutte le richieste di intervento in qualsiasi momento.

#### In modalità Controllo da delegato con modalità Prevarica ("first-in, first-out"):

i delegati che chiedono la parola si uniscono immediatamente al gruppo dei parlanti, mentre allo stesso tempo, il relatore attuale che si è unito al gruppo per primo lo lascia. L'operatore del sistema dovrà preimpostare un tempo di intervento limitato da uno a 
60 minuti, dopo il quale viene attivato automaticamente il microfono del delegato successivo nella lista di attesa e quello del delegato che parla in quel momento si spegne.

#### In modalità Controllo da delegato con attivazione vocale:

i delegati attivano i propri microfoni automaticamente quando intervengono (non occorre alcun tasto di accensione/spegnimento). Acquisiscono lo stato attivo automaticamente mentre parlano. Non occorre alcuna azione da parte dell'operatore. L'operatore del sistema inserirà le posizioni geografiche di tutti i delegati all'interno della sala in modo che le posizioni di quei delegati con i microfoni attivati possano essere mostrati graficamente sul monitor dell'operatore del sistema.

Soltanto i delegati autorizzati si identificano come tali tramite un lettore di chip-card o un codice PIN per partecipare ai lavori. È possibile specificare un codice PIN a 3, 4 o 5 cifre.

L'operatore del sistema inserirà i nomi e gli altri dettagli dei delegati nel sistema, in modo che, quando questi si identificano presso il sistema per conferenza, i loro nomi siano automaticamente visualizzati sul monitor o sullo schermo di sala.

Le informazioni inserite ed i parametri del sistema vengono salvati. Si stampano copie cartacee di determinati parametri correlati alla conferenza.

### Presidente

Il controllo della partecipazione dei delegati alla conferenza viene gestita dal presidente mediante l'unità presidente. Il presidente ha la priorità sugli altri delegati nella partecipazione alla conferenza, sebbene sia possibile per l'operatore del sistema assegnare uno status di priorità ad altri delegati, mediante il software appropriato. È possibile configurare uno status speciale del microfono 
per qualsiasi delegato con un numero di posto valido inserendo i relativi dettagli in un notebook. Un delegato presente nel notebook ha diritto all'accesso immediato all'elenco dei parlanti. L'unità delegato presenta un indicatore di colore giallo ad indicare che è registrata nel notebook. I presidenti sono inclusi nel notebook in modo automatico.

Sono disponibili due tipi di unità presidente:

L'unità presidente per dibattito ha un pulsante priorità ed un pulsante di attivazione microfono. L'unità comprende un microfono fisso o collegabile con un'asta flessibile ed un altoparlante. Un indicatore rosso acceso sul microfono indica lo stato di attivazione dello stesso. Un altro indicatore LED rosso di forma circolare intorno al pulsante del microfono sull'unità presidente indica anche lo stato di attivazione del microfono. Il presidente può parlare in qualsiasi momento lo desideri attivando il proprio microfono. Sono disponibili due attacchi per cuffia. L'unità è autonoma o ad incasso. È possibile specificare un'unità presidente per dibattito con un'asta per microfono extralunga.

È possibile specificare un'unità presidente per dibattito con una delle seguenti aggiunte:

- funzione di voto con 5 pulsanti con LED di conferma e indicatore di presenza

- selettore di canale con pulsanti di selezione del canale e schermo LCD che mostra il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

- funzione di voto con 5 pulsanti con LED di conferma e indicatore di presenza ed un selettore di canale con pulsanti di selezione del canale e schermo LCD che mostra il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

- doppio selettore di canale con controllo del volume indipendente, pulsanti di selezione del canale e schermo LCD indipendenti che mostrano il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

L'unità presidente per conferenza ha un pulsante priorità ed un pulsante di attivazione microfono oltre a cinque tasti per le funzioni di voto e/o controllo. L'unità comprende un microfono fisso o collegabile con un'asta flessibile ed un altoparlante ripiegabile. Un indicatore rosso sul pulsante di accensione/spegnimento del microfono indica lo stato di attivazione di quest'ultimo. Un altro indicatore LED rosso sull'unità presidente e sull'altoparlante indica anche lo 
stato di attivazione del microfono. Il presidente può parlare in qualsiasi momento lo desideri attivando il proprio microfono. L'unità presidente per conferenza ha uno schermo LCD grafico, un lettore chip-card, un selettore 
di canale con due comandi per il volume e due connettori per le cuffie. È possibile collegare un telefono Intercom ed un supporto per la comunicazione con interpreti, delegati od operatore. È possibile collegare un microfono a condensatore esterno (ad esempio, di una cuffia). Sullo schermo LCD sono disponibili informazioni al riguardo. 
È possibile monitorare i numeri dei partecipanti che parlano e dei delegati in attesa di intervento così come annullare tutte le richieste di intervento. Un contatto esterno sarà disponibile per garantire la funzionalità di controllo di presenze estranee e frodi. L'unità è autonoma 
o ad incasso.

### Delegato

Sono disponibili due tipi di unità delegato:

L'unità delegato per dibattito ha un pulsante per la richiesta di intervento. L'unità comprende un microfono fisso o collegabile con un'asta flessibile ed un altoparlante. L'unità delegato per dibattito presenta un indicatore circolare intorno al pulsante di richiesta di intervento. L'indicatore si illumina in verde quando il sistema accetta una richiesta di intervento o in rosso quando il microfono è acceso.

Il microfono presenta un indicatore di colore verde quando la richiesta di intervento è accettata dal sistema 
e di colore rosso quando il microfono è acceso. Sono disponibili due attacchi per cuffia. L'unità è autonoma 
o ad incasso. È inoltre possibile aggiungere un pulsante supplementare usato per la chiamata dell'usciere.

È possibile specificare un'unità delegato per dibattito mediante:

- asta del microfono extralunga

- apparecchiatura a doppio uso con pulsanti di richiesta di intervento indipendenti

È possibile specificare un'unità presidente per dibattito con una delle seguenti aggiunte:

- funzione di voto con 5 pulsanti con LED di conferma e indicatore di presenza

- selettore di canale con pulsanti di selezione del canale e schermo LCD che mostra il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

- funzione di voto con 5 pulsanti con LED di conferma e indicatore di presenza ed un selettore di canale con pulsanti di selezione del canale e schermo LCD che mostra il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

- doppio selettore di canale con controllo del volume indipendente, pulsanti di selezione del canale e schermo LCD indipendenti che mostrano il numero del canale ed il relativo nome abbreviato

L'unità delegato per conferenza presenta un pulsante per la richiesta di intervento e cinque tasti per le funzioni di registrazione di voto e risposta. L'unità comprende un microfono fisso o collegabile con un'asta flessibile ed un altoparlante ripiegabile.

L'unità delegato per conferenza ha un indicatore posto sopra il pulsante di richiesta di intervento. L'indicatore si illumina in verde quando il sistema accetta una richiesta di intervento o in rosso quando il microfono è acceso.

Il microfono presenta un indicatore di colore verde quando la richiesta di intervento è accettata dal sistema e di colore rosso quando il microfono è acceso.

Quando si inserisce una richiesta di intervento, i LED 
di colore verde si accendono a conferma dell'avvenuta operazione. Se si preme nuovamente il pulsante di richiesta di intervento, la prima richiesta viene annullata.

Quando il delegato è primo nell'elenco delle richieste ed è il prossimo a parlare, i LED di colore verde lampeggiano.

Le unità con schermo LCD grafico visualizzano messaggi di richiesta accettata, richiesta annullata, invito a parlare, risposta accettata o risposta annullata a seconda dei casi.

Sullo schermo LCD sono disponibili informazioni al riguardo. È possibile monitorare i numeri dei partecipanti che parlano e dei delegati in attesa di intervento.

Le unità delegato ad incasso (diverse da quelle da tavolo) hanno microfoni separati, che possono essere fissi (a gambo o ad asta flessibile) o staccabili (portatili).

Vengono forniti dei servizi per la connessione e l'uso di altri tipi di microfoni con le stesse caratteristiche di base delle unità delegato. La partecipazione di un delegato può avvenire attraverso un microfono portatile, un microfono ad asta flessibile, un microfono ad asta o un microfono da cravatta che funziona come un'unità delegato.

È disponibile un pulsante di richiesta di intervento singolo.

Sono fornite unità altoparlanti singole ad incasso o incorporate per la ritrasmissione della lingua di base alle postazioni dei delegati. Ogniqualvolta viene attivato il microfono presso l'unità delegato si provvede alla disattivazione automatica di questo altoparlante.

Lo status di priorità viene assegnato ad un massimo di 
15 delegati. I delegati designati con status di priorità possono parlare in qualsiasi momento attivando i propri microfoni. Lo status di priorità è indicato da un LED di colore giallo sull'unità delegato.

## Elaborazione e visualizzazione del voto

La votazione elettronica consente ai delegati di votare usando i cinque pulsanti di voto posti sulle unità delegato. I voti vengono sommati automaticamente dal sistema e riportati sugli schermi LCD delle unità per conferenza del presidente e dei delegati, oltre che sugli schermi di sala. L'operatore può selezionare un determinato numero di modalità di voto: voto parlamentare, voto a favore/contro, voto di risposta del pubblico, voto di classificazione, voto di scelta multipla e voto di sondaggio d'opinione. Il voto è controllato dall'operatore del sistema e/o dal presidente.

### Operatore del sistema

L'operatore del sistema può specificare i seguenti parametri correlati al voto:

- opzioni di visualizzazione dei risultati di voto

- tipo di voto, aperto o chiuso

- visualizzazione dei risultati provvisori

- quorum necessario

- maggioranza necessaria

- voto temporizzato

Inoltre, l'operatore del sistema può realizzare la preparazione del voto, incluso quanto segue:

- creazione e modifica degli script di voto

- assegnazione di un nome ed un numero alle mozioni di voto

- assegnazione di una descrizione alle mozioni di voto

- specificazione di un quorum e/o maggioranza per ciascuna mozione di voto

È possibile selezionare le seguenti modalità di voto:

- Voto parlamentare - i delegati votano contemporaneamente (presente, no, astenuto o sì usando quattro dei cinque softkey posti sull'unità delegato). Tutti i voti vengono sommati e visualizzati sugli schermi LCD personali, sugli schermi LCD delle unità presidente e delegato e sugli schermi di sala, sia durante la votazione sia per un minuto dopo il suo termine

- Voto a favore/contro - i delegati scelgono tra due opzioni (a favore e contro) e tutti i voti sono sommati e visualizzati sugli schermi di sala durante e dopo la votazione

- Voto di risposta del pubblico - i delegati scelgono una classificazione della risposta (da --, -, 0, + e ++ usando i cinque softkey posti sull'unità dei delegati) e tutti i voti sono sommati e visualizzati sugli schermi di sala durante e dopo la votazione

- Voto di classificazione - i delegati scelgono un'opzione (da 1 a 5 usando i cinque softkey posti sull'unità delegato) e tutti i voti sono sommati e visualizzati sugli schermi di sala durante e dopo la votazione

- Voto di scelta multipla - i delegati scelgono un'opzione (da 1 a 5 usando i cinque softkey posti sull'unità delegato) e tutti i voti sono sommati e visualizzati sugli schermi di sala durante e dopo la votazione

- Voto di sondaggio d'opinione - i delegati scelgono un'opzione (da 1 a 5 usando i cinque softkey posti sull'unità delegato) e tutti i voti sono sommati e visualizzati sugli schermi di sala durante e dopo la votazione

### Presidente

L'unità presidente per conferenza presenta pulsanti di controllo per il paging, l'avvio, la sospensione, il riavvio e l'arresto della procedura di voto parlamentare. Quando si preme il pulsante di paging, viene emesso un segnale acustico che segnala ai delegati l'imminente avvio di un turno di voto. Quando si preme il pulsante di avvio del voto, viene avviata la modalità di voto preselezionata. Il pulsante di sospensione consente la sospensione del voto sotto il controllo del presidente. Il pulsante di arresto termina la procedura di voto. Il presidente può votare usando i tre tasti (Sì, No, Astenuto) posti sull'unità presidente. Questi pulsanti presentano degli indicatori LED di colore giallo. In caso di sospensione del voto, solo il presidente che ha avviato la procedura di voto 
può cambiare il proprio voto e riavviare o arrestare la votazione. Sullo schermo LCD grafico dell'unità di conferenza del presidente vengono visualizzate informazioni sul numero di mozione, la descrizione 
della mozione ed i risultati di voto.

L'unità presidente per conferenza comprende una funzione di voto elettronico integrata, costituita da cinque pulsanti che consentono al presidente di registrare i presenti ed i voti inseriti nella procedura di votazione parlamentare. Gli indicatori LED di colore giallo forniscono la conferma del voto effettuato dal presidente.

### Delegato

L'unità delegato per conferenza comprende una funzione di voto elettronico integrata, costituita da cinque pulsanti che consentono ai delegati di inserire i voti nella procedura di votazione parlamentare. Gli indicatori LED di colore giallo forniscono la conferma del voto effettuato da un delegato. Le unità delegato con schermo LCD visualizzano il testo "Presente", "Sì", "No" e "Astenuto" prima che il delegato voti, oltre al numero totale di partecipanti presenti, ai voti favorevoli e contrari, alle astensioni e ai partecipanti che non hanno votato. Lo schermo LCD fornisce informazioni sul numero di mozione e la descrizione della mozione.

Si provvederà affinché si realizzi un'identificazione positiva del delegato durante il voto. Ciò è possibile mediante il pulsante di presenza che si trova sulle 
unità delegato, presentando una chip-card al lettore 
di chip-cardincorporato in tipi particolari di unità delegato o presentando una chip-card ed inserendo un codice PIN tramite i cinque pulsanti posti sulle unità delegato. L'operatore del sistema può preselezionare una procedura di voto in cui soltanto i delegati che si sono prima identificati possano partecipare.

## Identificazione dei delegati

L'operatore del sistema può a sua discrezione preimpostare il sistema in modo tale da rendere possibile la partecipazione alla conferenza e/o l'uso della funzione di voto da parte dei delegati solo dopo aver verificato il rispetto dei requisiti di autorizzazione di un delegato. Ciò è possibile mediante il pulsante di presenza che si trova sulle unità delegato, presentando una chip-card al lettore di chip-card incorporato in tipi particolari di unità delegato o presentando una chip-card ed inserendo un codice PIN tramite i cinque pulsanti posti sulle unità delegato.

È possibile assegnare i nomi dei delegati alle rispettive chip-card inserendo i nomi stessi e gli altri dettagli presso la postazione dell'operatore.

Nel caso in cui occorra una identificazione preventiva 
del delegato, lo schermo LCD grafico posto sull'unità delegato indica al delegato stesso che l'identificazione è stata accettata dal sistema per conferenza e che egli può partecipare ai successivi lavori.

Le chip-card di identificazione dei delegati hanno un codice esclusivo. I codici PIN vengono assegnati usando le cifre da 1 a 5. Quando il delegato inserisce la chip-card (o il codice PIN corretto e la chip-card) ne viene rilevata la presenza (se impostato nella procedura di voto). È possibile visualizzare un elenco dei delegati presenti o assenti ed un elenco totale dei presenti ed assenti presso la postazione dell'operatore e sugli schermi di sala.

## Interpretariato

Il sistema comprende la fornitura di servizi di traduzione simultanea fino a 31 canali linguistici, con un massimo di sei postazioni interprete in grado di essere collegate in ciascuna cabina.

Il sistema di interpretariato fornisce servizi di controllo completo per l'instradamento delle lingue di base e la ritrasmissione agli interpreti e per la distribuzione delle lingue di interpretariato ai delegati. Sono supportate funzionalità per il monitoraggio di eventuali canali linguistici nel sistema per conferenza.

Il modulo software Traduzione simultanea offre i mezzi per quasi tutti i requisiti di traduzione simultanea e distribuzione linguistica.

### Operatore del sistema

Il sistema di traduzione simultanea a 31 canali include funzionalità di preimpostazione per l'allocazione del canale linguistico e l'instradamento sotto il controllo dell'operatore del sistema. Ciò avviene da un PC che esegue il modulo DCN di traduzione simultanea.

L'operatore del sistema può allocare le lingue di interpretariato liberamente sui canali linguistici e modificare tali allocazioni linguistiche in base alle esigenze specifiche.

Ciascuna postazione interprete ha due canali linguistici, A e B. Il canale A si usa normalmente per le lingue di uscita direttamente interpretate dalla lingua di base, mentre il canale B si usa per una lingua di uscita per l'interpretariato di ritrasmissione.

L'operatore del sistema può preimpostare e modificare gli instradamenti del canale linguistico su entrambi i canali A e B in tutte le postazioni interprete del sistema. L'operatore del sistema può assegnare la scelta libera del numero di canale linguistico in uscita sul canale di interpretariato B su qualsiasi postazione interprete.

L'operatore del sistema è in grado di rilasciare funzionalità per le postazioni interpreti in diverse fasi, a seconda dei requisiti di ciascuna situazione specifica, facilitando e offrendo assistenza per le attività di interpretariato.

### Apparecchiatura della cabina interprete

Il sistema per conferenze è in grado di alloggiare fino a sei postazioni interprete con schermo LCD grafico per cabina.

Ciascuna postazione è dotata di un microfono a condensatore cardioide collegabile su un'asta flessibile, due attacchi di uscita per la connessione di un auricolare ed una per la connessione di una cuffia. Un cerchio rosso acceso sul microfono indica lo stato di attivazione dello stesso. Un indicatore aggiuntivo intorno al pulsante del microfono diventa di colore rosso ad indicare lo stato di attivazione del microfono. Se è di colore verde, segnala che la cabina non è in uso. Un altoparlante incorporato con controllo del volume e selettore canale si spegne automaticamente all'attivazione di eventuali microfoni nella cabina. Sono disponibili un pulsante di accensione/spegnimento microfono ed un tasto di silenziamento microfono. Vengono forniti inoltre controlli di tono e volume per le uscite delle cuffie. 
Il numero di canali linguistici programmati nella postazione interprete durante la configurazione corrisponde automaticamente al numero di canali disponibili su ciascun selettore di programma elettronico.

La selezione del canale di uscita della lingua sotto il controllo dell'interprete è limitata alla scelta dei canali di uscita A o B: il canale A per il normale interpretariato della lingua di base ed il canale B per l'interpretariato di ritrasmissione, che è possibile usare anche come lingua di "ritrasmissione automatica" per l'interpretariato da lingue esotiche.

La selezione del canale A o del canale B viene eseguita mediante i pulsanti "Seleziona A" e "Seleziona B". Ogniqualvolta l'interprete abilita il canale A o il canale B, sulla postazione interprete viene visualizzata la lingua di uscita preipostata per tale canale. Questo display mostra anche il nome ed il numero della lingua.

Sullo schermo LCD grafico sono presenti degli indicatori sopra i pulsanti di selezione del canale ad indicare la selezione del canale A o del canale B. Un indicatore LED di colore giallo segnala che il canale di uscita selezionato è già occupato da un altro interprete.

Quando si seleziona il canale B in una postazione interprete specifica, la lingua interpretata da tale postazione è automaticamente trasmessa ai relativi 
canali di distribuzione e ad altre cabine interprete per l'interpretazione di ritrasmissione in altre lingue (se 
è abilitata la funzione di "ritrasmissione automatica" 
("auto relay")).

Un indicatore LED di colore verde segnala quando la funzione di "ritrasmissione automatica" ("auto relay") è attiva, ossia se la lingua ricevuta da un interprete è un interpretariato ritrasmesso. Un tasto di selezione consente la commutazione rapida tra la lingua di base e quella di "ritrasmissione automatica" ("auto relay"). Un indicatore LED di colore verde si accende ad indicare la lingua selezionata.

Quando la selezione libera del canale B della lingua di uscita è abilitata, l'interprete in quella postazione è in grado di selezionare uno qualsiasi dei canali linguistici di uscita disponibili per il proprio interpretariato mediante un pulsante di "selezione canale". Questo stato è indicato sullo schermo LCD grafico posto sopra il pulsante di selezione del canale.

Ciascuna postazione interprete dispone di una manopola 
di selezione per consentire la preselezione dei canali di cinque lingue in entrata. Lo schermo LCD grafico fornisce la conferma dei canali linguistici preselezionati o della lingua di base. Lo schermo LCD grafico sulla postazione interprete visualizza un'abbreviazione della lingua selezionata, il relativo numero di lingua e un'indicazione circa la condizione di interpretazione diretta (indicata da un segno "+") o indiretta (indicata da un segno "-").

Quando i microfoni di una cabina sono spenti, la lingua 
di base è trasmessa nel canale di uscita per il quale non 
vi è alcun microfono acceso. Un pulsante consente la comunicazione vocale bidirezionale tra l'interprete ed il presidente attraverso un canale di intercomunicazione. Un pulsante consente la comunicazione vocale bidirezionale tra l'interprete e l'operatore attraverso un canale di intercomunicazione. Un pulsante consente all'interprete di richiedere al relatore di rallentare. Un pulsante consente all'interprete di chiedere aiuto. Un pulsante consente all'interprete di leggere il messaggio di testo ricevuto.

## Intercomunicazione

La rete del sistema per conferenza consente la configurazione di due canali di intercomunicazione 
per la comunicazione bidirezionale tra presidente, 
operatore, delegati ed interpreti. Il telefono Intercom 
è collegato all'unità di conferenza del presidente o 
alle unità di conferenza dei delegati per l'utilizzo del servizio di intercomunicazione. La postazione interprete 
usa il microfono e le cuffie disponibili per realizzare l'intercomunicazione. L'operatore del sistema può instradare le chiamate private tra presidente, delegati ed interpreti e lui stesso. Il modulo software Intercom offre i mezzi per soddisfare quasi tutti i requisiti di intercomunicazione.

## Distribuzione

La distribuzione delle lingue tradotte al presidente ed ai delegati avviene attraverso il cablaggio del sistema alle unità presidente, alle unità delegato con selettori di canale, alle postazioni interpreti o ai pannelli dei selettori di canale elettronici. Esiste inoltre la possibilità di distribuire le lingue attraverso un sistema di distribuzione ad infrarossi.

### Sistema di distribuzione ad infrarossi

Il sistema di distribuzione ad infrarossi utilizza un trasmettitore ad infrarossi collegato al sistema per conferenza attraverso un cavo opzionale. Il sistema ad infrarossi fornisce una distribuzione audio di alta qualità e priva di interferenze, che consente ai delegati di ascoltare le interpretazioni linguistiche durante le conferenze. Evita i disturbi provenienti dagli impianti 
di illuminazione che operano nella banda di frequenza compresa tra 2 e 8 MHz. Fornisce segnali audio di alta qualità utilizzando tecnologia digitale avanzata per ridurre al minimo gli errori di trasmissione ed aumentare il rapporto segnale/rumore. Consente la trasmissione 
di un massimo di 32 canali separati. È inoltre possibile trasmettere un numero inferiore di segnali audio di qualità più elevata "combinando" i canali.

Il trasmettitore è l'elemento centrale del sistema.  Accetta ingressi provenienti da sorgenti analogiche o digitali, modula tali segnali su onde di trasporto, quindi trasmette le onde ai radiatori ad infrarossi posti in qualsiasi punto del locale della conferenza. Il trasmettitore è idoneo per un rack da 48,26 cm (19") o per il montaggio su tavolo e dispone di uno slot dedicato per alloggiare moduli di interfaccia speciali al fine di garantire la compatibilità con le sorgenti di segnali esterne.

I radiatori ad infrarossi emettono un segnale ad infrarossi modulato che i delegati della conferenza possono ricevere su ricevitori ad infrarossi portatili. Tale segnale ad infrarossi viene demodulato dai ricevitori ed un segnale audio è reso disponibile su un'uscita con supporto cuffie. Il delegato è in grado di ascoltare il segnale audio attraverso le cuffie. Il sistema è wireless ed i delegati non necessitano di alcuna connessione fisica al sistema. Uno o più radiatori ad infrarossi devono essere installati e posizionati in base alle relative specifiche tecniche.

Il sistema ha un design modulare che supporta 
diverse combinazioni. Aggiungendo o eliminando apparecchiature, i sistemi si espandono o si riducono.

La gamma completa dei prodotti ad infrarossi include 
un trasmettitore, radiatori e ricevitori. Tale gamma è completata da cuffie, apparecchiatura caricabatteria ed apparecchiatura di montaggio del radiatore; il tutto è completamente compatibile con il sistema, con il quale 
si integra con facilità.

La trasmissione e l'elaborazione del segnale avvengono mediante tecnologia digitale e ad infrarossi avanzata. Questa tecnologia digitale e ad infrarossi avanzata produce qualità del suono di alto livello ed intelligibilità del parlato senza perdite di qualità o livello del segnale durante la trasmissione. Non vi è praticamente alcun rumore di sottofondo, interferenza, infiltrazione di segnale o distorsione.

## Connessione di apparecchiature periferiche

È prevista la possibilità di interfacciare il sistema per conferenza con vari dispositivi e sistemi esterni a seconda delle necessità.

### Schermi di sala

Quanto elaborato dal sistema viene visualizzato su un pannello di visualizzazione alfanumerico, numerico o geografico che serve da schermo di sala. Il pannello di visualizzazione della sala comprende uno schermo elettroluminescente, diodi ad emissione di luce, schermi a cristalli liquidi, al plasma o luce incandescente, a seconda delle condizioni prevalenti nella sala conferenza.

Lo schermo numerico della sala mostrerà i risultati 
totali del voto ed il tempo di conto alla rovescia della votazione. Quanto elaborato dal sistema compare sullo schermo numerico della sala mediante un circuito di distribuzione dati collegato al sistema per conferenza.

Lo schermo alfanumerico della sala mostra le informazioni relative ai microfoni, come l'elenco dei parlanti o l'elenco delle richieste di intervento, i risultati di voto e le informazioni sulle mozioni nonché i messaggi. Le informazioni visualizzate vengono generate usando i relativi moduli software e vengono inviate allo schermo alfanumerico della sala attraverso il modulo software di visualizzazione del testo/stato. Quanto elaborato dal sistema compare sullo schermo alfanumerico della sala mediante un circuito di distribuzione dati collegato al sistema per conferenza.

Lo schermo geografico della sala è composto da moduli luminosi di tre colori diversi per mostrare come ciascun delegato abbia votato, secondo il numero di posto oppure in base al nome o al distretto. Quanto elaborato dal sistema compare sullo schermo geografico della sala mediante un circuito di distribuzione dati collegato al sistema per conferenza.

### Stampanti

Sono disponibili due uscite per la connessione a stampanti per la registrazione su supporto cartaceo delle informazioni correlate alla conferenza, come l'attività dei microfoni, i messaggi di errore ed i risultati di voto con le intestazioni. Una stampante a riga unica viene utilizzata per stampare informazioni come l'attività dei microfoni e la stampa delle etichette mentre una stampante laser per stampare informazioni come i risultati di voto con le intestazioni.

### Connessioni esterne del sistema

Per la connessione di apparecchiature esterne del sistema sono disponibili delle attrezzature aggiuntive, che comprendono:

- un'interfaccia azionata da PC per il controllo 
di apparecchiature esterne quali videocamere (attraverso una matrice di controllo video), 
schermi video

- almeno due uscite di linee audio (bilanciata e non bilanciata) per la connessione ad un sistema di comunicazione al pubblico, ad un mixer audio e/o ad un sistema di collegamento vocale per la registrazione audio di tutte le funzioni della conferenza legate al parlato

- almeno due ingressi di linee audio (bilanciati e non bilanciati) per consentire la connessione di sorgenti audio

- uscita audio analogica (bilanciata e non bilanciata) e digitale (AES/EBU SPDIF) di tutti i canali linguistici per consentire la connessione delle apparecchiature di trasmissione, registrazione e distribuzione del suono al sistema per conferenza

- ingresso/uscita analogici (bilanciati e non bilanciati) e digitale (AES/EBU SPDIF) di tutti i canali linguistici per consentire la traduzione simultanea da remoto o la distribuzione di musica

- accoppiamento a CobraNet per consentire la distribuzione e la trasmissione audio versatile sulle lunghe distanze

- uso di un accoppiatore telefonico per la connessione ad un partecipante remoto o al sistema per conferenza

- inserimento di un dispositivo di elaborazione del suono esterno come un equalizzatore grafico nel percorso audio degli altoparlanti dei delegati

- porta di comunicazione per la connessione ad apparecchiature di controllo di terzi

## Controllo automatico della telecamera

È possibile usare un sistema di controllo automatico della telecamera per assicurarsi che i delegati che parlano compaiano automaticamente sugli schermi o sui monitor di sala. Il sistema viene gestito dall'attività del microfono delle unità delegato e presidente. Il sistema consente il controllo della telecamera mediante telecamere fisse o mobili con obiettivi a zoom, testine panoramiche ed inclinabili e preposizionamenti. La preferenza viene data all'uso di telecamere a cupola ad alta velocità. È possibile collegare fino a 256 telecamere per coprire un massimo di 1500 posizioni dei delegati.

Vi sono delle uscite video per la connessione di almeno un monitor operatore e quattro schermi del pubblico. È possibile visualizzare i nomi dei delegati che parlano nel quadro video con una o due righe di testo di 16 caratteri ciascuna. È disponibile un'applicazione software di controllo automatico della telecamera per configurare e controllare il sistema.

# Apparecchiature di contribuzione

## Unità per dibattito da tavolo

### Unità per dibattito con microfono fisso

L'unità per dibattito con microfono fisso consente 
ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento ed ascoltare il relatore. L'asta del microfono 
è flessibile. L'unità prevede due attacchi per le cuffie, in modo che l'oratore possa ascoltare chiaramente anche in ambienti con molto rumore di sottofondo. L'audio dell'altoparlante incorporato viene disattivato quando il microfono è acceso per evitare il feedback acustico.

Saranno disponibili dei bordi in una gamma di colori che si abbinano agli interni.

Vi è la possibilità di impostare l'unità come delegato o come presidente. Sono disponibili pulsanti per presidente separati.

Viene fornito un morsetto per bloccare il cavo loop-through. L'unità è disponibile con due diverse lunghezze di microfono, con base chiara o scura.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza da telefoni cellulari

- Design compatto, elegante ed ergonomico

- Microfono fisso o collegabile

- Altoparlante incorporato

- Riduzione del livello di uscita della cuffia per evitare il feedback acustico (attivo quando si ascolta la lingua di base ed il microfono è acceso)

- Utilizzabile come unità delegato o presidente

Controlli e indicatori

- Microfono con indicatore rosso o verde

- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica la richiesta di intervento accettata ed il giallo indica "VIP".

- L'indicatore VIP si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato l'appropriato software per PC)

- Pulsanti di controllo del volume della cuffia

- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Due attacchi per cuffia da 3,5 mm (0,14") di tipo jack stereo

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through

Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza carico cuffia	> 32 ohm < 1k ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 ohm

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (montaggio portatile

o fisso) e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	61 x 190 x 116 mm

(2,4 x 7,5 x 4,6")

Ad incasso	6 x 190 x 120 mm

(0,2 x 7,5 x 4,7")

Lunghezze dei microfoni

300 mm o 470 mm

Peso

880 gr o 895 gr

Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)

Colore base	Grigio chiaro (RAL 000 7500)

o Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISS-L Unità per dibattito con microfono fisso

microfono corto, base chiara

DCN-DISS-D Unità per dibattito con microfono fisso

microfono corto, base scura

DCN-DISL-L Unità per dibattito con microfono fisso

microfono lungo, base chiara

DCN-DISL-D Unità per dibattito con microfono fisso

microfono lungo, base scura

### Unità per dibattito versione base

L'unità per dibattito versione base consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento ed ascoltare il relatore. Viene fornito un attacco per la connessione dei microfoni collegabili. L'unità prevede inoltre due connessioni per cuffie separate con controllo del volume indipendente su entrambi i lati dell'unità, consentendo ad una unità di servire due delegati. È convertibile ad una unità a doppio uso completo mediante la sostituzione del pulsante del microfono con due pulsanti separati per il controllo singolo del microfono e l'identificazione del singolo delegato.

L'audio dell'altoparlante incorporato viene disattivato quando il microfono è acceso per evitare il feedback acustico.

È disponibile una gamma di bordi abbinabili agli interni.

Vi è la possibilità di utilizzare l'unità come singola unità delegato, come doppia unità delegato, come unità presidente oppure come singola unità delegato con un pulsante ausiliario. Il pulsante ausiliario versatile sarà usato, ad esempio, per chiamare l'usciere.

Viene fornito un morsetto per bloccare il cavo loop-through.

L'unità è disponibile con base chiara o scura.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza da telefoni cellulari

- Design compatto, elegante ed ergonomico

- Microfono collegabile

- Altoparlante incorporato

- Riduzione del livello di uscita della cuffia per evitare il feedback acustico (attivo quando si ascolta la lingua di base ed il microfono è acceso)*

- Utilizzabile come unità delegato, unità delegato doppia, unità presidente o unità delegato singola con pulsante ausiliario

Controlli e indicatori

- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica la richiesta di intervento accettata ed il giallo indica "VIP". *

- L'indicatore VIP si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato l'appropriato software per PC)

- Due pulsanti di controllo del volume delle singole cuffie

- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Attacco per il collegamento del microfono

- Due attacchi per cuffie da 3,5 mm (0,14") di tipo jack stereo

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through

* Quando si usa l'unità in modalità delegato doppio, questa funzione è disponibile a livello singolo.

Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza carico cuffia	> 32 ohm < 1k ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 ohm

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (montaggio

portatile o fisso) e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	61 x 190 x 116 mm

(2,4 x 7,5 x 4,6")

Ad incasso	6 x 190 x 120 mm

(0,2 x 7,5 x 4,7")

Peso	800 g

Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)

Colore base	Grigio chiaro (RAL 000 7500)

o Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISD-L Unità per dibattito versione base

microfono collegabile, base chiara

DCN-DISD-D Unità per dibattito versione base

microfono collegabile, base scura

### Unità per dibattito con selettore canale

L'unità per dibattito con selettore canale consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento ed ascoltare il relatore. È dotata di un attacco per il collegamento dei microfoni. L'unità è dotata di un selettore canale incorporato che la rende adatta alle discussioni che prevedono l'uso di più lingue, con relativi servizi di traduzione simultanea. Il selettore canale include due pulsanti (su/giù) per la selezione del canale e un display che riporta il numero e l'abbreviazione delle lingue, consentendo così una rapida selezione del canale della lingua desiderata. L'unità alloggia due connettori per cuffia.

Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante incorporato viene disattivato quando è attivo il microfono.

È disponibile una serie di bordi per l'abbinamento dell'unità agli interni.

Vi è la possibilità di impostare l'unità come delegato o come presidente.

Per bloccare il cavo loop-through viene fornito un morsetto di bloccaggio.

L'unità è disponibile con base di colore chiaro o scuro.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Design compatto, elegante ed ergonomico

- Microfono collegabile

- Selettore canale con numero e abbreviazione del nome del canale

- Altoparlante incorporato

- Riduzione del livello del volume della cuffia per evitare il feedback acustico (attivo quando si ascolta e quando il microfono è acceso)

- Utilizzabile come unità delegato o presidente

Controlli ed indicatori

- Display alfanumerico per la selezione del canale della lingua con numero e abbreviazione del nome del canale

- Attacco per microfoni collegabili (DCN-MICS o DCN-MICL)

- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento e il giallo indica "VIP".

- La spia "VIP" si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato l'appropriato software per PC)

- Le cuffie sono dotate di pulsanti per il controllo del volume

- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Attacco per microfono collegabile

- Due attacchi per cuffie con jack stereo da 3,5 mm (0,14")

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through (passanti)

Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza carico cuffia	> 32 Ohm < 1k Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Meccaniche

Montaggio	Da tavolo (con possibilità di

montaggio fisso o portatile)

e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	61 x 190 x 116 mm

(2,4 x 7,5 x 4,6")

Montaggio ad incasso	6 x 190 x 120 mm

(0,2 x 7,5 x 4,7")

Peso: 800 g

Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)

Colore base	Grigio chiaro (RAL 000 7500)

o Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISCS-L Unità per dibattito con selettore canale

microfono collegabile, base chiara

DCN-DISCS-D Unità per dibattito con selettore canale

microfono collegabile, base scura

### Unità per dibattito con doppio selettore di canale

L'unità per dibattito con doppio selettore di canale consente ai partecipanti di parlare, di registrare una richiesta di intervento e di ascoltare il relatore. È fornita di un attacco per microfono collegabile. L'unità è dotata di due selettori di canale e, su entrambi i lati, due connettori per cuffia con controllo del volume indipendente che ne consentono l'utilizzo contemporaneo a due delegati. I selettori di canale la rendono adatta alle discussioni che prevedono l'uso di più lingue con relativi servizi di traduzione simultanea. Ogni selettore canale include due pulsanti (su/giù) per la selezione del canale e un display che riporta il numero e l'abbreviazione delle lingue, consentendo così una rapida selezione del canale della lingua desiderata.

Sostituendo il pulsante del microfono con due pulsanti indipendenti per il microfono, è possibile impostare l'unità in modo che possa essere utilizzata da due persone con controllo del microfono e identificazione del delegato separati. Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante incorporato viene disattivato quando è attivo il microfono.

È disponibile una gamma di bordi colorati abbinabili agli interni.

Vi è la possibilità di utilizzare l'unità come singola 
unità delegato, come doppia unità delegato, come unità presidente oppure come singola unità delegato con un pulsante ausiliario. Il pulsante ausiliario può essere usato, per esempio, per una richiesta di intervento.

Per bloccare il cavo loop-through viene fornito un morsetto di bloccaggio.

L'unità è disponibile con base di colore chiaro o scuro.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Design compatto, elegante ed ergonomico

- Microfono collegabile

- Due selettori di canali con numero e abbreviazione del nome del canale

- Altoparlante incorporato

- Riduzione del livello del volume della cuffia per evitare il feedback acustico (attivo quando si ascolta e quando il microfono è acceso)*

- Utilizzabile come unità delegato, come unità delegato doppia, unità presidente o unità delegato con pulsante ausiliario

Controlli ed indicatori

- Due display alfanumerici per la selezione del canale della lingua con visualizzazione del numero e del nome abbreviato del canale

- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di parlare e il giallo indica "VIP". *

- La spia "VIP" si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato l'appropriato software per PC)

- Due pulsanti indipendenti per il controllo del volume della cuffia

- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Attacco per collegamento del microfono

- Due attacchi per cuffie con jack stereo da 3,5 mm (0,14")

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through (passanti)

* Quando l'unità viene utilizzata in modalità "Doppio delegato", questa funzione potrà essere attivata individualmente.

Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza carico cuffia	> 32 Ohm < 1k Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di

montaggio fisso o portatile)

e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	61 x 190 x 116 mm

(2,4 x 7,5 x 4,6")

Montaggio ad incasso	6 x 190 x 120 mm

(0,2 x 7,5 x 4,7")

Peso: 	800 g

Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)

Colore base	Grigio chiaro (RAL 000 7500)

Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISCS-L Unità per dibattito con doppio selettore di canale con collegamento per microfono, base chiara

DCN-DISCS-D Unità per dibattito con doppio selettore di canale con collegamento per microfono, base scura

### Unità per dibattito con funzione di votazione

Questa unità per dibattito con funzione di votazione consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento, ascoltare il relatore e votare. È prevista la presenza di un attacco per il collegamento del microfono. L'unità è dotata di cinque pulsanti di voto che consentono qualsiasi tipo di votazione. Gli anelli indicatori giallo attorno ai pulsanti di voto possono essere utilizzati per indicare all'utente di segnalare la sua presenza, per avviare l'operazione di votazione e per confermare il voto espresso. Quando il delegato è presente, il LED di presenza dell'unità sarà di colore giallo.

L'unità può anche prevedere due attacchi per le cuffie, in modo che l'oratore possa ascoltare chiaramente anche in ambienti con molto rumore di sottofondo.

Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante incorporato viene disattivato quando è attivo il microfono.

È disponibile una serie di bordi per l'abbinamento dell'unità agli interni. Vi è la possibilità di utilizzare l'unità come unità delegato, presidente oppure delegato con un pulsante ausiliario. Il pulsante ausiliario ha una funzione versatile e può essere usato, per esempio, per una richiesta di intervento.

Per bloccare il cavo loop-through viene fornito un morsetto di bloccaggio.

L'unità è disponibile con base di colore chiaro o scuro.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Design compatto, elegante ed ergonomico

- Microfono collegabile

- Cinque pulsanti di voto

- Altoparlante incorporato

- Riduzione del livello del volume della cuffia per evitare il feedback acustico (attivo quando si ascolta e quando il microfono è acceso)

- Utilizzabile come unità delegato o come unità presidente

Controlli ed indicatori

- Cinque pulsanti di voto con anelli indicatori attorno ai pulsanti

- Indicatore di unità attiva / presenza del delegato

- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di parlare e il giallo indica "VIP".

- La spia "VIP" si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato l'appropriato software per PC)

- Pulsanti di controllo del volume della cuffia

- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Attacco per microfono collegabile

- Due attacchi per cuffia da 3,5 mm (0,14") del tipo jack stereo

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through (passanti)

Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza carico cuffia	> 32 Ohm < 1k Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di

montaggio fisso o portatile)

e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	61 x 190 x 116 mm

(2,4 x 7,5 x 4,6")

Montaggio ad incasso	6 x 190 x 120 mm

(0,2 x 7,5 x 4,7")

Peso: 800 g

Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)

Colore base		Grigio chiaro (RAL 000 7500)

Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISV-L Unità per dibattito con funzione di votazione con collegamento per microfono, base chiara

DCN-DISV-D Unità per dibattito con funzione di votazione con collegamento per microfono, base scura

### Unità per dibattito con funzione di votazione e selettore canale

L'unità per dibattito con funzioni di votazione e selettore canale consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento, ascoltare il relatore e votare. È dotata di un attacco per il collegamento dei microfoni. L'unità è dotata di cinque pulsanti di voto per tutti i tipi di votazione. Gli anelli indicatori giallo attorno ai pulsanti di voto possono essere utilizzati per indicare all'utente di segnalare la sua presenza, per avviare l'operazione di votazione e per confermare il voto espresso. Quando il delegato è presente, Il LED di presenza dell'unità sarà di colore giallo.

L'unità è dotata di un selettore canale incorporato che la rende adatta alle discussioni che prevedono l'uso di più lingue con relativi servizi di traduzione simultanea.

Il selettore canale include due pulsanti per il canale superiore e inferiore e un display che riporta il numero e l'abbreviazione delle lingue, consentendo così una rapida selezione del canale della lingua desiderata. L'unità consente il collegamento di due cuffie.

Per evitare il feedback ritorno acustico, l'altoparlante incorporato viene disattivato quando è attivo il microfono.

È disponibile una serie di bordi per l'abbinamento dell'unità agli interni.

Vi è la possibilità di utilizzare l'unità come unità delegato, presidente oppure delegato con un pulsante ausiliario.

Il pulsante ausiliario può essere usato, ad esempio, per una richiesta di intervento.

Per bloccare il cavo loop-through viene fornito un morsetto di bloccaggio.

L'unità è disponibile con base di colore chiaro o scuro.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Design compatto, elegante ed ergonomico

- Selettore canale con numero e abbreviazione del nome del canale

- Altoparlante incorporato

- Riduzione del livello di output della cuffia per evitare feedback acustici (attivo quando si ascolta e quando il microfono è acceso)

- Utilizzabile come unità delegato o come unità presidente

Controlli ed indicatori

- Cinque pulsanti di voto con anelli indicatori attorno ai pulsanti

- Indicatore di unità attiva / presenza del delegato

- Display alfanumerico per la selezione del canale della lingua con numero e abbreviazione del nome del canale

- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di parlare e il giallo indica "VIP".

- La spia "VIP" si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato l'appropriato software per PC)

- Pulsanti di controllo del volume della cuffia

- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Attacco per microfono collegabile

- Due attacchi per cuffia da 3,5 mm (0,14") del tipo jack stereo

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through (passanti)

Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza carico cuffia	> 32 Ohm < 1k Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di

montaggio fisso o portatile)

e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	61 x 190 x 116 mm

(2,4 x 7,5 x 4,6")

Montaggio ad incasso	6 x 190 x 120 mm

(0,2 x 7,5 x 4,7")

Peso: 800 g

Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)

Colore base		Grigio chiaro (RAL 000 7500)

Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISVCS-L Unità per dibattito con funzione di votazione e selettore canale

con collegamento per microfono, base chiara

DCN-DISVCS-D Unità per dibattito con funzione di votazione e selettore canale

con collegamento per microfono, base scura

### Microfono collegabile

Il microfono collegabile è un microfono innovativo, elegante ed ergonomico dotato di asta regolabile, che 
può essere facilmente collegato e fissato a qualsiasi unità. Il microfono prevede una risposta unidirezionale per ottimizzare le prestazioni anche in ambienti rumorosi e include un indicatore luminoso, di colore rosso quando il microfono è acceso e verde quando il delegato è in attesa di intervento. Il microfono è disponibile con aste di due lunghezze.

Caratteristiche e funzioni

- Microfono unidirezionale con asta regolabile

- Schermatura antirumore integrata

Controlli ed indicatori

- Indicatore luminoso rosso o verde. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento.

Interconnessioni

- Connettore per il collegamento e il fissaggio del microfono

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Collegamento e fissaggio a

qualsiasi unità

Lunghezza

310 mm (12,2")

480 mm (18,9")

Peso

100 g

115 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-MICS Microfono collegabile ad asta corta

DCN-MICL Microfono collegabile ad asta lunga

### Bordi per le unità per dibattito

Le unità per dibattito sono dotate di un bordo. È disponibile una serie di bordi con finiture diverse che si adattano a qualsiasi tipo di interno.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Si inseriscono e si adattano a ogni tipo

di unità

Colore

Argento (RAL 9022) lucido

Argento (RAL 9022)

Antracite (PH 10736)

Metallo cromato

Metallo semilucido

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISR-SRH Set di 10 bordi per unità per dibattito

argento lucido

DCN-DISR-SR Set di 10 bordi per unità per dibattito

argento

DCN-DISR-D Set di 10 bordi per unità per dibattito

antracite

DCN-DISRM-H Set di 10 bordi per unità per dibattito

metallo cromato

DCN-DISRM-S Set di 10 bordi per unità per dibattito

metallo semilucido

### Pulsanti per unità presidente per dibattito

I pulsanti per le unità presidente per dibattito sostituiscono il singolo pulsante del microfono su una unità per dibattito quando questa viene usata in modalità presidente. Questi pulsanti possono anche essere utilizzati per l'unità per dibattito in modalità di controllo ausiliario.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Si inseriscono e si adattano a ogni tipo

di unità

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-DISBCM 10 set di pulsanti per unità presidente per dibattito

### Pulsanti per unità per dibattito doppio uso

I pulsanti per unità per dibattito doppio uso sostituiscono il singolo pulsante del microfono su una unità per dibattito quando questa viene usata in modalità doppio delegato.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Si inseriscono e si adattano a ogni tipo

di unità

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISBDD 10 set di pulsanti per unità per dibattito doppio uso

### Morsetti di bloccaggio per unità per dibattito

I morsetti di bloccaggio per unità per dibattito consentono di fissare il cavo loop-through all'unità successiva.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Si inseriscono e si adattano a ogni tipo

di unità

Colore	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DISCLM Set di 25 morsetti di fissaggio per unità per dibattito

### Valigia per unità per dibattito

La valigia contiene fino a 10 unità per dibattito e relativi microfoni. Non è necessario scollegare i microfoni dalle unità.

Caratteristiche e funzioni

- Struttura rigida con angoli rinforzati

- Inserimento ed estrazione semplificati

- Facile da trasportare e riporre

Specifiche tecniche

Meccaniche

Dimensioni	430 x 665 x 255 mm

(A x L x P)	(16,9 x 26,2 x 10")

Peso	9,3 Kg

Colore	grigio

## Unità per conferenza da tavolo

### Unità per conferenza standard

L'unità per conferenza standard consente ai delegati di parlare, registrare una richiesta di intervento, registrare 
una richiesta di risposta, ascoltare il relatore e votare. È caratterizzata da una bassa sensibilità all'interferenza da telefoni cellulari. È prevista la presenza di un attacco per 
il collegamento del microfono. L'altoparlante flat-panel offre un'acustica superiore con un feedback minimo e conseguentemente una migliore intelligibilità. Viene automaticamente disattivato quando si attiva il microfono. L'altoparlante può essere ripiegato. Sono inclusi cinque pulsanti di voto che consentono qualsiasi tipo di votazione. È disponibile un contatto esterno per collegare lettori di impronte digitali.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Unità delegato compatta ed elegante

- Altoparlante flat-panel ripiegabile incorporato

- Cinque pulsanti di voto

- Connessioni per i cavi situate sotto l'unità

- Contatto esterno rilevamento presenza e frodi

Controlli ed indicatori

- Altoparlante flat-panel ripiegabile disattivato automaticamente quando si attiva il microfono

- Pulsante microfono "acceso/spento" o "richiesta di intervento"

- Indicatore "microfono acceso" sulla parte superiore dell'altoparlante

- Indicatore a tre colori sopra il pulsante del microfono:

    - Indicatore rosso di microfono attivo

    - Indicatore verde di conferma "richiesta di intervento"

    - Indicatore giallo "VIP". L'indicatore "VIP" si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook ed è disponibile solo se viene utilizzato lo specifico software per PC.

- Cinque pulsanti di voto con indicatori luminosi di conferma di colore giallo. Possono essere utilizzati per registrare:

  - PRESENTE, SI (+), NO (-), ASTENUTO (X), (votazione parlamentare)

  - Numeri: da 1 a 5 (scelta multipla o sondaggi di opinione)

  - Scala di valutazione: - -, -, 0, +, ++ (gradimento)

Interconnessioni

- Attacco per microfono collegabile

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through (passanti)

- Connettore di tipo jack modulare a otto poli per telefono intercom e contatto esterno per rilevamento presenza e frode, ad esempio, lettore di impronte digitali

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di

montaggio fisso o portatile)

e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	50 x 275 x 155 mm

(2 x 10,8 x 6,1")

Montaggio ad incasso	30 x 275 x 155 mm

(1,2 x 10,8 x 6,1")

Peso	1,4 kg

Colore parte superiore:	Antracite (PH 10736) con

pannello argento (RAL 9022)

Colore base	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-CON Unità Concentus

microfono collegabile, funzione di voto

### Unità per conferenza con selettore canale

L'unità per conferenza con selettore canale è simile all'unità per conferenza standard ma include anche un selettore canale della lingua. È adatta per le conferenze dove è previsto l'uso di più lingue con relativi servizi di traduzione simultanea. Il selettore canale include tasti di selezione su/giù e uno display a 2 cifre retroilluminato che consente una veloce selezione del canale della lingua desiderata. La selezione dei canali è limitata automaticamente al numero dei canali delle lingue disponibili. L'altoparlante flat-panel offre un'acustica superiore con un feedback minimo e un conseguente miglioramento dell'intelligibilità. L'altoparlante può essere ripiegato.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Unità delegato compatta ed elegante

- Altoparlante flat-panel ripiegabile incorporato

- Cinque pulsanti di voto

- Connessioni per i cavi situate sotto l'unità

- Contatto esterno rilevamento presenza e frodi

Controlli ed indicatori

- Selettore canale con display retroilluminato per la visualizzazione del numero del canale e tasti di selezione canale (su/giù)

- Controllo del volume della cuffia su ciascun lato dell'unità

- Altoparlante flat-panel ripiegabile, disattivato automaticamente all'attivazione del microfono

- Pulsante microfono "acceso/spento" o "richiesta di intervento"

- Indicatore "microfono acceso" sulla parte superiore dell'altoparlante

- Indicatore a tre colori sopra il pulsante del microfono:

    - Indicatore rosso di microfono attivo

    - Indicatore verde di conferma "richiesta di intervento"

    - Indicatore giallo "VIP". L'indicatore "VIP" si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook ed è disponibile solo se viene utilizzato lo specifico software per PC.

- Cinque pulsanti di voto con indicatori luminosi di conferma di colore giallo. Possono essere utilizzati per registrare:

  - PRESENTE, SI (+), NO (-), ASTENUTO (X), (votazione parlamentare)

  - Numeri: a 1 a 5 (scelta multipla o sondaggi di opinione)

  - Scala di valutazione: - -, -, 0, +, ++ (gradimento)

Interconnessioni

- Attacco per collegamento del microfono

- Cavo da 2 m (74,74") terminato con connettore circolare a sei poli.

- Attacco per microfono esterno o per microfono a cuffia

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through (passanti)

- Connettore di tipo jack modulare a otto poli per telefono intercom e contatto esterno per rilevamento presenza e frode, ad esempio, lettore di impronte digitali

- Attacco per cuffia destro e sinistro con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14")

- Connessione per microfono esterno o microfono a cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14").

Specifiche tecniche

Elettriche

Collegamento cuffia

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza di carico	32 Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Collegamento microfono a cuffia

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza di carico	32 Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Livello di ingresso 
microfono nominale	7 mVrms

Livello di ingresso 
microfono sovraccarico	>124 mVrms

Dati interfaccia

Tipo di microfono esterno (o microfono a cuffia) consigliato

Elemento:	Condensatore ad elettrete

Diagramma polare	Omnidirezionale

Tensione esercizio	5 V DC

Sensibilità	62 dB a 1200 Ohm

(0 dB = 1 V/mbar a 1 kHz)

Risposta in frequenza	da 100 Hz a 14 kHz

Connettore	jack mono da 3,5 mm (0,14")	o stereo

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di

montaggio fisso o portatile)

e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	50 x 275 x 155 mm

(2 x 10,8 x 6,1")

Montaggio ad incasso	30 x 275 x 155 mm

(1,2 x 10,8 x 6,1")

Peso	1,4 kg

Colore parte superiore:	Antracite (PH 10736) con

pannello argento (RAL 9022)

Colore base	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-CONCS Unità Concentus con selettore canale

microfono collegabile, funzione di voto,

2 collegamenti per cuffia

### Unità per conferenza con funzioni complete

L'unità per conferenza con funzioni complete è simile all'unità per conferenza con selettore canale, ma comprende anche un lettore chip-card e un display grafico retroilluminato. Quando nel lettore viene inserita una chip-card, il display grafico LCD visualizza automaticamente le informazioni relative all'utente nella lingua assegnata alla chip-card del delegato. Il display grafico LCD è costantemente retroilluminato ed è in grado di visualizzare i caratteri delle lingue europee o 
gli ideogrammi di lingue come il cinese. La selezione 
dei canali è limitata automaticamente dal numero dei canali lingua disponibili. L'altoparlante flat-panel offre un'acustica superiore con un feedback minimo e un conseguente miglioramento dell'intelligibilità. L'altoparlante può essere ripiegato.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Unità delegato compatta ed elegante

- Altoparlante flat-panel ripiegabile incorporato

- Cinque pulsanti di voto

- Connessioni per i cavi situate sotto l'unità

- Contatto esterno rilevamento presenza e frodi

Controlli ed indicatori

- Selettore canale con display retroilluminato per la visualizzazione del numero del canale e tasti di selezione canale (su/giù)

- Controllo del volume della cuffia su ciascun lato dell'unità

- Display grafico LCD. Generalmente vengono visualizzate le seguenti informazioni:

  - descrizione del pulsante

  - istruzione multilingua per l'utente

  - informazioni sul numero degli oratori attivi

  - informazioni e conferma della richiesta di intervento

  - risultato della votazione

  - tempo di intervento residuo/trascorso

  - messaggi pubblici e personali

  - altre informazioni utente

- Cinque pulsanti con indicatori luminosi (da usare in combinazione con il display grafico LCD). Tramite questi tasti gli utenti possono visualizzare informazioni quali messaggi e altre informazioni relative alla conferenza, al microfono e all'utente. 
A seconda dell'applicazione software, i cinque tasti possono essere usati per operazioni di voto con indicatori di conferma (LED gialli) che consentono all'utente di registrare:

  - PRESENTE, SI (+), NO (-), ASTENUTO (X), (votazione parlamentare)

  - Numeri: da 1 a 5 (scelta multipla o sondaggi di opinione)

  - Scala di valutazione: - -, - 0, +, ++ (gradimento)

- Identificazione e controllo accesso tramite lettore di chip-card con o senza PIN

- Altoparlante flat-panel ripiegabile, disattivato automaticamente all'attivazione del microfono

- Pulsante microfono "acceso/spento" o "richiesta di intervento"

- Indicatore "microfono acceso" sulla parte superiore dell'altoparlante

- Indicatore a tre colori sopra il pulsante del microfono:

    - Indicatore rosso di microfono attivo

    - Indicatore verde di conferma "richiesta di intervento"

    - Indicatore giallo "VIP". L'indicatore "VIP" si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook ed è disponibile solo se viene utilizzato lo specifico software per PC.

Interconnessioni

- Attacco per microfono collegabile

- Cavo di 2 m (78,7") con connettore terminale circolare a sei poli.

- Attacco per microfono esterno o per microfono a cuffia

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through (passanti)

- Connettore di tipo jack modulare a otto poli per telefono intercom e presenza esterna e contatto esterno per rilevamento presenza e frode, ad esempio un lettore di impronte digitali

- Attacco per cuffia destro e sinistro con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14")

- Connessione per microfono esterno o microfono a cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14").

Specifiche tecniche

Elettriche

Collegamento cuffia

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza di carico	32 Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Collegamento microfono a cuffia

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza di carico	32 Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Livello di ingresso

microfono nominale	7 mVrms

Livello di ingresso

microfono sovraccarico	>124 mVrms

Dati interfaccia

Tipo di microfono esterno (o microfono a cuffia) consigliato

Elemento:	Condensatore ad elettrete

Diagramma polare	Omnidirezionale

Tensione esercizio	5 V DC

Sensibilità	62 dB a 1200 Ohm

(0 dB = 1 V/mbar a 1 kHz)

Risposta in frequenza	da 100 Hz a 14 kHz

Connettore	jack mono da 3.5 mm (0,14")	o stereo

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di

montaggio fisso o portatile)

e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	50 x 275 x 155 mm

(2,0 x 10,8 x 6,1")

Montaggio ad incasso	30 x 275 x 155 mm

(1,2 x 10,8 x 6,1")

Peso	1,4 kg

Colore parte superiore:	Antracite (PH 10736) con

pannello argento (RAL 9022)

Colore base	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-CONFF Unità Concentus con funzioni complete microfono collegabile, funzione di voto, selettore canale, 2 collegamenti per cuffia, display grafico

### Unità presidente per conferenza

L'unità presidente è dotata di tutte le opzioni per consentire all'utente di svolgere le mansioni di presidente della conferenza. È caratterizzata da una bassa sensibilità all'interferenza da telefoni cellulari. L'unità presidente 
per conferenza è dotata anche di un pulsante priorità microfono. Quando viene premuto, il pulsante priorità disattiva temporaneamente o permanentemente tutti i microfoni delegato attivi consentendo al presidente di controllare la conferenza. L'unità presidente può essere utilizzata per avviare, interrompere o sospendere una votazione, cancellare una richiesta di intervento, disattivare tutti i microfoni attivi e richiamare i messaggi da visualizzare. Lo schermo LCD grafico costantemente retroilluminato è in grado di visualizzare i caratteri delle lingue europee gli ideogrammi di lingue come il cinese. 
La selezione del canale viene automaticamente limitata 
al numero dei canali lingua disponibili. L'altoparlante flat-panel offre un'acustica superiore con un feedback minimo e un conseguente miglioramento dell'intelligibilità. L'altoparlante può essere ripiegato.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Unità delegato compatta ed elegante

- Altoparlante flat-panel ripiegabile incorporato

- Cinque pulsanti di voto

- Connessioni per i cavi situate sotto l'unità

- Contatto esterno rilevamento presenza e frodi

Controlli ed indicatori

- Tasto priorità che genera facoltativamente un segnale sonoro quando vengono temporaneamente o permanentemente disattivate tutte le unità attive dei delegati. Il microfono del presidente rimane attivo fintanto che il pulsante priorità è premuto.

- Selettore canale con display retroilluminato per la visualizzazione del numero del canale e tasti di selezione canale (su/giù)

- Controllo del volume della cuffia su ciascun lato dell'unità

- Display grafico LCD. Generalmente vengono visualizzate le seguenti informazioni:

  - descrizione del pulsante

  - istruzioni multilingua per l'utente

  - informazioni sul numero degli oratori attivi

  - informazioni e conferma della richiesta di intervento

  - risultato della votazione

  - tempo di intervento residuo/trascorso

  - messaggi pubblici e personali

  - altre informazioni utente

- Cinque pulsanti con indicatori luminosi (da usare in combinazione con il display grafico LCD). Tramite questi tasti gli utenti possono visualizzare informazioni quali messaggi e altre informazioni relative alla conferenza, al microfono e all'utente. 
A seconda dell'applicazione software, i cinque tasti possono essere usati per operazioni di voto con indicatori di conferma (LED gialli) che consentono all'utente di registrare:

  - PRESENTE, SI (+), NO (-), ASTENUTO (X), (votazione parlamentare)

  - Numeri: da 1 a 5 (scelta multipla o sondaggi di opinione)

  - Scala di valutazione: - -, - 0, +, ++ (gradimento)

- Identificazione e controllo accesso tramite lettore di chip-card con o senza PIN

- Altoparlante flat-panel ripiegabile, disattivato automaticamente all'attivazione del microfono

- Pulsante microfono "acceso/spento" o "richiesta di intervento"

- Indicatore "microfono acceso" sulla parte superiore dell'altoparlante

- Indicatore a tre colori sopra il pulsante del microfono:

    - Indicatore rosso di microfono attivo

    - Indicatore verde di conferma "richiesta di intervento"

    - Indicatore giallo "VIP". L'indicatore "VIP" si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook ed è disponibile solo se viene utilizzato lo specifico software per PC.

Interconnessioni

- Attacco per microfono collegabile

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.

- Attacco per microfono esterno o a cuffia

- Connettore circolare a sei poli per connessioni 
loop-through (passanti)

- Connettore di tipo jack modulare a otto poli per telefono intercom e contatto esterno per rilevamento presenza e frode, ad esempio, lettore di impronte digitali

- Attacco per cuffia destro e sinistro con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14")

- Collegamento per microfono esterno o a cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14")

Specifiche tecniche

Elettriche

Collegamento cuffia

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza di carico	> 32 Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Collegamento microfono a cuffia

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza di carico	32 Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Livello di ingresso 
microfono nominale	7 mVrms

Livello di ingresso 
microfono sovraccarico	>124 mVrms

Dati interfaccia

Si consiglia un tipo di microfono esterno (o di un microfono a cuffia)

Elemento:	Condensatore ad elettrete

Diagramma polare	Omnidirezionale

Tensione esercizio	5 V DC

Sensibilità	62 dB a 1200 Ohm

(0 dB = 1 V/mbar a 1 kHz)

Risposta in frequenza	da 100 Hz a 14 kHz

Connettore	jack mono da 3,5 mm (0,14")	o stereo

Meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di

montaggio fisso o portatile)

e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) (senza microfono)

Su tavolo	50 x 275 x 155 mm

(2,0 x 10,8 x 6,1")

Montaggio ad incasso	30 x 275 x 155 mm

(1,2 x 10,8 x 6,1")

Peso	1,4 kg

Colore parte superiore:	Antracite (PH 10736) con

pannello argento (RAL 9022)

Colore base	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-CONCM Unità Concentus presidente microfono collegabile, funzione di voto, selettore canale, 
2 collegamenti per cuffia, display grafico, tasto priorità

### Microfono collegabile

Il microfono collegabile è un microfono innovativo, elegante ed ergonomico dotato di asta regolabile, che 
può essere facilmente collegato e fissato a qualsiasi unità. Il microfono prevede una risposta unidirezionale per ottimizzare le prestazioni anche in ambienti rumorosi e include un indicatore luminoso, di colore rosso quando il microfono è acceso e verde quando il delegato è in attesa di intervento. Il microfono è disponibile con aste di due lunghezze.

Caratteristiche e funzioni

- Microfono unidirezionale con asta regolabile

- Schermatura antirumore integrata

Controlli ed indicatori

- Indicatore luminoso rosso o verde. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento.

Interconnessioni

- Connettore per il collegamento e il fissaggio del microfono

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Collegamento e fissaggio a qualsiasi

unità

Lunghezza

310 mm (12,2")

480 mm (18,9")

Peso

100 g

115 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-MICS Microfono collegabile ad asta corta

DCN-MICL Microfono collegabile ad asta lunga

### Valigia per unità di conferenza

Questa valigia contiene fino a 10 unità per conferenza. Dispone di uno scomparto speciale nel coperchio per alloggiare 10 microfoni (standard e ad asta lunga).

Caratteristiche e funzioni

- Struttura rigida con angoli rinforzati

- Inserimento ed estrazione semplificati

- Facile da trasportare e riporre

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Mini-connettore XLR a sei poli per il

montaggio

Dimensioni	430 x 665 x 255 mm

(A x L x P)	(16,9 x 26,2 x 10")

Peso	9,3 kg

Colore	grigio scuro

### Telefono intercom

Il telefono intercom a forcella, leggero, compatto e robusto, consente la conversazione privata bilaterale fra i partecipanti a una conferenza. Il ricevitore è collegato alla forcella da un cavo a spirale (lungo 0,5 m (19,6") avvolto a spirale e 2 m (78,7") non avvolto). Il cavo è terminato da un connettore RJ45 a sei poli per la connessione alle unità per conferenza e alle unità incassate. Il telefono può essere agevolmente fissato al ripiano di un tavolo o a parete.

Caratteristiche e funzioni

- Ideale per le applicazioni intercom

- Utilizzabile con tutte le unità Concentus e interfaccia doppio delegato

- Può essere montato fisso a parete, alla sedia o sul ripiano di una tavolo

Interconnessioni

- Attacco RJ45 a sei poli

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	su tavolo o a parete tramite
	i 2 fori per viti sulla forcella

Dimensioni (A x L)	53 x 210 mm (2,08 x 8,26")

Peso:	250 g

Colore	antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBB 3555/00 Telefono intercom con base a forcella

## Unità ad incasso

### Montaggio ad incasso

Il montaggio ad incasso consente di aggiungere varie funzioni che lo rendono utilizzabile sia dal presidente sia dai delegati. Tali funzioni includono l'opzione per il montaggio di un pannello di controllo votazione, con o senza lettore di chip-card. Inoltre, sono disponibili due ingressi audio indipendenti, ciascuno utilizzabile con o senza i microfoni "phantom" in dotazione, di tipo a condensatore o dinamico.

Entrambi gli ingressi possono essere usati anche come ingressi di linea. Ogni ingresso deve essere associato a un determinato numero di poltrona, con la possibilità di servire due delegati.

L'unità è utilizzabile con microfoni portatili o collegabili ed è dotata di un connettore per telefono intercom.

È possibile impostare l'interfaccia dell'unità come unità delegato, doppio delegato o presidente, nonché unità di ingresso/uscita o microfono ambientale. Il microfono ambientale, situato nei locali della conferenza, viene automaticamente attivato quando non è attivo nessun altro microfono di unità delegato o presidente.

Sono disponibili due prese jack stereo da 3,5 mm (0,14") per consentire il collegamento di cuffie o di altoparlanti (DCN-FLSP). L'uscita per l'altoparlante viene disabilitata quando viene abilitato l'ingresso corrispondente. L'unità può essere montata su tavolo o a parete oppure incassata in un tavolo, nei braccioli di una poltrona ecc.

Caratteristiche e funzioni

- Modalità doppio delegato per due microfoni, due pannelli di controllo votazione e schede

- Due ingressi microfono/linea

- Uscite per cuffie e altoparlanti

- Ampia gamma di opzioni di montaggio

- Uso per registrazioni in ingresso/uscita

- Microfono condiviso con doppio controllo

Controlli ed indicatori

- Tre interruttori per ogni ingresso con le seguenti possibilità:

  - Selezione microfono o linea

  - Ingresso microfono asimmetrico, ingresso microfono simmetrico/linea o ingresso microfono simmetrico con selezione alimentazione phantom

  - Selezione attenuazione ingresso di 0, 6, 12 o 
18 dB +/- 3 dB con potenziometro per la regolazione del livello di ingresso fine per interconnessioni in ingresso

- Due ingressi audio bilanciati per linea (0 dB) o microfono (-60 dB) con o senza alimentazione phantom (2 attacchi di tipo 262° DIN a otto poli)

- Ingressi (interruttori) e uscite (LED) per controllo remoto corrispondenti ai microfoni e pannelli di controllo

- Due connettori di uscita per altoparlante e cuffia con jack stereo da 3,5 mm (0,14")

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.

- Connettore circolare a sei poli per il sistema loop-through

- Interruttore per la selezione dei vari tipi di interfaccia: doppio delegato, presidente, doppio delegato con un microfono, doppio delegato con altoparlanti disattivati, delegato singolo, unità entrata/uscita, microfono ambientale

Interconnessioni

- Due connettori RJ11 per pannello di controllo del microfono, pannello priorità, pannello di controllo votazione e pannello di controllo votazione e 
chip-card.

- Connettore RJ11 per il telefono intercom

- Due ingressi audio bilanciati per microfoni

- Alimentazione phantom (2 attacchi di tipo 262° DIN a otto poli)

- Ingressi controllo remoto (interruttori) e uscite (LED) corrispondenti

- Connettore circolare a sei poli per il cablaggio 
loop-through

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	a parete, sotto il ripiano del tavolo o

della poltrona, nei braccioli delle

poltrone o in un condotto per cavi

Dimensioni:	35 x 100 x 170 mm

(A x L x P)	(1,37 x 3,93 x 6,69") (escl. cavi)

Peso:	500 g

Colore	antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-DDI Interfaccia doppio delegato

### Microfono portatile

Il microfono portatile è di tipo unidirezionale, a condensatore, con schermatura integrata antirumore. 
Si impugna agevolmente ed è ideale per le applicazioni in cui l'oratore non è fisso nella sua postazione. Il microfono è dotato di un interruttore "acceso/spento" e 
di indicatori luminosi integrati nella base. A un'unità ad incasso possono essere connessi due di questi microfoni. Il microfono è dotato di un cavo a spirale.

Caratteristiche e funzioni

- Microfono portatile leggero

- Schermatura integrata antirumore

- Interruttore "acceso/spento" e indicatori LED di stato

- Cavo da 5 m (196,8")

Controlli ed indicatori

- Microfono a condensatore con schermatura antirumore integrata

- Pulsante "acceso/spento" o richiesta di intervento

- Indicatore di "microfono acceso" (LED rosso)

- Indicatore di conferma di "richiesta di intervento" (LED verde)

Interconnessioni

- Cavo con terminale di tipo 262° DIN a otto poli

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	mediante un morsetto, il

microfono può essere montato su un

supporto, a parete o a una poltrona

Dimensioni: 	215 x 30 mm (8,46 x 1,18")

(A x L)

Lunghezza cavo

5 m

avvolto a spirale 0,4 m, 
non avvolto1,4 m

Peso	350 g

Colore	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FHH Microfono portatile

DCN-FHH-C Microfono portatile con cavo a spirale

### Pannello di collegamento del microfono

Il pannello di collegamento del microfono consente di collegare i microfoni a uno degli ingressi audio dell'unità ad incasso.

Il pannello di collegamento del microfono è dotato di un'uscita che controlla il livello di uscita del selettore canale. Ciò significa che quando il microfono è attivo, il livello di uscita del selettore canale viene ridotto per evitare feedback acustici.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Controllo del livello di uscita del selettore canale.

Interconnessioni

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore di tipo 2620 DIN a otto poli.

- Connettore per il controllo della riduzione del livello di uscita del selettore canale (presa AMP173977-2).

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Con blocchetti e

parti terminali in qualsiasi ambiente

Dimensioni	40 x 50 x 50 mm

(A x L x P)

Peso	10 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FMIC Pannello di connessione microfono

### Pannello di controllo del microfono

Il pannello di controllo del microfono può essere collegato all'unità ad incasso tramite uno degli ingressi di controllo RJ11.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Pulsante microfono "acceso/spento"

- Indicatore rosso di microfono attivo

- Indicatore di richiesta verde

- Indicatore "VIP" giallo

Controlli ed indicatori

- Un pulsante di controllo microfono

- Anello luminoso a tre colori attorno al pulsante del microfono. L'anello luminoso prevede tre stati:

Rosso

Microfono attivo

Rosso lampeggiante*

Ultimo minuto di discorso.

Verde

Il delegato è stato inserito nell'elenco delle richieste di intervento.

Verde lampeggiante

Il delegato è il primo nell'elenco delle richieste e il prossimo a parlare.

Giallo

Il delegato è stato inserito nel notebook e può controllare il suo microfono senza interazione dell'operatore.

Interconnessioni

- Due connettori RJ11, uno per la connessione all'unità montata ad incasso e uno per la connessione loop-through

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto in un pannello

metallico dello spessore di 2 mm, o

con blocchetti e parti terminali in

qualsiasi ambiente

Dimensioni	40 x 50 x 50 mm

(A x L x P)

Peso	200 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FMICB Pannello di controllo del microfono

### Pannello priorità

Il pannello priorità può essere collegato all'unità ad incasso tramite uno degli ingressi di controllo RJ11.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Pulsante priorità "acceso/spento"

- Indicatore rosso di microfono attivo

Controlli ed indicatori

- Un pulsante di controllo microfono

- Anello luminoso rosso attorno al pulsante del microfono

Interconnessioni

- Due connettori RJ11, uno per il collegamento all'unità doppio delegato DCN-DDI e uno per la connessione loop-through

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto in un pannello

metallico dello spessore di 2 mm, o

con blocchetti e parti terminali in

qualsiasi ambiente

Dimensioni	40 x 50 x 50 mm

(A x L x P)

Peso	200 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FPRIOB Pannello priorità

### Pannello altoparlante

Il pannello altoparlante viene utilizzato insieme ad un'unità montata ad incasso. Consiste di un altoparlante posto dietro una griglia circolare. Include un cavo da 
2 m, con un terminale di tipo jack stereo da 3,5 mm.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Angolato per un ascolto migliore

Interconnessioni

- Cavo da 2 m (78,7") terminato con connettore di tipo jack stereo da 3,5 mm (0,14").

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto in un pannello

metallico dello spessore di 2 mm, o

con blocchetti e parti terminali in

qualsiasi ambiente

Dimensioni	40 x 100 x 100 mm

(A x L x P)

Peso	203 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FLSP Pannello altoparlante

### Pannello di voto

L'unità consente la registrazione alla partecipazione e sei tipi di operazioni di voto: parlamentare, risposta dei partecipanti, scelta multipla, sondaggio di opinione, gradimento e accordo/disaccordo.

Gli indicatori LED gialli di conferma verranno usati per invitare l'utente a indicare la presenza, a votare e a confermare la registrazione del voto.

L'unità prevede la presenza di un contatto esterno che può essere usato come rilevatore di presenza esterna oppure come interruttore antifrode. I lettori di impronte digitali sono un esempi tipico dell'uso di un contatto esterno.

L'indicatore LED blu sull'unità attiva indica che il sistema sta operando normalmente.

Vi è la possibilità di inserire l'unità in un pannello metallico dello spessore di 2 mm oppure di montarla 
con blocchetti e parti terminali su qualsiasi superficie.

L'utilizzo delle parti terminali per fissare l'unità di votazione è molto elegante e si adatta sia ad ambienti moderni sia ad ambienti tradizionali.

L'unità può essere collegata a un'interfaccia montata ad incasso.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Contatto esterno presenza

- Indicatore LED di conferma del voto

- Indicatore LED di unità attiva

Controlli ed indicatori

- Cinque pulsanti di voto con indicatori di conferma gialli per la registrazione di: Presente, Si (+), No (-) e astenuto (x) (registrazione alla partecipazione, voto parlamentare e a favore/contro), Numeri: da 1 a 5 (scelte multiple o indagini di opinione, valutazioni), Scala di valutazione: - -, -, 0, +, ++ (gradimento).

- Un indicatore di unità attiva. L'indicatore LED blu segnala che il sistema sta operando normalmente.

- Un pulsante "de-init/init" (sul lato posteriore dell'unità).

Interconnessioni

- Due connettori RJ11, uno per il collegamento all'unità doppio delegato DCN-DDI e uno per la connessione loop-through

- Connettore per contatto esterno di rilevazione presenza (presa AMP173977-3).

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto in un pannello

metallico dello spessore di 2 mm, o

con blocchetti e parti terminali in

una qualsiasi parte ambiente

Dimensioni	40 x 100 x 82 mm

(A x L x P)

Peso	81 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FV Pannello di voto

### Pannello di voto con lettore di chip-card

Il pannello di voto con lettore di chip-card ha le stesse funzioni del pannello di voto ma con l'estensione di un lettore di chip-card.

Il lettore di chip-card consente l'identificazione dei delegati nel sistema per conferenza ed è uno strumento utile che consente solo ai delegati autorizzati a partecipare alle operazioni di voto o, in occasione di conferenze generali, di utilizzare alcuni strumenti, come il microfono.

L'indicatore giallo di unità attiva indica la validità della chip-card.

L'unità può essere collegata a un'interfaccia montata ad incasso.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Identificazione con chip-card

- Contatto esterno presenza

- Indicatore LED di conferma del voto

- Indicatore LED di unità attiva

Controlli ed indicatori

- Cinque pulsanti di voto con indicatori di conferma giallo per la registrazione di: Presente, si (+), No (-) e astenuto (x) (registrazione alla partecipazione, voto parlamentare e a favore/contro), Numeri: da 1 a 5 (scelte multiple o indagini di opinione, valutazioni), Scala di valutazione: - -, -, 0, +, ++ (gradimento).

- Un indicatore di unità attiva. L'indicatore LED blu segnala che il sistema sta operando normalmente. L'indicatore LED giallo segnala la validità della chip-card

- Un pulsante "de-init/init" (sul lato posteriore dell'unità).

Interconnessioni

- Due connettori RJ11, uno per il collegamento all'unità doppio delegato DCN-DDI e uno per la connessione loop-through

- Connettore per contatto esterno di rilevazione presenza (presa (AMP173977-3).

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto in un pannello

metallico dello spessore di 2 mm, o

con blocchetti e parti di chiusura in

qualsiasi ambiente

Dimensioni	40 x 100 x 82 mm

(A x L x P)

Peso	104 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FVCRD Pannello di voto con lettore di chip-card

### Pannello vuoto

Il pannello vuoto copre uno slot non utilizzato di un'unità montata ad incasso. È possibile rimuovere questo pannello nel caso di aggiunta di un'espansione che richieda l'utilizzo dello slot.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto in un pannello

metallico dello spessore di 2 mm, o

con blocchetti e parti terminali in

qualsiasi ambiente

Dimensioni	40 x 100 mm

(A x L)

Peso	17 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FBP Set di 10 pannelli vuoti

### Parti terminali

L'uso delle parti terminali abbinate dà un tocco finale 
al montaggio delle unità ad incasso. Per ogni posizione dell'unità ad incasso sono necessarie due parti terminali.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto nell'alloggiamento

DCN-FCOUP

Dimensioni	40 x 100 x 82 mm

(A x L)

Peso	2 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FEC Set di 50 parti terminali

### Blocchetti

I blocchetti vengono usati per il montaggio ad incasso insieme ai pannelli ad incasso ed alle parti terminali.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	viti da applicare sul ripiano del tavolo

Dimensioni	40 x 100 x 82 mm

(A x L)

Peso	12 g

Colore	Nero

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FCOUP Set di 50 blocchetti

### Strumento di posizionamento nell'incasso

Lo strumento di posizionamento nell'incasso consente di posizionare facilmente gli elementi per il montaggio ad incasso.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Peso	31 g

Colore	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FPT Strumento di posizionamento nell'incasso

### Telefono intercom

Il telefono intercom a forcella, leggero, compatto e robusto, consente la conversazione privata bilaterale fra i partecipanti a una conferenza. Il ricevitore è collegato alla forcella da un cavo a spirale (lungo 0,5 m (19,6") avvolto a spirale e 2 m (78,7") non avvolto). Il cavo è terminato da un connettore RJ45 a sei poli per la connessione alle unità di conferenza e alle unità incassate. Il telefono può essere agevolmente fissato al ripiano di un tavolo o a parete.

Caratteristiche e funzioni

- Ideale per le applicazioni intercom

- Utilizzabile con tutte le unità Concentus e interfaccia doppio delegato

- Può essere montato fisso a parete, alla sedia o sul ripiano di un tavolo

Interconnessioni

- Attacco RJ45 a sei poli

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	su tavolo o a parete tramite
	i 2 fori per viti sulla forcella

Dimensioni (A x L)	53 x 210 mm (2,08 x 8,26")

Peso:	250 g

Colore	antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBB 3555/00 Telefono intercom con base a forcella

### Alloggiamento da tavolo

Questo alloggiamento consente di utilizzare i pannelli montati ad incasso sul ripiano di un tavolo. Il pannello si inserisce semplicemente a scatto nell'alloggiamento. Può essere usato per le unità di votazione ma anche per altre unità montate ad incasso, come l'unità selettore canale.

Nel caso di applicazioni permanenti, l'alloggiamento può essere fissato al piano del tavolo.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	mobile o fisso sul piano del

tavolo

Dimensioni	40 x 100 x 82 mm

(A x L)

Peso	243 g

Colore	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-TTH Set di 10 alloggiamenti da tavolo

### Unità di votazione

L'unità consente la registrazione alla partecipazione e sei tipi di operazioni di voto: parlamentare, risposta dei partecipanti, scelta multipla, sondaggio di opinione, gradimento e a favore/contro.

Gli indicatori LED gialli di conferma verranno usati per invitare l'utente a indicare la presenza e a votare, oltre che a confermare la registrazione del voto.

L'indicatore LED blu sull'unità attiva indica che il sistema sta operando normalmente. Il LED blu lampeggia quando l'unità rileva un errore di comunicazione.

L'utilizzo delle parti terminali per fissare l'unità di voto può essere molto elegante e si adatta sia ad ambienti moderni sia ad ambienti tradizionali.

Il collegamento diretto al cavo di rete potrebbe risultare una soluzione economica per le postazioni che richiedono solo attività di voto.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Consente le operazioni di voto parlamentare, quelle con numeri e quelle con scala di valutazione

- Indicatori LED di conferma del voto

- Indicatore LED di unità attiva

- Montaggio semplice

- Design elegante, che ben si adatta sia agli ambienti moderni sia a quelli tradizionali

- Connessione loop-through (passante) tramite collegamento in rete

- Soluzione economica per le postazioni che richiedono solo attività di voto.

Controlli ed indicatori

- Cinque pulsanti di voto con indicatori di conferma giallo per la registrazione di: Presente, si (+), No (-) e astenuto (x) (registrazione alla partecipazione, voto parlamentare e a favore/contro), Numeri: da 1 a 5 (scelte multiple o indagini di opinione, valutazioni), Scala di valutazione: - -, -, 0, +, ++ (gradimento).

- Un indicatore di unità attiva. L'indicatore LED blu segnala che il sistema sta operando normalmente. Il LED blu lampeggia quando l'unità rileva un errore di comunicazione.

- Un pulsante "de-init/init" (sul lato posteriore dell'unità)

Interconnessioni

- Cavo da 1 m (39,4") terminato con connettore maschio circolare a sei poli.

- Cavo da 1 m (39,4") terminato con connettore femmina circolare a sei poli per la connessione loop-through (passante) alla rete

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto in un pannello

metallico dello spessore di 2 mm, o

con blocchetti e parti terminali in

un qualsiasi ambiente

Dimensioni	40 x 100 x 82 mm

(A x L x P)

Peso	250 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FVU Unità di votazione

### Unità di votazione per Cina

Questa unità può essere utilizzata per la registrazione 
di presenza, per la votazione parlamentare e per la votazione a favore/contro. Viene fornita con pulsanti di votazione colorati e con testi in cinese. Include i seguenti testi e colori: "presente", "si", "no" e "astenuto" e bianco, verde, rosso, giallo. Gli indicatori LED gialli di conferma verranno usati per invitare l'utente a indicare la presenza, a votare e a confermare la registrazione del voto.

L'indicatore LED blu sull'unità attiva indica che il sistema sta operando normalmente. Il LED blu lampeggia quando l'unità rileva un errore di comunicazione.

L'utilizzo delle parti terminali per fissare l'unità di voto è molto elegante e si adatta sia ad ambienti moderni sia ad ambienti tradizionali.

Il collegamento diretto al cavo di rete potrebbe risultare una soluzione economica per le postazioni che richiedono solo attività di voto.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Pulsanti di voto colorati

- Testo in cinese

- Indicatore LED di unità attiva

- Design elegante, che ben si adatta sia agli ambienti moderni sia a quelli tradizionali

- Connessione loop-through (passante) tramite collegamento in rete

- Indicatori LED di conferma del voto

- Consente le operazioni di voto di tipo parlamentare

- Soluzione economica per le postazioni che richiedono solo attività di voto.

Controlli ed indicatori

- Quattro pulsanti di voto con indicatori di conferma per la registrazione di: "si", "no" e "astenuto".

- Un indicatore di unità attiva. L'indicatore LED blu segnala che il sistema sta operando normalmente. L'indicatore blu lampeggia quando l'unità rileva un errore di comunicazione.

- Un pulsante "de-init/init" (sul lato posteriore dell'unità)

Interconnessioni

- Cavo da 1 m (39,4") terminato con connettore maschio circolare a sei poli.

- Cavo da 1 m (39,4") terminato con connettore femmina circolare a sei poli per la connessione loop-through (passante) alla rete

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Inserimento a scatto in un pannello

metallico dello spessore di 2 mm, o

con blocchetti e parti terminali in

un qualsiasi ambiente

Dimensioni	40 x 100 x 82 mm

(A x L x P)

Peso	250 g

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FVU-CN Unità di votazione per Cina

### Microfono portatile a condensatore

Il microfono è di tipo portatile e prevede la sola attività unidirezionale. Si basa su un elemento trasduttore elettromagnetico inserito in un alloggiamento solido 
con schermatura contro il vento e il fruscio. Grazie al basso livello di rumore dell'ingresso equivalente ed 
alla mancanza di sensibilità ai campi elettrostatici ed elettromagnetici di dispersione, il segnale audio è limpido, privo di rumore spurio.

Caratteristiche e funzioni

- Trasduttore a condensatore

- Unidirezionale

- Elevata intelligibilità del parlato

- Bassa sensibilità a disturbi e vibrazioni

- Alimentazione fantasma

- Struttura robusta

- Moderna finitura color nero opaco antiriflesso

Funzioni

  - Utilizza un'alimentazione phantom disponibile su qualsiasi ingresso microfonico per impianti di amplificazione Bosch.

  - Si tratta di un eccellente microfono unidirezionale pressoché indipendente dalla frequenza.

  - Prevede un pulsante "acceso/spento" e tre spinotti XLR a tre poli bloccabili.

Specifiche tecniche

Elettriche*

Tipo	Portatile

Diagramma polare	unidirezionale

Gamma frequenze	da 100 Hz a 16 kHz

Sensibilità	da 2 mV/Pa +/- 3 dB

(-54 dB rel. a 1 V/Pa)

Impedenza uscita

nominale	200 Ohm

Livello rumore ingresso

equivalente	26 dB (A)

Alimentazione phantom 	da 11 a 52 V

(conforme a DIN 45596 e

IEC 268-15A)

Consumo di corrente	<= 1,5 mA

Intervallo temperatura

ambientale	da -20 a +55 °C

Meccaniche

Dimensioni (Diam. x L)	54 x 170 mm (2,13 x 6,69")

Connettore	connettore maschio XLR a

3 poli

Colore	Nero

Peso	245 g

*) Dati tecnici relativi alle prestazioni conformi a 
IEC 268-4

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBB9600/20 Microfono portatile a condensatore

### Morsetto per microfono

Caratteristiche e funzioni

- Morsetto universale per microfono a rilascio rapido

- Alloggiamento microfono con fermo a molla

- Regolazione angolare a frizione

- Viti con filettatura Whitworth da 3/8”, 1/2” o 5/8”

- Asta di supporto del microfono con diametro da 19 a 32 mm

Specifiche tecniche

Meccaniche

Peso	60 g

Colore	Nero opaco

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBC1215/01 Morsetto per microfono

### Base da terra

Caratteristiche e funzioni

- Regolabile da 850 a 1600 mm (33,5 a 63,0") con morsetto girevole

- Tre gambe ripiegabili da 360 mm (14,2") che garantiscono la stabilità

- La colonna termina con una innesto maschio Whitworth da 3/8”

Specifiche tecniche

Meccaniche

Dimensioni	850 x 110 mm

(piegato)

Peso	2,4 kg

Colore	Nero opaco

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBC1215/01 Base da terra

### Supporto regolabile

Caratteristiche e funzioni

- Regolabile in altezza e angolazione (morsetto a rilascio rapido)

- Estensione massima 670 mm (26,4")

- Innesto maschio Whitworth da 3/8”

Specifiche tecniche

Meccaniche

Lunghezza	840 mm

Peso	0,85 kg

Colore	Nero opaco

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBC 1226/01 Supporto regolabile

# Equipaggiamento 
per interpretariato e distribuzione delle lingue

## Postazione interprete

La postazione interprete è di tipo singolo e con un design elegante e moderno. È completamente conforme agli standard internazionali. Il chiaro posizionamento per

area funzionale dei controlli della postazione interprete consente un'operatività intuitiva senza possibilità di errore. La postazione interprete è disponibile con base

di colore chiaro o scuro.

Caratteristiche e funzioni

- Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari

- Design ergonomico e funzioni per persone con handicap visivo.

- Fino a 31 canali di interpretariato e lingua di ascolto con un'ampiezza di banda audio di 20 kHz

- Display grafico LCD retroilluminato per una chiara visualizzazione delle informazioni anche in condizioni di bassa illuminazione

- 5 tasti di preselezione per le lingue con indicazione di attivazione sullo schermo

- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso o verde

- Base colorata chiara o scura

Controlli ed indicatori

- Canali di uscita A o B con indicazione di stato e di selezione riportata sul display

- Sullo schermo vengono riportati tutti i numeri dei canali, i nomi della lingua e l'indicazione del livello qualitativo.

- Design ergonomico e funzioni per portatori di handicap visivo, tra cui indicatore tattile del pulsante centrale, segnale sonoro che indica l'attivazione/ disattivazione del microfono e selezione doppia

- Altoparlante integrato con selettore del canale lingua

- Timer per indicare il tempo di interpretariato trascorso

- Funzione di segnalazione di rallentamento di velocità di relazione per avvertire il relatore di parlare più lentamente

- Richiesta di aiuto a un operatore o a un assistente

- Indicatore telefono o unità intercom

- Un massimo di sei postazioni per ogni cabina

- Montaggio su tavolo o ad incasso

- Microfono collegabile

- Selezione automatica del microfono a cuffia , quando connesso

- Programmazione semplice tramite menu sullo schermo dopo essere entrati in modalità di programmazione

- Tasto microfono con indicatore ad anello rosso "in onda" e verde per "cabina non operativa"

- Tasto Mute

- Tasto Help (Aiuto)

- Tasto Slow (Rallenta - parla più lentamente)

- Tasti di chiamata via intercom operatore e presidente (non ancora operativi)

- Tasto messaggio con indicatore LED giallo (non ancora operativo)

- Indicatori LED gialli per telefono e apparecchio intercom

- Indicatori LED gialli per segnalazione di occupato per i canali A e B occupati

- Manopola di selezione per le procedure di impostazione dei canali (e per altre funzioni)

La pressione di questo pulsante imposta la selezione sul primo canale disponibile

- Display LCD retroilluminato che riporta il canale di uscita selezionato e attivato, con numero del canale e nome abbreviato della lingua

- Manopola per il controllo del volume

- Manopola per il controllo del volume della cuffia

- Manopola per la regolazione dei toni bassi e acuti della cuffia

- Tasto per attivazione/disattivazione segnale sonoro

- Cinque tasti di preselezione della lingua

- Tasto lingua relazione/auto con spie LED verde

- Manopola di selezione (la stessa usata per la sezione del parlato) per selezionare le lingue da assegnare ai tasti di preselezione e ai canali dell'altoparlante. La pressione di questo pulsante imposta la selezione sul primo canale disponibile

- Display LCD retroilluminato che visualizza la lingua e i numeri dei canali, i nomi abbreviati e gli indicatori di qualità. Viene visualizzato anche il canale selezionato per l'altoparlante con il relativo nome abbreviato

L'unità è dotata delle seguenti interconnessioni

- Attacco per microfono a sei poli

- Connettore per cuffia o per microfono a cuffia a 
5 poli di tipo 180° Din conformi alla normativa 
IEC 574-3

- Connettori per cuffia con jack stereo da 
6,3 mm (0,25") e 3,5 mm (0,14").

- Cavo da 2 m (78,7") con connettore terminale circolare a sei poli.

- Attacco circolare a sei poli per connessione loop-through (passante) alla rete

- Connettore jack modulare a otto poli per il collegamento al telefono di cabina, all'apparecchio intercom e al segnale di "in onda" della cabina.

Specifiche tecniche

Elettriche

Collegamento cuffia

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza di carico	>32 Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Collegamento microfono a cuffia

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza di carico	>32 Ohm

Potenza di uscita	60 mW/32 Ohm

Livello di ingresso 
microfono nominale	7 mVrms

Livello di ingresso 
microfono sovraccarico	>124 mVrms

Meccaniche

Montaggio	mobile o fisso sul piano del

tavolo

Dimensioni	82 x 330 x 170 mm (3,2 x

(L x A x P)	13 x 6,7") (con microfono)

Inclinazione	25 gradi

Peso	1,3 kg

Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)

Colore base

Grigio chiaro (RAL 000 7500)

Colore base

Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-IDESK-L Postazione interprete con base chiara

DCN-IDESK-D Postazione interprete con base scura

## Cuffie per interprete

Le cuffie per l'interprete sono leggere e dinamiche

Caratteristiche e funzioni

- Copertura auricolari intercambiabili

Interconnessioni

- Cavo da 1,5 m (59,0") con connettore terminale di tipo jack stereo da 6,3 mm (0,25").

Specifiche tecniche

Elettriche

Impedenza	2 x 720 Ohm

Risposta in frequenza	da 250 Hz a 13 kHz (-10 dB)

Capacità di

mantenimento potenza	200 mW

Sensibilità (1 kHz)	97 dB SPL/auricolare a

0 dBV/sistema

96 dBSPL/auricolare a

1 mW/auricolare

Meccaniche

Peso:	78 g

Colore	Nero/grigio

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBB 9095/30 Cuffie per interprete

LBB 9095/50 Set di 25 coppie di spugnette per auricolari

Valigia per postazione interprete

La valigia per la postazione interprete contiene 
2 postazioni, 2 microfoni e accessori tra cui microfono 
a cuffia, cuffie e luci di lettura da tavolo.

L'unità è dotata delle seguenti caratteristiche e prestazioni

- Struttura rigida con angoli rinforzati

- Inserimento ed estrazione semplificati

- Facile da trasportare e riporre

Specifiche tecniche

Meccaniche

Dimensioni (A x L x  P)	235 x 530 x 385 mm

(9.3 x 20,9 x 15,2")

Peso (vuoto)	6 kg

Colore	Grigio scuro

## Unità selettore canale

L'unità selettore canale è un selettore canale audio monoutente per cuffia compatta ed elegante. Consente di selezionare fino a 32 canali audio di alta qualità usati per la distribuzione dell'interpretariato e per i canali di lingua di relazione.

Caratteristiche e funzioni

- Nessuna emissione audio fino a quando la cuffia non viene collegata

- Adattamento automatico ai canali disponibili

- Design elegante e moderno

- Funzione "Silenzio" integrata, nessuna uscita audio fino a quando non è stato premuto uno dei tasti per l'eliminazione dei rumori percepibili provenienti da una cuffia non utilizzata.

- Al momento del collegamento di una cuffia viene selezionato automaticamente il canale base (canale 0) con un volume appropriato e con attivazione di una retroilluminazione moderata.

- Montaggio incassato in ripiani, sul piano del tavolo o in posizione frontale, oppure all'interno dei braccioli delle poltrone.

- Due pulsanti (su/giù) per la selezione del canale

- Due pulsanti (su/giù) per il controllo del volume della cuffia

- Display LCD retroilluminato a 2 cifre per indicazione del numero del canale

Interconnessioni

- Connettore per cuffia di tipo jack stereo da 3,5 mm (0,14")

- Connettore per cuffia esterna

- Cavo da 2 m (78,7") con connettore terminale circolare a sei poli.

- Connettore circolare a sei poli per il sistema delle interconnessioni

Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

Impedenza carico cuffia	> 32 Ohm < 1k Ohm

Potenza di uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Meccaniche

Montaggio	Ad incasso

Dimensioni (A x L x P)	40 x 100 x 100 mm

(1 x 6 x 3,9")

Peso	0,3 kg

Colore	Argento (RAL 9022)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-FCS Unità selettore canale per 32 canali

## Alloggiamento da tavolo

Questo alloggiamento consente di utilizzare i pannelli montati ad incasso sul ripiano di un tavolo. Il pannello si inserisce semplicemente a scatto nell'alloggiamento. Può essere usato per le unità di votazione ma anche per altre unità montate ad incasso, come l'unità selettore canale.

Nel caso di applicazioni permanenti, l'alloggiamento può essere fissato al piano del tavolo.

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	mobile o fisso sul piano del

tavolo

Dimensioni	40 x 100 x 82 mm

(A x L)

Peso	243 g

Colore	Antracite (PH 10736)

Il prodotto è del tipo o simile a:

DCN-TTH Set di 10 alloggiamenti da tavolo

## Cuffie leggere stereo

Le cuffie leggere stereo offrono un'ottima qualità di riproduzione del suono.

Caratteristiche e funzioni

- Copertura auricolari intercambiabili

- Copertura auricolari separata rigida e lavabile

Interconnessioni

- Cavo da 1,3 m (51,2") con connettore terminale angolato di tipo jack stereo da 3,5 mm (0,14")

Specifiche tecniche

Elettriche

Impedenza 	32 Ohm per auricolare

Risposta di frequenza

audio	da 50 Hz a 20 kHz (-10 dB)

Capacità di

mantenimento potenza	50 mW

Sensibilità (1 kHz)	98 dB SPL/auricolare a

1 mW/auricolare

Meccaniche

Peso:	70 g

Colore	Antracite (PH 10736)

con argento

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBB 3443/00 Cuffie stereo leggere

LBB 3443/50 Set di 100 spugnette di ricambio per auricolare

HDP-LWSP Set di 50 coperture auricolari rigide

## Cuffie stereo sottomento

Caratteristiche e funzioni

- Design ergonomico per uso sottomento

- Auricolari intercambiabili

Interconnessioni

- Cavo da 1,2 m (47,3") con connettore terminale angolato di tipo jack stereo da 3,5 mm (0,14")

Specifiche tecniche

Elettriche

Impedenza 	150 Ohm per auricolare

Risposta in frequenza

audio	da 50 Hz a 5 kHz (-10 dB)

Capacità di

mantenimento potenza	60 mW

Sensibilità (1 kHz)	107 dB SPL/auricolare a

1 mW/auricolare

Meccaniche

Peso:	33 g

Finitura	Nero

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBB 3441/10 Cuffie stereo sottomento

LBB 3441/50 Set di 1000 auricolari intercambiabili

## Auricolare singolo

Caratteristiche e funzioni

- Design ergonomico per uso sottomento

- Auricolari intercambiabili

Interconnessioni

- Cavo da 1,2 m (47,3") con connettore terminale di tipo jack stereo da 3,5 mm (0,14")

Specifiche tecniche

Elettriche

Impedenza 	32 Ohm

Risposta in frequenza

audio	da 100 Hz a 5 kHz (-10 dB)

Capacità di

mantenimento potenza	5 mW

Sensibilità (1 kHz)	114 dB SPL/auricolare a 1

mW/auricolare

Meccaniche

Peso:	25 g

Finitura	Grigio scuro

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBB 3442/00 Auricolare singolo

## Cuffie dinamiche ad alta qualità

Questo microfono dinamico di alta qualità è dotato 
di cuffie dinamiche di lunga durata che offrono una riproduzione del suono di alta qualità.

Caratteristiche e funzioni

- Copertura auricolari intercambiabili

Interconnessioni

- Cavo da 1,2 m (47,3") con connettore terminale di tipo jack stereo da 3,5 mm (0,14")

Specifiche tecniche

Elettriche

Impedenza 	720 Ohm per auricolare

Risposta di frequenza 
audio	da 250 Hz a 13 kHz (-10 dB)

Capacità di 
mantenimento potenza	200 mW

Sensibilità (1 kHz)	96 dB SPL/auricolare a

1 mW/auricolare

Meccaniche

Peso:	25 g

Finitura	Grigio scuro

Il prodotto è del tipo o simile a:

LBB 3015/04 Cuffie dinamiche ad alta qualità

LBB 9095/50 Set di 25 coppie di spugnette di ricambio

# Apparecchiatura per il controllo centrale

## Unità di controllo centrale versione base

L'unità di controllo centrale versione base (CCU) include funzioni di controllo dei microfoni dei delegati, di distribuzione di traduzione simultanea e di conduzione di sessioni di voto, il tutto senza operatori.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Controllo di massimo 245 unità di contribuzione

- Funzioni di controllo per un numero illimitato di selettori di canale

- 2 x 32 canali audio di alta qualità

- Funzioni per la gestione dei microfoni base

- Tre modalità operative per i microfoni:

- Aperto: controllo del pulsante microfono con richiesta di intervento (Auto)

- Prevarica: pulsante microfono che consente di prevaricare i microfoni attivi (FIFO, First-In-First-Out)

- Voce: microfoni con attivazione vocale

- Numero di microfoni aperti compreso tra 1 e 4

- Controllo della votazione versione base con procedura di votazione di tipo parlamentare. I delegati possono registrare "Presente", "Si", "No" ed "Astenuto". Il presidente può avviare, interrompere e sospendere le operazioni di voto. I risultati totali possono essere visualizzati su display di sala e sugli schermi LCD delle singole unità. È anche disponibile una funzione di avviso che attiva un segnale sonoro per la votazione. Il presidente può usare questa funzione per indicare che sta per iniziare una sessione di voto.

- Funzione di traduzione simultanea di base con 
31 canali di lingua oltre alla lingua di partenza

- Funzione di intercomunicazione di base con una funzione che assegna un operatore e un presidente per le intercomunicazioni (entrambi possono essere richiamati dalla postazione dell'interprete)

- Controllo telecamera automatico

- 2 linee audio in entrata e 2 linee audio in uscita

- Sensibilità regolabile per gli ingressi audio

- Livello regolabile delle uscite audio

- Funzione di inserimento audio per collegare periferiche di elaborazione audio esterne o accoppiatori telefonici

- Configurazione dell'unità CCU e del sistema tramite un display ed un singolo pulsante a rotazione

- Per una più facile identificazione, l'installatore può assegnare a ciascuna unità CCU un nome univoco

- Letture della scala VU-meter per controllare gli ingressi e le uscite audio. È possibile regolare l'audio utilizzando le cuffie

- Alloggiamento da 19” (2U) per fissaggio al piano del tavolo o per il montaggio a rack

- Maniglie per un facile trasporto

- Staffe per montaggio a rack da 19”, piedini rimovibili ed accessori di montaggio in dotazione

- Installazione del sistema ed istruzioni per l'utente sul CD-ROM

Controlli ed indicatori

- Interruttore di accensione/spegnimento sulla parte anteriore

- Schermo LCD 2 x 16 caratteri sulla parte anteriore per le informazioni di stato e per la configurazione dell'unità CCU

- Controllo a manopola sulla parte anteriore per navigare nei menu LCD

- Due indicatori di sovraccarico a LED rosso per le uscite di rete DCN sulla parte posteriore

Interconnessioni

- Presa Euro con fusibile incorporato e cavo di alimentazione (1,7 m [5,58 piedi]) in dotazione

- Due uscite DCN per la connessione di unità e di unità di alimentazione estese. Ogni attacco è protetto contro i cortocircuiti (2 attacchi circolari a sei poli)

- Due ingressi audio stereo non bilanciati di tipo Cinch

- Un'uscita audio bilanciata XLR a tre poli

- Due uscite audio stereo non bilanciate di tipo Cinch

- 1 uscita stereo per cuffia da 3,5 mm (0,14")

- Un connettore dati seriale RS-232 per il controllo della telecamera e per apparecchiature di diagnostica

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di alimentazione:	da 115 a 230 V +/- 10 %.

Consumo energetico	200 W

Alimentazione sistema DCN	40 VDC, max 65 W per attacco DCN

Alimentazione totale	130 W

Connessione RS-232	Attacco femmina Sub-D a nove poli

Risposta in frequenza 	30 Hz – 20 kHz 
(-3dB nominale)

THD nominale 	< 0,5 %

Attenuazione crosstalk	> 85 dB a 1 kHz

Gamma dinamica	> 90 dB

Rapporto segnale/rumore	> 87 dBA

Ingressi audio

Ingresso nominale Cinch	24 dBV (+/- 6dB)

Ingresso massimo Cinch	+0 dBV

Uscite audio

Uscita nominale XLR	12 dBV (+6/- 24 dB)

Uscita massima XLR	+12 dBV

Uscita nominale Cinch	24 dBV (+6/- 24 dB)

Uscita massima Cinch	+0 dBV

Meccaniche

Montaggio	Mobile o fissato

in un rack da 19"

Dimensioni (A x L x P)	88 x 483 x 350 mm

(con staffe, senza piedini)

92 x 440 x 350 mm

(senza staffe, con piedini)

Peso	7 kg

Colore	Antracite (PH 10736) e

argento

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-CCUB Unità di controllo centrale versione base

DCN-CCUB-UL, UL/CSA Unità di controllo centrale versione base

riservati al mercato del Nord America

Unità di controllo centrale (CCU)

In combinazione con un PC, l'unità di controllo è in grado di fornire un servizio particolarmente sofisticato per la gestione di conferenze. Gli utenti potranno accedere a un'ampia gamma di moduli software, ciascuno dei quali con una specifica funzione nella gestione e monitoraggio di una conferenza. Questi moduli danno la possibilità di espandere le funzioni di gestione di una conferenza. In caso di guasto del PC, l'unità di controllo centrale ritorna in modalità operativa stand-alone per consentire la prosecuzione della conferenza.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Controllo per un massimo di 245 unità di contribuzione

- Funzioni di controllo per un numero illimitato di selettori di canale

- 2 x 32 canali audio di alta qualità

- Rete ottica per l'accoppiamento dell'unità CCU al trasmettitore Integrus per la distribuzione delle lingue via raggi infrarossi ed alle unità di espansione audio nonché alle interfacce CobraNet, in modo da utilizzare varie funzioni di contribuzione e distribuzione audio • Rete ottica progettata per cablaggi ridondanti. Può essere di tipo a ramo singolo o con interconnessione

- Funzioni per la gestione dei microfoni di base

- Tre modalità operative per i microfoni:

- Aperto: controllo del pulsante microfono con richiesta di intervento (Auto)

- Prevarica: pulsante microfono che consente di prevaricare i microfoni attivi (FIFO, First-In-First-Out)

- Voce: microfoni con attivazione vocale

- Numero di microfoni aperti compreso tra 1 e 4

- Controllo della votazione di base con procedura di votazione di tipo parlamentare. I delegati possono registrare "Presente", "Si", "No" ed "Astenuto". Il presidente può avviare, interrompere e sospendere le operazioni di voto. I risultati totali possono essere visualizzati su display di sala e sugli schermi LCD delle singole unità. È anche disponibile una funzione di avviso che attiva un segnale sonoro per la votazione. Con questo segnale il presidente può indicare che sta per iniziare una sessione di voto.

- Funzione di traduzione simultanea di base con 31 canali di lingua oltre alla lingua di partenza

- Funzione di intercomunicazione di base mediante la quale assegnare un operatore ed un presidente per le intercomunicazioni (entrambi possono essere richiamati dalla postazione dell'interprete)

- Controllo telecamera automatico

- Funzioni estese per conferenze mediante l'uso di un software PC o controller remoti

- 2 linee audio in entrata e 2 linee audio in uscita

- Sensibilità regolabile per gli ingressi audio

- Livello regolabile delle uscite audio

- Funzione di inserimento audio per collegare periferiche di elaborazione audio esterne o accoppiatori telefonici

- Configurazione dell'unità CCU e del sistema tramite un display ed un singolo pulsante a rotazione

- Per una più facile identificazione, l'installatore può assegnare a ciascuna unità CCU un nome univoco

- Letture della scala VU-meter per controllare gli ingressi e le uscite audio. È possibile regolare l'audio utilizzando una cuffia

- Alloggiamento da 19” (2U) per fissaggio al piano del tavolo o per il montaggio a rack

- Maniglie per un facile trasporto

- Staffe per montaggio a rack da 19”, piedini rimovibili ed accessori di montaggio in dotazione

- Installazione del sistema ed istruzioni per l'utente sul CD-ROM

Controlli ed indicatori

- Interruttore di accensione/spegnimento sulla parte anteriore

- Schermo LCD 2 x 16 caratteri sulla parte anteriore per le informazioni di stato e per la configurazione dell'unità CCU

- Controllo a manopola sulla parte anteriore per navigare nei menu LCD

- Due indicatori di sovraccarico a LED rosso per le uscite di rete DCN sulla parte posteriore

- Due indicatori di sovraccarico a LED rosso per le connessioni ottiche sulla parte posteriore

Interconnessioni

- Presa Euro con fusibile incorporato e cavo di alimentazione (1,7 m [66,9"]) in dotazione

- Due uscite DCN per la connessione di unità e di unità di alimentazione estese. Ogni attacco è protetto contro i cortocircuiti (2 attacchi circolari a sei poli)

- Due connessioni rete ottica per collegamenti di unità di espansione audio

- Due ingressi audio bilanciati XLR a tre poli con separazione galvanica opzionale.

- Due ingressi audio stereo non bilanciati di tipo Cinch

- Due uscite audio bilanciate XLR a tre poli con separazione galvanica opzionale.

- Due uscite audio stereo non bilanciate di tipo Cinch

- 1 uscita stereo per cuffia da 3,5 mm (0,14")

- Due connettori dati seriali RS-232 per il collegamento a PC ed apparecchiature di diagnostica

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di alimentazione:	da 115 a 230 V +/- 10 %.

Consumo energetico	200 W

Alimentazione sistema DCN	40 VDC, max 65 W per attacco DCN

Alimentazione rete ottica	40 VDC, max 65 W

Alimentazione totale	130 W

Connessione RS-232	2 attacchi femmina Sub-D a nove poli

Risposta in frequenza 	30 Hz - 20 kHz 
(-3dB nominale)

THD nominale 	< 0,5 %

Attenuazione crosstalk	> 85 dB a 1 kHz

Gamma dinamica	> 90 dB

Rapporto segnale/rumore	> 87 dBA

Ingressi audio

Ingresso nominale XLR	12 dBV (+/- 6dB)

Ingresso massimo XLR	+12 dBV

Ingresso nominale Cinch	24 dBV (+/- 6dB)

Ingresso massimo Cinch	+0 dBV

Uscite audio

Uscita nominale XLR	12 dBV (+6/- 24 dB)

Uscita massima XLR	+12 dBV

Uscita nominale Cinch	24 dBV (+6/- 24 dB)

Uscita massima Cinch	+0 dBV

Meccaniche

Montaggio	Mobile o fissato

in un rack da 19"

Dimensioni (A x L x P)	88 x 483 x 350 mm

(con staffe, senza piedini)

92 x 440 x 350 mm

(senza staffe, con piedini)

Peso	7 kg

Colore	Antracite (PH 10736)

e argento

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-CCU Unità di controllo centrale

DCN-CCU-UL, UL/CSA Unità di controllo centrale

riservati al mercato del Nord America

## Alimentatore supplementare

L'unità di alimentazione estesa può essere utilizzata in congiunzione con un'unità CCU per fornire alla rete un'alimentazione aggiuntiva.

Caratteristiche e funzioni

- Facile collegamento alla rete

- Alimentazione massima fino a 255 W

- Grazie allo sdoppiatore di rete, l'unità può essere installata a un qualsiasi punto del cablaggio di sistema

- Uso di cablaggio loop-through

- Accensione automatica all'accensione dell'unità CCU

- Tutte le uscite sono protette contro i cortocircuiti

- Unità mobile o fissata al piano del tavolo o montata in un rack da 19”

Controlli ed indicatori

- LED indicatore "Unità accesa"

- Tre indicatori che segnalano un sovraccarico di uscita della rete (LED rossi)

L'unità è dotata delle seguenti interconnessioni

- Presa Euro con alloggiamento fusibile incorporato e cavo di alimentazione (1,7 m [66,9"]) in dotazione

- Cavo DCN di 2 m (78,7") con connettore circolare a sei poli.

- Attacco circolare a sei poli per interconnessione alla rete

- Tre uscite per collegamento di unità e di unità di alimentazione estese. Ogni attacco è protetto contro i cortocircuiti (3 attacchi circolari a sei poli)

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di alimentazione 	105, 115, 125, 220, 230,

240 VAC, 50/60 Hz

Consumo energetico	350 W

Alimentazione sistema	40 VDC, max 85 W per

attacco

Meccaniche

Montaggio	Appoggio mobile su tavolo

o montato in un rack da 19”

(richiede 2U, _19” di

larghezza)

Dimensioni	100 x 220 x 308 mm

(A x L x P)	(3,9 x 8,7 x 12,1")

Peso	8,3 kg

Colore contenitore	Grigio chiaro (PH 10709)

Colore maniglie	Grigio scuro (PH 10711)

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-EPS Unità di alimentazione estesa

DCN-EPS-UL, UL/CSA Unità di alimentazione estesa

riservati al mercato del Nord America

## Unità di espansione audio digitale

L'unità di espansione audio digitale genera un audio di tipo digitale che viene distribuito in rete dal sistema.

L'unità è dotata delle seguenti caratteristiche e prestazioni

- Premio "IF Design Award"

- Dispositivo di accoppiamento per interno

- Distribuzione audio estremamente versatile

- Rete ottica per accoppiamento all'unità CCU

- AES/EBU o SPDIF

- Convertitori del tasso di campionamento (8 – 96 kHz)

- Controllo automatico guadagno

- Progettato per un cablaggio di rete ridondante. La rete può essere a ramo singolo o con interconnessione

- Quattro canali audio in ingresso per il canale base e per i canali di interpretariato

- Quattro canali audio in uscita per il canale base e per i canali di interpretariato (16 bit, 44,1 kHz)

- Indirizzamento flessibile del canale base e dei canali di interpretariato

- Configurazione dell'unità di espansione audio tramite un display ed un singolo pulsante a rotazione

- Per una più facile identificazione, l'installatore può assegnare a ciascuna unità di espansione audio digitale un nome univoco

- Letture della scala VU-meter per controllare gli ingressi e le uscite audio. È possibile regolare l'audio utilizzando le cuffie

- Alloggiamento da 19” (2U) per fissaggio al piano del tavolo o per il montaggio a rack

- Maniglie per un facile trasporto

- Staffe per montaggio a rack da 19”, piedini rimovibili ed accessori di montaggio in dotazione

- L'unità viene alimentata dalla rete

Controlli ed indicatori

- Schermo LCD 2 x 16 caratteri per le informazioni di stato e per la configurazione dell'unità di espansione audio

- Controllo a manopola sulla parte anteriore per navigare nei menu LCD

Interconnessioni

- Due connessioni per rete ottica per collegamento all'unità CCU

- Due ingressi stereo XLR AES/EBU a tre poli per l'ingresso di 2 canali audio

- Due ingressi stereo SPDIF Cinch per 2 canali audio per ciascun ingresso

- Due uscite stereo XLR AES/EBU a tre poli per l'uscita di 2 canali audio

- Due uscite stereo SPDIF Cinch per 2 canali audio per ciascuna uscita

- 8 ingressi di controllo per consentire gli ingressi 
e le uscite audio

- 5 uscite di controllo per indicare lo stato di occupazione del canale • 1 uscita stereo per 
cuffia da 3,5 mm (0,14")

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di alimentazione	da 24 a 48 VDC

Consumo energetico	6 W

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

THD nominale 	< 0,5 %

Meccaniche

Montaggio	Mobile o fissato

in un rack da 19"

Dimensioni (A x L x P)	88 x 483 x 350 mm

(con staffe, senza piedini)

92 x 440 x 350 mm

(senza staffe, con piedini)

Peso	6 kg

Colore	Antracite (PH 10736)

e argento

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

PRS-4DEX4 Unità di espansione audio digitale

## Unità di espansione audio

L'unità di espansione audio genera un audio che viene distribuito dal sistema.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Dispositivo di accoppiamento per interno

- Distribuzione audio estremamente versatile

- Rete ottica per accoppiamento all'unità CCU

- Progettato per un cablaggio di rete ridondante. La rete può essere a ramo singolo o con interconnessione

- Quattro ingressi audio (dei quali 2 possono essere configurati come ingressi per microfono) per il canale base e per i canali di interpretariato

- Quattro uscite audio per il canale base e per i canali di interpretariato

- Indirizzamento flessibile del canale base e dei canali di interpretariato

- Sensibilità regolabile per gli ingressi audio

- Livello regolabile delle uscite audio

- Configurazione dell'unità di espansione audio tramite un display ed un singolo pulsante a rotazione

- Per una più facile identificazione, l'installatore può assegnare a ciascuna unità di espansione audio un nome univoco

- Letture della scala VU-meter per controllare gli ingressi e le uscite audio. È possibile regolare l'audio utilizzando una cuffia

- Alloggiamento da 19” (2U) per fissaggio al piano del tavolo o per il montaggio a rack

- Maniglie per un facile trasporto

- Staffe per montaggio a rack da 19”, piedini rimovibili ed accessori di montaggio in dotazione

- L'unità viene alimentata dalla rete

Controlli ed indicatori

- Schermo LCD 2 x 16 caratteri per le informazioni di stato e per la configurazione dell'unità di espansione audio

- Controllo a manopola sulla parte anteriore per navigare nei menu LCD

L'unità è dotata delle seguenti interconnessioni

- Due connessioni per rete ottica per collegamento all'unità CCU

- Quattro ingressi audio bilanciati XLR a tre poli con separazione galvanica

- Quattro ingressi audio stereo non bilanciati di tipo Cinch

- Quattro uscite audio bilanciate XLR a tre poli con separazione galvanica

- Quattro uscite audio stereo non bilanciate di tipo Cinch

- 8 ingressi di controllo per consentire gli ingressi e le uscite audio

- 5 uscite di controllo per indicare lo stato di occupazione del canale

- 1 uscita stereo per cuffia da 3,5 mm (0,14")

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di alimentazione	da 24 a 48 VDC

Consumo energetico	7,6 W

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

(-3dB a livello nominale)

THD nominale 	< 0,5 %

Attenuazione crosstalk	> 85 dB a 1 kHz

Gamma dinamica	> 90 dB

Rapporto segnale/rumore	> 87 dBA

Ingressi audio

Ingresso nominale XLR	0 dBV (±6 dB)

Ingresso massimo XLR	+ 12 dBV

Ingresso nominale Cinch	12 dBV (±6 dB)

Ingresso massimo Cinch	+ 0 dBV

Ingressi audio microfono

Ingresso nominale	57 dBV (±6 dB)

Ingresso massimo	26 dBV

Alimentazione phantom	12 V ± 1 V @ 15 mA

Uscite audio

Uscita nominale XLR	12 dBV (+6/- 24 dB)

Uscita massima XLR	+12 dBV

Uscita nominale Cinch	24 dBV (+6/- 24 dB)

Uscita massima Cinch	+0 dBV

Meccaniche

Montaggio	Mobile o fissato

in un rack da 19"

Dimensioni (A x L x P)	88 x 483 x 350 mm

(con staffe, senza piedini)

92 x 440 x 350 mm

(senza staffe, con piedini)

Peso	6 kg

Colore	Antracite (PH 10736)

e argento

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4402/00 Unità di espansione audio

## Interfaccia CobraNet

L'interfaccia CobraNet gestisce l'audio proveniente dal sistema DCN in una rete CobraNet, servendosi di una rete Ethernet standard.

Caratteristiche e funzioni

- Premio "IF Design Award"

- Dispositivo di accoppiamento per interno

- Distribuzione audio estremamente versatile

- Compatibilità CobraNet tramite rete Ethernet

- Rete ottica per accoppiamento all'unità CCU

- Controllo automatico guadagno

- Progettato per un cablaggio di rete ridondante. La rete può essere a ramo singolo o con interconnessione

- Quattro ingressi audio per il canale base e per i canali di interpretariato

- Quattro uscite audio per il canale base e per i canali di interpretariato

- Indirizzamento flessibile del canale base e dei canali di interpretariato

- Configurazione dell'interfaccia di indirizzamento del canale audio CobraNet tramite un display ed un singolo pulsante a rotazione

- Configurazione dell'interfaccia CobraNet con gli strumenti software in dotazione

- Per una più facile identificazione, l'installatore può assegnare a ciascuna interfaccia CobraNet un nome univoco

- Letture della scala VU-meter per controllare gli ingressi e le uscite audio. È possibile regolare l'audio utilizzando una cuffia

- Alloggiamento da 19” (2U) per fissaggio al piano del tavolo o per il montaggio a rack

- Maniglie per un facile trasporto

- Staffe per montaggio a rack da 19”, piedini rimovibili ed accessori di montaggio in dotazione

- L'unità viene alimentata dalla rete.

Controlli ed indicatori

- Schermo LCD 2 x 16 caratteri per le informazioni di stato e l'indirizzamento del canale audio dell'interfaccia CobraNet

- Controllo a manopola sulla parte anteriore per navigare nei menu LCD

Interconnessioni

- Due connessioni per rete ottica per collegamento all'unità CCU

- Due connettori RJ45 Ethernet per CobraNet.

- 8 ingressi di controllo per consentire gli ingressi e le uscite audio

- 5 uscite di controllo per indicare lo stato di occupazione del canale

- 1 uscita stereo per cuffia da 3,5 mm (0,14")

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di alimentazione	da 24 a 48 VDC

Consumo energetico	10,5 W

Risposta in frequenza	da 30 Hz a 20 kHz

THD nominale	< 0,5 %

Piattaforma fisica

CobraNet	Ethernet

Canali	4 in e 4 out per ogni

periferica. Max 64 su

CobraNet

Conformità	IEEE 802,3

Trasporto audio	16-, 20-, 24-bit

Tasso di campionamento	48 kHz

Latenza	5,33 ms

Meccaniche

Montaggio	Mobile o fissato

in un rack da 19"

Dimensioni (A x L x P)	88 x 483 x 350 mm

(con staffe, senza piedini)

92 x 440 x 350 mm

(senza staffe, con piedini)

Peso	7 kg

Colore	Antracite (PH 10736)

e argento

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4404/00 Interfaccia CobraNet

## Soppressore di feedback acustico

Il soppressore feedback acustico si serve di un potente 
DSP con algoritmo brevettato ed il suo scopo è quello di eliminare il feedback acustico. Il feedback acustico viene eliminato filtrando in modo attivo i rumori ambientali non desiderati, utilizzando un algoritmo per l'eliminazione degli effetti eco e del riverbero. L'aggiunta al segnale in uscita 
di rumore mascherato (non udibile) o lo spostamento di 
5 Hz della frequenza del segnale di uscita, consente al soppressore di feedback acustico di rilevare la componente 
di riverbero del segnale e rimuoverla prima che si verifichi il feedback acustico, conservando inalterato il segnale originario.

Caratteristiche e funzioni

- Algoritmo brevettato per la soppressione del feedback acustico

- Soppressione del feedback acustico prima che si verifichi

- Adattamento automatico alla situazione acustica

- Guadagno fino a 12 dB prima che si verifichi il feedback acustico

- Ingresso di linea o di microfono bilanciato con alimentazione phantom

- Ingresso del secondo microfono con mixer automatico

Funzioni

Il filtro adattativo è in grado di passare dalla modalità rapida a quella accurata. La modalità rapida viene usata in situazioni nelle quali la posizione del microfono è variabile, come nel caso di un sistema per dibattiti che preveda l'attivazione di più microfoni. La modalità accurata viene usata in presenza di un microfono in posizione fissa, ad esempio su un pulpito, dove l'ambiente acustico è più stabile. Il filtro adattativo consente una copertura più lenta in modo da sopprimere ulteriormente le componenti di riverbero. In base all'ambiente acustico ed alla modalità operativa selezionata, è possibile ottenere un guadagno aggiuntivo fino a 12 dB prima che si verifichi il feedback acustico.

Il soppressore di feedback acustico utilizza un mixer automatico incorporato su entrambi gli ingressi del microfono. In molte situazioni, come nel caso di un podio, di un pulpito o di un tavolo per conferenza, per catturare meglio la voce di un oratore che si sposta, possono essere usati due microfoni, anche se questo spesso aumenta il rischio di un feedback acustico. Per contrastare questa situazione, il mixer automatico del soppressore di feedback acustico riduce automaticamente il guadagno del microfono con il segnale più debole per aumentare quello del microfono con il segnale di ingresso più forte. In questo modo, sarà in grado di rilevare i movimenti dell'oratore per garantire l'intelligibilità ottimale ed il margine massimo di feedback acustico rimane inalterato mantenendo costante la somma dei guadagni. La funzione di mixer automatico rimane attiva anche quando il soppressore di feedback acustico è impostato su "prevarica".

Controlli ed indicatori

- Interruttore di accensione

- Interruttore Prevarica/Attivo con LED giallo/verde

- Pulsante di calibrazione. Per avviare il ciclo di calibrazione veloce

- Indicatori segnale

    - Sovraccarico @ 0 dBFS, rosso

    - Presente @ -40 dBFS, verde

    - Abilitazione mixer automatico, verde

    - Calibrazione, giallo

Certificazioni ed autorizzazioni

Emissioni EMC conformi a EN 55103-1

Immunità EMC conforme a EN 55103-2

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione alimentazione	230 VAC/115 VAC,

±10%, 50/60 Hz

Consumo massimo	50 VA

Alimentazione massima 	1 .5A @ 230 VAC / 3A @

di picco	115 VAC

Tasso di campionamento (fs)	32 kHz

Risposta in frequenza	da 125 Hz a 15 kHz

Distorsione	<0,1% @ 1 kHz

Guadagno	0 dB Line in 24/36/48 dB

(modalità prevarica)	Mic in

Guadagno (modalità attivo)	0 dB Line in

24/36/48 dB Mic in

Rapporto segnale/rapporto	>90 dB

Ritardo segnale	< 11 ms

Decorrelatore	Spostamento frequenza,

5 Hz su

Rumore mascherato

Ingresso Line / Mic 1 (XLR a 3 pin, DIN a 5 pin, bilanciato)

Livello max di ingresso	18 / 6 / -6 dBV Line in

-18 / -30 / -42 dBV

Mic in

Impedenza	10 kOhm / 2 kOhm

(Line / Mic)

CMRR	>25 dB

(da 50 Hz a 20 kHz)

Alimentazione phantom	16 V (solo Mic, attivabile)

Controllo di priorità	Loop-through tra il pin 4

e il pin 5 del DIN

Ingresso mic. 2, Mic (XLR a 3 pin, DIN a 5 pin, bilanciato)

Livello max ingresso	18 / -30 / -42 dBV

Impedenza	2 kOhm

Alimentazione phantom	16 V (attivabile)

Controllo di priorità	Loop-through tra il pin 4

e il pin 5 del DIN

Ingresso linea 3, Line (Cinch, non bilanciata)

Livello max ingresso	18 / 6 / -6 dBV

Impedenza	20 kOhm

Uscita linea 1 (XLR 3 pin, bilanciata)

Livello max uscita	18 / 6 / -6 dBV (Line in)

6 dBV (Mic in)

Impedenza 	<100 Ohm

Uscita linea 2 (Cinch, non bilanciata)

Livello max uscita	8 / 6 / -6 dBV (Line in)

6 dBV (Mic in)

Impedenza	<100 Ohm

Uscita mic. 3 (DIN a 5 pin, bilanciata)

Livello max uscita	22 / -34 / -46 dBV

(Line in) 34 dBV (Mic in)

Impedenza 	<100 Ohm

Controllo di priorità	Loop-through tra il pin 4

e il pin 5 del DIN dagli

ingressi

Meccaniche

Dimensioni	56 x 430 x 270 mm con

piedini e senza staffe di

montaggio da 19" 1U con

staffe di montaggio, senza

piedini

Peso	3 kg

Ambientali

Intervallo temperatura

operativa	da 10° a 55° C

Intervallo temperatura

stoccaggio	da 40° a 70° C

Umidità relativa	<95%

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 1968/00 Soppressore di feedback acustico Plena

## Codificatore di chip-card

Il codificatore di chip-card viene usato in congiunzione con il relativo software. Mediante il codificatore è possibile identificare le chip-card

Specifiche tecniche

Meccaniche

Dimensioni	90 x 70 x 16,5 mm

Peso	145 g

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4157/00 Codificatore di chip-card

## Chip-card

Le chip-card hanno la dimensione e l'aspetto di una normale carta di credito. Tali schede vengono usate dai delegati per identificarsi all'interno del sistema DCN.

Caratteristiche e funzioni

- Design elegante

- Ampio spazio per l'inserimento del nome e di altre informazioni relative al delegato

- Istruzioni chiare per l'inserimento della chip-card in un lettore

Specifiche tecniche

Meccaniche

Dimensioni (A x L)	85 x 54 mm

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4159/00 Set di 100 chip-card

# Software applicativi

## Introduzione

L'applicazione è di tipo modulare e viene gestita in ambiente Microsoft Windows.

È possibile attivare una qualsiasi combinazione di moduli a seconda della funzionalità richiesta.

I moduli software sono protetti da operazioni di copia non autorizzate tramite una chiave di licenza.

Il software è disponibile nelle seguenti lingue: catalano, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), ceco, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco.

## Software controllo PC

Il software di controllo è il modulo principale e viene usato come piattaforma sulla quale si appoggiano gli altri moduli.

Caratteristiche e funzioni

- Impostazione dei livelli di volume principale

- Apertura, chiusura ed eliminazione del file di installazione e del file dei nomi

- Caricamento automatico di tutti i moduli attivi in occasione dell'ultimo spegnimento

- Accesso, riconoscimento e stampa di messaggi di errore

- Controllo centralizzato dell'installazione del sistema

- Possibilità di assegnare funzioni ai canali audio

- Messaggistica di avvertimento in fase di conferenza in seguito a modifiche nella configurazione di installazione

Funzioni

Quando il software viene caricato, viene visualizzata la schermata di apertura.

Gli altri moduli vengono rappresentati sotto forma di icona su una barra degli strumenti e possono essere richiamati a video con un semplice clic. Il software carica automaticamente i moduli attivi in occasione dell'ultimo spegnimento. Questa possibilità evita di dover caricare manualmente i moduli.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-SW Software controllo PC

## Installazione del sistema

Il software di installazione del sistema è un modulo potente ed efficace che consente agli installatori ed agli operatori di installare ed impostare il sistema. L'installazione, l'impostazione e le funzioni del sistema sono facilmente controllabili da un software per PC, operante in ambiente Microsoft Windows.

Caratteristiche e funzioni

- Controllo centralizzato dell'installazione del sistema

- Possibilità di assegnare funzioni ai canali audio

- Messaggistica di avvertimento in fase di conferenza in seguito a modifiche nella configurazione di installazione

Funzioni

Il software di installazione del sistema consente di definire, in modo metodico e semplice, il numero dei canali audio dedicati all'interpretariato e le funzioni di intercomunicazione.

Il software di installazione del sistema assegna le poltrone alle unità di contribuzione. Questa operazione può essere eseguita in due modi:

- Il PC assegna automaticamente un numero alle unità di contribuzione dei delegati.

- L'operatore seleziona a caso un microfono e gli assegna un numero. Il numero successivo che viene assegnato sarà sequenziale. Il software rileva immediatamente quando viene installata una nuova unità, assegnandole un proprio numero di poltrona.

Il software di installazione del sistema si occupa anche di assegnare il canale audio.

Il sistema DCN mette a disposizione un totale di 32 canali di uscita audio, con una configurazione predefinita di 26 distribuzioni, 4 contribuzioni e 1 collegamento intercom 
(2 canali). Tutti i 31 canali sono utilizzabili per l'interpretariato.

Il software di installazione del sistema effettua anche un test audio.

Tale test è composto da due verifiche separate. Nel corso del test del canale, per ogni canale viene attivata una verifica del tono. In questo modo verranno verificate tutte la uscite. Il test del microfono è un tipo di verifica che analizza automaticamente tutte le unità microfono dei delegati e delle postazioni dell'interprete. A conclusione del test, viene generato un elenco che riporta lo stato di tutte le unità di contribuzione.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-SWSI Installazione del sistema

## Gestione microfono

Il modulo per la gestione del microfono mette a disposizione dell'utente uno strumento potente e facile da usare tramite il quale gestire l'uso del microfono in modo centralizzato.

Caratteristiche e funzioni

- Controllo centralizzato di tutte le unità microfoniche

- Varie opzioni per il controllo del microfono

- Ampia gamma di opzioni per i parametri correlati al microfono

- Uscita per stampante e/o per una periferica esterna come una telecamera

Funzioni

I microfoni vengono controllati usando il nome (o il numero di periferica) del delegato. L'utente ha la possibilità di selezionare l'elenco degli oratori (microfoni attivi) o di preparare un elenco di richieste di intervento. L'ordine dei delegati all'interno dell'elenco delle richieste di intervento e dell'elenco degli oratori può essere modificato in un qualsiasi momento prima o nel corso della conferenza. È disponibile una funzione di ricerca che consente all'operatore di localizzare uno specifico delegato.

È anche possibile assegnare ai delegati uno stato "notebook" che permette loro di non dover entrare nell'elenco richiesta di intervento e che conferisce di privilegi specifici non assegnati ad altri delegati. In questo caso deve essere specificato il tipo di microfono. Le possibilità disponibili sono:

- "Button": per attivare il microfono il delegato deve premere il relativo pulsante (in questa modalità, il LED "VIP" dell'unità di contribuzione si illumina)

- "Operator": i microfoni dei delegati vengono attivati dall'operatore.

- "Voice": i microfoni dei delegati sono controllati vocalmente.

Il sistema DCN riconosce automaticamente l'unità del presidente e la aggiunge al notebook.

Il modulo Gestione microfono dispone di varie opzioni per il controllo dei microfoni. Le opzioni disponibili sono:

- Controllo tramite operatore con elenco richiesta di intervento (manuale).

- Controllo tramite operatore con elenco richiesta di intervento ed elenco risposta.

- Controllo tramite delegato con elenco richiesta di intervento (aperto).

- Controllo tramite delegato con prevaricazione sugli altri microfoni dei delegati (FIFO, First-In-First-Out).

- Controllo tramite delegato con attivazione vocale.

Ogni modalità è associata a un diverso livello di controllo sia da parte dell'operatore che da parte del delegato.

È possibile specificare se i delegati sono autorizzati ad annullare le richieste di intervento ed a spegnere il proprio microfono. È anche possibile definire il tempo a disposizione dei delegati per il loro intervento.

Sono disponibili varie opzioni per la presentazione delle informazioni sulla conferenza. I contenuti della finestra principale possono essere modificati ed il tipo di rappresentazione utilizzato per ogni delegato è definibile dall'utente.

L'attività dei microfoni dei delegati viene registrata in un file ed inviata alla stampante.

Nel corso della conferenza, la finestra principale viene usata per monitorare e controllare lo stato dei microfoni dei delegati. A seconda della modalità operativa, i microfoni dei delegati possono essere attivati o disattivati facendo semplicemente clic sull'icona del microfono corrispondente, oppure facendo doppio clic sul nome del delegato.

Un semplice clic sul nome del delegato consente all'operatore di inserire, annullare o sostituire il delegato all'interno di un elenco richiesta di intervento.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-SWMM Gestione microfono

## Controllo sinottico

Il controllo sinottico è una rappresentazione grafica delle unità di contribuzione di una conferenza. L'uso di diverse icone e colori fornisce all'utente una panoramica dello stato di tutti i partecipanti alla conferenza. Il risultato è una funzione di controllo della conferenza "a pulsante" 
di immediata consultazione.

Caratteristiche e funzioni

- Struttura intuitiva sinottica per il controllo del microfono

- Controllo centralizzato di tutte le unità microfono

- Varie opzioni per il controllo del microfono

- Uscita per stampante e/o per una periferica esterna come una telecamera

Funzioni

Il software di controllo sinottico dispone di due modalità operative: modalità diagramma e modalità controllo.

Modalità diagramma

La modalità diagramma consente all'utente di creare una rappresentazione grafica delle unità di contribuzione presenti alla conferenza.

Il diagramma sinottico rappresenta una pianta in cui viene indicata la disposizione dei partecipanti alla conferenza. La modalità diagramma dispone di strumenti dedicati a tale scopo. Per la creazione del diagramma vengono utilizzate le icone che rappresentano le unità 
di contribuzione. Ogni unità di contribuzione (unità delegato, unità presidente, microfono su podio o applicato agli abiti ecc.) sarà associata a una propria icona. Sono disponibili opzioni che consentono di ridurre la dimensione delle icone per rendere più leggibile la disposizione in caso di numerose unità di contribuzione. Una griglia a video opzionale semplifica l'allineamento delle icone e la funzione snap ne facilita l'allineamento con le righe della griglia. A ogni elemento del diagramma viene automaticamente assegnato il numero di poltrona. Il diagramma sinottico può essere modificato velocemente e con semplicità. Le unità di contribuzione possono essere spostate trascinandole semplicemente con il cursore. Per spostare, eliminare od aggiungere elementi ad un diagramma, si possono usare le funzioni standard di Windows, quali taglia ed incolla.

Modalità controllo

La modalità controllo viene usata per monitorare e controllare una conferenza. Il diagramma sinottico generato dalla modalità diagramma diventa, nella modalità controllo, un pannello di controllo. Le icone diventano funzionali e possono essere utilizzate come indicatori di stato o pulsanti per avviare azioni per le unità di contribuzione che rappresentano. Il colore di una particolare icona riflette lo stato (richiesta di intervento, attivo ecc.) del microfono rappresentato. In modalità controllo, le icone non possono essere spostate. Lo stato del microfono di un delegato può essere modificato facendo clic sull'icona appropriata.

Il controllo sinottico dispone delle seguenti opzioni per il controllo dei microfoni:

- Controllo tramite operatore con elenco richiesta di intervento (manuale).

- Controllo tramite delegato con elenco richiesta di intervento (aperto).

- Controllo tramite delegato con prevaricazione sugli altri microfoni dei delegati (FIFO, First-In-First-Out).

Il diagramma sinottico può essere salvato in un file. Sono disponibili varie opzioni per la gestione di questi file e sono tutte riconducibili alle opzioni file Windows standard. I file possono essere aperti, creati e salvati con un nuovo nome. L'attività dei microfoni dei delegati può essere registrata in un file o inviata direttamente alla stampante.

I dati sull'attività del microfono possono anche servire per controllare una periferica esterna quale, ad esempio, un sistema telecamera automatico.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-SWSC Controllo sinottico

## Database delegati

Il software Database delegati consente di compilare un database completo di tutte le informazioni relative ai partecipanti a una conferenza o convegno.

Caratteristiche e funzioni

- Creazione di un database completo per tutti i delegati

- Funzione per la configurazione di "righe a schermo"

- Campi dedicati per la massima semplicità di utilizzo

Funzioni

I dati relativi a ogni delegato vengono memorizzati in record che contengono i dati del delegato, inseriti in 
campi dedicati. Tutti i record vengono salvati in un file 
dei nomi. Sono disponibili varie opzioni per la gestione 
di questi file e sono tutte riconducibili alle opzioni file Windows standard. I file possono essere aperti, creati e salvati con un nuovo nome. Tutte le informazioni vengono inserite tramite PC prima o durante le sedute della conferenza. Per ogni partecipante alla conferenza si può specificare un considerevole numero di dati. Tutti i dati di un delegato vengono inseriti dalla finestra principale. Per alcune voci (nome, cognome) l'unica restrizione è legata al numero dei caratteri da inserire. Per le altre voci (nazione, gruppo ecc.) l'immissione può essere facilitata dalla loro selezione da un elenco. Alcuni campi del record sono identificabili in modo che possano essere associati (sotto forma di riga di schermo) ad altri moduli del software, ad esempio Gestione microfono.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-SWDB Database delegati

# Display delle informazioni

## Scheda distribuzione dati

La scheda distribuzione dati è una scheda a circuito stampato che viene usata nelle apparecchiature di tipo digitale come i display di sala, i sistemi di registrazione ed i controller telecamera per fornire un collegamento per la comunicazione dei dati. Abilita il trasporto trasparente dei dati fra le schede di comunicazione dati in un sistema DCN, ad esempio per il controllo remoto di proiettori di diapositive, per le luci, per le tende, per i display di sala ecc. È stata progettata per l'installazione in apparecchiature esterne e prevede una porta di comunicazione RS-232 a 9600 o 1200 baud rate, selezionabile tramite l'interruttore DIP integrato. Gli accoppiatori opto la possono isolare dal sistema DCN. Può essere alimentata dal sistema DCN o da una fonte di alimentazione esterna. Le altre funzioni prevedono la gestione degli indicatori per richiedere di parlare più lentamente e per richiedere aiuto all'interprete.

Caratteristiche e funzioni

- Gestisce i display di sala

- Consente il trasporto trasparente di dati per il controllo remoto di apparecchiature esterne.

- Controlla gli indicatori di richiesta di parlare più lentamente o di richiesta di aiuto

Controlli ed indicatori

- Pulsante di inizializzazione con LED

Interconnessioni

- Cavo di 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli

- Connettore PCB multipolare per:

  - Pulsante di inizializzazione esterno e LED

  - Ingresso ed uscita dati in parallelo ad 8 bit

- Attacco D-sub a 9 poli per uscita RS-232

Specifiche tecniche

Elettriche

Alimentazione esterna	da 7,5 a 35 VDC.

Meccaniche

Dimensioni (A x L)	100 x 200 mm (3,93 x 7,87")

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

DCN-DDB Scheda distribuzione dati

## Display video

Il display video visualizza le informazioni relative alla conferenza nei locali dove questa si tiene. Le informazioni riportate sono di tipo testuale, numerico e grafico, come nel caso di grafici a barre. Vengono visualizzate tutte le informazioni messe a disposizione dal sistema DCN.

## Display di sala numerici

Il display di sala numerico è un display a matrice di punti con alimentatore incorporato ed è adatto per visualizzare i risultati di una votazione ed il tempo trascorso/rimanente per l'operazione di voto in corso. Viene fornito pronto all'uso e dotato di Scheda distribuzione dati. Possono essere visualizzate le seguenti informazioni di voto:

• Tempo trascorso/rimanente

• Presente

• Sì

• No

• Astenuto

• Non votato

## Display di sala alfanumerici

Il display di sala alfanumerico è un display a matrice 
di punti con alimentatore incorporato ed è adatto per visualizzare le informazioni relative al microfono, i risultati di una votazione e le informazioni di mobilità e messaggistica. Queste informazioni vengono generate dagli opportuni moduli software ed inviate al display di sala alfanumerico tramite il modulo software Display di testo/stato. Il numero massimo di righe visualizzabili è 10 ed il numero massimo dei caratteri per riga è 33. Il display di sala alfanumerico viene fornito pronto all'uso 
e dotato di scheda distribuzione dati.

## Display di sala geografici

Il display di sala geografico è un display LED con alimentazione integrata ed è adatto a visualizzare i risultati di voto in base alla disposizione dei votanti oppure in 
base ad un elenco con i nomi e le nazionalità dei delegati. Ogni unità di contribuzione della sala conferenze viene rappresentata da tre diversi LED che indicano come ha votato ciascun delegato ("SI", "NO", "ASTENUTO"). 
Il display di sala geografico viene fornito pronto all'uso 
e dotato di scheda distribuzione dati.

# Telecamere ed accessori

## Switcher video

Lo switcher video gestisce la commutazione automatica delle telecamere nelle sale conferenze. Può essere facilmente configurato tramite il software del sistema DCN e la tastiera dello switcher. Assicura la commutazione automatica delle telecamere in modo da riprendere ogni oratore durante la conferenza.

Possono essere collegate sia telecamere fisse che a cupola. Sono disponibili cinque uscite video alle quali collegare i monitor o i display di sala.

Caratteristiche e funzioni

- 16 ingressi per telecamere e cinque uscite video

- Controllo delle telecamere a cupola serie AutoDome

- Display a 48 caratteri

- Struttura compatta ad alloggiamento singolo

Interconnessioni

- Ingressi video BNC ed uscite monitor

- Porta console RS-232 per PC esterno o interfaccia di controllo (CCU del sistema DCN) - connettore tipo D a 9 pin

- Uscita bifase, porte multiple (12 per LTC 8200) per il controllo telecamera - blocchi di connessione terminale a viti rimovibili.

- Tastiere, porte multiple (4 per LTC 8200) per connessione tastiera - porte RS-485 a 6 pin per 
l'uso di tastiere Allegiant.

Specifiche tecniche dell'unità

Elettriche

Tensione nominale	da 220 a 240 VAC (50/60 Hz)

Gamma di tensione	da 198 a 264 VAC

Consumo di energia	50 W

o

Tensione nominale	120 VAC (50/60 Hz)

Gamma di tensione	da 100 a 140 VAC

Consumo di energia	50 W

Segnale ingresso video	da 0,5 Vpp a 2 Vpp

(sincronia composita

negativa)

Guadagno	Unità ± 2 % (75 W)

Ampiezza di banda 
video (-3 dB)	25 MHz

Meccaniche

Dimensioni (L x P x A)	440 x 305 x 40 mm

(17,3 x 12 x 1,7")

Peso	4 kg

Montaggio	Staffe per montaggio rack

in dotazione

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

| Codice | N. ingressi video | N. uscite video | Numero max tastiere |
| --- | --- | --- | --- |
| LTC 8100 | 8 | 2 | 2 |
| LTC 8200 | 16 | 5 | 3 |
| LTC 8300 | 32 | 6 | 4 |

## Tastiera switcher video

La tastiera viene usata con lo switcher video. Si tratta 
di un mezzo particolarmente utile per operare e configurare lo switcher. È dotata di un joystick per il controllo della panoramica e dell'inclinazione variabile per il posizionamento di telecamere e di un elegante schermo per la visualizzazione delle informazioni sulla telecamera.

Caratteristiche e funzioni

- Tastiera ergonomica con funzionalità complete

- Controllo joystick a velocità variabile

- Display a 48 caratteri

Specifiche tecniche

Meccaniche

Dimensioni	220 x 51 x 155 mm

(L x P x A)	(8,7 x 2 x 6,11")

Peso	0,55 kg

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LTC 8555/00 Tastiera Allegiant

## Controller AutoDome

Questo controller dispone delle stesse funzionalità della tastiera dello switcher video e dello switcher video e consente di configurare e controllare il sistema AutoDome. È necessario per i sistemi di conferenza con controllo diretto delle telecamere per il preposizionamento del sistema AutoDome. Per eseguire questa operazione, 
il sistema AutoDome viene temporaneamente collegato 
al controller AutoDome in modo da impostare il preposizionamento, in base alle diverse unità microfoniche. Successivamente, il sistema AutoDome viene collegato all'unità di controllo centrale. Se necessario, il controller AutoDome può essere utilizzato nuovamente per modificare i preposizionamenti programmati.

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione nominale	da 220 a 240 VAC (50/60 Hz)

Gamma di tensione	da 195,5 a 253 VAC

Consumo energetico	6 W

o

Tensione nominale	120 VAC (50/60 Hz)

Gamma di tensione	da 105 a 132 VAC

Consumo energetico	6 W

Meccaniche

Dimensioni	220 x 101 x 155 mm

(L x P x A)	(8,7 x 4 x 6,11")

Peso	0,55 kg

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LTC 5136/51 Controller AutoDome

230 VAC

LTC 5136/61 Controller AutoDome

120 VAC

## Sistema AutoDome

Il sistema AutoDome consente di riprendere un'ampia area utilizzando un solo sistema di telecamera. Il sistema, dotato di telecamera integrata, driver e funzione di pan/tilt ad alta velocità, consente di ottenere una visuale di 360 gradi. È possibile programmare nel sistema un massimo di 99 preposizionamenti.

Caratteristiche e funzioni

- Sistema driver/receiver e telecamera pan/tilt

- Ripresa a 360 gradi

- Operazioni di pan/tilt ad alta velocità

- Fino a 99 preposizionamenti

Funzioni

Il sistema AutoDome è ideale per sale conferenze. La 
sua potente ottica zoom con messa a fuoco automatica consente di produrre nitidi primi piani degli oratori, qualsiasi sia la dimensione della sala conferenze. La funzione di pan/tilt ad alta velocità consente di passare rapidamente da una postazione all'altra, mentre un'ottica a 360 gradi copre tutte le posizioni possibili dei microfoni.

Il sistema a cupola è compatto e leggero e contiene 
una telecamera a colori CCD ad alte prestazioni da 
1/4 pollici, con ottica zoom auto-focus, auto-iris 18:1. 
Se necessario, può essere dotato di una funzione zoom potenziata mediante uno zoom elettronico digitale 12x.

La funzione di pan/tilt integrale ad alta velocità e l'operatività a velocità variabile consentono un accurato 
e veloce posizionamento della telecamera. Il modulo telecamera, ottica e pan/tilt può essere facilmente rimosso dalla cupola per consentirne una facile installazione e manutenzione.

Le telecamere possono essere montate a sospensione od a pendente.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

|  | G3ACS5C | G3ACS6C |
| --- | --- | --- |
| Tipo telecamera | A soffitto | A soffitto |
| Standard TV | PAL | NTSC |
| Alimentazione | 24 VAC/50 Hz | 24 VAC/60 Hz |
| Bulbo trasparente | Sì | Sì |
| Alimentatore | Trasformatore non compreso. Usare PSU TC220PSX-24 | Trasformatore non compreso. Il cliente deve dotarsi un trasformatore da 24 VAC, 15 W (min) |
|  | G3ACPW2CW | G3ACPW6CW |
| Tipo telecamera | Pendente | Pendente |
| Standard TV | PAL | NTSC |
| Alimentazione | 230 VAC/50 Hz | 24 VAC/60 Hz |
| Bulbo trasparente | Sì | Sì |
| Alimentatore | Trasformatore per montaggio a parete compreso | Trasformatore non compreso. Il cliente deve dotarsi un trasformatore da 24 VAC, 15 W (min) |

## Telecamera a colori

La telecamera a colori è una telecamera CCD a colori compatta per immagini digitali da 1/3".

Tali telecamere sono inoltre dotate di una funzione di rilevamento automatico in grado di rilevare il tipo di obiettivo installato e di una guida OSD che consente di regolare facilmente il livello di operatività ottica e la messa a fuoco senza necessità di strumenti o filtri speciali.

Caratteristiche e funzioni

- Produttore immagini CCD formato 1/3"

- Elevata sensibilità

- Facile installazione

- Alimentazione con tensione AC o DC

Funzioni

Le telecamere sono dotate di una funzione di comunicazione bidirezionale integrata nel segnale 
video. Questo tipo di comunicazione consente ai tecnici di verificarne lo stato, modificarne le impostazioni e di aggiornare il firmware.

Specifiche tecniche dell'unità

Elettriche

Consumo	4 W, escluso obiettivo

Produttore immagini	Formato immagine da 1/3",

CCD a trasferimento

interlinea

Pixel attivi

Modelli PAL	752 H x 582 V.

Modelli NTSC	768 H x 494 V.

Meccaniche

Connettori	Video Output, Video/DC-IRIS

connettore BNC a 4 pin EIA-J

Montaggio telecamera	Superiore ed inferiore, 1/4",

20 UNC.

Montaggio obiettivo	C e CS.

Dimensioni	58 x 66 x 122 mm

(A x L x P)	(2,28 x 2,6 x 4,8").

Peso	0,45 kg

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LTC 0455/10 Telecamera a colori

12 V, PAL

LTC 0455/20 Telecamera a colori

12 V, NTSC

LTC 0455/50 Telecamera a colori

230 V, PAL

LTC 0455/60 Telecamera a colori

230 V, NTSC

## Monitor LCD

Il monitor LCD è un monitor a cristalli liquidi ad alta risoluzione e ad alte prestazioni. Può essere usato come display per l'operatore con il software di sistema DCN. È dotato di uno schermo LCD TFT a colori da 38 cm (15") a matrice attiva con una risoluzione di 1024 x 768 pixel.

Caratteristiche e funzioni

- Risoluzione TV a 550 linee

- Y/C (S-video) e video composito loop-through ed ingressi audio

- Ingresso analogico VGA

- Design compatto e pratico

- Abbattimento del 50% del consumo rispetto ai monitor tradizionali di tipo CRT

- Formati NTSC e PAL

- Funzione di immagine multipla (Picture-in-Picture)

- Alimentazione universale

- Blocco del controllo tramite pannello frontale

- Display OSD per l'impostazione e le regolazioni

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione nominale	120/230 VAC, 50/60 Hz

Gamma di tensione	Da 90 a 264

Potenza a tensione

nominale	38 W

Standard	PAL/NTSC

Pannello LCD	TFT LCD

Dimensione video	304,1 (H) x 228,1 (V) mm

(12 x 9")

Dimensione visibile

immagine	38 cm (15") in diagonale

Dimensione pixel	0,297 (H) x 0,297 (V) mm

Risoluzione	1024 x 768 pixel; 500

linee TV

Proporzione	4:3

Meccaniche

Cabinet	Materiale: Plastica ABS94V0,

Finitura: antracite

Dimensioni

Pannello LCD con base	391 x 183 x 395 mm

(L x P x A)	(15,4 x 7,2 x 15,6")

Solo pannello LCD	391 x 70 x 306 mm

(L x P x A)	(15,4 x 2,75 x 12")

Peso	Pannello LCD con base: 4,9 kg

Solo pannello LCD: 3,6 kg

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

MON152CL Monitor LCD

# Attrezzature per l'installazione

## Sdoppiatore di linea

Lo sdoppiatore viene utilizzato con il cablaggio di installazione del sistema per ripartire la linea principale, consentendo così agli installatori del sistema di ottimizzare la disposizione delle linee e delle attrezzature di contribuzione in modo da adattarlo alle necessità dell'ambiente. Tale sdoppiatore viene fornito con gli opportuni morsetti blocca cavi e prevede i fori di montaggio per il fissaggio a pavimento o a parete.

Interconnessioni

- Cavo di 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through

- 2 connettori circolari a sei poli per la ripartizione dei cavi e per la rigenerazione dell'impulso

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	A pavimento, con condotto di

cavi o a parete

Dimensioni (A x L x P)	35 x 49 x 140 mm

(1,4 x 1,9 x 5,5")

Peso	0,3 kg

Colore	Antracite (PH 10736)

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4114/00 Sdoppiatore cavo di linea

## Unità di connessione

Le unità di connessione creano alcuni punti a prova di cortocircuito sul cablaggio della linea principale. Ogni punto di connessione consente di collegare fino a un massimo di cinque pannelli selettori di canale o una unità contribuzione. Una unità di connessione è composta da due punti di connessione. L'unità di connessione viene fornita con gli opportuni morsetti blocca cavi e prevede fori di montaggio.

Interconnessioni

- Cavo di 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli

- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through

- 2 connettori circolari a sei poli per la ripartizione dei cavi e per la rigenerazione dell'impulso

- Punti di connessione a prova di cortocircuito sul cavo di sistema

Specifiche tecniche

Elettriche

Potenza massima ai

punti di connessione	4.5 W ognuno

Meccaniche

Montaggio	A pavimento, con condotto di

cavi o a parete

Dimensioni (A x L x P)	35 x 49 x 140 mm

(1,4 x 1,9 x 5,5")

Peso	0,3 kg

Colore	Antracite (PH 10736)

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4115/00 Unità di connessione

## Cavo prolunga

Specifiche tecniche

Meccaniche

Guaina grigia in PVC, diametro 6 mm (0,24")

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4116/00 Cavo di installazione DCN 100 mm

senza connettori

LBB 4116/02 Cavo di prolunga 2 m (6,6 piedi)

terminato con connettori

LBB 4116/05 Cavo di prolunga 5 m (16 piedi)

terminato con connettori

LBB 4116/10 Cavo di prolunga 10 m (33 piedi)

terminato con connettori

LBB 4116/15 Cavo di prolunga 15 m (49,2 piedi)

terminato con connettori

LBB 4116/20 Cavo di prolunga 20 m (66 piedi)

terminato con connettori

LBB 4116/25 Cavo di prolunga 25 m (82 piedi)

terminato con connettori

## Morsetti blocca cavo

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4117/00 Serie di 25 morsetti blocca cavo

## Spina di terminazione cavo

La spina di terminazione cavo viene usata per i cavi senza terminale.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4118/00 Spina di terminazione cavo

## Sdoppiatore rete ottica

Lo sdoppiatore rete ottica viene usato in fase di installazione del sistema per collegare due rami di un cablaggio ottico.

Caratteristiche e funzioni

- Connessione di rete ridondante

- Indicatore di accensione

- Indicazione errore

- Alimentazione esterna (48 VDC) o dall'unità CCU

- L'alimentazione esterna non viene trasferita al cablaggio principale

- Alimentazione automatica mediante alimentatore esterno

- Possibilità di riduzione dell'alimentazione massima per collegare più prese

- Funzione di ripetizione per estendere la lunghezza del cavo fino a 50 metri (164 piedi)

Controlli ed indicatori

- 2 LED per la diagnostica

- Jumper per la selezione della massima alimentazione per l'interconnessione di collegamenti

- 2 connessioni per rete ottica per esecuzione principale

- 2 connessioni per rete ottica per connessione

- Connettore per alimentazione esterna

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Con 2 viti per staffa

Dimensioni (A x L x P)	200 x 82,5 x 28,9 mm

(con e senza staffa)	(7,8 x 3,2 x 1,1")

Peso	0,3 kg

Colore	Grigio scuro

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4410/00 Sdoppiatore rete ottica

## Interfaccia in fibra senza indirizzo

L'interfaccia in fibra viene usata con l'installazione del sistema e converte un cavo di rete ottica in plastica in cavo di fibra ottica in vetro e viceversa.

L'unità è dotata delle seguenti caratteristiche e prestazioni

- Connessione di rete ridondante

- Indicatore di accensione

- Indicazione errore

- Alimentazione esterna (48 VDC) o dall'unità CCU

- Alimentazione automatica mediante alimentatore esterno

Controlli ed indicatori

- 2 LED per la diagnostica

- 2 ingressi di controllo (per eventuali utilizzi futuri)

Interconnessioni

- 1 connessione di rete ottica per fibra ottica in plastica

- 1 connessione di rete ottica per fibra ottica in vetro

- Connettore per alimentazione esterna

Specifiche tecniche

Meccaniche

Montaggio	Con 2 viti per staffa

Dimensioni (A x L x P)	200 x 82,5 x 28,9 mm

(con e senza staffa)	(7,8 x 3,2 x 1,1")

Peso	0,3 kg

Colore	Grigio scuro

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4414/10 Interfaccia in fibra senza indirizzo

## Cavi di rete ottici

Si tratta di un cavo speciale con due fibre in plastica per comunicazione dati ed audio e 2 conduttori di rame per l'alimentazione. Il cavo viene fornito completo di connettori di rete. Questo cavo viene utilizzato per collegare l'unità CCU alle unità di espansione audio.

I cavi di rete vengono forniti di diversa lunghezza. Il suffisso (/xx) sul codice indica la lunghezza del cavo.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4416/00 100 cavi di installazione rete

senza connettori

LBB 4416/01 Cavo ottico di rete 0,5 m (1,6 piedi)

terminato con connettori

LBB 4416/02 Cavo ottico di rete 2 m (6,6 piedi)

terminato con connettori

LBB 4416/05 Cavo ottico di rete 5 m (16 piedi)

terminato con connettori

LBB 4416/10 Cavo ottico di rete 10 m (33 piedi)

terminato con connettori

LBB 4416/20 Cavo ottico di rete 20 m (66 piedi)

terminato con connettori

LBB 4416/50 Cavo ottico di rete 50 m (164 piedi)

terminato con connettori

## Cavo ottico e kit strumenti di connessione

Il kit degli strumenti contiene i seguenti articoli:

- Pinze universali

- Pinze spelacavi

- Pinze aggraffatrici

- Strumento POFper taglio/spelatura

- Strumento POF per posizionamento ed indentazione

- Giravite Torx

- Sistema di taglio di ricambio

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4418/00 Strumenti di connessione

## Accoppiatori cavo ottico

Gli accoppiatori per cavo vengono usati per accoppiare cavi di rete ottica per creare una prolunga.

Il prodotto sarà del tipo o simile a:

LBB 4419/00 Serie di 10 accoppiatori di cavo ottico

# Dati tecnici

Il sistema DCN è conforme alle specifiche internazionali IEC 60914, lo standard internazionale per i sistemi di conferenza.

Il sistema DCN è conforme alle seguenti specifiche tecniche.

Schema polare del microfono

Risposta in frequenza del microfono

Microfoni

Risposta in frequenza	da 100 Hz a 16 kHz

Tipo trasduttore	Condensatore

Schema direzionale	A cardioide

Sensibilità	9,3mV a 85dB SPL

(Rl=3k3, U=5V)

Max  SPL per THD	<3% 110 dB

Livello di ingresso

rumore equivalente	24 dB lin, 21 dBA

Collegamenti di trasmissione

- Da delegato a interprete

- Da delegato a delegato

- Da interprete a delegato

- Da interprete a interprete

- Da ingresso ausiliario a delegato

- Da ingresso ausiliario a interprete

- Da delegato a uscita ausiliaria

- Da interprete a uscita ausiliaria

Risposta in frequenza	da 125 Hz a 20 kHz*

Distorsione armonica	<0,5%

Distorsione armonica	<1%

a sovraccarico

Attenuazione crosstalk	>80 dB

a 4 kHz

Gamma dinamica	>90 dB

*Collegamenti intercom	da 125 Hz a 5 KHz

Unità combinate

- Microfono delegato con collegamento trasmissione cuffia interprete

- Microfono delegato con collegamento trasmissione cuffia delegato

- Microfono delegato con collegamento trasmissione uscita ausiliaria

- Microfono interprete con collegamento trasmissione cuffia interprete

- Microfono interprete con collegamento trasmissione cuffia delegato

- Microfono interprete con collegamento trasmissione uscita ausiliaria

Risposta in frequenza	125 Hz (-8 dB) a 16

tipica	kHz (-8 dB)

frontale-casuale	>4,6 dB

Livello pressione

suono equivalente nominale	<24 dB (A)

dovuto a

rumore intrinseco

Distorsione armonica	<1%

totale a sovraccarico

Attenuazione crosstalk	>96 dB

Caratteristiche elettriche ed elettroacustiche del sistema

Livello di ingresso nominale	85 dB SPL

Livello di ingresso in

sovraccarico	110 dB SPL

Riduzione guadagno

automatico	25 dB

a livello ingresso

sovraccarico	canali, 21 dB delegato

(non per uscita PA-base)	canale altoparlante

Controllo guadagno 	24 x 1 dB e OFF (Muto)

principale operatore

Condizioni ambientali del sistema

Condizioni operative	Fisso/stabile/portatile

Gamma temperatura

- trasporto	da 20 a +55° C

- operativo	da 5 a +45° C

Umidità relativa	da 15 a 90% max.

Sicurezza	Conforme a IEC 60065, e conforme a	CAN/CSA-E65 (Canada e USA)

e UL6500

Emissione EMC	Conforme a standard	armonizzato EN 55103-1

e normative FCC (Parte 15)	in 
conformità ai limiti per una periferica digitale di Classe A

Immunità EMC	Conforme a standard	armonizzato EN 55103-2

Approvazioni EMC	Dotato di marchio CE.

ESD	Conforme a standard
	armonizzato EN 55103-1

Armoniche di rete	Conforme a standard
	armonizzato EN 55103-1

Altri requisiti legali	Cadmio presente solo 	nelle batterie al Nickel-Cadmio	alloggiate nell'unità	centrale

Resistenza agli urti	Conforme a IEC 60069 - 2

- 29 Eb

Resistenza alle	Conforme a IEC 60068 - 2

vibrazioni	- 6 Fc

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.boschsecurity.it

© 2005 Bosch Security Systems B.V. Dati soggetti a modifica senza preavviso Settembre 2005 ¦ CO-EH-it-65_4998146845_01 / DCN NG phase III A&E specs