### Software Praesideo PC Call Server PRS-SWCS e licenza PRS-SWCSL

### Specifiche tecniche e strutturali

PC Call Server è un servizio Windows su PC, connesso ad uno o più controller di rete opportunamente configurati per sistemi audio, che utilizza TCP/IP su Ethernet. Esso gestisce tutte le richieste operative da PC Call Station Client e/o PC Telephone Interface Client per tali sistemi audio connessi. È possibile configurarlo tramite il client di configurazione in esecuzione sullo stesso PC Call Server.

Il funzionamento del server è protetto da licenza con licenze aggiuntive per i controller di rete connessi.

PC Call Server funge da controller principale per i sistemi audio collegati, gestendo le priorità tra le richieste dai client per creare, avviare e interrompere più chiamate simultanee nei sottosistemi collegati, incluso il trasferimento dell'audio da un sottosistema agli altri. PC Call Server sincronizza le impostazioni dell'ora degli orologi in tempo reale di tutti i controller di rete connessi per la registrazione uniforme di chiamate ed eventi e per la pianificazione sincronizzata delle chiamate.

È possibile indirizzare tutte le zone in ciascuno dei sottosistemi, nonché creare e indirizzare gruppi di zone costituiti da zone o gruppi di zone del sottosistema in ciascun sottosistema.

È possibile definire e configurare le chiamate predefinite con impostazioni di priorità, definizione dei toni di inizio e di fine, messaggi e comunicazioni dal vivo a un elenco di zone, gruppi di zone di sottosistema e gruppi di zona dell'intero sistema.

È possibile definire e configurare i canali della musica di sottofondo da utilizzare nei sottosistemi.

È possibile memorizzare le rappresentazioni del layout delle zone con la possibilità di importare file grafici da utilizzare come sfondo. Le zone e i gruppi di zone vengono rappresentati graficamente da icone visibili e selezionabili sugli schermi di PC Call Station Client. La forma e il colore di ciascuna icona rappresenta lo stato corrente della zona o gruppo di zone, come disponibile, occupato o errato.

È possibile creare diversi account utente con accesso a insiemi selezionati di chiamate predefinite, a zone e/o gruppi di zone.

Il software PC Call Server è un componente Praesideo PRS-SWCS, le licenze aggiuntive sono componenti PRS-SWCSL, realizzati da Bosch Security Systems.