### Interfaccia in fibra non indirizzabile Praesideo PRS-FINNA

### Specifiche tecniche e strutturali

L'interfaccia in fibra non indirizzabile dispone di un'interfaccia di rete per cablaggio ibrido in fibra ottica di plastica ed un'interfaccia di rete per il cablaggio in fibra ottica di vetro multimodale. L'interfaccia in fibra si comporta come un convertitore bidirezionale con aggiornamento dei dati tra fibra di plastica e fibra di vetro, per estendere la distanza tra i nodi della rete rispetto a quella che può essere coperta con la fibra di plastica, utilizzando fibra di vetro.

L'interfaccia in fibra è in grado di funzionare a loop ridondante, supportando segnali digitali audio e di controllo.

L'interfaccia in fibra viene alimentata dalla rete ibrida per una facile installazione, ma è anche possibile alimentare l'interfaccia in fibra e le unità collegate da un'alimentazione esterna. L'interfaccia in fibra è dotata di un LED di stato dell'alimentazione e di un LED di stato della rete per scopi diagnostici.

L'interfaccia in fibra non indirizzabile non dispone di un indirizzo sulla rete per non occupare una posizione nodo né ridurre le dimensioni della rete. Di conseguenza, l'unità sarà invisibile al controller della rete, rendendo impossibile la registrazione degli errori di accesso; tuttavia, l'interfaccia in fibra passa attraverso gli errori dalle unità collegate.

L'unità è in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 45°C. Con l'unità viene fornita una staffa per un facile montaggio.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, l'interfaccia in fibra è certificata da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

L'interfaccia in fibra è un'unità Praesideo PRS-FINNA realizzata da Bosch Security Systems.