### Oprogramowanie serwera wywołań PC Praesideo PRS-SWCS i licencja PRS-SWCSL

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Serwer wywołań PC jest usługą systemu Windows działającą na komputerze PC połączonego za pośrednictwem protokołu TCP/IP w sieci Ethernet z jednym lub wieloma skonfigurowanymi sterownikami sieciowymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Oferuje obsługę wszystkich żądań roboczych z klientów stacji wywoławczych PC i/lub klientów interfejsu telefonicznego PC dla podłączonych dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Jest konfigurowany za pośrednictwem klienta konfiguracji działającego na tym samym komputerze PC co serwer wywołań.

Działanie serwera jest chronione licencją, a dla podłączonych sterowników sieci potrzebne są dodatkowe licencje.

Serwer wywołań PC pełni rolę głównego sterownika podłączonych dźwiękowych systemów ostrzegawczych i umożliwia obsługę priorytetów przesyłanych przez klienty żądań w zakresie tworzenia, rozpoczynania i kończenia wielu jednoczesnych wywołań w podłączonych podsystemach. Obsługuje także przesyłanie dźwięku między podsystemami. Serwer wywołań PC synchronizuje ustawienia czasu zegarów czasu rzeczywistego we wszystkich podłączonych sterownikach sieci w celu uzyskania spójności w rejestrowaniu wywołań i zdarzeń oraz zsynchronizowania planowania wywołań.

Możliwe jest przesyłanie do wszystkich stref w każdym z podsystemów oraz tworzenie grup stref złożonych ze stref lub grup stref podsystemu w każdym z podsystemów i przesyłanie do nich.

Serwer umożliwia definiowanie i konfigurowanie predefiniowanych wywołań i ustawianie priorytetu, sygnału poprzedzającego i kończącego, komunikatów głosowych i komunikatów na żywo dla listy stref, grup stref podsystemu i grup stref w całym systemie.

Serwer umożliwia definiowanie i konfigurowanie kanałów tła muzycznego do zastosowania w poszczególnych podsystemach.

Serwer przechowuje graficzne wyobrażenie układu strefy i pozwala na import plików graficznych w celu zastosowania ich jako tła. Strefy i ich grupy są przedstawiane graficznie jako ikony, które można wybrać na ekranach klientów stacji wywoławczej PC. Kształt i kolor ikon informują o bieżącym stanie strefy lub grupy stref, na przykład o ich dostępności, zajętości lub usterce.

Możliwe jest tworzenie różnych kont użytkowników z dostępem do wybranych zestawów predefiniowanych wywołań i stref i/lub grup stref.

Jako oprogramowaniem serwera wywołań PC stosowany jest produkt Praesideo PRS-SWCS, a jako dodatkowe licencje produkt PRS-SWCSL firmy Bosch Security Systems.