### Серверное ПО Praesideo PC Call Server PRS-SWCS и лицензия PRS-SWCSL

### Архитектурные и инженерные характеристики

Серверное приложение PC Call Server должно представлять собой службу Windows на ПК, подключенную к одному или нескольким настроенным сетевым контроллерам систем оповещения по протоколу TCP/IP в сети Ethernet. Это приложение должно обрабатывать все рабочие запросы с клиентских приложений PC Call Station Client и PC Telephone Interface Client для этих подключенных систем оповещения. ПО должно настраиваться с помощью клиентского приложения конфигурирования, запущенного на том же ПК, что и PC Call Server.

Работа сервера должна быть защищена лицензией, дополнительные лицензии требуются для подключенных сетевых контроллеров.

Приложение PC Call Server должно выступать в качестве главного контроллера для подключенных систем оповещения, обрабатывать приоритеты запросов клиентских приложений для создания, запуска и остановки нескольких одновременных вызовов в подключенных подсистемах, включая передачу звука из одной подсистемы в другие. Приложение PC Call Server должно синхронизировать временные настройки часов реального времени всех подключенных сетевых контроллеров для последовательной регистрации вызовов и событий и синхронного расписания вызовов.

Должна иметься возможность транслировать оповещения во все зоны каждой подсистемы, создавать группы зон, состоящие из отдельных зон, или группы зон в отдельной подсистеме и транслировать оповещения в эти группы.

Оно должно иметь функцию для определения и настройки предопределенных вызовов с параметрами приоритета, описанием сигналов перед и после вызова, сообщениями и живой речью в определенные зоны, группы зон в отдельной подсистеме и группы зон в целой системе.

Оно должно иметь функцию для выбора и настройки каналов фоновой музыки для использования в подсистемах.

Оно должно сохранять графические представления расположения зон с возможностью импорта графических файлов, которые будут использоваться в качестве фонового изображения. Зоны и группы зон должны быть представлены в графическом виде значками, которые отображаются и могут быть выбраны на экранах клиентских приложений PC Call Station Client. Форма и цвет каждого значка должны отображать текущее состояние зоны или группы зон, например доступно, занято или неисправность.

Должна иметься возможность создания различных учетных записей пользователя с доступом к отдельным наборам предопределенных вызовов и зон и/или групп зон.

Серверное приложение PC Call Server должно быть Praesideo PRS-SWCS, а дополнительные лицензии — PRS-SWCSL, производства компании Bosch Security Systems или аналогичным.