### PRS-SWCS Praesideo PC 呼叫服务器软件和 PRS-SWCSL 许可证

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

PC 呼叫服务器应是 PC 上的 Windows 服务，使用以太网上的 TCP/IP 协议连接到广播扩声系统中的一个或多个已配置的网络控制器。 它应为这些连接的广播扩声系统处理来自 PC 呼叫站客户端和 PC 电话接口客户端的所有操作请求。 它应通过在同一 PC（作为呼叫服务器）上运行的配置客户端进行配置。

服务器的操作应受许可证（额外的网络控制器需要其它许可证）的保护。

PC 呼叫服务器应充当所连接的广播扩声系统的主控制器，区分来自客户端的请求的优先级，从而在连接的子系统中创建、启动和停止多个同时进行的呼叫，包括将一个子系统的音频传输到其它子系统。 PC 呼叫服务器应同步所有连接的网络控制器的实时时钟的时间设置，以便统一记录呼叫和事件日志以及同步时序控制的呼叫。

应可以寻址每个子系统中的所有区域，并在每个子系统中创建和寻址区域编组（包括多个区域）或子系统区域编组。

它应能够定义和配置预定义的呼叫（包括优先级设置）、开始提示音和结束提示音定义、向一组区域发布的信息和实时广播、子系统区域编组以及整个系统的区域编组。

它应能够定义和配置在子系统中使用的背景音乐通道。

它应存储图形区域布局图，并可以导入图形文件作为背景。 区域和区域编组应通过图标以图形形式表示出来，可视，并可以在 PC 呼叫站客户端屏幕上选择。 每个图标的形状和颜色应表示区域或区域编组的状态，例如可用、占用或故障。

应可以创建不同的用户帐户，这些帐户可以访问一组选定的预定义呼叫以及区域和区域编组。

PC 呼叫服务器软件应是由博世安防系统公司提供的 Praesideo PRS-SWCS，并且附加的许可证应是由博世安防系统公司提供的 PRS-SWCSL。