# DIVAR IP 6000 3HE-  iSCSI IP-Videoaufzeichnungseinheit

Netzwerk-Videoaufzeichnungseinheit für kleine und mittlere Digital-Video- Speicheranwendungen der Sicherheitsindustrie. In diesem kompakten Gerät sind 16 Festplatten mit jeweils 3 / 4 / 6 / 8TB Speichervolumen untergebracht die im Betrieb getauscht werden können. RAID-5 oder RAID-6 sichert die Daten auch bei Ausfall einer oder zweier Festplatten. Hohe Verfügbarkeit durch redundante Netzteile und Gigabit-Ethernet-Anschlüsse.

Der integrierte VRM-Serverdienst verwaltet die Aufzeichnungen von 64 SD und HD-Kameras. Durch Zusatzlizenzen ist dies auf 128 Kameras erweiterbar. Betriebssystem und Anwenderprogramme sind auf einer SSD in RAID-1 Konfiguration sicher und verschleißfrei gespeichert.

Fernwartung über Anwenderprogramm oder Webbrowser.

Ist die Netzwerkverbindung zur Kamera kurzzeitig unterbrochen, so können die Videodaten über das ANR Verfahren verlustfrei wieder hergestellt werden (Unterstützung von lokalem Speicher in der Kamera)

Über die zwei 1000Gb Netzwerkanschlüsse können bis zu 550Mb/s Videodaten geschrieben werden. Das System ist in der Lage bis zu 128 gleichzeitige iSCSI Aufzeichnungs- plus 8 Wiedergabe-Verbindungen aufzubauen.

Festplatten:	16 x 3 TB (DIP-61F3-16HD)

16 x 4 TB (DIP-61F4-16HD)

16 x 6 TB (DIP-61F6-16HD)

16 x 6 TB (DIP-61F8-16HD)

Nettokapazität (RAID5):	41.885 GB (DIP-61F3-16HD)

55.860 GB (DIP-61F4-16HD)

83.790 GB (DIP-61F6-16HD)

111.720 GB (DIP-61F8-16HD)

Anschlüsse:	Host Anschlüsse: 2 x RJ45 Gigabit

Betriebsspannung:	120/240V, 50Hz, 402 VA

Abmessungen:	437 x 132 x 648 mm (BxHxT)

Gewicht:	32,7 kg

Temperatur:	+10 bis 35°C

Ausfallsicherung:	RAID 5, RAID 5 hot spare oder RAID-6

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 		DIP-61F3-16HD	__________	__________

DIP-61F4-16HD	__________	__________

DIP-61F6-16HD	__________	__________

DIP-61F8-16HD	__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________

# Kanalerweiterung für DIVAR IP 6000 -  iSCSI IP-Videoaufzeichnungseinheit

Als selbstständige Speichereinheit sind DIVAR IP 6000 für die Aufzeichnung von 64 Bosch Kamerakanälen ausgelegt. Über Zusatzlizenzen kann jedes Gerät auf maximal 128 Kanäle erweitert werden.

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 		DLA-XVRM-032	__________	__________

DLA-XVRM-064	__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________